Załącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia

Nazwa postępowania:

Wykonanie monitoringu hydrologicznego na potrzeby oceny wpływu działań z zakresu regulacji stosunków wodnych na stan zachowania gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony 
w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu hydrologicznego na potrzeby oceny wpływu działań z zakresu regulacji stosunków wodnych na stan zachowania gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna (dotyczy pozycji HRP I.3.3.).

      - W zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac terenowych oraz opracowanie raportu w ramach monitoringu hydrologicznego mającego na celu ocenę wpływu działań w zakresie regulacji stosunków wodnych na stan zachowania awifauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna.

      - Działania z zakresu ochrony czynnej będą miały na celu spowolnienie odpływu wody z torfowiska, będącego ostoją rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna.

      - Monitoring pozwoli dokonać oceny wpływu wykonanych działań z zakresu ochrony czynnej na awifaunę, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bagno Wizna.

      - Działania monitoringowe obejmą monitoring hydrologiczny przed realizacyjny (tzw. monitoring zerowy), monitoring realizowany w trakcie prowadzonych działań ochronnych, jak i po zakończonych działaniach.

      - Ogólne założenia metodyczne

  - Monitoring poziomu wód gruntowych należy wykonać za pomocą 10 urządzeń do automatycznego pomiaru, zamontowanych w piezometrach oraz jednego urządzenia mierzącego ciśnienie atmosferyczne.

  - Prace terenowe:

- W ramach zadania wykonawca zamontuje 10 szt. urządzeń do automatycznego pomiaru, zamontowanych w piezometrach zlokalizowanych na terenie planowanych do wykonania działań ochrony czynnej (obejmujących: remont 10 szt. przepustów z piętrzeniem na rowach zbiorczych, zainstalowanie około 20 szt. przetamowań w postaci np. zastawek na rowach szczegółowych, konserwację rowów melioracyjnych na dł. około 10 km).

- Lokalizacja montażu urządzeń pomiarowych:

- Obszar Natura 2000 Bagno Wizna,

- ostateczna lokalizacja montażu zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym.

- Wykonawca w ramach zadania wykona monitoring hydrologiczny, obejmujący zaprogramowanie i sczytywanie danych z 10 szt. urządzeń do automatycznego pomiaru poziomu wód gruntowych i kompatybilnego z nimi urządzenia mierzącego ciśnienie atmosferyczne.

- Wykonawca w ramach monitoringu hydrologicznego ma obowiązek sczytywania danych 
z urządzeń pomiarowych przez kolejne lata hydrologiczne do 2029 r. – w latach 2026 – 2029.

  - Prace kameralne:

      - Prace terenowe powinny zostać podsumowane przez Wykonawcę w formie tzw. „raportu połówkowego”, przedłożonego w 2026 r. oraz raportu końcowego, przedłożonego Zamawiającemu w 2029 r.

      - Raporty powinny obejmować:

- opracowanie hydrogramów stanów wody na podstawie skompensowanych i zweryfikowanych wyników pomiarów położenia zwierciadła wody,

- obliczenie charakterystyk stanów wody w odczytanych lokalizacjach i dokonanie interpretacji uzyskanych wyników pomiarów (ocenę częstości i czasów trwania stanów wody na różnych głębokościach względem powierzchni terenu),

      - raport należy dostarczyć w wersji papierowej (1 egz.) i w wersji elektronicznej (1 egz.).

      - Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” (nr umowy FENX.01.05-IW.01-0113/24), finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

- Termin wykonania zamówienia

Termin ostateczny realizacji zamówienia – 31.08.2029 r., od dnia zawarcia umowy, w tym:

- Etap I – montaż urządzeń w terenie – do 05.12.2025 r. od dnia podpisania umowy,

- Etap II – sczytywanie danych oraz sporządzenie raportu połówkowego – do 30.11.2026

- Etap III – sczytywanie danych oraz sporządzenie raportu końcowego – do 31.08.2029 r.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):

71313000-5 Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

90700000-4 Usługi środowiska naturalnego