### 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest:

Wykonanie wykazu drzew, przeglądu zadrzewienia pod kątem zakwalifikowania drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach.

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji oraz prac w terenie, przewidzianych dla w/w zadania, wymienionych w pkt. 1.2. (i szczegółowo w pkt. 4.).

Inwestor zadania:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

w imieniu którego działają pełnomocnicy GDDKiA Oddział w Lublinie,

20–151 Lublin,  ul. Techniczna 4.

Poszczególne prace w ramach Zamówienia będą zlecane w pisemnych poleceniach Zamawiającego, które określały będą zakres prac i termin ich realizacji („Polecenie”).

### 1.2. Zakres stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia

Niniejszy OPZ stanowi obowiązujący dokument Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji wymienionej w pkt. 1.1. oraz wykonanie prac  w terenie, obejmujących w szczególności:

| - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - Sporządzenie wykazu drzew (prace będą zlecane w przypadku wystąpienia takiej konieczności – wówczas minimalny odcinek do wykonania będzie wynosił 0,1 km). - Aktualizacja i weryfikacja inwentaryzacji istniejącego zadrzewienia (drzewa i krzewy, aktualizacja km, średnic, oraz ujęcie nowych nasadzeń). - Ocena stanu istniejącego zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych. - Widoczne oznakowanie drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji. - Pozyskanie od Zamawiającego map zasadniczych w celu realizacji Zamówienia. - Opracowanie szczegółowych szkiców w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada mapy zasadniczej dla danego odcinka drogi objętej zakresem opracowania. - Wykonanie szacunku brakarskiego pozyskanego drewna zgromadzonego na placu wskazanym przez Zamawiającego, pochodzącego z wycinki drzew, na które została uzyskana decyzja zezwalająca na ich usunięcie lub pozyskanego drewna pochodzącego z wiatrołomów i wykrotów. |  |
| --- | --- |
| - DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO WYKONANIA |  |
| 1. | Program Utrzymania Zieleni. |
| 2. | Kompletne materiały niezbędne do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę, w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym. |
| 3. | Szacunki brakarskie |

### 1.3. Określenia podstawowe

Użyte w niniejszym OPZ  i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

|  | Dokumentacja – ogół opracowań wykonywanych w ramach usługi objętej Umową, zawierający m.in. Plan Utrzymania Zieleni oraz kompletne materiały niezbędne do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę, w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym oraz szacunki brakarskie. |  |
| --- | --- | --- |

### 2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

### 2.1. Ogólna charakterystyka Zamówienia

Wykaz odcinków dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, na których należy dokonać przeglądu zadrzewienia, sporządzić wykaz drzew oraz szacunki brakarskie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Po zawarciu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe dane o granicach administracyjnych gmin i miast w oparciu o kilometraż właściwej drogi, na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ.

Cel:

- Zapewnienie bezpieczeństwa i eliminowanie utrudnień w ruchu drogowym,                                         w szczególności poprzez zapewnienie widoczności, skrajni drogi i możliwości prawidłowego utrzymania drogi.

- Fachowe zabezpieczenie infrastruktury drogowej poprzez ochronę przed erozją                                  i spełniające rolę ochrony przeciwśnieżnej.

- Ochrona mieszkańców przed emisją spalin, hałasem itp.

- Zachowanie funkcji utrzymania krajobrazu poprzez zachowanie przestrzeni życiowej flory i fauny.

- Ochrona istniejących obszarów zielonych.

Zakres planowanych prac:

- Sporządzenie wykazu drzew.

- Przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewienia w pasach dróg objętych Zamówieniem.

- Ocena stanu istniejącego zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych.

- Opracowanie Planu Utrzymania Zieleni (zwanego dalej „Planem Utrzymania Zieleni”).

- Opracowanie kompletnych materiałów niezbędnych do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym.

- Widoczne oznakowanie drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji.

### 2.2. Wymagania dla planowanych działań

Przegląd zadrzewienia powinien być wykonany przy spełnieniu następujących zasad:

  - przeglądu zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych (zwany dalej „Przeglądem Zadrzewienia”) dokona osoba posiadająca udokumentowane kwalifikacje przyrodnicze lub aborystyczne, która posiada stosowne wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe, posiadająca kursy i certyfikaty potwierdzające umiejętności diagnostyczne i praktyczne przy ocenie drzewostanu z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego.

  - Przegląd Zadrzewienia zostanie przeprowadzony zgodnie z „Wytycznymi zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej obowiązującym w GDDKiA” oraz Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej” dostępnych na stronie http://www.gddkia.gov.pl w zakładce: Akty prawne  Zarządzenia.

  - wskazując działania w Planie Utrzymania Zieleni Wykonawca Zamówienia powinien kierować się zapewnieniem  optymalnej ekonomiczności procesu utrzymania zieleni przy zachowaniu priorytetowego założenia zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  - przy ocenie zadrzewienia należy uwzględnić zapewnienie bezpieczeństwa                               i eliminowanie zagrożeń oraz utrudnień w ruchu drogowym w szczególności poprzez zapewnienie widoczności znaków drogowych, widoczności w obrębie łuków poziomych i skrzyżowań, skrajni drogowej i możliwości prawidłowego utrzymania drogi,

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa ruchu publicznego     
na terenie wykonywanych prac, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego.

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

### 3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Wykonawca, przystępując do realizacji przedmiotu Zamówienia, powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszym OPZ, z obowiązującymi w przedmiocie Zamówienia przepisami, wytycznymi, instrukcjami, katalogami, wymaganiami  technicznym i Zarządzeniami Generalnego Dyrektora GDDKiA udostępnionymi na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl oraz z niżej wymienionymi materiałami wyjściowymi, dołączanymi do niniejszego OPZ:

- zał. nr 1 – 	Wykaz odcinków dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, na których należy sporządzić wykaz drzew i dokonać przeglądu zadrzewienia oraz ilość szacunków brakarskich do wykonania;

- zał. nr 2 – 	Granice gmin na drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Puławach;

- zał. nr 3 – 	Tabela Planu Utrzymania Zieleni (wzór);

Zamawiający, po zawarciu Umowy z Wykonawcą przekaże mu dotychczasowy Plan Utrzymania Zieleni w postaci edytowalnej („Archiwalna Dokumentacja”), który będzie stanowił bazę do sporządzenia przez Wykonawcę aktualnego Planu Utrzymania Zieleni („Plan Utrzymania Zieleni”). Podczas Odbioru Częściowego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu Archiwalnej Dokumentacji w wersji elektronicznej, udostępnionej wcześniej przez Zamawiającego.

Ponadto, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże podkłady geodezyjne, w miarę potrzeb - mapy zasadnicze dróg w skali 1:1000, które mogą zostać wykorzystywane przez Wykonawcę tylko na cele związane z realizacją Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania w terenie własnych pomiarów inwentaryzacyjnych dotyczących stanu istniejących obiektów (w tym zadrzewienia), celem zweryfikowania i uzupełnienia materiałów wyjściowych uzyskanych od Zamawiającego.

### 4. WYKONANIE OPRACOWAŃ

### 4.1. Wymagania ogólne

### Zakres dokumentacji

Dokumentacja z wykonania Przeglądu Zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pasach drogowych dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach powinna zawierać rozwiązania umożliwiające osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia należy wykonać wszystkie opracowania wymienione w niniejszym OPZ, w tym m.in. Plan Utrzymania Zieleni.

Z uwagi na charakter planowanych prac, wszystkie rozwiązania, dotyczące przedmiotu Zamówienia należy zlokalizować w granicach istniejącego pasa drogowego.

### Zasady wykonywania opracowań wchodzących w skład dokumentacji

Zamawiane opracowania, w celu ich archiwizacji, powinny być sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w formatach wskazanych w niniejszym OPZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań, w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.

Wykonawca wykona opracowania w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- całość będzie opracowana z wykorzystaniem techniki komputerowej,

- jest zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i wytycznych,

- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- całość dokumentacji będzie oprawiona, na odwrocie oprawy będzie spis treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania,

- na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry podstawowych elementów konstrukcyjnych i będzie zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszym OPZ.

Przed przekazaniem opracowań do Odbioru Częściowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań.

Wykonawca sporządzi kompletny Plan Utrzymania Zieleni, obejmujący ostateczną wersję wszystkich opracowań, tj. wersję uwzględniającą zmiany, poprawki, uzupełnienia wynikające z wydanych opinii, uzgodnień lub usunięcia wad powstałych w trakcie realizacji Zamówienia.

Do Odbioru Częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD/DVD i 1 egzemplarz w wersji papierowej.

Zamawiający wskazuje, że każdy egzemplarz wersji elektronicznej dokumentacji obejmuje:

- wersję elektroniczną aktywną (edytowalną) - czyli tzw. wersję inwestorską,

- wersję elektroniczną nieaktywną (nieedytowalną).

Wersja aktywna (inwestorska), elektronicznej dokumentacji powinna być przygotowana w następujących formatach plików:

- pliki tekstowe – format  Microsoft Word /*.doc/  i/lub Microsoft Excel /*.xls/ (wraz z formułami obliczeniowymi),

- pliki graficzne – format  AutoCad  /*.dwg/  lub Microstation /*.dgn/ lub innym formacie uzgodnionym z odpowiednim Rejonem Zamawiającego , umożliwiającym wykonanie kompletnej kopii dokumentacji  na komputerze w siedzibie GDDKiA.

Wersja nieaktywna elektronicznej dokumentacji powinna być przygotowana w następujących formatach plików:

- pliki tekstowe – format   *.pdf  lub *tif,

- pliki graficzne – format  *.pdf  lub *tif24- bitowy

lub innym formacie uzgodnionym z odpowiednim Rejonem Zamawiającego, umożliwiającym wykonanie kompletnej kopii dokumentacji na komputerze w siedzibie Zamawiającego.

Na Wykonawcy spoczywa bezwzględny obowiązek zachowania zgodności przedkładanej do odbioru wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji oraz wykonania jej na bazie Dokumentacji Archiwalnej.

W związku z powyższym, do Odbioru Końcowego Wykonawca przedstawi/dołączy oświadczenie, że dostarczone opracowania w wersji papierowej i elektronicznej są zgodne 
i nie różnią się niczym między sobą oraz, że zostały sporządzone w oparciu o Dokumentację Archiwalną.

### 4.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przy  realizacji usług w ramach Umowy, w tym m.in. przy inwentaryzacjach oraz przy ocenach stanu technicznego drzew i krzewów, Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań zgodne z obowiązującymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) wykonywanych w ramach Umowy w okresie ich trwania, aż do ich zakończenia.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy prawa znajdujące zastosowanie przy wykonywaniu Zamówienia.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac, które spełniają wymagania OPZ, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac w ramach realizacji Zamówienia.

### 4.2.1. Inwentaryzacja istniejącego zadrzewienia (drzewa i krzewy)

Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny stanu istniejącego zadrzewienia niezbędne do realizacji celu Umowy.

Wykonawca dokona przeglądu całości zadrzewienia (drzewa i krzewy) znajdującego                                        się w pasach drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach, dokonując aktualizacji Archiwalnej Dokumentacji i sporządzając Plan Utrzymania Zieleni, w zakresie obejmującym co najmniej niżej wymienione pomiary, cechy i parametry:

  - wskazanie gminy/miasta na terenie której zlokalizowane jest drzewo,

  - nadanie numeru drzewa/krzewu,

  - numer drogi,

  - odniesienie lokalizacji drzewa/krzewu do kilometrażu drogi przy której jest zlokalizowane,

  - podanie strony drogi po której zlokalizowane jest drzewo/krzew,

  - odległość drzewa od krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi,

  - nazwy gatunku drzewa lub krzewu,

  - obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

  - średnicy drzewa,

  - informacja o występowaniu gatunków chronionych,

  - informacja czy drzewo jest pomnikiem przyrody,

  - powierzchni jaką zajmuje krzew (rzut poziomy + powierzchnia boczna [m2]),

  - przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,

  - wykonanie zdjęcia drzewa/krzewu – dotyczy egz. przewidzianych do wycinki oraz nowych nasadzeń podlegających zaewidencjonowaniu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie zawierające:

- pozyskane we własnym zakresie z innych instytucji, niezbędne dane wyjściowe, informacje 
i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego,

- dokumenty (opisy, szkice, zbiory danych, zestawienia wyników) z własnych pomiarów, badań i ocen (ekspertyz) stanu istniejącego.

Opracowanie zostanie przekazane w następującej ilości egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz.

- wersja elektroniczna aktywna i nieaktywna – 2 egz.

### 4.2.2. Właściwe oznakowanie drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego zadrzewienia.

Wykonawca wykona, co najmniej niżej wymienione pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu całości zadrzewienia (drzewa i krzewy) znajdującego się w pasach drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach pod kątem wyłonienia drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych z określeniem 
w szczególności:

  - wskazanie numeru zinwentaryzowanego wcześniej drzewa,

  - odniesienie lokalizacji drzewa/krzewu do kilometrażu drogi, przy której jest zlokalizowane,

  - podanie strony drogi po której zlokalizowane jest drzewo/krzew,

  - wskazanie gminy/miasta na terenie której zlokalizowane jest drzewo,

  - podanie numeru ewidencyjnego działki na której jest zlokalizowane drzewo/krzew

  - nazwy gatunku drzewa lub krzewu,

  - obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, średnicy drzewa 
z dokładnością do 1 cm,

  - informacja, nt. występowania gatunków chronionych np. pachnica dębowa,

  - informacja, czy drzewo jest pomnikiem przyrody,

  - wykonanie zdjęcia  drzewa/krzewu ujmującego przyczynę konieczności wykonania wycinki,

  - powierzchni jaką zajmuje krzew (rzut poziomy + powierzchnia boczna [m2]),

  - przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,

  - w przypadku zachodzącej konieczności wskazanie niezbędnego zabiegu pielęgnacyjnego     w podziale na:

    - formowanie korony drzewa,

    - wykonanie cięć technicznych (cięcia uschniętych gałęzi, cięcia sanitarne)

    - pielęgnacja krzewu,

    - inne,

  - Powód zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu lub przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjnego,

  - wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy [m2].

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie zawierające:

- pozyskane we własnym zakresie z innych instytucji, niezbędne dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego,

- dokumenty (opisy, szkice, zbiory danych, zestawienia wyników) z własnych pomiarów, badań i ocen (ekspertyz) stanu istniejącego.

Opracowanie zostanie przekazane w następującej ilości egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz.

- wersja elektroniczna aktywna i nieaktywna – 2 egz.

Drzewa, które w różny sposób zagrażają bezpieczeństwu ruchu, należy oznakować na pniu od strony jezdni (kolejnym numerem porządkowym, zgodnie z kierunkiem narastania kilometrażu drogi oraz strony drogi) trwałą farbą w kolorze czerwonym:

- kropką – drzewa przeznaczone do pielęgnacji w zakresie podcinki gałęzi,

- numerem – drzewa przeznaczone do usunięcia, znajdujące się w obrębie pasa drogowego (numeracja drzew do wykarczowania prowadzona jest w obrębie danej trasy).

Drzewa wymagające szerszych prac pielęgnacyjnych tj. formowanie korony należy oznakować kropką barwy żółtej.

Farba do oznakowania drzew musi posiadać następujące cechy:

- trwałość oznakowania na każdej powierzchni: co najmniej 12 miesięcy,

- odporność na promienie UV oraz trudne warunki atmosferyczne,

- bezpieczna dla zdrowia i środowiska.

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca odstąpi od znaczenia wg opisanych powyżej wytycznych i przedstawi zamiennie dokumentację fotograficzną drzew wskazanych do wycinki, pielęgnacji, pozwalającą na ich identyfikację.

### 4.2.3. Mapy zasadnicze oraz szkice niezbędne do realizacji Zamówienia

Dla planowanego zadania inwestycyjnego niezbędne jest pozyskanie map zasadniczych do realizacji Zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy zasadnicze w skali 1:1000 obejmujące zakres Zamówienia:

- w wersji papierowej –1 egz.,

- w wersji elektronicznej nieaktywnej – 1 egz.

z wyłączeniem krótkich odcinków dróg dla których mapy nie mają pokrycia.

W ww. przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykonać szkice umożliwiające bezproblemowe zlokalizowanie drzewa w odniesieniu do drogi, kilometrażu oraz punktów charakterystycznych znajdujących się w pasie drogowym np. budynki, rowy itp.

### 4.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

### 4.3.1. Plan Utrzymania Zieleni

Celem opracowania Planu Utrzymania Zieleni jest uzyskanie niezbędnych danych 
w celu:

- zapewnienia bezpieczeństwa i eliminowania utrudnień w ruchu drogowym, w szczególności poprzez zapewnienie widoczności, skrajni drogi i możliwości prawidłowego utrzymania drogi,

- fachowego zabezpieczenia infrastruktury drogowej poprzez ochronę przed erozją 
i spełniającego rolę ochrony przeciwśnieżnej,

- ochrony mieszkańców przed emisją spalin, hałasem itp.,

- zachowania funkcji utrzymania krajobrazu poprzez zachowanie przestrzeni życiowej flory i fauny,

- ochrony istniejących obszarów zielonych.

Plan Utrzymania Zieleni należy opracować zgodnie z „Wytycznymi zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej  obowiązującymi w GDDKiA” oraz Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej przy spełnieniu wymogów art. 83 i n. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody,                 Dz. U. z 2020 r.,  poz. 55 ze zm.

W skład Planu Utrzymania Zieleni powinny wchodzić rysunki potrzebne do późniejszego wykonania robót pielęgnacyjnych oraz niezbędne do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę, w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym.

Plan Utrzymania Zieleni będzie zawierał następujące części :

- Część opisowa,

- Opinie dendrologiczne z podziałem na poszczególne gminy/miasta, opinie, uzgodnienia,

- Część tabelaryczna – wg załącznika nr 3 do OPZ,

- Dokumentacja zdjęciowa drzewa/krzewu ujmująca przyczynę konieczności wykonania wycinki,

- Część rysunkowa.

Poniżej podano wymagania odnośnie wykonania poszczególnych części Planu Utrzymania Zieleni.

### 1. Część opisowa – zawierająca m.in.:

- opis techniczny - określający m.in. zakres Zamówienia w odniesieniu do sieci drogowej oraz typu prac pielęgnacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia,

- oświadczenie, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

### 2. Opinie, uzgodnienia,

Część zawierająca wszystkie uzyskane opinie, uzgodnienia, które są wymagane przepisami odrębnymi.

### 3. Część tabelaryczna – wg załącznika nr 3 do OPZ

Część zawierająca ocenę stanu istniejącego zadrzewienia pod kątem wyłonienia drzew 
i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wymagających zabiegów pielęgnacyjnych.

4. Dokumentacja zdjęciowa

Część zawierająca zdjęcia drzew i krzewów ujmująca przyczynę wykonania wycinki winna zawierać zdjęcia z widocznymi numerami oraz numerami wpisanymi w zdjęcia).

### 5. Część rysunkowa –  zawierająca następujące rysunki:

- plan orientacyjny w skali 1:25000 – ze wskazaniem granic gmin/miast oraz odcinków dróg objętych przeglądem zadrzewienia,

- plan sytuacyjny w skali 1:1000 – na mapach zasadniczych z naniesionymi drzewami lub krzewami przeznaczonych do wycinki.

### 4.3.2. Materiały do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę, w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym

Kompletne materiały niezbędne do wystąpienia do odpowiedniego organu gminy o zgodę, 
w formie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym, zwane dalej „Materiałami do Wystąpienia”, to opracowanie pomocne w wystąpieniu o zgodę na wycinkę drzew.

Opracowanie to należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.      o Ochronie Przyrody, Dz. U. z 2026 r. poz. 13,426. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych oraz wymaganiami niniejszego OPZ.

Ramowa zawartość Materiałów do Wystąpienia:

- materiały opisowe zawierające niezbędne informacje:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;

- tytuł prawny władania nieruchomością;

- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

- w zależności od potrzeb – materiały graficzne m.in.: plan orientacyjny, plan sytuacyjny.

Materiały do Wystąpienia podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.

Do Odbioru Częściowego należy przedłożyć ostateczną (uzgodnioną) wersję Materiałów do Wystąpienia w następującej ilości egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz.

- wersja elektroniczna aktywna i nieaktywna – 2 egz.

W razie konieczności, Wykonawca jest zobowiązany do terminowego uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego Materiałów do Wystąpienia (np. gdy właściwy organ nałoży na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów).

Koszty z tym związane w całości ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Ofertową.

4.4 ZLECENIE PRAC

Zamawiający po podpisaniu Umowy przekaże Wykonawcy Polecenie  wykonania prac określonych w pozycjach: 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 Kosztorysu Ofertowego z terminem wykonania w ciągu 50 dni roboczych lub poz. 1.4 z terminem 10 dni roboczych.

- WYKONANIE WYCENY DREWNA

5.1. Wycena drewna złożonego na Obwodach Drogowych

Osoba sporządzająca szacunek brakarski winna posiadać stosowne uprawnienia, kwalifikacje i znajomość zasad szacowania surowca drzewnego.

W trakcie trwania Umowy,  Wykonawca sporządzi wycenę pozyskanego drewna (w tym również złomów  i wiatrołomów) zwiezionego na place Obwodów Drogowych Zamawiającego. Sortymenty należy określić na podstawie przeprowadzonego szacunku brakarskiego drzew.

Raport szacunkowy będzie zawierał co najmniej niżej wymienione pomiary, cechy, parametry i wartości:

- opis wraz z lokalizacją składowanego drewna

- podstawy formalno-prawne wyceny

- gatunek drzewa

- obwód drzewa podany w centymetrach

- objętość w m3

- sortymenty

- cena jednostkowa za m3

- wartość netto i brutto

- dokumentację fotograficzną

Zamawiający przewiduje, podczas trwania Umowy, że zleci Wykonawcy 3 Polecenia sporządzenia ww. wyceny drewna oraz określi termin ich wykonania.

Zamawiający informuje, iż termin pojedynczego Polecenia sporządzenia ww. wyceny drewna będzie wynosił 10 dni roboczych.

Faktyczna liczba Poleceń uzależniona będzie od występujących potrzeb.

W przypadku mniejszej ilości Poleceń – Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani żadne roszczenie z tytułu mniejszej ilości wykonanych Poleceń.

### 6. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ

### 6.1. Nadzór Zamawiającego nad postępem prac

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu postępu prac z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego między innymi podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas postępu prac, jeśli Zamawiający uzna za konieczne, planuje się dokonywanie spotkań roboczych                    w siedzibie Zamawiającego, których  głównymi celami są:

- ocena bieżącego postępu prac,

- bieżąca ocena zgodności z wymaganiami Umowy,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów,

- dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych.

Podczas spotkań roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania  dokumentacji w wersji papierowej i/lub w wersji multimedialnej (za pomocą rzutnika i ekranu).

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego pisemnego informowania o postępie prac oraz sporządzania pisemnych sprawozdań  z przebiegu prac.

### 6.2. Dokumenty

W trakcie wykonywania prac Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty, które stanowią dokumentację przebiegu postępu prac i dokumentację przeprowadzanych spotkań roboczych.

Dokumentacja składać się może z następujących elementów:

- Notatki i protokoły ze spotkań,

- Korespondencja pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a Wykonawcą,

- Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

- Wszelkie uzyskane dla dokumentacji oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

- Kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy.

### 7. ROZLICZENIE PRAC

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o ilość faktycznie wykonanych prac w ramach Umowy, zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem.

### 8. ROZPOCZĘCIE PRAC

Prace można rozpocząć po protokolarnym przekazaniu odcinka drogi wraz z zakresem 
i rodzajem robót  przez właściwego Kierownika Służby Liniowej w odpowiednim Obwodzie Drogowym.

### 9. ZAKOŃCZENIE PRAC i ODBIORY

- Termin zakończenia prac objętych Umową ustala się w sposób następujący:

Realizacja prac w ramach Poleceń Zamawiającego – do dnia wskazanego każdorazowo                          w Poleceniu - termin uważa się za zachowany jeśli do tego dnia zostanie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń. Czas obowiązywania  Umowy do dnia 30 sierpnia 2028 r.

- Po wykonaniu prac oraz wskazaniu w terenie Przedstawicielowi Zamawiającego, drzew i krzewów zakwalifikowanych do wycinki lub pielęgnacji w ramach danego Polecenia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego                o gotowości dokonania Odbioru Częściowego przedmiotu Umowy („Odbiór Częściowy”).

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opracowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczeniu terminu dokonania Odbioru Częściowego przedmiotu Umowy/ zgłosi swoje uwagi/ zastrzeżenia lub wezwie Wykonawcę do dokonania uzupełnienia/ zmian w przedmiocie Umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin. Dokonanie Odbioru Częściowego zostanie każdorazowo potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Częściowego bez zastrzeżeń („Protokół Odbioru Częściowego”).

- Po zakończeniu realizacji wszystkich prac objętych Poleceniami Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń („Protokół Odbioru Końcowego”), postanowienia ust. 2 i 3  powyżej maja odpowiednie zastosowanie.

### 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do składania oferty koniecznie należy zapoznać się z zakresem przedmiotu Zamówienia, dokonując wizji w terenie.

Informacja:

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.   o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), informujemy, że w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad funkcjonuje „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”. Celem wprowadzenia procedury jest umożliwienie dokonywania zgłoszeń osobom fizycznym, które uzyskały informacje                       o naruszeniu prawa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kontekście związanym z pracą. Przekazanie rzetelnego zgłoszenia pozwoli wykryć naruszenie prawa oraz podjąć właściwe działania następcze, przyczyniając się do poprawy funkcjonowania Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz funkcjonowania procedury dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg.