SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego SLKw (oznakowanego) z napędem 4x4 – 1 szt.

typ / model ....................................................................................................................................................

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | 3 |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, dopuszczalny rok modelowy 2026 |  |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j.Dz.U.2024 poz. 1251 ze zm.). |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9 oraz Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 11 - numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dołączyć w dniu odbioru techniczno- jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta. |  |
|  | Liczba miejsc do siedzenia – 3 z kierowcą. |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik wysokoprężny (diesel), moc min. 130 [kW], maksymalny moment obrotowy min. 410 Nm, min. pojemność 2000cm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek – spełniający min. Normę EURO VI. Nie dopuszcza się dodatkowych modyfikacji podnoszących moc pojazdu. | Należy podać maksymalną moc silnika i rodzaj silnika. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita DMC do 3500kg., ładowność min. 900 kg |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. |  |
|  | Napęd pojazdu 4x4, |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatora/ów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, uwzględniając moc i zapotrzebowanie w energię elektryczną dodatkowych urządzeń wymaganych przez zamawiającego. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista* max. 3000 [kg]. *Masa nieobciążonego samochodu, dodatkowo powiększona o masę pozostałych członków załogi, dla której samochód został zaprojektowany ( 90 kg na każdego członka załogi wraz z wyposażeniem, oraz dodatkowo 15 kg na wyposażenie osobiste kierowcy ). Pojawiające się w powyższej definicji pojęcie masy nieobciążonego samochodu określa masę pojazdu wraz z kierowcą (75kg), sprzętem niezbędnym do obsługi samochodu (z wyłączeniem koła zapasowego), z pełną ilością cieczy chłodzącej, paliwa, oleju i wyposażeniem zamontowanym na stałe. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Nadwozie typu: Furgon z wysokim dachem, trzy osobowy. Fotel kierowcy amortyzowany z pełną regulacją i podłokietnikami. Pojazd powinien posiadać co najmniej jedne drzwi przesuwne zamontowane w przestrzeni ładunkowej oraz drzwi tylne o zwiększonym kącie otwarcia. |  |
|  | Konstrukcja pojazdu – samonośna. Kolor nadwozia: biały. Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia w górnej części |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa pojazdu oddzielona od przestrzeni pasażerskiej sztywną przegrodą umożliwiającą trwałe zamontowanie dodatkowych elementów wyposażenia w przestrzeni ładunkowej. |  |
|  | Oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej, uruchamiane po otwarciu drzwi |  |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej [mm]: - długość: mieszcząca się w przedziale: 4100 mm – 4300 mm - szerokość: min: 1800. Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona płytą chropowatą, wodoodporną o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Nadkola zabezpieczone tworzywem ABS. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy, asystent utrzymania pasa ruchu/system przeciwdziałający zjeżdżaniu z pasa ruchu.. |  |
|  | System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Przednie światła do jazdy dziennej LED. |  |
|  | Światła główne (mijania) oraz drogowe w technologii LED. |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie w technologii LED. |  |
|  | Szyby boczne przednie w kabinie sterowane elektrycznie. |  |
|  | Immobiliser. |  |
|  | Poduszki powietrzne: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |
|  | Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami zimowymi min. 16 cali, opony typu A/T – dopuszczalne opony zimowe na felgach stalowych z małym kołpakiem. |  |
|  | Dodatkowy komplet obręczy kół ze stopów lekkich z oponami letnimi min. 16 cali, opony typu A/T letnie. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Tapicerka w kolorze ciemnym, odporna na przetarcia, uszkodzenia i zabrudzenia. Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową – dodatkowo dywaniki gumowe. |  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota. Dwa kluczyki z funkcją zdalnego sterowania, składane. |  |
|  | Klimatyzacja manualna/automatyczna. |  |
|  | System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem. |  |
|  | System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym minimum (10’’) wyposażony w interfejs Android Auto. |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej na wszystkich ścianach bocznych, zamontowane poziomo „szyny typu AIRLINE CARGO” na trzech różnych wysokościach wokół przestrzeni ładunkowej, uchwyty min 2 na każdy m.b. szyny – wysokość montażu do ustalenia po podpisaniu umowy |  |
|  | Pasy transportowe z napinaczem i haczykami o min wytrzymałości 9,8 kN i min. długości 6 m.b. – 4 komplety Pasy transportowe z napinaczem i haczykami o min wytrzymałości 9,8 kN i min. długości 4 m.b. – 4 komplety Pasy transportowe z napinaczem i haczykami o min wytrzymałości 9,8 kN i min. długości 3 m.b. – 4 komplety |  |
|  | Gniazdo USB w kabinie pojazdu. |  |
|  | Tylne i przednie czujniki parkowania wraz z kamerą cofania, wyświetlacz kamery zintegrowany z systemem multimedialnym opisanym w pkt. 4.15. |  |
|  | Trzecie światło stop. |  |
|  | Hak holowniczy 13 pin, kulowy ze stabilizacją przyczepy, zamontowany z tyłu pojazdu wraz z instalacją elektryczną dostosowaną do podłączenia przyczepki. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem przejściówkę złącza elektrycznego haka holowniczego z 13 pin/7 pin |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym o uciągu minimum 4500kg i mocy min. 6,5KM z liną syntetyczną o długości co najmniej 18 m zamontowana z przodu pojazdu wraz z prowadnicami liny. Sterowanie wyciągarką za pomocą pilota przewodowego/bezprzewodowego. |  |
|  | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg, podnośnik dostosowany udźwigiem do masy pojazdu, klucz do kół, kamizelki odblaskowe z napisem „STRAŻ”- 3 szt. |  |
|  | Radiotelefon Motorola DM 4601e nowy, wraz z niezbędnymi akcesoriami montażowymi oraz anteną. Zaprogramowany zgodnie z siatką kanałów dostarczoną przez zamawiającego. Wymagania dla instalacji antenowej: - Samochód wyposażony w kompletną instalację antenową wraz z anteną VHF zamontowaną na stałe w przedniej części dachu w miejscu zapewniającym właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną. Antena zamontowana bezpośrednio do poszycia dachu (ewentualna zmiana miejsca lokalizacji anteny na dachu pojazdu do uzgodnienia z Zamawiającym). - Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. - Miejsce montażu radiostacji i mikrofonu typu „gruszka” do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2024.502 ze zm.) oraz być wyposażony w: - Urządzenie fabrycznie nowe, akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiające uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: - wzmacniacza sygnałowego (modulatora). Urządzenie wzmacniacza sygnałowego zamontowane pod deską rozdzielczą lub w innym niewidocznym miejscu a sterowanie wyniesione za pomocą przewodu (długość przewodu zapewniająca swobodną obsługę przez kierowcę i pasażerów) na manipulator w formie pilota. - Głośnik zamontowany w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy w niewidocznym miejscu. - Na dachu na wysokości słupka „B” pojazdu nisko profilowa belka sygnalizacyjna LED (wysokość profilu lampy max. 70mm) Wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany z napisem STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu. - Układ sterowania (podłączenie) belką musi zapewnić możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu (fabrycznie nowa belka). - W atrapie przedniej zamontowane 2 moduły lamp kierunkowych stroboskopowych LED o świetle niebieskim. - Dodatkowa lampa dachowa LED stroboskopowa w kolorze niebieskim o wysokości max. 60 mm zamontowana w tylnej części dachu pojazdu. - Pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C. - Napis „STRAŻ” umieszczony po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym w kolorze białym (odblaskowym). Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.25. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność w wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła i wzmacniacza sygnałowego. |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. 24 miesiące – 0,00 pkt 25-36 miesięcy – 10,00 pkt 37-47 miesięcy – 20,00 pkt 48 miesięcy lub więcej – 40,00 pkt | Parametr oceniany Należy podać okres gwarancji na cały pojazd. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany. |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa do dnia 10.12.2025 rok. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Specyfikacja techniczna” wskazuje minimalne wymagania dla lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego (SLKw). Podane przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

W celu optymalnego rozmieszczenia i zamontowania sprzętu przez wykonawcę Zamawiający wymaga uzgodnienia rozłożenia sprzętu w procesie zabudowy pojazdu.

Podpis Wykonawcy