Zasada podejmowania decyzji

Stwierdzenie zgodności z wymaganiem / specyfikacją

Ustalenia dotyczące stwierdzenia zgodności wyników ze specyfikacją lub wymaganiem.

- Zlecenie / nr próbki: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Dokument stanowiący podstawę wymagania (Dyrektywa, Rozporządzenie, dokument normatywny, specyfikacja, własne kryterium):…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Dokument stanowiący podstawę stwierdzenia zgodności, zasady podejmowania decyzji oraz poziomu ryzyka (wskazany przez klienta): ………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku gdy zasada podejmowania decyzji i poziom ryzyka związany z przyjętą zasadą, nie zostały określone w pkt. 3, Zleceniodawca powinien wybrać jedną z trzech zasad stosowanych przez Laboratorium zgodnie z wytycznymi ILAC G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności, stawiając znak „X” w odpowiednim polu □.

Uwaga: gdy zleceniodawca nie wybierze żadnej z opcji, Laboratorium stosuje binarne stwierdzenie zgodności w przypadku zasady opartej na prostej akceptacji (jeśli zasadne).

  - □ Binarne stwierdzenie zgodności w przypadku zasady opartej na prostej akceptacji

(𝑤 = 0)

Wynik jest odnoszony do wyspecyfikowanej górnej lub dolnej granicy dopuszczalnych wartości (TL wartości parametryczne) przy w (pasmo ochronne) = 0. Decyzja podejmowana w oparciu o granice akceptacji (AL) gdzie AL = TL.

| Granica tolerancji (TL) | w=0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granica akceptacji (AL) | AL=TL |  |  |  |
| Wartość nominalna |  |  |  |  |
|  | U w=0 |  |  |  |
| Granica tolerancji (TL) |  |  |  |  |
| Granica akceptacji (AL) | AL=TL |  |  |  |
| Stwierdzenie zgodności | Wynik zgodny | Wynik zgodny | Wynik niezgodny | Wynik niezgodny |

U= 95% rozszerzona niepewność pomiaru

Stwierdzenia zgodności według prostej akceptacji jest przedstawiane jako:

Wynik zgodny – jeżeli wynik pomiaru nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji.

Wynik niezgodny – jeżeli wynik pomiaru przekracza dopuszczalną górną i/lub dolną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji.

Warunki stosowania zasady prostej akceptacji:

- założenie, że wyniki charakteryzuje rozkład normalny,

- niepewność rozszerzona wyniku U jest co najmniej trzykrotnie mniejsza od wartości granicznej (U<1/3W).

4.2 □ Binarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego.

Wynik jest odnoszony do granicy tolerancji (TL) z pasmem ochronnym (w). Szerokość pasma ochronnego zdefiniowano jako niepewność rozszerzoną U. Niepewność rozszerzona U=k*uc niepewność całkowita uc pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności 95%.

| Granica tolerancji (TL) | w=U |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granica akceptacji (AL) | w |  |  |  |
| Wartość nominalna | U |  |  |  |
| Granica tolerancji (TL) |  |  |  |  |
|  | w |  |  |  |
| Granica akceptacji (AL) | w=U |  |  |  |
| Stwierdzenie zgodności | Wynik zgodny | Wynik zgodny | Wynik niezgodny | Wynik niezgodny |

U= 95% rozszerzona niepewność pomiaru

Stwierdzenie zgodności jest raportowane jako:

Wynik zgodny – akceptacja oparta na paśmie ochronnym, wynik pomiaru znajduje się w przedziale akceptacji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%.

Wynik niezgodny – odrzucenie oparte na paśmie ochronnym, wynik pomiaru nie mieści się w przedziale akceptacji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%.

  - □ Niebinarne stwierdzenie zgodności z zastosowaniem pasma ochronnego

Wynik jest odnoszony do granicy tolerancji (TL) z pasmem ochronnym (w). Szerokość pasma ochronnego zdefiniowano, jako niepewność rozszerzoną U. Niepewność rozszerzona: U = k*uc niepewność całkowita uc jest mnożona przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności 95%.

| Granica tolerancji (TL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granica akceptacji (AL) | w=U |  |  |  |
| Wartość nominalna | AL=TL-w |  |  |  |
|  | AL=TL-w |  |  |  |
| Granica tolerancji (TL) |  |  |  |  |
|  | w=U |  |  |  |
| Granica akceptacji (AL) |  |  |  |  |
| Stwierdzenie zgodności | Wynik zgodny | Wynik warunkowo zgodny | Wynik warunkowo niezgodny | Wynik niezgodny |

U= 95% rozszerzona niepewność pomiaru

Stwierdzenie zgodności jest raportowane jako:

Wynik zgodny – wynik pomiaru znajduje się w przedziale akceptacji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji wynosi 2,5%.

Wynik warunkowo zgodny – wynik pomiaru znajduje się w paśmie ochronnym, a wartość niepewności rozszerzonej wyniku pomiaru, nie mieści się w przedziale tolerancji. W przypadku wyniku pomiaru w pobliżu granicy tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi około 50%.

Wynik warunkowo niezgodny – wynik pomiaru nie mieści się w przedziale tolerancji, a wartość niepewności rozszerzonej wyniku pomiaru znajduje się w granicach pasma ochronnego. W przypadku wyniku pomiaru w pobliżu granicy tolerancji ryzyko błędnego odrzucenia wynosi około 50%.

Wynik niezgodny – wynik pomiaru nie mieści się w przedziale tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%.

- Przedstawienie w sprawozdaniu z badań stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczy:

wszystkich badań ilościowych □                                      wybranych 1)□

1)Proszę wymienić ……………………………………………………….……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej w podjęciu ostatecznej decyzji, co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności.

Data i podpis zleceniodawcy

Data i podpis osoby reprezentującej Laboratorium