# Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Dostawa wraz z montażem lamp sygnalizacji ostrzegawczej LED w samochodzie VW Crafter, będącym w dyspozycji Rejonu GDDKiA w Lublińcu”, zwanych dalej zadaniem.

  - Dane dotyczące pojazdów:

- pojazd nr 1 – nr rej. SLU5G35

- Marka: Volkswagen

- MODEL: Crafter

- Kolor: Biały

- Rok produkcji: 2012

- Nr identyfikacyjny VIN: WV1ZZZ2EZD6009085

- Monitoring pojazdu GPS

- Zakres przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawa wraz z montażem nowej lampy zespolonej sygnalizacji ostrzegawczej LED – 
1 kpl.,

- dostawa wraz z montażem nowej belki sygnalizacji ostrzegawczej LED typu fala świetlna – 1 kpl.,

- dostawa wraz z montażem nowych lamp kierunkowych LED – 8 szt.;

Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej bezwzględnie oszacuje wszystkie części/materiały niezbędne do realizacji całości przedmiotu zamówienia.

W dniu określonym przez Wykonawcę (dni robocze od 7:00 do 15:00), jednak nie później niż 
w dniu wydania pojazdu Zamawiającemu po zakończonej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

  - Lampa zespolona sygnalizacji ostrzegawczej LED przednia – dostawa wraz 
z montażem

Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy i zamontuje w pojeździe fabrycznie nową, nie noszącą śladów użytkowania, objętą min. 24 miesięczną gwarancją lampę zespoloną sygnalizacji ostrzegawczej LED wraz z wymaganą przez producenta nową instalacją elektryczną.

- Specyfikacja techniczna:

- typ lampy: nisko profilowy, zespolony,

- całkowita długość belki/zestawu belek: od 1500mm do 1700mm,

- wysokość całkowita lampy < 100 mm

- głębokość całkowita lampy < 250 mm

- rodzaj źródła światła: diody LED koloru pomarańczowego,

- kolor klosza – transparentny lub pomarańczowy

- ilość diod: > 100 szt. koloru pomarańczowego,

- zakres podświetlenia belki: 360o

- mocowanie lampy: montaż stały, w przedniej części dachu, zapewniający bezpieczne użytkowanie przy prędkości 140 km/h - dokładna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym,

- szyld koloru białego w środkowej części belki, podświetlany przy włączeniu świateł pozycyjnych, z logo GDDKiA oraz napisem GDDKiA (przód i tył) 
w kolorze pomarańczowym – przykład patrz rys. 1,

- włącznik/wyłącznik sygnalizacji LED należy z Zamawiającym na etapie montażu – włączniki należy wyposażyć w diodę LED sygnalizującą włączenie odpowiedniej funkcji,

- szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza pojazdu – nie dopuszcza się wprowadzenia przewodów np. poprzez uszczelki drzwiowe

- napięcie zasilania: 24V lub 12V,

- temperatura pracy min. od - 20°C do +50°C,

- homologacja: R65, R10.

Rysunek nr 1 – wizualizacja wykonania logo oraz napisu na przedniej i tylnej ścianie szyldu białego

Instalacje eklektyczną należy prowadzić wewnątrz pojazdu w miejscach nieutrudniających późniejszą eksploatację.

Wykonawca w dniu odbioru pojazdu przekaże Zamawiającemu:

- świadectwo homologacji,

- instrukcję obsługi oraz książkę gwarancyjną – jeżeli została wydana przez producenta.

  - Belka sygnalizacji ostrzegawczej LED typu fala świetlna – tylna – dostawa wraz z montażem

Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy i zamontuje w pojeździe fabrycznie nową, nie noszącą śladów użytkowania, objętą min. 24 miesięczną gwarancją, lampę ostrzegawczej LED typu fala świetlna wraz z wymaganą przez producenta nową instalacją elektryczną.

- Specyfikacja techniczna:

- typ lampy: nisko profilowy, fala świetlna,

- całkowita długość belki/zestawu belek: od 1500 mm do 1700 mm,

- wysokość całkowita belki < 100 mm

- głębokość całkowita belki < 100 mm

- min. 11 modułów w technologii LED, w tym:

  - min. 9 modułów w technologii LED koloru pomarańczowego,

  - min. 2 moduły w technologii LED koloru białego (moduły skrajne),

- mocowanie: bezinwazyjny dla pojazdu montaż stały, w tylnej części dachu, zapewniający bezpieczne użytkowanie przy prędkości 140 km/h - dokładna lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiającym.

- rodzaj źródła: światła LED,

- programy sterowania LED (minimum): wszystkie migające, od prawej do lewej, od lewej do prawej, na przemian co drugi moduł,

- pilot sterujący funkcjami/programami belki musi być wyposażony w podświetlenie sygnalizujące włączenie odpowiedniej funkcji/programu - nie dopuszcza się innego rodzaju sterowania,

- miejsce montażu pilota sterownia należy uzgodnić z Zamawiającym,

- szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza pojazdu – nie dopuszcza się wprowadzenia przewodów np. poprzez uszczelki drzwiowe

- napięcie zasilania: 24V lub 12V,

- temperatura pracy min. od - 20°C do +50°C,

- homologację i/lub deklarację zgodności.

Instalacje eklektyczną należy prowadzić wewnątrz pojazdu w miejscach nieutrudniających późniejszą eksploatację.

Wykonawca w dniu odbioru pojazdu przekaże Zamawiającemu:

- świadectwo homologacji,

- instrukcję obsługi oraz książkę gwarancyjną – jeżeli została wydana przez producenta.

  - Lampy kierunkowe LED

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj źródła światła: diody LED koloru pomarańczowego,

- ilość diod: > 6 szt. LED/punkt koloru pomarańczowego,

- napięcie zasilania: od 10V do 30V – dostosowany do urządzeń z pkt. 2.1 oraz 2.2,

- przód pojazdu 2 sztuki – montaż w przedniej części pojazdu (w kracie wlotowej powietrza), zapewniający bezpieczne użytkowanie przy prędkości 140 km/h,

- bok pojazdu 6 sztuk – montaż w bocznej części pojazdu, nad linią okien – symetrycznie po 3 szt. na stronę, zapewniający bezpieczne użytkowanie przy prędkości 140 km/h,

- szczelność w miejscach wprowadzenia przewodów do wnętrza pojazdu – nie dopuszcza się wprowadzenia przewodów np. poprzez uszczelki drzwiowe,

- wysokość całkowita lampy < 35 mm,

- głębokość całkowita lampy < 25 mm,

- szerokość całkowita lampy <150 mm,

- temperatura pracy min. od - 20°C do +50°C,

- homologacja: min. R65, R10.

- Warunki dostarczenia/transportu pojazdu

Zamawiający dostarczy do siedziby Wykonawcy oraz odbierze z siedziby Wykonawcy pojazd 
w przypadku odległości nie dalszej niż 30 km od siedziby Zamawiającego. W pozostałych przypadkach Wykonawca odbierze/dostarczy pojazd z/do siedziby Zamawiającego – koszt transportu zostanie wliczony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiający zabrania poruszania się pojazdem przez Wykonawcę po drogach publicznych. Transport pojazdu poza warsztat Wykonawcy należy realizować przy użyciu samochodu lub przyczepy, służącej do transportu aut - koszt transportu zostanie wliczony 
w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty wydania pojazdu przez Zamawiającego.

- Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Sporządził Grzegorz Cytrycki imię i nazwisko osoby sporządzającej Opis Przedmiotu Zamówienia

Akceptuję Tomasz Wesołowski imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej