GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-03.01.02.

PRZEPUSTY STALOWE

Białystok

………. 2019

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Nazwa zadania	3

1.2.	Przedmiot WWiORB	3

1.3.	Zakres stosowania WWiORB	3

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy	3

1.5.	Nazwy i kody	3

1.6.	Określenia podstawowe	3

1.7.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

2.	MATERIAŁY	3

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	4

2.2.	Rury stalowe spiralnie karbowane	4

2.3.	Materiały na fundament kruszywowy i zasypkę	4

2.4.	Umocnienie wlotów/wylotów	4

3.	SPRZĘT	4

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	4

3.2.	Sprzęt do robót	4

4.	TRANSPORT	5

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	5

4.2.	Transport	5

5.	WYKONANIE ROBÓT	5

5.1.	Ogólne zasady dotyczące wykonania robót	5

5.2.	Projekt robót wraz z instrukcją montażu	5

5.3.	Roboty przygotowawcze	6

5.4.	Wykonanie wykopów	6

5.5.	Wykonanie fundamentu kruszywowego	6

5.6.	Montaż przepustów	6

5.7.	Zasypka przepustu	7

5.8.	Umocnienie wlotów/wylotów	7

5.9.	Roboty wykończeniowe	7

5.10.	Wymagania dotyczące zagęszczenia	7

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	8

6.2.	Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót	8

6.3.	Badania i pomiary w czasie realizacji robót	8

6.4.	Badania do odbioru przepustu	8

7.	OBMIAR ROBÓT	9

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	9

7.2.	Jednostka obmiarowa	9

8.	ODBIÓR ROBÓT	9

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	9

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu	9

8.3.	Odbiór częściowy	10

8.4.	Odbiór ostateczny	10

8.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami	10

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	10

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	10

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	11

10.1.	Normy	11

10.2.	Inne dokumenty	11

- WSTĘP

  - Nazwa zadania

Projekt i budowa …………..

  - Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów stalowych.

  - Zakres stosowania WWiORB

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

  - Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne o terenie budowy zawarto w pkt 1.1.PFU.

  - Nazwy i kody

Nazwy i kody robót objętych wspólnym słownikiem zamówień CPV są następujące:

Grupa robót:	45100000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:		45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane.

Kategoria robót:	45221000-2	Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

  - Określenia podstawowe

    - Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego czy migracji zwierząt.

    - Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych – konstrukcja przepustu wykonanego ze stalowych rur spiralnie karbowanych łączonych ze sobą za pomocą złączek, wokół którego znajduje się odpowiednio zagęszczony grunt zasypki.

    - Zasypka – odpowiednio dobrane, ułożone i zagęszczone kruszywo otaczające konstrukcję i współpracujące z nią w przenoszeniu obciążeń.

    - Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.

    - Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur.

    - Naziom - pionowa odległość pomiędzy kluczem rury a niweletą drogi, obejmująca również warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne".

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 2.

  - Rury stalowe spiralnie karbowane

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kołowym lub łukowo-kołowym wykonane z blachy o grubości zależnej od średnicy rury, naziomu i obciążenia oraz korugacji zależnej od parametrów rury. Złączki skręcane śrubami M12 kl. 8.8 o szerokości minimum 40% średnicy rury lecz nie mniej niż 300mm ze stali gładkiej lub spiralnie karbowanej.

Rury i złączki zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 42 μm zgodnej z normą PN-EN 10327 oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerowa o gr. 250 μm. Rury muszą posiadać aktualną Krajową Ocenę Techniczną.

W przepustach będących przedłużeniem przepustów ekologicznych powinny być zamontowane półki o szerokości zgodnej z DŚU umożliwiające migrację zwierząt. Półki, po zmontowaniu przepustów, powinny być wyniesione ponad zwierciadło wody i połączone się w sposób ciągły z terenem na zewnątrz.

Dostawca powinien przedstawić wydany przez notyfikowaną jednostkę Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność ze zharmonizowaną normą PE-EN 1090-1.

  - Materiały na fundament kruszywowy i zasypkę

Jako materiał na fundament kruszywowy i zasypkę należy stosować: żwir, mieszanki żwirowo – piaskowe lub pospółkę. Kruszywo powinno mieć frakcję 0 ÷ 32 mm, wskaźnik różnoziarnistości Cu ≥ 5, wskaźnik krzywizny 1 ≤ Cc ≤ 3 oraz wodoprzepuszczalność k10 > 8 m/dobę. Materiał użyty do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien być agresywny, zawierać związków organicznych, zmarzlin itp..

  - Umocnienie wlotów/wylotów

Do wykonania umocnień skarp i dna w rowach przy wlotach i wylotach przepustów i rur są:

•	kostka betonowa gr. 6cm lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera,

•	kamień polny lub łamany frakcji 16-20 cm,

•	zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowaną w proporcji wagowej 1:2, z użyciem kruszywa drobnego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008),

•	beton C8/10 (przygotowany z użyciem kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-EN-12620, cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej 32,5, powinien spełniać wymagania PN-EN-197-1 oraz Dz. U. nr 63 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

    - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.

  - Sprzęt do robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej.

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący spełnienia wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.

  - Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Transport powinien być tak prowadzony, aby nie powodować zanieczyszczeń dróg i ulic.

Ostateczny wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robót nie może powodować zanieczyszczenia, obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.

Materiały do wykonania przepustów stalowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednakże należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (ocynk i farba) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń powłoki cynkowej lub malarskiej powstałej podczas transportu lub rozładunku, zostanie dokonana naprawa farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powłoki cynkowe lub powłoki malarskie. Naprawa powłoki cynkowej wykonana będzie np. farbą ZINGA - jednoskładnikowy preparat do galwanizacji na zimno o wysokiej zawartości cynku zawierający węglowodory aromatyczne. W przypadku dużych uszkodzeń powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z nadzorem podjęte będą decyzje co do sposobu naprawy powłoki cynkowej. Naprawa powłoki malarskiej wykonana będzie odpowiednimi farbami.

Transport mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami odpowiednich WWiORB.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady dotyczące wykonania robót

    - Ogólne zasady prowadzenia robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne", punkt 5.

  - Projekt robót wraz z instrukcją montażu

    - Roboty związane z wykonaniem przepustów należy wykonać w planowy sposób, w oparciu o projekt robót, który zapewni spełnienie wymagań, wynikających m.in. z STWiORB (opracowanej na podstawienie niniejszej WWiORB) i dokumentacji projektowej.

    - Projekt robót powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące planu organizacji robót, ze wskazaniem metod odwodnienia wykopów, harmonogram prac, instrukcję montażu.

    - Projekt robót przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robót  zostaną ustalone miedzy Wykonawcą i Inżynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

  - Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- usunięcia sztywnego podłoża (karpy, kamienie, beton pozostały z rozbiórki istniejącego przepustu, itp.) w objętości zasypki inżynierskiej,

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,

- jeśli potrzeba czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.

  - Wykonanie wykopów

Wykopy powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie i zgodne z dokumentacją projektową. W szerokości dna wykopu należy uwzględnić przestrzeń na pracę ludzi i ew. zabezpieczenie ścian. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Podczas wykonywania wykopów, należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego odwodnienia, zabezpieczającego przed negatywnym wpływem wody gruntowej i ciśnienia spływowego.

Dno wykopu musi mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody i powinno być wyrównane z dokładnością, co najmniej ± 2 cm. Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu.

Przed przystąpieniem do wykonywania ławy fundamentowej pod przepust należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego, który powinien być zgodny z PN-S-02205:1998. Wymagany wskaźnik zagęszczenia powinien gwarantować uzyskanie na fundamencie kruszywowym wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 określony wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy zbadać min w dwóch punktach (przy długości przepustu przekraczającej 20m – w 3 punktach). Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to Wykonawca zaproponuje wykonanie wzmocnienie podłoża, którego koszt nie podlega odrębnej zapłacie. Prace związane z ułożeniem przepustów należy skoordynować z pracami projektowymi i robotami przewidzianymi w projekcie (projektach) wzmocnienia podłoża.

  - Wykonanie fundamentu kruszywowego

Na wyrównanym i zagęszczonym podłożu ułożyć warstwę podsypki z mieszanki kruszywa spełniającego wymagania pkt. 2.3 o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Dolna warstwa powinna być zagęszczona  do wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. Zagęszczenia ławy według standardowej metody Proctora należy zbadać min w dwóch punktach.

Górna warstwa fundamentu o grubości 5cm powinna być luźna, aby rury mogły swobodnie się  w niej zagłębić.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą:

–	dla wymiarów w planie ± 5 cm,

–	dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.

Zabrania się układania rur stalowych bezpośrednio na wszelkiego rodzaju fundamentach sztywnych, w tym na podłożu skalistym.

W oparciu o dokumentację techniczną należy uwzględnić odpowiednie podniesienie wykonawcze rury przepustu i odpowiednio wyprofilować fundament kruszywowy.

  - Montaż przepustów

Po przygotowaniu fundamentu kruszywowego można przystąpić do montażu rur. Przepusty składają się z odcinków. Krawędzie wlotu i wylotu ścięte są zgodnie z pochyleniem skarpy. Rury należy łączyć zgodnie z instrukcją (ewentualnie rysunkami montażowymi) producenta.

Po zmontowaniu całego przepustu należy ponownie sprawdzić rzędne posadowienia przepustu. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu.

Dopuszczalna odchyłka usytuowania przepustu w planie wynosi 5cm dla przepustów o  średnicach lub wymiarze poziomym ≤ 1200mm oraz 10cm dla przepustów o średnicach lub wymiarze poziomym >1200mm.

Dopuszczalna odchyłka rzędnej posadowienia przepustu wynosi ±2cm z zastrzeżeniem zachowania projektowanego kierunku spadku podłużnego przepustu.

  - Zasypka przepustu

Zasypka powinna być wykonywana:

- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i Is≥ 0,98 w pozostałej strefie,

- ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego, ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.

Powyżej zasypki inżynierskiej wykonywać należy nasyp drogowy wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Nasyp drogowy”, chyba, że dokumentacja projektowa stanowi inaczej.

Zaleca się kontrolę każdej warstwy zagęszczenia zasypki min w dwóch miejscach (dla przepustów o długości powyżej 20m w czterech miejscach). Miejsca badań powinny być umiejscowione w połowie długości rury (dla przepustów o długości powyżej 20m – w 1/3 długości).

  - Umocnienie wlotów/wylotów

Skarpy wokół wlotu i wylotu przepustu umocnić kostką betonową grubości 6 cm lub innym materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera na warstwie świeżego betonu klasy nie niższej C8/10, grubości min. 15 cm. Kostkę lub innym materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera układać na świeżym betonie. Przestrzenie pomiędzy elementami wypełnić zaprawą cementową.

  - Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WWiORB. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

  - Wymagania dotyczące zagęszczenia

    - Zasypki należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia Is, określonych w WWiORB. Wskaźnik zagęszczenia należy badać zgodnie z zasadami podanymi w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

    - Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. Procedurę dopuszczenia zastosowania w kontroli stanu zagęszczenia lekkiej płyty dynamicznej przedstawiono w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

    - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne".

Badania i pomiary dzielą się na:

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badań i pomiarów Wykonawcy nie powinien być mniejszy niż wskazano w niniejszym WWiORB.

  - Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót

    - Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru  Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), krajowe oceny techniczne lub inne równoważne dokumenty potwierdzające właściwości materiałów wymaganych niniejszym WWiORB oraz inne dokumenty, jeżeli konieczność ich przedłożenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie istotnych właściwości użytych materiałów.

  - Badania i pomiary w czasie realizacji robót

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 
Badania powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru.

  - Badania do odbioru przepustu

    - Odbioru przepustu dokonuje się na podstawie technicznych dokumentów 
kontrolnych, zgromadzonych przed przystąpieniem do robót oraz prowadzonych w czasie wykonywania robót oraz na podstawie wykonanych badań i pomiarów wykonanych, w zakresie wymaganym przez WWiORB.

    - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Wykonanie wykopów | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 3 | Wykonanie fundamentu kruszywowego przepustu | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 4 | Ułożenie rur przepustu | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 5 | Zasypka przepustu | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 6 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

    - Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt. 7

  - Jednostka obmiarowa

    - Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] wykonanego przepustu oraz 1 sztuka [szt.] umocnienia wlotu/wylotu.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

    - Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8.

    - Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wg pkt. 5 i 6 niniejszych WWIORB dały wyniki pozytywne.

    - Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych, jeżeli takowe były wykonywane.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

    - Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych WWIORB.

    - Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

    - Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

  - Odbiór częściowy

    - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.

  - Odbiór ostateczny

    - Roboty objęte niniejszymi WWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

    - Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację powykonawczą).

    - Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi WWIORB, a także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

    - Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej.

    - Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

    - W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

    - Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

    - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-M 00.00.00 
„Wymagania Ogólne” punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

    - Wynagrodzenie ryczałtowe.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Gdziekolwiek w WWiORB powołane są konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko  numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, wytycznych i katalogów. W przypadku powoływania się na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym, obejmującym wskazanie roku publikacji), późniejsze nowelizacje normy powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania.

  - Normy

| L.p. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1 | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 2 | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 3 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 4 | PN-EN-13285 | Mieszanki niezwiązane. Wymagania. |
| 5 | PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |
| 6 | PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| 7 | PN-EN 13139 | Kruszywa do zaprawy |
| 8 | PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| 9 | PN-EN 1338 | Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań |
| 10 | PN-EN 1090-1+A1 | Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych |
| 11 | PN-EN 10327 | Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy |
| 12 | PN-EN 10346 | Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy |
| 13 | PN-EN 1461 | Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania |

  - Inne dokumenty

| L.p. | Tytuł |
| --- | --- |
| 1 | Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych, IBDiM, Żmigród 2004. |
| 2 | D-M 00.00.00 – Wymagania ogólne |
| 3 | D-02.00.01_ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 4 | D-02.03.01_ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW |