GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-03.01.03.A

PRZEPUSTY Z HDPE

Białystok

……………… 2019

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

1.1.	Nazwa zadania	4

1.2.	Przedmiot WWiORB	4

1.3.	Zakres stosowania WWiORB	4

1.4.	Informacje ogólne o terenie budowy	4

1.5.	Nazwy i kody	4

1.6.	Określenia podstawowe	4

1.7.	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2.	MATERIAŁY	5

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów	5

2.2.	Rury HDPE	5

2.3.	Materiały na ławę fundamentową i zasypkę	5

2.4.	Umocnienie wlotów/wylotów	5

3.	SPRZĘT	6

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	6

3.2.	Sprzęt do robót	6

4.	TRANSPORT	6

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	6

4.2.	Transport	6

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

5.1.	Ogólne zasady dotyczące wykonania robót	6

5.2.	Projekt robót	7

5.3.	Roboty przygotowawcze	7

5.4.	Wykonanie wykopów	7

5.5.	Wykonanie fundamentu (ławy) pod rury	7

5.6.	Ułożenie rur przepustu na ławie	8

5.7.	Zasypka przepustu	8

5.8.	Umocnienie wlotów/wylotów	9

5.9.	Roboty wykończeniowe	9

5.10.	Wymagania dotyczące zagęszczenia	9

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	9

6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót	9

6.2.	Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót	10

6.3.	Badania i pomiary w czasie realizacji robót ziemnych	10

6.4.	Badania do odbioru przepustu	10

7.	OBMIAR ROBÓT	10

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	10

7.2.	Jednostka obmiarowa	10

8.	ODBIÓR ROBÓT	11

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót	11

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu	11

8.3.	Odbiór częściowy	11

8.4.	Odbiór ostateczny	11

8.5.	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami	11

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	12

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	12

9.2.	Cena jednostki obmiarowej	12

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	12

10.1.	Normy	12

10.2.	Inne dokumenty	12

- WSTĘP

  - Nazwa zadania

Projekt i budowa ……………..

  - Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów z rur HDPE.

  - Zakres stosowania WWiORB

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. WWiORB stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

  - Informacje ogólne o terenie budowy

Informacje ogólne o terenie budowy zawarto w pkt 1.1.PFU.

  - Nazwy i kody

Nazwy i kody robót objętych wspólnym słownikiem zamówień CPV są następujące:

Grupa robót:	45100000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa robót:		45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane.

Kategoria robót:	45221000-2	Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej.

  - Określenia podstawowe

    - Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego czy migracji zwierząt.

    - Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

    - Polietylen PEHD – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę.

    - Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu PEHD, którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

    - Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.

    - Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne".

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 2.

  - Rury HDPE

Do wykonania przepustów stosować należy rury z PEHD spiralnie karbowane o sztywności obwodowej SN≥8 kN/m2 oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom deklaracji właściwości użytkowych (DWU), krajowej oceny technicznej lub innemu równoważnemu dokumentowi. Rury muszą spełniać wymaganie dot. przepływu nominalnego zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.

Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:

- nazwę producenta

- nazwę typu rury

- symbol surowca

- średnice zewnętrzna i wewnętrzna,

- sztywność obwodowa,

- numery norm,

- znak jakości

- datę produkcji.

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.

  - Materiały na ławę fundamentową i zasypkę

Jako materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową należy stosować niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o wskaźniku różnoziarnistości Cu≥5, wskaźniku krzywizny 1 < Cc < 3, wodoprzepuszczalności k>8m/dobę i frakcji 0÷32 mm (dostosowana do średnicy rury i wielkości karbów). Moduł enometryczny gruntu powinien wynosić min 20MPa.

  - Umocnienie wlotów/wylotów

Do wykonania umocnień skarp i dna w rowach przy wlotach i wylotach przepustów i rur są:

•	kostka betonowa gr. 6cm lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera,

•	kamień polny lub łamany frakcji 16-20 cm,

•	zaprawa cementowo-piaskowa (przygotowaną w proporcji wagowej 1:2, z użyciem kruszywa drobnego odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13139, cementu CEM I 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008),

•	beton C8/10 (przygotowany z użyciem kruszywa odpowiadającego wymaganiom PN-EN-12620, cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej 32,5, powinien spełniać wymagania PN-EN-197-1 oraz Dz. U. nr 63 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

    - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3.

  - Sprzęt do robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w dokumentacji projektowej.

Sprzęt używany do wykonania każdego z elementów robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący spełnienia wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4.

  - Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami odpowiednich WWiORB.

Transport powinien być tak prowadzony, aby nie powodować zanieczyszczeń dróg i ulic.

Ostateczny wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonywania robót nie może powodować zanieczyszczenia, obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady dotyczące wykonania robót

    - Ogólne zasady prowadzenia robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne", punkt 5.

    - Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopów pod fundament (ławę),

- wykonanie fundamentu (ławy) pod rury,

- ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,

- wykonanie zasypki przepustu,

- umocnienie wlotów/wylotów przepustów,

- roboty wykończeniowe.

  - Projekt robót

    - Roboty związane z wykonaniem przepustów należy wykonać w planowy sposób, w oparciu o projekt robót, który zapewni spełnienie wymagań, wynikających m.in. z STWiORB (opracowanej na podstawienie niniejszej WWiORB) i dokumentacji projektowej.

    - Projekt robót powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące planu organizacji robót, ze wskazaniem metod odwodnienia wykopów oraz harmonogram prac.

    - Projekt robót przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robót  zostaną ustalone miedzy Wykonawcą i Inżynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

  - Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, WWiORB lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,

- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem,

- ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej.

  - Wykonanie wykopów

Wykopy powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie i zgodne z dokumentacją projektową. W szerokości dna wykopu należy uwzględnić przestrzeń na pracę ludzi i ew. zabezpieczenie ścian. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w WWiORB D-02.01.01 „Roboty ziemne. Wykonanie wykopów”.

Podczas wykonywania wykopów, należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego odwodnienia, zabezpieczającego przed negatywnym wpływem wody gruntowej i ciśnienia spływowego.

Dno wykopu musi mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody i powinno być wyrównane z dokładnością, co najmniej ± 2 cm. Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu.

Przed przystąpieniem do wykonywania ławy fundamentowej pod przepust należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego, który powinien być zgodny z PN-S-02205:1998. Wymagany wskaźnik zagęszczenia powinien gwarantować uzyskanie na fundamencie kruszywowym wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98 określony wg BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy zbadać min w dwóch punktach. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia Is nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to Wykonawca zaproponuje wykonanie wzmocnienie podłoża, którego koszt nie podlega odrębnej zapłacie. Prace związane z ułożeniem przepustów należy skoordynować z pracami projektowymi i robotami przewidzianymi w projekcie (projektach) wzmocnienia podłoża.

  - Wykonanie fundamentu (ławy) pod rury

Na wyrównanym i zagęszczonym podłożu ułożyć warstwę podsypki z mieszanki kruszywa spełniającego wymagania pkt. 2.3 o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Dolna warstwa powinna być zagęszczona  do wartości wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98. Zagęszczenia ławy według standardowej metody Proctora należy zbadać min w dwóch punktach.

Górna warstwa podsypki o grubości 5cm powinna być luźna, aby rury mogły swobodnie się  w niej zagłębić. Górne 5cm podsypki zaleca się wykonać z piasku o maksymalnej średnicy ziaren kruszywa do 2mm.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą:

–	dla wymiarów w planie ± 5 cm,

–	dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.

Zabrania się układania rur z tworzyw sztucznych bezpośrednio na wszelkiego rodzaju fundamentach sztywnych, w tym na podłożu skalistym.

W oparciu o dokumentację techniczną należy uwzględnić odpowiednie podniesienie wykonawcze rury przepustu i odpowiednio wyprofilować fundament kruszywowy.

  - Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m.

Łączenie dwóch odcinków rur polega na:

–	ułożeniu na ławie złączki,

–	położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,

–	zamknięciu złączki,

–	założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.

W przypadku, gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami.

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą.

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu.

Dopuszczalna odchyłka usytuowania przepustu w planie wynosi 5cm dla przepustów o  średnicach lub wymiarze poziomym ≤ 1200mm oraz 10cm dla przepustów o średnicach lub wymiarze poziomym >1200mm.

Dopuszczalna odchyłka rzędnej posadowienia przepustu wynosi ±2cm z zastrzeżeniem zachowania projektowanego kierunku spadku podłużnego przepustu.

  - Zasypka przepustu

Zasypkę przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się wykonać mieszanką kruszywa spełniającą wymagania pkt. 2.3. Uwaga: wymagana minimalna wysokość naziomu zależy do średnicy przepustu i na tej podstawie powinna zostać dobrana.

Zasypka powinna być wykonywana:

- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i Is≥ 0,98 w pozostałej strefie,

- ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania poziomego, ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.

Powyżej zasypki inżynierskiej wykonywać należy nasyp drogowy wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Nasyp drogowy”, chyba, że dokumentacja projektowa stanowi inaczej.

Zaleca się kontrolę każdej warstwy zagęszczenia zasypki według standardowej metody Proctora min w dwóch punktach (dla przepustów o długości powyżej 20m w czterech punktach). Miejsca badań powinny być umiejscowione w połowie długości rury (dla przepustów o długości powyżej 20m – w 1/3 długości).

  - Umocnienie wlotów/wylotów

Skarpy wokół wlotu i wylotu przepustu umocnić kostką betonową grubości 6 cm lub innym materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera na warstwie świeżego betonu klasy nie niższej C8/10, grubości min. 15 cm. Kostkę lub innym materiałem zatwierdzonym przez Inżyniera układać na świeżym betonie. Przestrzenie pomiędzy elementami wypełnić zaprawą cementową.

  - Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i WWiORB. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

  - Wymagania dotyczące zagęszczenia

    - Zasypki należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia Is, określonych w WWiORB. Wskaźnik zagęszczenia należy badać zgodnie z zasadami podanymi w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

    - Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartości wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku. Procedurę dopuszczenia zastosowania w kontroli stanu zagęszczenia lekkiej płyty dynamicznej przedstawiono w WWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

    - Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne".

Badania i pomiary dzielą się na:

- badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

- badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badań i pomiarów Wykonawcy nie powinien być mniejszy niż wskazano w niniejszym WWiORB.

  - Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót

    - Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), krajowe oceny techniczne lub inne równoważne dokumenty potwierdzające właściwości materiałów wymaganych niniejszym WWiORB oraz inne dokumenty, jeżeli konieczność ich przedłożenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie istotnych właściwości użytych materiałów.

  - Badania i pomiary w czasie realizacji robót

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 
Badania powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru.

  - Badania do odbioru przepustu

    - Odbioru przepustu dokonuje się na podstawie technicznych dokumentów 
kontrolnych, zgromadzonych przed przystąpieniem do robót oraz prowadzonych w czasie wykonywania robót oraz na podstawie wykonanych badań i pomiarów wykonanych, w zakresie wymaganym przez WWiORB.

    - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Wykonanie wykopów | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 3 | Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 4 | Ułożenie rur przepustu na ławie | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 5 | Zasypka przepustu | Bieżąco | Wg pktu 5 |
| 6 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Wg pktu 5 |

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

    - Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt. 7

  - Jednostka obmiarowa

    - Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] wykonanego przepustu oraz 1 sztuka [szt.] umocnienia wlotu/wylotu.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

    - Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 8.

    - Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wg pkt. 5 i 6 niniejszych WWIORB dały wyniki pozytywne.

    - Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych, jeżeli takowe były wykonywane.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

    - Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych WWIORB.

    - Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

    - Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

  - Odbiór częściowy

    - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.

  - Odbiór ostateczny

    - Roboty objęte niniejszymi WWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

    - Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację powykonawczą).

    - Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi WWIORB, a także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania.

  - Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

    - Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w WWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej.

    - Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.

    - W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

    - Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

    - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB D-M 00.00.00 
„Wymagania Ogólne” punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

    - Wynagrodzenie ryczałtowe.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Gdziekolwiek w WWiORB powołane są konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko  numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, wytycznych i katalogów. W przypadku powoływania się na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym, obejmującym wskazanie roku publikacji), późniejsze nowelizacje normy powołanej oraz zmiany do tej normy nie mają zastosowania.

  - Normy

| L.p. | Nr normy | Tytuł normy |
| --- | --- | --- |
| 1 | PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 2 | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |
| 3 | PN-S-02205:1998 | Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 4 | PN-EN-13285 | Mieszanki niezwiązane. Wymagania. |
| 5 | PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |
| 6 | PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| 7 | PN-EN 13139 | Kruszywa do zaprawy |
| 8 | PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| 9 | PN-EN 1338 | Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań |

  - Inne dokumenty

| L.p. | Tytuł |
| --- | --- |
| 1 | Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych, IBDiM, Żmigród 2006. |
| 2 | D-M 00.00.00 – Wymagania ogólne |
| 3 | D-02.00.01_ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 4 | D-02.01.01_ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPÓW |
| 5 | D-02.03.01_ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW |