OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu manewrowym bazy transportowej

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Oleskiej 125 w Opolu.

2. Adres inwestycji:

Miejscem wykonania umowy jest plac manewrowy na bazie transportowej  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Oleskiej 125 w Opolu.

3. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż 12 istniejących stanowisk, montaż 7 nowych 
     stanowisk – pojedyncza oprawa, montaż 2 stanowisk- podwójna oprawa na wysięgniku, 
     utylizacja betonowych słupów, odbudowa terenu po wykonaniu prac. Sporządzenie 
     dokumentacji powykonawczej.

2) Przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy do 
     zaakceptowania zestawienie materiałów planowanych do montażu.

4.  Zakres robót:

- demontaż 13 szt. słupów betonowych istniejącego oświetlenia (o dług.9 m),

- utylizacja zdemontowanych słupów – wywóz dłużycą – 13 szt.

- wykonanie fundamentu betonowego pod słup oświetleniowy typu D16/140

– 9 szt.,

- montaż 9 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych prostych (okrągłych) o wys. 8 m ( pod typ fundamentu D16/140),

- montaż wysięgników stalowych ocynkowanych dług. 120 cm – 2 szt.,

- montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-11 – 9 szt.,

- montaż przewodów YDY 3 x 1,5 mm – 110 mb,

- montaż okablowania YAKY 4x 35 mm – 11 mb, (do lampy planowanej do przesunięcia – wg rysunku )

- montaż mufy kablowej – 9 szt.

- montaż opraw LED (typu Philips 99-45/740) – 12 szt.

- koszty wykonania robót instalacyjnych i budowlanych.

Prace należy przeprowadzić wg oznaczeń na załączniku graficznym.

5.  Warunki realizacji oraz rozliczenia zamówienia.

a) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

b) Termin płatności – 14 dni od dnia odbioru końcowego oraz daty wpływu faktury.

7. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na zakres zamówienia: 
a) minimum 2 lata

8. Uwagi dodatkowe:

Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół odbioru. Czynności zakończone protokolarnym odbiorem zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę 
w obecności Zamawiającego w terminie 7 dni od zgłoszenia zakończenia prac. Zamawiający zapewni dostęp na teren placu manewrowego, w których wykonywany będzie montaż.