OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymagania techniczne

dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu osób, z możliwością wykorzystania podczas procesu ewakuacji ze stref zagrożenia i wykorzystania w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów  – 1 szt.

| Lp. | Warunki Zamawiającego |
| --- | --- |
| -1- | -2- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251 ze zm.). |
|  | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późniejszymi zmianami). |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP 2025.9 ze zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |
|  | Liczba miejsc do siedzenia 9 z kierowcą z możliwością demontażu foteli w przedziale pasażerskim. |
|  | Wraz z pojazdem należy dostarczyć 5 szt. tabliczek magnetycznych umożliwiających ich montaż na pojeździe z międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej w postaci trójkąta równobocznego barwy niebieskiej naniesionego na koło barwy pomarańczowej, o średnicy 180 mm, którego wzór określa poniższy rysunek. Trójkąt nie powinien dotykać wierzchołkami krawędzi koła. |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik wysokoprężny (diesel), moc min. 170 [KM], min. pojemność silnika. 1900 cm3 (+/- 5%), silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek, spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym i aktualne normy czystości spalin. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 55 l. |
|  | Napęd pojazdu 4 x 2, lub 4 x 4 |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: długość: min. 5300 mm |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
|  | Nadwozie typu MIKROBUS. |
|  | Kolor nadwozia: czerwony, srebrny lub biały. |
|  | Systemy multimedialne i nawigacji - min. 4 głośniki - Android Auto - Apple CarPlay - Dotykowy ekran multimediów - Łączność Bluetooth - Nawigacja (aktualizacje online lub nieodpłatnie wykonana w serwisie w okresie gwarancji) - Radio - Technologia DAB |
|  | Konstrukcja pojazdu – rama. |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania, kamera cofania. |
|  | Automatyczny włącznik świateł drogowych. |
|  | Czujnik zmierzchu. |
|  | Lampy przednie w technologii Full LED. |
|  | Światła do jazdy dziennej. |
|  | Światła przeciwmgielne przednie w technologii LED. |
|  | Podgrzewana szyba przednia. |
|  | Szyby boczne przednie w kabinie sterowane elektrycznie. |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |
|  | Tempomat. |
|  | Wyposażenie pojazdu |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach. |
|  | Asystent ruszania pod górę. |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera. |
|  | Asystent utrzymania pasa ruchu. |
|  | Czujniki martwego pola. |
|  | System emitujący ostrzegające sygnały dźwiękowe podczas cofania. |
|  | Koła: min. 16" felgi stalowe/aluminiowe (z pełnymi kołpakami), komplet kół zimowych i komplet kół letnich. Rok produkcji opon nie starszy niż 2025. Indeks nośności i prędkości dostosowane do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |
|  | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |
|  | W kabinie dywaniki - gumowe. |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota + dodatkowy pilot. |
|  | Klimatyzacja automatyczna. |
|  | Gniazda min. 2 szt USB/USB typ C w kabinie pojazdu. |
|  | Hak holowniczy z kołnierzem i wiązką elektryczną 13 pin oraz adapterem na 7 pin. |
|  | Pasy transportowe z napinaczem INOX,z atestem, szerokość min 35 mm, o długości min. 5 m, LC min. 2000 daN– 8 kpl. |
|  | Na wyposażeniu minimum: trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 6 kg, podnośnik dostosowany udźwigiem do masy pojazdu, 3 kamizelki ostrzegawcze, klucz do kół, zestaw narządzi w skrzynce narzędziowej (klucze ampulowe 10 cz, roz.2-12, zestaw wkrętaków min. 10 cz. w tym płaskie, krzyżakowe, kombinerki, nóż, szczypce). |
|  | W kabinie kierowcy należy zamontować radiotelefon. Dodatkowo należy wykonać instalację antenową oraz zasilającą zgodnie z poniższymi wymaganiami: Antena samochodowa: Typ: ¼ fali z przegubem amortyzującym w formie sprężyny; Montaż: na dachu pojazdu/kabiny, z możliwością złożenia lub demontażu (śrubunek motylkowy); Lokalizacja: w taki sposób, aby odległość od belki świateł ostrzegawczych lub innych urządzeń nie była mniejsza niż 500 mm (zalecane umieszczenie anteny centralnie na dachu pojazdu, przy zachowaniu promienia 500 mm wolnej przestrzeni wokół); Zysk energetyczny: minimum 2,15 dBi; Zakres pracy: antena przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz; Wymagania pomiarowe: należy dostarczyć wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) po montażu anteny. Dla kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dopuszczalny współczynnik WFS nie może przekraczać 1,5; Instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający spełnienie powyższego parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej weryfikacji parametrów instalacji podczas odbioru. Zasilanie radiotelefonu: Zasilanie musi być zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem, umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym; Radiotelefon musi włączać się i wyłączać automatycznie wraz z uruchomieniem oraz zgaszeniem silnika pojazdu; Dodatkowo musi istnieć możliwość ręcznego włączenia radiotelefonu również po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka. Wymogi dotyczące sprzętu: Wszystkie podzespoły zestawu (z wyjątkiem anteny) muszą pochodzić od jednego producenta lub być równoważne i zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu; Należy zapewnić swobodny dostęp do złącza antenowego radiotelefonu w celu wykonywania okresowych pomiarów instalacji antenowej. Zakłócenia i estetyka montażu: Urządzenia fabryczne pojazdu oraz inne zamontowane w trakcie zabudowy (takie jak sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, kamery cofania, monitory ekranowe itp.) nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności; Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznej stronie deski rozdzielczej. Uzgodnienia z zamawiającym: Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Urządzenie sygnalizacyjno-akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy min. 200 W (dopuszcza się zastosowanie 2 głośników o mocy 100 W każdy). Głośnik (lub głośniki) zamontowane w takich sposób, aby nie były zasłonięte żadnymi urządzeniami ani zabudową pojazdu (podwozia i nadwozia). Poziom ekwiwalenty ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd, musi wynosić 115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku według krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu na wysokości 0,5 m od poziomu poduszki fotela kierowcy i pasażera, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku oraz powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Na wyposażeniu samochodu lampa pojedyncza stroboskopowa LED z mocowaniem magnetycznym do mocowania na dachu pojazdu. Napięcie zasilania 12V. Źródło światła: min. 12 diod LED, kolor niebieski. Wymiary lampy: wysokość: max. 70 mm, średnica: min. 150 mm. Klosz lampy transparentny. Podłączana do gniazda 12V. Przewód lampy wzmocniony o długości min. 2500 mm. Lampa musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ – klasa 2 (lub równoważne). Dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie LED: dwie umieszczone z przodu pojazdu oraz dwie z tyłu. Wszystkie lampy (360 stopni i kierunkowe) muszą spełniać wymagania R65 EKG/ONZ) - klasa 2 (lub równoważne). W pojeździe musi być możliwość odłączenia zasilania całości wyposażenia sygnalizacji uprzywilejowanej za pomocą przycisku umieszczonego w kabinie przy siedzeniu kierowcy. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.22. i 4.23. Sposób i miejsce montażu wyposażenia kabiny (radiotelefon, manipulator sygnalizacji akustycznej i świetlnej) oraz oświetlenia uprzywilejowanego należy ustalić z Zamawiającym w fazie realizacji zamówienia na etapie inspekcji produkcyjnej. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące (PARAMETR OCENIANY) Propozycje gwarancji należy podawać w pełnych 12 miesiącach 24 miesiące – 0,00 pkt 36 miesięcy lub więcej – 40,00 pkt. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako pojazd uprzywilejowany. |
|  | - wykaz ilościowo wartościowy (brutto) sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji producenta dla poszczególnego sprzętu. |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi i pełnym zbiornikiem paliwa. |
| 6 | Prawo opcji |
|  | Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min 10000 lm, w skład którego wchodzą: - statyw o wysokości min 3 metry, - 2 szt reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55 (dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm), - 1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony IP67 – jeśli konieczny jest do pracy zestawu, - 1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów – jeśli konieczny jest do pracy zestawu. - 2 kpl. |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku modułowym z deską i szynami KRAMERA (ukompletowanie zgodne z załącznikiem nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, czerwiec 2021) - 1 kpl. |
|  | Komplet lamp ostrzegawczych typu „flara” wykonanych w technologii LED i klasie odporności IP68, min. 6 szt. z systemem umożliwiającym ich jednoczesna ładowanie. - 1 kpl. |
|  | Radiotelefony noszone z ładowarkami, system cyfrowy DMR, zakres częstotliwości VHF/UHF, moc nadajnika 1-5 W, ilość kanałów min. 500, stopień ochrony IP nie mniej niż 58, pojemność baterii nie mniej niż 2000mAh, czas pracy mnie mniej niż 19h, funkcje GPS, szyfrowanie. Radiotelefony muszą spełniać wymogi zawarte w Rozkazie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej - ilość – 6 szt. |
|  | Agregat prądotwórczy, walizkowy, inwertorowy, moc min. 2kV – 1 szt. |
|  | Przedłużacz bębnowy 230V, min. 25 m, odporny na warunki atmosferyczne z zabezpieczeniami. |