Opis przedmiotu zamówienia

1.  Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych pozostających w administracji GDDKiA Rejon w Międzyrzecu Podlaskim zgodnie z art. 62 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r., poz. 524,
ze zm.) rozszerzone o przegląd elektryczny budynków narażonych na szkodliwe warunki
w 2026 roku.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 
lub zarządcę:

- Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych).

- Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów.

- Okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, 
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych 
o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba dokonująca kontroli jest zobowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ o przeprowadzonej kontroli.

- Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.

Adresy obiektów podlegających przeglądowi technicznemu:

- Rejon w Międzyrzecu Podlaskim ul. Radzyńska 11 A, 21-560 Międzyrzec Podlaski (1obiekt);

- Obwód Drogowy w Miedzyrzecu Podlaskim ul. Radzyńska 11 C, 21-560 Międzyrzec Podlaski (3 obiekty) w tym rozszerzenie o przegląd elektryczny magazynu soli oraz pomieszczenia do produkcji solanki;

- Obwód Drogowy w Wisznicach ul. Kościelna 85, 21-580 Wisznice (4 obiekty) w tym rozszerzenie o przegląd elektryczny magazynu soli oraz pomieszczenia do produkcji solanki;

- Obwód Drogowy w Woskrzenicach, Woskrzenice Duże 18 B, 21-500 Biała Podlaska
 (3 obiekty) w tym rozszerzenie o przegląd elektryczny magazynu soli;

- OUD Cicibór, Cicibór Duży 90, 21-500 Biała Podlaska (4 obiekty) w tym rozszerzenie o przegląd elektryczny magazynu soli oraz pomieszczenia do produkcji solanki;

- MOP Kolonia Sitnik Południe.

- MOP Kolonia Sitnik Północ.

Przeglądy obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie  z  art. 62 pkt 1 i 2 ustawy 
 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki
obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134), Polskimi Normami oraz
sztuką budowlaną.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania nieuciążliwego 
dla otoczenia sposobu prowadzenia prac oraz do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności dotyczących BHP, P.poż. i ochrony środowiska.

W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonywania wszystkich czynności opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a ponadto koszty zapewnienia osobom skierowanym do wykonywania funkcji opisanych w niniejszym OPZ wszelkich należnych świadczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca użyje do wykonania usług własnego sprzętu i urządzeń.

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przekaże kopię stosownego świadectwa przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia  oraz przedstawi przyrządy pomiarowe, które będzie wykorzystywał w trakcie wykonywania przeglądów 
i kontroli.

Przegląd będący przedmiotem zamówienia musi być zakończony protokołem dla każdego budynku osobno. Dokumentację z przeglądu  technicznego,  należy  wykonać w  jednym  egzemplarzu dla obiektu wraz z wersję elektroniczną i z dokumentacją fotograficzną 
na płycie CD.

Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji 
z wykonanych przeglądów.

Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynku oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym, 
do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji i zawiadomienia właściwych służb.

2.  Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać
     określenie:

1) ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą;
2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów;                                                                                                       3) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania;

4) sposobu użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe
    działanie czynników atmosferycznych i  innych czynników,
5) metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe
    działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

6) dołączoną dokumentację fotograficzną elementów obiektu budowlanego wymagających
    konserwacji lub naprawy,

7) dołączoną kopię uprawnień budowlanych osoby/osób wykonującej wykonujących
    przeglądy o odpowiedniej specjalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 62
    Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (uprawniających do wykonywania
    poszczególnych przeglądów) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów
    Budownictwa.

8) Protokół w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
     i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, winien być
     sporządzony w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
     2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
     obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a
     ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
     oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz.
     438,1561,1576,2456).

9)  W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje
     obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca
      kontrolę, o której mowa w art. 62 ust. 1, dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu
      budowlanego prowadzonej w postaci:

1) elektronicznej w systemie c-KOB albo

2) papierowej.

3.  Dane techniczne charakteryzujące poszczególne obiekty:

3.1)  Budynek garażowo-biurowy przy ul. Radzyńskiej 11A  w Międzyrzecu Podlaskim,
  powierzchnia użytkowa: 617,86 m2, obiekt wyposażony w instalacje: wodno-
  kanalizacyjną, CO-olej, elektryczną, komputerową, telefoniczną i odgromową.

3.2)  Budynek biurowo –magazynowy  przy ul. Radzyńskiej 11C w Międzyrzecu
  Podlaskim - powierzchnia użytkowa 426,78 m2, obiekt wyposażony w instalacje:
  elektryczną, wodno-kanalizacyjną, komputerową, telefoniczną i odgromową.

3.3) Budynek wiata magazynowa ul. Radzyńska 11C w Międzyrzecu Podlaskim -
  powierzchnia użytkowa 562,0 m2, obiekt wyposażony w instalacje: , elektryczną 
  i odgromową.

3.4) Budynek wiata magazynowa soli drogowej ul. Radzyńska 11C w Międzyrzecu Podlaskim - powierzchnia użytkowa 380,58 m2, obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną i odgromową.

3.5) Budynek magazynowo -garażowy z częścią socjalną Woskrzenice Duże16 B,
21-500 Biała Podlaska - powierzchnia użytkowa: 398,0m2, obiekt wyposażony 
w instalacje: wodno-kanalizacyjną, CO-elektryczne, elektryczną, telefoniczną, komputerową, odgromową.

3.6) Zaplecze administracyjno-socjalne Woskrzenice Duże 16B, 21-500 Biała Podlaska - powierzchnia użytkowa 33,18 m2, obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, telefoniczną, wodno-kanalizacyjną, CO elektryczne.

3.7) Magazyn materiałów sypkich - Woskrzenice Duże 16B 21-500 Biała Podlaska-
         powierzchnia użytkowa 305,0 m2, obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną,
         wodną i odgromową.

3.8) Budynek administracyjno-bytowy Wisznice ul. Kościelna 85, 21-580 Wisznice -
 powierzchnia użytkowa: 44,30m2 obiekt wyposażony  w instalację: wodno-
 kanalizacyjną, CO - elektryczne , elektryczną, komputerową, telefoniczną 
  i odgromową.

3.9) Budynek wiata- magazyn żelbetowy z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi
 Wisznice ul. Kościelna 85, 21-580 Wisznice - powierzchnia użytkowa 423,73 m2,
 obiekt wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, komputerową,
 telefoniczną, CO olejowe i odgromową.

3.10) Budynek magazyn soli/okrągły/ Wisznice ul. Kościelna 85  21-580 Wisznice -
  powierzchnia użytkowa  224,0 m2, obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną 
  i odgromową.

3.11) Budynek wiata A-15 Wisznice 85 21-580 Wisznice - powierzchnia użytkowa 
   368,00 m2, obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną i odgromową.

3.12) Budynek administracyjno – socjalny OUD Cicibór, Cicibór Duży 90, 21 - 500 Biała
   Podlaska, powierzchnia użytkowa 644,14 m2 , obiekt wyposażony w instalacje:
   wodno - kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania (gazowa),
   wentylatacyjną (system wentylacji wyciągowej i nawiewnej higrosterowalnej,
   wyciągowej z sanitariatów i klatki schodowej, instalacja klimatyzacji obsługującej
   serwerownię).

3.13.) Budynek warsztatowo – garażowy OUD Cicibór, Cicibór Duży 90,  21-500 Biała
          Podlaska, powierzchnia użytkowa: 1 380,49 m2, obiekt wyposażony w instalacje:
          wodno - kanalizacyjną, elektryczną (instalacja kanalizacji sanitarnej
          podposadzkowej oraz nadposadzkowej, kanalizacji sanitarnej wraz z doborem
          seperatora z kanału naprawczego, zimnej i ciepłej wody użytkowej, odwodnienie
          dachu), centralnego ogrzewania (gazowa), wentylatacyjną pomieszczeń
          sanitarnych i zatoki napraw.

3.14.) Magazyn środków zimowych OUD Cicibór, Cicibór Duży 90, 21-500 Biała
          Podlaska, powierzchnia użytkowa: 725,31 m2, obiekt wyposażony w instalacje:
          elektryczną, wodno – kanalizacyjną (kanalizacja sanitarna, instalacja zimnej 
          i ciepłej wody użytkowej, instalacja zasilania wytwornic), wentylacyjne (wentylacja
          magazynu oraz pomieszczenia technicznego).

3.15.) Wiata na sprzęt OUD Cicibór, Cicibór Duży 90, 21-500 Biała Podlaska,
          powierzchnia użytkowa: 218,32 m2, obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację
          elektryczną.

3.16.) MOP kolonia Sitnik Południe, w skład MOP-u wchodzi  teren z wydzielonymi zielenią
          miejscami do spożywania posiłków, budynek WC o powierzchni użytkowej 
          106,42 m2, (pomieszczenie WC wyposażono w instalacje: wodno – kanalizacyjną,
          instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie elektryczne, instalacja
          elektryczna ciepłej wody, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie),
          oczyszczalnia ścieków, plac zabaw, stanowisko postojowe dla pojazdów, stanowisko
          do ważenia pojazdów, stanowisko zlewni ścieków z autokarów, zestaw śmietników
          pozwalających segregację śmieci, zbiornik p.poż.

3.17.) MOP Kolonia Sitnik Północ, w skład MOP-u wchodzi  teren z wydzielonymi zielenią
          miejscami do spożywania posiłków, budynek WC o powierzchni użytkowej 
          106,42 m2, (pomieszczenie WC wyposażono w instalacje: wodno – kanalizacyjną,
          instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie elektryczne, instalacja
          elektryczna ciepłej wody, wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie),
          oczyszczalnia ścieków, plac zabaw, stanowisko postojowe dla pojazdów, stanowisko
          do ważenia pojazdów, stanowisko zlewni ścieków z autokarów, zestaw śmietników
          pozwalających segregację śmieci, zbiornik p.poż.

Podstawą do realizacji płatności, za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru potwierdzającym wykonanie usługi i przekazania dokumentacji z  przeglądu obiektu w ww. lokalizacji, podpisanym przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Ceny przedstawione w formularzu cenowym będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegać waloryzacji.

Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi
zawierać następujące dane Zamawiającego w strukturze logicznej aktualnej  na dzień

wystawienia faktury:

Podmiot 2 jako Nabywca: 	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
                                         w Lublinie

ul. Techniczna 4

20-151 Lublin

NIP: 712-24-27-134

Dodatkowo w danych Podmiotu 2 należy wskazać adres korespondencyjny:

GDDKiA Rejon w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Radzyńska 11 A

21-560 Międzyrzec Podlaski

Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.