Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie remediacji.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu remediacji terenu zanieczyszczonego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze,
gm. Jedlicze, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego planem remediacji oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej (sprawozdanie).

I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Teren wymagający przeprowadzenia remediacji:

Część terenu działki o nr ewid.: 1372, położonej w miejscowości Jedlicze,
w przedziale głębokości 0,0-0,25 m p.p.t. o powierzchni 393,55 m2.

Zasięg zanieczyszczenia w postaci współrzędnych punktów załamania granic obszaru zanieczyszczonego (układ WGS84):

| Lp. | Współrzędne geograficzne |
| --- | --- |
| 1 | N 4942’44.21’’; E 2139’07.12’’ |
| 2 | N 4942’43.79’’; E 2139’07.68’’ |
| 3 | N 4942’43.34’’; E 2139’06.94’’ |
| 4 | N 4942’43.77’’; E 2139’06.30’’ |

Obszar zanieczyszczony został wskazany na mapie stanowiącej załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Do wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi na terenie ww. działki doszło
w 2012 r. W wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny, z której wyciekł olej Hydrol L-HL 46.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji przedmiotowego terenu, na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2187) – egzekucja wobec podmiotu korzystającego ze środowiska okazała się bezskuteczna.

Na podstawie badań wstępnych i szczegółowych wykonanych w 2022 r. na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie określono teren wymagający przeprowadzenia remediacji, w przedziale głębokości 0-0,25 m p.p.t., o powierzchni
393,55 m2, ze względu na zawartość węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju,
do 370 mg/kg s.m.

Teren działki o nr ewid. 1372 w m. Jedlicze porośnięty jest roślinnością niską (trawiastą, zielną). Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków sposób użytkowania terenu ww. działki to w przeważającej części łąki trwałe (oznaczone ŁIII) oraz w niewielkiej części wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki rowy (oznaczone W-ŁIII).

Jak wynika z danych w zakresie sieci i uzbrojenia terenu dostępnych w serwisie mapowym powiatu krośnieńskiego (dostępnym pod adresem: https://gis.powiat.krosno.pl/
e-uslugi/portal-mapowy), przez teren działki poprowadzona jest napowietrzna sieć elektroenergetyczna, natomiast przez południowo-wschodni narożnik ww. działki przebiega gazociąg.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1395, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, po uwzględnieniu danych
z ewidencji gruntów i budynków, teren ww. działki należy zaliczyć do gruntów grupy II.

Ww. działka pozostaje we władaniu osoby fizycznej.

- Sposób przeprowadzenia remediacji:

Remediacja będzie polegała na usunięciu zanieczyszczenia przynajmniej do dopuszczalnej zawartości w glebie substancji powodującej ryzyko*, metodą „ex-situ” polegającą na:

- wyznaczeniu terenu wymagającego przeprowadzenia remediacji na podstawie podanych współrzędnych geograficznych (prace geodezyjne),

- kontrolowanym wydobyciu zanieczyszczonej gleby z wyznaczonego terenu, do głębokości 0,25 m p.p.t.,

- przekazaniu zanieczyszczonej gleby do unieszkodliwienia lub odzysku podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia,

- po zakończeniu wydobywania zanieczyszczonej gleby, równomiernym pobraniu kontrolnych próbek gleby z dna (4 próbki) i ścian (po 1 próbce z każdej ściany) wykopu, i wykonaniu analizy ze względu na zawartość substancji powodującej ryzyko - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju; we wszystkich próbkach pobranych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. (próbki z dna wykopu) należy ponadto oznaczyć wodoprzepuszczalność,

- wypełnieniu powstałego wykopu glebą spełniającą standardy jakości dla gruntów grupy II, zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz spełniającą wymagania dla III klasy bonitacyjnej gleb łąk trwałych, określone w załączniku (Część III Dział I Rozdział 1 Klasa III) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września
2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

- obsianiu miejsca prowadzonych prac mieszanką traw, zawierającą gatunki wskaźnikowe dla III klasy bonitacyjnej gleb łąk trwałych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

*Zawartość sumy węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju, zgodnie
z dopuszczalną zawartością tej substancji, określoną dla głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., dla gruntów grupy II (łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł), w rozporządzeniu, tj. maksymalnie 50 mg/kg s.m.

- Termin prowadzenia prac remediacyjnych

Prace remediacyjne opisane powyżej (w ust. 2), należy wykonać w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

Remediację należy wykonać do 14 sierpnia 2025 r.

- Dokumentacja powykonawcza

Sprawozdanie zawierające opis wykonanych prac, opis i zestawienie wyników badań gleby potwierdzających osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego, karty przekazania odpadu, dokumentację badań.

Sprawozdanie należy przekazać Zamawiającemu do 30 września 2025 r.

W celu realizacji usługi Zamawiający przekaże niezbędne informacje, materiały
i dokumentacje zgromadzone w toku prowadzonego postępowania, w tym m.in. projekt planu remediacji, decyzję określającą zakres udostępnienia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi oraz ustalającą plan remediacji.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie prac remediacyjnych, w sposób określony w ust. 2, w tym organizację terenu prac remediacyjnych, dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiałów, uporządkowanie terenu po wykonanej remediacji.

- Opracowanie tekstowe dokumentacji powykonawczej (sprawozdania z wykonanej remediacji), w zakresie wskazanym w ust. 4 – 3 egzemplarze (w wersji papierowej)
i 3 egzemplarze w wersji elektronicznej (pliki pdf nagrane na płycie CD-DVD).

II Termin wykonania usługi:

- Wykonanie remediacji do 14 sierpnia 2025 r.

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej (sprawozdania z wykonanej remediacji) do 30 września 2025 roku.

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Przygotowanie projektu planu remediacji oraz przeprowadzenie remediacji terenu zanieczyszczonego”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.