Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatów ochrony układu oddechowego (OUO)

CZĘŚĆ A – aparaty ochrony układu oddechowego (OUO) – 23 kpl.

Opis kompletu:

- nadciśnieniowy autonomiczny aparat powietrzny (w poz. 1 nie należy uwzględniać butli i masek, zostały ujęte w poz. 2 i poz. 6)

- butla kompozytowa kompatybilna z poz. 1

- pokrowce na butlę kompozytową kompatybilnych z poz. 2

- gniazda aparatu dawkującego kompatybilnych z poz. 1

- maska pełnotwarzowa kompatybilna z poz. 1

- pokrowce na maski kompatybilnych z poz. 5

Wymieniony powyżej asortyment musi posiadać następujące cechy:

- Noszak aparatu wyposażony w reduktor ciśnienia i pasy naramienne z nakładkami 
z miękkiego tworzywa, o szerokości nie mniejszej niż 50 mm.

- Noszak wyposażony w element konstrukcyjny zabezpieczający zawór butli przed uszkodzeniem. Dopuszcza się jako równoważne rozwiązanie zastosowanie zaworu z pokrętłem usytuowanym prostopadle do osi buli po jej prawej stronie. Noszak wyposażony w uchwyt do mocowania automatu oddechowego na pasie biodrowym. Pasy łatwo demontowane od noszaka. Pas biodrowy ruchomy.

- Przewody ciśnieniowe prowadzone w noszaku.

- Kompozytowa butla powietrzna z aluminiowym korpusem wewnętrznym o pojemności wodnej nie mniejszej niż 6 l i ciśnieniu roboczym 300 bar z nie mniejszym niż 15 letnim okresem żywotności. Butla zabezpieczona od strony zaworu, jak i stopy elastyczną powłoką ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Butla wyposażona w ogranicznik wypływu zabezpieczający przed nagłym i niekontrolowanym wypływem powietrza w przypadku uszkodzenia zaworu. Butle po przeglądzie UDT z pełną dokumentacją (producenta, świadectwa dopuszczenia, dok. dozorowe- przeglądowe).

- Reduktor z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa nie wymagającym ręcznej regulacji ciśnienia wysokiego i średniego połączony z automatem dzielonym przewodem średniego ciśnienia szybkozłączem.

- Automat oddechowy nadciśnieniowy zawierający zawór wydechowy i uruchamiany pierwszym wdechem lub automatycznie po wpięciu w maskę z możliwością blokady wypływu powietrza, łączony z maską w jej osi szybkozłączem (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maski z bocznym podłączeniem automatu).

- Aparat wyposażony w urządzenie ostrzegawcze uruchamiane przy ciśnieniu 55 +/- 5 bar, wydające po uruchomieniu dźwięk ciągły umieszczone przy manometrze.

- Możliwość podpięcia/użycia (niezintegrowanego) czujnika bezruchu do pasów naramiennych.

- Gniazdo aparatu dawkującego zabezpieczające przed dostawaniem się zanieczyszczeń oraz przed uszkodzeniem aparatu dawkującego, mocowane bezpośrednio na pasie noszaka aparatu oddechowego.

- Aparat powietrzny zgodny z wymaganiami normy PN-EN 137 lub równoważnej.

- Aparaty powietrzne zapewniające możliwość stosowania w ochronie przeciwpożarowej z aktualnie posiadanymi przez Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu butlami kompozytowymi.

- Maska aparatu zgodna z wymaganiami normy PN-EN 136 lub równoważnej, kompatybilna z zamawianym aparatem powietrznym.

- Nagłowię maski w formie siatki z kevlaru lub materiału równoważnego.

- Zawór butli zgodny z wymaganiami normy PN-EN 144 lub równoważnej.

- Okres ważności przeglądu konserwacyjnego aparatu w przypadku nieużywania nie mniejszy niż 12 miesięcy.

- Butle muszą spełniać wymagania art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j.Dz.U.2024.1194 ze zm.).

- Aktualne świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2022.2282 ze zm.).

- Okres gwarancji min. 12 miesięcy na kompletny aparat z butlą i maską.

- Autoryzowany serwis Wykonawcy na terenie Polski.

- Termin pierwszego przeglądu głównego nie wcześniej niż po 10 latach.

Inne wymagania:

- Wykonawca zamówienia przeprowadzi na swój koszt dostawę przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni na swój koszt przeszkolenie certyfikujące dla 2 autoryzowanych techników (funkcjonariuszy KM PSP Legnica) na dostarczane aparaty powietrzne.