Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Hełm ochronny – 40 szt. |  |  |
| 1. | Nazwa, symbol, opis |  |
| 2. | Odłamkoodporność w klasie O3 zgodnie z normą PN-V-87001:2011 – 600 m/s < V50 ≥ 680 m/s przy masie odłamka 1,1 g i dopuszczalnym ugięciu dynamicznym 20 mm. |  |
| 3. | Kuloodporność w klasie K2 wg normy PN-V-87001:2011, NIJ 0106.01 |  |
| 4. | Materiał – kompozyt aramidowy lub UHMWPE o wysokiej wytrzymałości |  |
| 5. | Kolor – czarny lub khaki |  |
| 6. | Masa – ok.1,6 kg (do 1,8 kg dla rozmiaru XXL)4 |  |
| 7. | Skuteczne zabezpieczenie głowy przed pociskami pistoletowymi, odłamkami i uderzeniami mechanicznymi z przodu (od linii brwi do brody), z boku (od ucha za kością policzkową), z tyłu (od potylicy w kierunku szczytu głowy). |  |
| 8. | Dopasowanie do obwodu głowy za pomocą wielowarstwowych wkładek piankowych o różnych grubościach. |  |
| 9. | Zapewnienie pełnego pola widzenia i słyszenia oraz swobodnego wykonywania czynności podczas akcji. |  |
| 10. | Dobra wentylacja dzięki konstrukcji wkładu amortyzująco-rozmiarowego. |  |
| 11. | Możliwość wmontowania podhełmowych środków łączności. |  |
| 12. | Lekki, kompozytowy czerep zapewniający kuloodporność i odłamkoodporność. |  |
| 13. | Wkładka amortyzująco–rozmiarowa służąca do dopasowania czerepu i amortyzacji udarów. |  |
| 14. | Uprząż zapewniająca pewne i komfortowe mocowanie hełmu na głowie. |  |
| 15. | Odporność na przebicie pociskami 9 mm Parabellum FMJ (8 g, 345±15 m/s) przy dynamicznym ugięciu poniżej 32 mm. |  |
| 16. | Uchwyt NVG na czole do mocowania noktowizji (monokular/gogle). |  |
| 17. | Szyny boczne umożliwiające mocowanie akcesoriów (np. oświetlenie, kamera, headsety). |  |
| 18 | Hełm dostępny w co najmniej 3 rozmiarach: - S – 6 szt. - M/L – 20 szt. - XL – 10 szt. - XXL – 4 szt. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:

– kompletności,

– zgodności parametrów technicznych,

– stanu technicznego,

– dokumentacji i oznakowania.

  - W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać krótkiego instruktażu/szkolenia.

  - W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

  - Termin dostawy hełmów: do 30 dni od podpisania umowy, odbiór końcowy: do 3 dni roboczych od dostawy.

  - Dopuszczalne są odchylenia masy do ±0,1 kg w zależności od rozmiaru i technologii produkcji. [³]