Załącznik Nr 4

2004-7.262.4.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.	Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza 
do udziału w postępowaniu na: „Dostawa, montaż, uruchomienie monitoringu CCTV terenu wokół budynku przy ulicy Mogilskiej 17”.

2. 	Przedmiot zamówienia:

1.	Zapoznanie się z budynkiem i terenem wokół, poznanie potrzeb co do objęcia monitoringiem całego terenu wokół budynku,

2. 	Dobranie odpowiednich urządzeń i instalacji zapewniającej spełnienie wymogów w tym odnośnie identyfikacji twarzy, pojazdów, numerów rejestracyjnych, pracy w nocy i niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wandaloodporność itd. obrazy z kamer muszą być w jakości pozwalającej użyć zarejestrowanych danych jako dowody w sądzie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3. 	Określenie niezbędnych ilości urządzeń i lokalizacji, instalacji, tras kablowych,  do spełnienia wymogów.

4.	Na podstawie wyżej wymienionych czynności przygotowanie i złożenie oferty ze szczegółowym podaniem ilości i lokalizacji głównych urządzeń i instalacji 
z dołączeniem szkicu zawierającego lokalizację oferowanych urządzeń 
i instalacji.

5. 	Kompleksowa realizacja: opracowanie dokumentacji technicznej z najlepszą możliwą lokalizacją urządzeń i na jej podstawie dostawa i montaż nowych urządzeń wraz z ich zasileniem, urządzeniami utrwalającymi i przechowującymi oraz odtwarzającymi dane i obraz wraz z wykonaniem nowej instalacji przesyłowej, zasilającej, uruchomienie, przetestowanie i przeszkoleniem użytkowników oraz dostawą odpowiedniego oprogramowania do obsługi monitoringu z przekazaniem praw do oprogramowania Zamawiającemu.

6. Udział w odbiorach wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i DTR.

7. Szacowana ilość elementów monitoringu będącego przedmiotem niniejszego postępowania:

- Rejestrator 16 kanałowy do 16 Mpix (rozpoznawanie twarzy, zliczanie osób, detekcja ruchu) – 1 szt,

- Dysk twardy 8 TB – 2 szt,

- Zasilacz kamer – 1 szt,

- Kamera 5 Mpix przy 25 kl. / s, obiektyw 2,7 - 13,5 mm motozoom, oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 80 m – 7szt,

- Kamera obrotowa Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix) – 1 szt,

- Uchwyty kamer – 8 szt,

- Przewód koncentryczny kamerowy z zasilaniem – 1kpl,

- Monitor LCD 24' – 1szt,

- Uchwyt monitora – 1szt,

- Złącza BNC – 1kpl

- Listwa zasilająca – 1szt,

- Klawiatura sterująca – 1szt,

- Obudowa mała antysabotażowa rejestratora – 1kpl,

- Maskownica kabla na elewacji – 1kpl,

- Podtrzymanie zasilania – 1 kpl,

- Usługa – 1kpl

3.	Termin realizacji zamówienia: 10.09.2023

4.	Okres gwarancji: 5 lat.

5.	Miejsce i termin złożenia oferty: biuro.podawcze.rpkra@prokuratura.gov.pl 
z dopiskiem 2004-7.262.4.2023

Termin złożenia oferty 30.06.2023

6.	Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1)	Cena - waga 90 %,

2)	Gwarancja - waga 10% (5 lat 10%, od 2 do 5lat  5%, 2 lata 0%).

7.	Termin otwarcia ofert: 30.06.2023

8.	Warunki płatności: 30 dni po odbiorze i złożeniu prawidłowo wystawionej fakturze VAT.

9.	Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

przemyslaw.tataruda@prokuratura.gov.pl, tel. (12) 29 42 700 wew. 403

10.	Sposób przygotowania oferty:

Zapoznanie się z budynkami i istniejącym usytuowaniem obecnych urządzeń. Złożenie oferty w wersji elektronicznej na dziennik podawczy.

11.	Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji ofert 
z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12.	W załączeniu do zaproszenia przesyłamy.

Specyfikacja,

Wzór umowy,

Klauzula informacyjna.

………………………………………….

Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.

Jeśli jest wymagany.

Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia.

Należy dookreślić wymagania co do formy oferty.

Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom.