Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – zamówienie podstawowe

Amunicja 9x19 FMJ – 900 pakietów po 50 sztuk każdy 
(łącznie  45 000 szt. nabojów)

| Minimalne wymagania Zamawiającego |  | Parametry amunicji zaoferowanej przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Nazwa ofertowanej amunicji (producent, typ, model, itp.). |  |  |
| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem FMJ przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |  |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |  |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (full metal jacket). |  |
| Masa pocisku | 7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy |  |
| Łuska | Mosiężna |  |
| Energia początkowa | Minimum 500 J |  |
| Prędkość początkowa | Minimum 350m/s |  |
| Spłonka | Typu Boxer |  |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |  |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku. |  |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. nabojów ułożonych w tzw. kratkach. Zamawiający wymaga, aby amunicja lub opakowanie oznaczone było znakiem C.I.P. |  |

Zamówienie w ramach opcji:

Obejmuje dostawę amunicji 9x19 FMJ  - w ilości nie przekraczającej 20% zamówienia podstawowego. Parametry techniczne, warunki gwarancyjne oraz warunki realizacji zamówienia są identyczne dla zamówienia podstawowego i zamówienia realizowanego w ramach opcji.

Część II

| Amunicja 9x19 JHP – 160 pakietów po 50 szt. każdy (łącznie 8 000 szt. nabojów) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania Zamawiającego |  | Parametry amunicji zaoferowanej przez Wykonawcę |
| Nazwa ofertowanej amunicji (producent, typ, model, itp.). |  |  |
| Nabój pistoletowy kal. 9x19 mm z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania pistoletów samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych |  |  |
| Kaliber | 9x19, 9x19 NATO, 9x19 Luger, 9x19 Parabellum |  |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pełnym płaszczem (jacketed hollow point). |  |
| Masa pocisku | 7,5 grama – 115 grainów lub 8,0 gramów – 124 grainy |  |
| Łuska | Mosiężna |  |
| Energia początkowa | Minimum 500 J |  |
| Prędkość początkowa | Minimum 350m/s |  |
| Spłonka | Typu Boxer |  |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |  |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku. |  |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 50 szt. nabojów ułożonych w tzw. kratkach. Zamawiający wymaga, aby amunicja lub opakowanie oznaczone było znakiem C.I.P. |  |

Część III

| Amunicja .223 REM / 5,56X45 JHP - (łącznie 500 szt. nabojów) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania Zamawiającego |  | Parametry amunicji zaoferowanej przez Wykonawcę |
| Nazwa ofertowanej amunicji (producent, typ, model, itp.). |  |  |
| Nabój pistoletowy kal. 223 REM z pociskiem JHP przeznaczony do zasilania karabinków |  |  |
| Kaliber | 223 REM / 5,56x45 |  |
| Rodzaj pocisku | Pocisk mosiężny lub miedziany z rdzeniem ołowianym pokryty pół płaszczem z tzw. wgłębieniem wierzchołkowym (jacketed hollow point). |  |
| Masa pocisku | Nie mniej niż 3,5g/55 gr |  |
| Łuska | Mosiężna |  |
| Spłonka | Typu Boxer |  |
| Bezpieczeństwo i niezawodność działania | Naboje nie mogą być elaborowane. Nie mogą posiadać żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie ich produkcji. Nabój musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności w różnych warunkach klimatycznych w zakresie temperatur od -50 do +50 ̊C, a także w wysokiej wilgotności. Pozostałości powstałe w wyniku spalania ładunku prochowego nie mogą negatywnie wpływać na działanie ani trwałość broni. |  |
| Znakowanie | Amunicja musi posiadać na denku łuski oznaczenie producenta, roku produkcji i kalibru. Na opakowaniach zbiorczych musi być oznaczenie partii amunicji. Dostarczona amunicja musi być wyprodukowana nie wcześniej niż w 2024 roku. |  |
| Pakowanie | Jednostkowe opakowanie musi zawierać 20, 25, 50 lub więcej szt. nabojów. |  |

W załączeniu przekazujemy szczegółową specyfikację oferowanej amunicji, zawierającą informacje o producencie, modelu i zgodności parametrów z ww. wymaganiami.

___________________________________ podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)