Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia: Zakup komputerów stacjonarnych w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”

Podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy i założenia realizacji umowy

Prokuratura Krajowa realizuje projekt „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1, w ramach którego wykonawca zaprojektuje, przygotuje i wdroży system informatyczny.

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów stacjonarnych.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należeć będzie:

Dostawa zestawów komputerowych

- Dostawa jednostek centralnych stacji roboczych – Typ 1 - 6 390 szt. – Komputer osiągający w teście SysyMark 2014 Overall Rating wynik co najmniej wynik 1 480 punktów. Wymagane testy aplikacyjne przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Procesor wielordzeniowy, wspierający wielowątkowość oraz zintegrowaną grafikę, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 7 050 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/desktop.html). Komputer wyposażony w min. 8 GB RAM, SSD 256 GB,  klawiatura, mysz, gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawa jednostek centralnych stacji roboczych – Typ 2 - 714 szt. – Komputer osiągający w teście SysyMark 2014 Overall Rating wynik co najmniej wynik 1 480 punktów. Wymagane testy aplikacyjne przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowania overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Procesor wielordzeniowy, wspierający wielowątkowość oraz zintegrowaną grafikę, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 10 800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/desktop.html.). Komputer wyposażony w min. 8 GB RAM, HDD 1 TB,  klawiatura, mysz, gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawa monitorów do stacji roboczych - 13 391 szt. – co najmniej 21,5 cala, czas reakcji matrycy nie większy niż 7 ms (gray to gray), ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT, proporcje wyświetlania 16:9, rozdzielczość co najmniej 1920 x 1080, regulacja wysokości co najmniej (+/-110mm) oraz pivot, gwarancja 36 miesięcy.

Usługa dostawy ww. sprzętu do 89 punktów dystrybucyjnych na terenie Polski

Załącznik nr 2

Numer sprawy: PK XII BIA 0412.11.2018.3

………………………………………

(miejscowość i data)

Formularz cenowy

Przedmiot zamówienia: Zakup komputerów stacjonarnych w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”.

| Dane Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| tel./fax: |  |
| Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.): |  |
| Data sporządzenia |  |

| Poz. | Nazwa produktu/usługi | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Suma netto | Suma brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer stacjonarny TYP 1 z systemem operacyjnym | szt. | 6 390 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komputer stacjonarny TYP 2 z systemem operacyjnym | szt. | 714 |  |  |  |  |  |
| 3. | Monitor komputerowy | szt. | 13 391 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |