OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA (OPZ)

Dostawa trzech firewalli (NGFW)

Przedmiotem planowanego zamówienia w jest:

Dostawa trzech firewalli (NGFW) wraz ze wsparciem technicznym.

# Podstawowe definicje:

- awaria – stan niesprawności dostarczonego urządzenia, elementów, oprogramowania uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie,

- dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 z późn. zm.) oraz dni przyjętych przez Zamawiającego za dni wolne od pracy, o których Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem,

- nienależyte wykonanie Umowy – sytuacja, gdy świadczenie nie zostało spełnione w terminie lub nie zostało spełnione w całości albo gdy świadczenie zostało spełnione, ale interes Zamawiającego nie został zaspokojony w sposób odpowiadający treści Umowy,

- niewykonanie Umowy – sytuacja, gdy świadczenie w ogóle nie zostało spełnione,

- wsparcie techniczne – wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu zapewnienia realizacji serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zapytania,

- urządzenie – firewall zaoferowany i dostarczony przez Wykonawcę w ramach przedmiotu Umowy, fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku,

- usterka – stan, w którym dostarczone urządzenie, elementy, oprogramowanie sygnalizuje niepoprawne działanie hardware’u/software’u (oprogramowania) ale może dalej pracować,

- Ustawa – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),

- elementy - akcesoria dodatkowe do urządzenia np. służące do mocowania urządzenia w szafie rakowej, itp.

# Wykaz przedmiotu zamówienia:

        - Trzy urządzenia UTM firewall z systemem IPS, anty malware oraz URL-filtering,

        - Przepustowość łącza do urządzenia firewall z sieci WAN – minimum 1Gbps,

        - Przepustowość łącza od urządzenia firewall do INTERNETU – minimum 500 Mbps.

Tabela nr 1. Minimalne wymagania dla każdego firewalla

| Nazwa | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Opis urządzenia | - Urządzenie musi pełnić rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej firewalla Next-Generation (NGFW). - Urządzenie musi być wyposażone w: a) min. 12 portów 1 Gigabit Ethernet (obsługujące 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet), b) min. 4 porty GE SFP oraz c) min. dwa porty 10 GE SFP lub łącznie pozycje lit. b i c mogą posiadać 4 porty pracujące jako 1GE lub 10GE SFP/SFP" - Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port Gigabit Ethernet do zarządzania MGMT. - Urządzanie musi posiadać zdublowane wbudowane zasilacze zasilane prądem przemiennym 230V. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”. Urządzenie będzie dostarczone wraz z elementami montażowymi do szafy RACK 19”. - Urządzenie musi mieć wysokość nie większą niż 1U. - Urządzenie musi posiadać dysk twardy SSD min. 450 GB do zapisu logów. |
| UTM Firewall | - Wydajność urządzenia dla uruchomionych modułów firewalla oraz kontroli aplikacji (AVC) – min. 1,5 Gb/s. - Wydajność urządzenia dla uruchomionych modułów systemu IPS – min. 1,2 Gb/s. - Min. liczba obsługiwanych sesji równoległych (TCP): 250 000, z możliwością zestawiania min. 12 000 nowy połączeń na sekundę (TCP). - Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako brama VPN z wydajnością min. 600 Mb/s dla IPSec VPN AES256-SHA256. - Urządzenie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. - Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny i dynamiczny (RIP, OSPF, BGP). - Urządzenie musi zapewniać poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Urządzenie musi posiadać ochronę przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. - Urządzenie musi posiadać kontrolę zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP.a - Urządzenie musi posiadać kontrolę stron WWW oraz SSL Inspection - Urządzenie musi posiadać możliwość stworzenia/uruchomienia usługi Web-Proxy. - Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania pasmem (QoS, Traffic shaping). - Polityka firewalla musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - Firewall musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego. - Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory. - Urządzenie musi zapewniać mechanizmy redundancji w tym możliwość konfiguracji urządzenia w układ zapasowy (failover) działający w trybie wysokiej dostępności (HA) active-active, active-passive, clustering. - Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność tzw. Firewalla Next-Generation w zakresie: - systemu automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji (Application Visibility and Control), - systemu IPS, - systemu antymalware, - filtracja treści URL. |
| IPS | - System IPS musi zapewniać: - możliwość pracy w trybie in-line (wszystkie pakiety, które mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez system), - możliwość pracy w trybie pasywnym (IDS). - System IPS musi zapewniać możliwość wykrywania i blokowania szerokiej gamy zagrożeń w tym: - złośliwego oprogramowania, - ataków na usługę VoIP, - prób przepełnienia bufora, - ataków na aplikacje P2P, - zagrożeń dnia zerowego, itp. - System IPS musi zapewniać możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków (sygnatury), jak i nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane (analiza behawioralna). - System IPS musi zapewniać wiele sposobów wykrywania zagrożeń w tym: - sygnatur ataków opartych na exploitach, - reguł opartych o wzorce znanych zagrożeń, - mechanizmy wykrywania anomalii w protokołach. - System IPS musi zapewniać możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji zawartych w nagłówkach pakietów, ale również szeroki zakres protokołów na wszystkich warstwach modelu sieciowego włącznie z możliwością sprawdzania zawartości pakietów. - System IPS musi zapewniać mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives). lub inny mechanizm realizując podobną funkcjonalność. - System IPS musi zapewniać możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń lub możliwość wyeksportowania tego typu zdarzeń do zewnętrznego urządzenia typu SIEM. - System IPS musi zapewniać możliwość reakcji na zdarzenia min. takie, jak: - tylko monitorowanie, - blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia, - zapisywanie pakietów. - System IPS musi zapewniać możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole IPv6. - System IPS musi zapewniać możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, SSH itp. - System IPS musi zapewniać możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji. - System IPS musi zapewniać możliwość obrony przed atakami skonstruowanymi tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu musi zapewnić możliwość blokowania każdego połączenia, które nosi znamiona manipulacji numerów sekwencji pakietów TCP, bez względu do jakiego hosta docelowego kierowane jest to połączenie. - System IPS musi zapewniać mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur/reguł. Zestawy sygnatur/reguł muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne. - System IPS musi umożliwiać definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie. - System IPS musi zapewniać możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS. System IPS musi zapewniać mechanizmy automatyzacji w zakresie wskazania hostów skompromitowanych (ang. Indication of compromise) np. przez wysłanie e-maila z informacją o podejrzanym ruchu, generowanie raportu o takich zdarzeniach itp. |
| Antymalware | - Urządzenie musi zapewniać możliwość wykrywania i śledzenia transferu następujących kategorii plików w ruchu sieciowym: - pliki systemowe, - pliki graficzne, - pliki PDF, - pliki wykonywalne, - pliki multimedialne, - pliki pakietu Office, - pliki skompresowane. - Urządzenie musi posiadać możliwość monitorowania jak i kontrolowania transferu plików w następujących protokołach: HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3, NetBIOS (SMB) w danym kierunku – upload/download. - Urządzenie musi posiadać podsystem wykrywania oprogramowania złośliwego (malware) i jego propagacji w strefie chronionej poprzez: - sprawdzenie reputacji plików w systemie globalnym, - statyczną analizę struktury całego pliku pod kątem charakterystycznych elementów używanych w złośliwym oprogramowaniu. - Podsystem antymalware wykrywania oprogramowania złośliwego w urządzeniu powinien zawierać narzędzia analizy historycznej dla plików przesłanych w przeszłości, a rozpoznanych jako oprogramowanie złośliwe (analiza retrospektywna). |
| URL filtering | System filtracji URL musi zapewniać: - kategoryzację stron – w co najmniej 50 kategoriach. |

- Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi instruktaż wstępny w siedzibie Zamawiającego (ul.  Pruszkowska 17, Warszawa) z obsługi firewalla dla maksymalnie 4 pracowników (w tym samym czasie).  Czas trwania instruktażu minimum 8 godzin. Merytoryczna zawartość instruktażu zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed instruktażem i będzie zawierała minimum zapoznanie uczestników z architekturą, konfiguracją oraz administracją firewallami.

- Dostarczone urządzenia, elementy i oprogramowanie muszą pochodzić z legalnego źródła 
i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować Zamawiającemu kanał dystrybucyjny zaoferowanych urządzeń i oprogramowania.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonych urządzeń 
i oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe 
i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzenia oraz oprogramowania 
i licencji do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.

- Zaoferowane i dostarczone urządzenie i elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć firewalle wraz z niezbędnym oprogramowaniem, elementami, podzespołami, kablami i szynami RACK wymaganymi do podłączenia we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie Warszawy.

- Podmiot, który będzie świadczył serwis urządzenia musi posiadać autoryzację (w zakresie świadczenia usług serwisowych) producenta urządzeń.

- Dostarczone firewalle muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku.

# Warunki gwarancji, rękojmi i wsparcia technicznego w okresie gwarancji:

## Warunki gwarancji

- Okres gwarancji na każde z dostarczonych urządzeń i oprogramowanie wynosi … miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru.

- Dostarczone urządzenie, elementy i oprogramowanie muszą być objęte gwarancją producenta /autoryzowanego dystrybutora na Polskę/oficjalnego dystrybutora na Polskę.

- W dniu dostawy urządzeń, elementów i oprogramowania Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczenie producenta, autoryzowanego dystrybutora lub oficjalnego dystrybutora na Polskę, że dostarczone urządzenia, elementy i oprogramowanie będą objęte gwarancją producenta lub oficjalnego dystrybutora na Polskę na okres … miesięcy od dnia podpisania – bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawione karty gwarancyjne. W każdej karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

- W okresie gwarancji Zamawiający będzie miał dostęp do bezpłatnych uaktualnień, poprawek oraz nowych wersji oprogramowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni, na życzenie Zamawiającego, weryfikację możliwości aktualizacji oprogramowania i pomoc w instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania uaktualnień i poprawek w jego działaniu.

- Gwarantowany czas usunięcia usterki urządzenia, elementu i oprogramowania – w ciągu ...... dni (w zależności od podanej wielkości w ofercie Wykonawcy) od zgłoszenia usterki w miejscach instalacji urządzenia.

- Gwarantowany czas usunięcia awarii urządzenia, elementu i oprogramowania w ciągu ……. dni (w zależności od podanej wielkości w ofercie Wykonawcy) od zgłoszenia awarii. Dotyczy to tylko urządzenia zaoferowanego przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej podpisaniem protokołu odbioru - bez zastrzeżeń.

- Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru nowego urządzenia, o którym mowa w ppkt 10 zobowiązany będzie dostarczyć prawidłowo wystawione karty gwarancyjne. W każdej karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. Wymóg ten dotyczy tylko sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę.

## Warunki rękojmi

- Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone urządzenia/elementy na okres obowiązywania gwarancji, której bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Informacje o awariach/usterkach Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy w dni robocze w godzinach 8:15-16:15, w formie pisemnej na adres do korespondencji lub za pośrednictwem poczty e-mail.

## Warunki wsparcia technicznego

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji serwisu gwarancyjnego, w miejscu instalacji urządzenia, na warunkach określonych w ppkt 2-13.

- Serwis gwarancyjny obejmuje naprawę dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia, elementów i oprogramowania przez producenta/autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Wykonawca odpowiada za prawidłową obsługę zgłoszeń serwisowych w tym za dotrzymanie terminu naprawy określonego w pkt 3.1 w ppkt 8 – 9.

- Wykonawca w ramach wsparcia technicznego zapewni możliwość przyjmowania zgłoszeń
  o usterkach i awariach w działaniu urządzeń, elementów i oprogramowania w dni robocze w godz. 8:15-16:15.

- Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia drogą elektroniczną lub pisemnie.

- Zgłoszenia o usterkach i awariach w działaniu urządzeń, elementów i oprogramowania doręczone Wykonawcy w dni robocze po godz. 16:15 lub w dni ustawowo wolne od pracy traktowane będą jako zgłoszenia otrzymane o godz. 8:15 kolejnego dnia roboczego.

- W przypadku niemożności naprawy urządzenia/elementu w terminie określonym 
w pkt 3.1 w ppkt 8-9, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca następnego dnia roboczego – na czas naprawy – dostarczy, na własny koszt, urządzenie, element o parametrach nie gorszych od zaoferowanego oraz o porównywalnej funkcjonalności, a także dokona jego instalacji i konfiguracji celem zapewnienia poprawnej pracy. Dotyczy to tylko urządzenia/elementów zaoferowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia/elementu na nowy (dotyczy to tylko urządzenia/elementów zaoferowanych przez Wykonawcę) w terminie 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej, w przypadkach:

  - wystąpienia kolejnej awarii, wady lub usterki urządzenia, elementu po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych,

  - niewykonania naprawy w terminie do 30 dni.

- W przypadku wymiany urządzenia/elementu na nowe, na warunkach określonych w ppkt 8, Zamawiający wymaga, aby nowe urządzenie/element posiadało parametry nie gorsze od zaoferowanego.

- W przypadku wymiany urządzenia/elementu na nowe (dotyczy to tylko urządzenia/elementu zaoferowanego przez Wykonawcę), bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem odbioru,

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie konsultacyjne 
w zakresie obsługi oprogramowania, drogą telefoniczną i e-mailową.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie dostarczonego oprogramowania na okres obowiązywania gwarancji, w tym przeprowadzi instruktaż techniczny.

- W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego pierwszą linię wsparcia w języku polskim w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów i diagnozowania niesprawności oprogramowania, drogą telefoniczną i e-mailową. Podmiot, który będzie świadczył serwis gwarancyjny, musi posiadać autoryzację producenta w zakresie świadczenia usług serwisowych.

- W przypadku uszkodzenia dysku pozostaje on u Zamawiającego.

- W przypadku awarii urządzenia i potrzeby jego zabrania w celu naprawy dysk pozostaje u Zamawiającego.