Opis przedmiotu zamówienia

WARIANT I

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu połączeń pomiędzy lokalizacjami na terenie Warszawy oraz i umożliwienie wymiany danych jako usługi telekomunikacyjnej z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej -  dzierżawionego łącza światłowodowego w postaci tzw. ciemnego włókna. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie, zestawienie i skonfigurowanie połączenia światłowodowego zestawionego w postaci światłowodu jednomodowego i dzierżawa pasywnej infrastruktury światłowodowej realizowanej przez Wykonawcę jako ciemne włókno światłowodowe w relacjach:

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 26/30, Warszawa (Prokuratura Krajowa) o ilości włókien 32J,

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Czerniakowska 100, Warszawa (Ministerstwo Sprawiedliwości) o ilości włókien 48J

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Domaniewska 36/38, Warszawa (Komenda Główna Policji) o ilości włókien 14J,

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 37a, Warszawa (Centralny Zarząd Służby Więziennej) o ilości włókien 32J.

- ZAKRES PROJEKTU

    - Opracowanie wykonawczego projektu technicznego obejmującego całość zamierzenia, w tym uzyskanie odpowiednich zgód i uprawnień wraz z opisem sposobu realizacji inwestycji w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

    - Fizyczne zestawienie i uruchomienie pasywnej infrastruktury światłowodowej w relacjach:

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 26/30, Warszawa (Prokuratura Krajowa),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Czerniakowska 100, Warszawa (Ministerstwo Sprawiedliwości),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa)– Domaniewska 36/38, Warszawa (Komenda Główna Policji),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 37a, Warszawa (Centralny Zarząd Służby Więziennej)

- Przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji (wydzierżawienie na okres 36 miesięcy) „ciemnych włókien światłowodowych”, w oparciu o które Zamawiający może zrealizować dowolną transmisję bez jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy przy czym:

  - wszystkie włókna światłowodowe muszą być udostępnione i zestawione jako tzw. „ciemne włókna” bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych,

  - infrastruktura światłowodowa musi być umieszczona w dedykowanej Kanalizacji Wtórnej (w kanalizacji zostanie zaciągnięty kabel z włóknami światłowodowymi dedykowanymi dla Zamawiającego),

  - kabel światłowodowy musi zostać zabudowany przełącznicami światłowodowymi w istniejących szafach Zamawiającego 19” w standardzie SC/APC w lokalizacjach wskazanych w ust. 2.

- Dzierżawione włókna światłowodowe muszą:

- być włóknami jednomodowymi i spełniać parametry jakościowe zgodne z zaleceniami: ITU - T G.652/655,

- umożliwiać Zamawiającemu realizację dowolnej transmisji bez jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy,

- być zestawione w relacjach wskazanych w ust. 2,

- być zakończone na przełącznicach światłowodowych znajdujących się w pomieszczeniach w wyżej wymienionych lokalizacjach (Punktach Styku).

Dodatkowo Wykonawca musi przewidzieć pozostawienie dodatkowych zapasów kabla światłowodowego zamontowanego w skrzyniach we wskazanych pomieszczeniach o długości 30 m po każdej stronie.

- Po zestawieniu relacji optycznych pomiędzy wskazanymi węzłami sieci Wykonawca musi wykonać pomiary wymagane normami dla każdego włókna światłowodowego  w kablu:

- pomiary reflektometryczne OTDR z przełącznic światłowodowych,

- pomiary tłumienia metodą transmisyjną,

- pomiary tłumienia odbiciowego,

- pomiary tłumienia spektralnego,

- pomiary dyspersji chromatycznej CD,

- pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD,

- pomiar reflektancji złączy optycznych dla każdego złącza.

Pomiary OTDR i transmisyjne należy wykonać dla minimum trzech długości fali - 1310 nm, 1550 nm i  1620 nm.

- Przez okres 36 miesięcy od dnia przyjęcia infrastruktury światłowodowej do eksploatacji Wykonawca musi zapewnić świadczenie opieki serwisowej dzierżawionego łącza polegającej na zapewnieniu dostępności usługi w ramach kosztów abonamentowych. W ramach Umowy Wykonawca zapewni usuwanie powstałych uszkodzeń i awarii zgodnie z wymaganymi warunkami SLA określonymi w umowie.

- Po zestawieniu relacji optycznych pomiędzy wskazanymi węzłami sieci oraz przeprowadzeniu wymaganych pomiarów łączy światłowodowych Wykonawca opracuje i przekaże  Zamawiającemu techniczną dokumentację powykonawczą udostępnionej infrastruktury światłowodowej oraz wyniki pomiarów.

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO –  EKSPLOATACYJNE DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

- Właściwości optyczne:

- włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją) , zgodne z ITU - T G.652d,

- praca w oknie 1310 nm i 1550 nm,

- tłumienność włókien:

- < 0,40 dB/km  dla fali o długości 1310 nm,

- < 0,25 dB/km  dla fali o długości 1550 nm;

- dyspersja chromatyczna:

- < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu 1285 - 1330 nm,

- < 20  ps/nm/km dla fali z zakresu 1525 - 1575 nm;

- długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: 1310 +/- 10 nm,

- średnica pola modu:   9,4 +/- 0,6 nm,

- długość fali odcięcia: < 1260 nm.

- Właściwości geometryczne i mechaniczne:

- średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm.,

- eliptyczność płaszcza: < 2 %,

- niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm,

- średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm,

- niecentryczność powłoki: < 25 µm,

- konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW

- W trakcie wykonywania pomiarów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór parametrów pomiarów (takich jak np. współczynnik refrakcji, szerokość impulsu pomiarowego czy czas pomiaru) do długości i rodzaju linii światłowodowej. Wszystkie włókna danego kabla należy zmierzyć przy tych samych (prawidłowo dobranych) parametrach.

- Do pomiarów należy użyć przyrządów pomiarowych o odpowiednich parametrach (takich jak np. reflektometru o odpowiednio dużej rozdzielczości oraz miernika mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem). Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa kalibracji, których kopie należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu pomiarów należy wykonać dokumentację pomiarową powykonawczą zawierającą wykresy i tabele określające zmierzone parametry dla poszczególnych włókien. Wyniki pomiarów należy przedstawić w postaci „papierowej” i w postaci „elektronicznej”. Należy załączyć wszystkie pliki pomiarowe z przyrządów pomiarowych. Pliki powinny być opisane w sposób jednoznacznie wskazujący jakiego pomiaru i włókna dotyczą. Dokumentacja musi zawierać schematy optyczne linii (lub relacji) optotelekomunikacyjnych.

- Dokumentacja powinna zawierać analizę  i ocenę wykonanych pomiarów pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i spełnienia parametrów transmisyjnych wymaganych dla urządzeń, które będą wykorzystywać włókna światłowodowe jako medium transmisyjne. Analiza musi zawierać ocenę końcową spełnienia (lub nie) kryteriów oceny.

- Instalacja kabli światłowodowych  w kanalizacji powinna przebiegać zgodnie z normami technicznymi z uwzględnieniem parametrów mechanicznych kabla światłowodowego (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc.) określonymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej.

- Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla.

- Identyfikację kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na powłoce kabla, wykonywane w sposób zapewniający trwałość oznaczenia. Napis na kablu musi zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane Inwestora.

- ODBIÓR ŁĄCZY

- Zestawienie, uruchomienie  oraz wykonanie odpowiednich pomiarów pasywnej infrastruktury światłowodowej musi być zrealizowane co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem okresu świadczenia usługi dzierżawy.

- Odbiór zestawionej infrastruktury światłowodowej przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 4-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, podając numer Umowy oraz planowany termin przystąpienia do odbioru infrastruktury światłowodowej przez Zamawiającego.

- W przypadku niespełnienia wymogów jakościowych i fizycznych udostępnionych włókien światłowodowych, zgodne z zaleceniami: ITU - T G.652/655 Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia prac naprawczych.

- Odbiór udostępnionych włókien światłowodowych zostanie potwierdzony przez członków Komisji Zamawiającego i Wykonawcy podpisaniem protokołu bez zastrzeżeń, którego wzór określono w załączniku nr 3 do umowy.

- Do protokołu odbioru zestawienia łącza (ciemnych włókien światłowodowych) Wykonawca dołączy reflektometryczne wykresy tłumienności.

- Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru uruchomionego i oddanego do eksploatacji łącza światłowodowego będzie podstawą do rozpoczęcia dzierżawy infrastruktury światłowodowej  i rozpoczęcia świadczenia usług  transmisji danych.

- ODBIÓR USŁUG

    - Rozpoczęcie dzierżawy infrastruktury światłowodowej  i rozpoczęcie świadczenia usług  transmisji danych nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń uruchomionego i oddanego do eksploatacji łącza światłowodowego.

    - Okres dzierżawy infrastruktury światłowodowej to 36 miesięcy.

    - Odbiory świadczonej usługi po zakończeniu każdych 6 (sześciu) miesięcy świadczenia usługi przeprowadzone zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego (imię i nazwisko, tel. ......... e-mail:	.........) w obecności przedstawiciela Wykonawcy (imię i nazwisko, tel. ......... e-mail:	.........).

    - Odbiory świadczonej usługi będą potwierdzone podpisaniem przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru świadczenia usługi, którego wzór określa załącznik nr 4 do umowy.

    - Odbiory świadczonej usługi odbędą się w terminie do 7-ciu dni roboczych, po każdym zakończonym okresie świadczenia usługi.

    - Rozliczenia finansowe za świadczenie usług dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych, będą odbywały się w okresach 6 miesięcznych z dołu po upływie okresu w trakcie którego usługi były świadczone na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru z potwierdzeniem wykonania usługi w każdym okresie rozliczeniowym.

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia

WARIANT II

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu połączeń pomiędzy lokalizacjami na terenie Warszawy z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej -  dzierżawionego łącza światłowodowego w postaci tzw. ciemnego włókna zestawionego w postaci światłowodu jednomodowego w relacji

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Domaniewska 36/38, Warszawa (Komenda Główna Policji) o ilości włókien 14J,

oraz wymiany danych jako usługi telekomunikacyjnej z wykorzystaniem systemu teletransmisyjnego xWDM realizowanej przez Wykonawcę w relacjach

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 26/30, Warszawa (Prokuratura Krajowa),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Czerniakowska 100, Warszawa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 37a, Warszawa (Centralny Zarząd Służby Więziennej).

- ZAKRES PROJEKTU

    - Opracowanie wykonawczego projektu technicznego obejmującego całość zamierzenia, w tym uzyskanie odpowiednich zgód i uprawnień wraz z opisem sposobu realizacji inwestycji w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

    - Fizyczne zestawienie i uruchomienie pasywnej infrastruktury światłowodowej w relacjach:

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Domaniewska 36/38, Warszawa (Komenda Główna Policji),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 26/30, Warszawa (Prokuratura Krajowa),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Czerniakowska 100, Warszawa (Ministerstwo Sprawiedliwości),

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 37a, Warszawa (Centralny Zarząd Służby Więziennej)

    - Przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji (wydzierżawienie na okres 36 miesięcy) „ciemnych włókien światłowodowych” o których mowa w ust. 2 pkt a) w ilości 14J, w oparciu o które Zamawiający może zrealizować dowolną transmisję bez jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy przy czym:

  - wszystkie włókna światłowodowe muszą być udostępnione i zestawione jako tzw. „ciemne włókna” bez jakichkolwiek ograniczeń w szybkości transmisji danych i rodzaju obsługiwanych protokołów komunikacyjnych,

  - infrastruktura światłowodowa musi być umieszczona w dedykowanej Kanalizacji Wtórnej (w kanalizacji zostanie zaciągnięty kabel z włóknami światłowodowymi dedykowanymi dla Zamawiającego),

  - kabel światłowodowy musi zostać zabudowany przełącznicami światłowodowymi w istniejących szafach Zamawiającego 19” w standardzie SC/APC w lokalizacjach wskazanych w ust. 2.

    - Udostępnienie Zamawiającemu (świadczenie usługi transmisji danych w okresie 36 miesięcy) w lokalizacjach wskazanych w ust. 2 pkt b)-d) systemu teletransmisyjnego xWDM oraz udostępnienie połączeń:

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 26/30, Warszawa (Prokuratura Krajowa) w ilości 4x1Gbps Ethernet, 4x10Gbps MM LC, 4x1Gbps MM LC, 4x8Gbps Fibre Channel LC w każdej relacji,

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Czerniakowska 100, Warszawa (Ministerstwo Sprawiedliwości) w ilości 4x1Gbps Ethernet, 8x10Gbps MM LC, 4x1Gbps MM LC, 10x8Gbps Fibre Channel LC w każdej relacji,

- Postępu 3, Warszawa (Prokuratura Krajowa) – Rakowiecka 37a, Warszawa (Centralny Zarząd Służby Więziennej) w ilości 4x1Gbps Ethernet w każdej relacji.

    - Włókna światłowodowe wykorzystywane na potrzeby przedmiotowego zamówienia muszą:

- być włóknami jednomodowymi i spełniać parametry jakościowe zgodne z zaleceniami: ITU - T G.652/655,

- umożliwiać Zamawiającemu realizację dowolnej transmisji bez jakichkolwiek ingerencji Wykonawcy,

- być zestawione w relacjach wskazanych w ust. 2,

- być zakończone na przełącznicach światłowodowych znajdujących się w pomieszczeniach w wyżej wymienionych lokalizacjach (Punktach Styku).

Dodatkowo Wykonawca musi przewidzieć pozostawienie dodatkowych zapasów kabla światłowodowego zamontowanego w skrzyniach we wskazanych pomieszczeniach o długości 30 m po każdej stronie.

    - Urządzenia xWDM muszą posiadać budowę modularną, umożliwiającą rozbudowę i zwiększanie liczby portów, pozwalającą na wymianę komponentów w trakcie pracy bez konieczności przerw serwisowych. Usuwanie lub dodawanie dowolnej karty liniowej interfejsów nie może degradować usług na pozostałych kartach liniowych interfejsów. Urządzenia xWDM muszą obsługiwać co najmniej 2 razy więcej kanałów optycznych od ilości wskazanych w ust. 4 zgodnie z siatką kanałów określoną normach ITU-T G.694.1. Matryca przełączająca musi posiadać architekturę “non-blocking” umożliwiającą pracę wszystkich portów z pełną  prędkością łącza na każdym ze slotów każdego z urządzeń. Redundancja matrycy przełączającej powinna zapewnić pracę bez utraty wydajności zainstalowanych i podwojonych portów łącznie nawet w przypadku awarii jednego z modułów przełączających. Wymagane jest zastosowanie urządzeń o architekturze rozdzielającej funkcjonalnie warstwę kontrolną od warstwy przełączającej. Urządzenia instalowane w lokalizacjach wskazanych w ust. 2 pkt b) - d) muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji urządzeń na teren instalacji i nie mogą być przeznaczone do innych projektów Wykonawcy. Urządzenia muszą posiadać wkładki interfejsów (m.in. SFP/SFP+/XFP), zgodnie z ilościami wskazanymi w ust 4, których zamontowanie nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia, w którym będą pracować. Każde z urządzeń musi posiadać redundantny system zasilania i chłodzenia. W przypadku awarii jednego z zasilaczy, każdy kolejny zasilacz musi przejąć system w pełni obciążony.

    - Urządzenia xWDM muszą być urządzeniami możliwymi do zamontowania w szafie 19’ RACK lub szafie dedykowanej. W przypadku montażu w szafie dedykowanej, szafę taką należy dostarczyć.

    - Urządzenia pełniące funkcję xWDM muszą komunikować się za pomocą światłowodu jednomodowego G-652D wykorzystując jedną parę włókien w każdym kierunku.

    - Po zestawieniu relacji optycznych pomiędzy wskazanymi węzłami sieci Wykonawca musi wykonać pomiary wymagane normami dla każdego włókna światłowodowego  w kablu:

- pomiary reflektometryczne OTDR z przełącznic światłowodowych,

- pomiary tłumienia metodą transmisyjną,

- pomiary tłumienia odbiciowego,

- pomiary tłumienia spektralnego,

- pomiary dyspersji chromatycznej CD,

- pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD,

- pomiar reflektancji złączy optycznych dla każdego złącza.

Pomiary OTDR i transmisyjne należy wykonać dla minimum trzech długości fali - 1310 nm, 1550 nm i  1620 nm.

    - Przez okres 36 miesięcy od dnia przyjęcia infrastruktury światłowodowej do eksploatacji Wykonawca musi zapewnić świadczenie opieki serwisowej dzierżawionego łącza o którym mowa w ust 2 pkt a) polegającej na zapewnieniu dostępności usługi w ramach kosztów abonamentowych. W ramach Umowy Wykonawca zapewni usuwanie powstałych uszkodzeń i awarii zgodnie z wymaganymi warunkami SLA określonymi w umowie.

    - Po zestawieniu relacji optycznych pomiędzy wskazanymi węzłami sieci oraz przeprowadzeniu wymaganych pomiarów łączy światłowodowych Wykonawca opracuje i przekaże  Zamawiającemu techniczną dokumentację powykonawczą udostępnionej infrastruktury światłowodowej oraz wyniki pomiarów.

- MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO –  EKSPLOATACYJNE DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

- Właściwości optyczne:

- włókna światłowodowe typu matched cladding (z nieprzesuniętą dyspersją) , zgodne z ITU - T G.652d,

- praca w oknie 1310 nm i 1550 nm,

- tłumienność włókien:

- < 0,40 dB/km  dla fali o długości 1310 nm,

- < 0,25 dB/km  dla fali o długości 1550 nm;

- dyspersja chromatyczna:

- < 3,5 ps/nm/km dla fali z zakresu 1285 - 1330 nm,

- < 20  ps/nm/km dla fali z zakresu 1525 - 1575 nm;

- długość fali zerowej dyspersji chromatycznej: 1310 +/- 10 nm,

- średnica pola modu:   9,4 +/- 0,6 nm,

- długość fali odcięcia: < 1260 nm.

- Właściwości geometryczne i mechaniczne:

- średnica płaszcza: 125 +/- 2 µm.,

- eliptyczność płaszcza: < 2 %,

- niecentryczność pola modowego: < 1,0 µm,

- średnica powłoki zewnętrznej: 250 +/- 15 µm,

- niecentryczność powłoki: < 25 µm,

- konstrukcja tubowa, dopuszczalny promień gięcia: 72 mm

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIARÓW

- W trakcie wykonywania pomiarów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór parametrów pomiarów (takich jak np. współczynnik refrakcji, szerokość impulsu pomiarowego czy czas pomiaru) do długości i rodzaju linii światłowodowej. Wszystkie włókna danego kabla należy zmierzyć przy tych samych (prawidłowo dobranych) parametrach.

- Do pomiarów należy użyć przyrządów pomiarowych o odpowiednich parametrach (takich jak np. reflektometru o odpowiednio dużej rozdzielczości oraz miernika mocy optycznej z kalibrowanym nadajnikiem). Wszystkie przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa kalibracji, których kopie należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu pomiarów należy wykonać dokumentację pomiarową powykonawczą zawierającą wykresy i tabele określające zmierzone parametry dla poszczególnych włókien. Wyniki pomiarów należy przedstawić w postaci „papierowej” i w postaci „elektronicznej”. Należy załączyć wszystkie pliki pomiarowe z przyrządów pomiarowych. Pliki powinny być opisane w sposób jednoznacznie wskazujący jakiego pomiaru i włókna dotyczą. Dokumentacja musi zawierać schematy optyczne linii (lub relacji) optotelekomunikacyjnych.

- Dokumentacja powinna zawierać analizę  i ocenę wykonanych pomiarów pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i spełnienia parametrów transmisyjnych wymaganych dla urządzeń, które będą wykorzystywać włókna światłowodowe jako medium transmisyjne. Analiza musi zawierać ocenę końcową spełnienia (lub nie) kryteriów oceny.

- Instalacja kabli światłowodowych  w kanalizacji powinna przebiegać zgodnie z normami technicznymi z uwzględnieniem parametrów mechanicznych kabla światłowodowego (maksymalny naciąg instalacyjny kabla, promień gięcia, temperatura układania, etc.) określonymi przez producenta kabla w dokumentacji technicznej.

- Metoda instalacji kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta i typem kabla.

- Identyfikację kabli powinny umożliwić trwałe napisy znacznikowe na powłoce kabla, wykonywane w sposób zapewniający trwałość oznaczenia. Napis na kablu musi zawierać oznaczenie producenta kabla, typ kabla, ilość włókien i ich rodzaj, datę produkcji, długość bieżącą, ewentualnie dane Inwestora.

- Testy systemu xWDM będą obejmowały minimalnie następujące elemtny:

  - Test 24h BER;

  - Pomiar mocy optycznych (nadawanych, odbieranych), czułości;

  - Pomiary parametrów właściwych dla systemów xWDM np. przesłuchy międzykanałowe, częstotliwości środkowych prążków, szerokości widmowe;

  - Testy alarmów sprzętowych i zewnętrznych.

- ODBIÓR ŁĄCZY

- Zestawienie, uruchomienie  oraz wykonanie odpowiednich pomiarów pasywnej infrastruktury światłowodowej musi być zrealizowane co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem okresu świadczenia usług o których mowa w rozdziale II ust. 3-4.

- Odbiór zestawionej infrastruktury pasywnej światłowodowej o której mowa w rozdziale II ust 3, przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. O przygotowaniu przedmiotu umowy do odbioru jakościowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 4-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, podając numer Umowy oraz planowany termin przystąpienia do odbioru infrastruktury światłowodowej przez Zamawiającego.

- W przypadku niespełnienia wymogów jakościowych i fizycznych udostępnionych włókien światłowodowych, zgodne z zaleceniami: ITU - T G.652/655 Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia prac naprawczych.

- Odbiór udostępnionych włókien światłowodowych o których mowa w rozdziale II ust 3, zostanie potwierdzony przez członków Komisji Zamawiającego i Wykonawcy podpisaniem protokołu bez zastrzeżeń, którego wzór określono w załączniku nr 3 do umowy.

- Do protokołu odbioru zestawienia łącza (ciemnych włókien światłowodowych o których mowa w rozdziale II ust 3) Wykonawca dołączy reflektometryczne wykresy tłumienności.

- Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru uruchomionego i oddanego do eksploatacji łącza światłowodowego będzie podstawą do rozpoczęcia dzierżawy infrastruktury światłowodowej i rozpoczęcia świadczenia usług  transmisji danych.

- ODBIÓR USŁUG

    - Rozpoczęcie dzierżawy infrastruktury światłowodowej i rozpoczęcie świadczenia usług transmisji danych nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń uruchomionych i oddanych do eksploatacji łączy światłowodowych.

    - Okres świadczenia usług transmisji danych oraz dzierżawy infrastruktury światłowodowej to 36 miesięcy.

    - Odbiory świadczonej usługi po zakończeniu każdych 6 (sześciu) miesięcy świadczenia usługi przeprowadzone zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego (imię i nazwisko, tel. ......... e-mail:	.........) w obecności przedstawiciela Wykonawcy (imię i nazwisko, tel. ......... e-mail:	.........).

    - Odbiory świadczonej usługi będą potwierdzone podpisaniem przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru świadczenia usługi, którego wzór określa załącznik nr 4 do umowy.

    - Odbiory świadczonej usługi odbędą się w terminie do 7-ciu dni roboczych, po każdym zakończonym okresie świadczenia usługi.

    - Rozliczenia finansowe za świadczenie usług dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych, będą odbywały się w okresach 6 miesięcznych z dołu po upływie okresu w trakcie którego usługi były świadczone na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę oraz podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru z potwierdzeniem wykonania usługi w każdym okresie rozliczeniowym.