Skarb Państwa 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice

Nazwa zamówienia:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych              w rejonie skrzyżowania autostrady A1 z DP1053S                   w miejscowości Starcza.

Adres obiektu budowlanego:

Autostrada A1 km  451+100, Woj. Śląskie, m.Starcza          w gminie Starcza.

Nazwy i kody:

DZIAŁ:

45000000-7:	„Roboty budowlane”

71320000-7:	„Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania”

71250000-5:	„Usługi architektoniczne , inżynieryjne i pomiarowe”

GRUPY:

45100000-8:	„Przygotowanie terenu pod budowę”

45200000-9: 	„Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”

KLASY:

45110000-1:	„Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne”

45230000-8:	„Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu”

KATEGORIE:

45111000-8:		„Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”

45231000-5:		„Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych”

45233000-9:	„Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg”

Sporządził: Grzegorz Potempa

Spis treści

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.1	Charakterystyczne parametry określające zakres robót	3

Orientacja na mapie Polski	5

Orientacja na mapie województwa	6

Plan orientacyjny Gmina Starcza, umiejscowienie chodnika przy DP1053S w ciągu ul. Szkolnej 	7

1.1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu	8

1.1.3	Projektowane parametry	8

1.1.3.1  Chodnik w ciągu ul. Szkolnej przy DP1053S w Starczej …………………………………   8

1.1.3.2  Istniejące sieci i infrastruktura uzbrojenia terenu ……………………………………………  9

1.1.3.3.  Organizacja ruchu ……………………………………………………………………………………………. 12

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	12

1.2.1	Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem	12

1.2.2	Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne	12

1.2.3	Przygotowanie Placu Budowy	13

1.2.3.1    Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy ……………………………………………. 14

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	16

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	17

2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej	17

2.1.1	Aktualizacja mapy do celów projektowania	17

2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej	19

2.2.1	Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna związana z czasowym zajęciem nieruchomości (według potrzeb):	19

2.2.2	Projekt docelowej organizacji ruchu	19

2.2.3	Projekt budowlany	20

2.2.4	Projekt wykonawczy	21

2.2.5	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)	21

2.2.6	Przedmiar robót.	22

2.2.7	Zgody właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości (według potrzeb).	23

2.3	Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 	23

2.3.1	Odwodnienie	23

2.3.2	Zjazdy z dróg	23

2.3.3	Ogrodzenia i bramy wjazdowe	23

2.3.4	Organizacja ruchu	23

2.4	Dokumenty Wykonawcy	24

2.4.1	Skład Dokumentów Wykonawcy	24

Rozdział II – część informacyjna	26

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	26

3.1.	Przepisy prawa	26

3.1.1	Wykaz aktów prawnych	26

3.1.2	Wykaz załączników do PFU	28

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA

# OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa elementów drogi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych obejmujących wykonanie odcinka chodnika o dł. ok. 60m wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, w rejonie przejazdu drogi powiatowej DP1053S nad autostradą A1 w miejscowości Starcza, Gmina Starcza.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie                         i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotowych prac oraz wykonać roboty budowlane.

Wszelkie działania oraz planowane zmiany, Wykonawca każdorazowo musi odnieść do opisanych w pkt. 1.2 uwarunkowań formalno – prawnych.

### Charakterystyczne parametry określające zakres robót

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać następujący zakres prac:

- Wykonanie dokumentacji projektowej w co najmniej następującym zakresie:

- Mapa do celów projektowych,

- Analiza wykonalności wraz z koncepcją rozwiązań projektowych.

- Materiały do zgłoszenia robót budowlanych,

- Przygotowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z jego uzyskaniem,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- Projekt docelowej organizacji ruchu,

- Projekt budowlano-wykonawczy,

- Uzyskanie zgód właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym autostrady A1 wzdłuż przebudowanego odcinka DP1053S w ciągu ulicy Szkolnej w Starczy w obszarze objętym tablicami obszaru zabudowanego,  obejmujących co najmniej:

- wytyczenie ciągu chodnika, usuniecie zieleni kolidującej, przygotowanie terenu robót i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- budowa chodnika wzdłuż DP1053S w ciągu ulicy Szkolnej,

- budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, umożliwiającego bezpieczny ruch pieszy,

- inne roboty budowlane, które zapewnią ciągłość  i spójność trasy oraz umożliwią bezpieczne przemieszczanie się pieszych,

- montaż urządzeń BRD,

- przebudowa odwodnienia drogowego w tym zarurowanie rowu,

- rozbiórka i odtworzenie zjazdów do posesji,

- uzupełnienie, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwodnienia dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego drogi powiatowej,

- przebudowa i obniżenie studzienki kanalizacji deszczowej,

- wykonanie napraw uszkodzeń, powstałych wskutek działań Wykonawcy do stanu technicznego uszkodzonych elementów nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

- wykonanie przejścia dla pieszych przez jezdnię wraz z oznakowaniem pionowym           i poziomym.

Zamawiający posiada następujące materiały:

- Wyciąg z projektu budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice. Odcinek „H” – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200 w zakresie kanalizacji deszczowej i przebudowy DP1053S –załącznik nr 1 do PFU.

- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice. Odcinek „H” – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200- załącznik nr 2 do PFU.

Materiały te zostaną przekazane wraz z niniejszym PFU, jednakże nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.

### Orientacja na mapie Polski

Autostrada A1 od węzła „Częstochowa Południe” – do węzła „Woźniki”

### Orientacja na mapie województwa

Autostrada A1 od węzła „Częstochowa Południe” – do węzła „Woźniki”

### Plan orientacyjny Gmina Starcza, umiejscowienie chodnika przy DP1053S w ciągu ul. Szkolnej

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. W przypadku:

- zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów;

- konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU

– zastosowanie mają warunki umowy wraz z załącznikami.

### Projektowane parametry

Wykonawca zaprojektuje i wykona:

- Brakujący fragment chodnika przy DP1053S w ciągu ul.Szkolnej, w rejonie przejazdu drogowego nad Autostradą A1 w pasie drogowym autostrady.

Minimalne parametry przedmiotu zamówienia jak niżej:

#### Chodnik w ciągu ul.Szkolnej przy DP1053S w Starczej

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac projektowych 
i budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania chodnika wzdłuż  DP1053S na działkach o nr geodezyjnym 1023/1, 784/3, 783/1, 782/7, 782/4 Powiat częstochowski, Gmina Starcza, obręb Starcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać Projekt budowlany i Projekty wykonawcze wraz z opracowaniami związanymi, koniecznymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i zgodami. Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z późn. zm.) oraz  uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgłoszenie robót.

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454). Ewentualna potrzeba zmiany długości przedmiotowego chodnika +/-5m nie będzie powodowała zwiększenia ceny umownej oraz przedłużenia czasu na zakończenie realizacji umowy.

W ramach kwoty umownej w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać chodnik w ciągu DP1053S polegający w szczególności na:

- budowie chodnika o szerokości netto 2,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej (niefazowanej) i niebarwionej (koloru szarego) grubości 8cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i 15 cm podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Konstrukcja nawierzchni chodnika ma zapewnić okres eksploatacji min. 20 lat.

- nawierzchnię chodnika należy ograniczyć od strony DP1053S krawężnikiem  betonowym o wymiarach 20x30x100, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.5cm, na 15cm ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 oraz ściekiem przykrawężnikowym a z drugiej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce piaskowej gr.3 cm.

- odtworzeniu istniejących zjazdów do posesji,

- przebudowie kolidującego uzbrojenia,

- dopuszczalna wysokość nierówności i uskoków (w tym krawężniki i rowki odwadniające) max. 10mm, jeżeli to możliwe całkowita eliminacja takich uskoków,

- należy zachować ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach,

- wykonanie  innych  koniecznych  elementów niezbędnych  do funkcjonowania obiektu, w tym:

Zarurowanie rowu drogowego zlokalizowanego w miejscu projektowanego chodnika,

Włączenie nowo wybudowanego kanału deszczowego do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej S55.3a, przebudowa i obniżenie włazu istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej S55.3a.

- wykonanie przejścia dla pieszych przez jezdnię DP1053S,

- wykonanie organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych elementów BRD.

Wymaga się aby chodnik zlokalizowany był w pasie drogowym na działkach nr 1023/1, 784/3, 783/1, 782/7, 782/4 Powiat częstochowski, Gmina Starcza, obręb Starcza, bez konieczności wykupu gruntu – priorytet.

#### Istniejące sieci i infrastruktura uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w ramach opracowywania projektu budowlanego wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych. Ewentualny zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących 
z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub gestorów sieci oraz przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi kolizje z sieciami podziemnymi i naziemnymi, to Wykonawca opracuje wnioski i materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie opracowanych wniosków Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne umożliwiające usunięcie kolizji, w tym określające warunki zaprojektowania i wykonania infrastruktury.

Wykonawca jest zobowiązany wystąpić o wydanie warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci (usunięcie kolizji) do wszystkich właścicieli lub zarządców sieci, a następnie do uzgodnienia ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie.

Uzyskane warunki techniczne dotyczące usunięcia kolizji należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią Projektanta w tej sprawie, Inspektorowi nadzoru 
i Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z właścicielami lub zarządcami infrastruktury technicznej (w tym umów dotyczących usunięcia kolizji) oraz do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem tych umów.

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (gestorów sieci) obowiązku zawarcia umów określających zobowiązania Zamawiającego, Wykonawca doprowadzi swoim staraniem do zawarcia trójstronnych umów, których stronami będą Wykonawca, Zamawiający i właściwy gestor sieci. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie rozmów i uzgodnienie treści takich umów ze wszystkimi stronami oraz za wykonanie wszelkich czynności związanych z zawarciem i wykonaniem tych umów. Projekty umów trójstronnych powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie realizacji zadania decyzji administracyjnych, a także określać, że do obowiązków Wykonawcy należy:

1) usunięcie na własny koszt i ryzyko kolizji z istniejącą infrastrukturą na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci;

2) udzielenie gestorom sieci rękojmi lub gwarancji na wykonane prace;

3) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość obowiązków Wykonawcy określonych w umowie (w tym z tytułu kar umownych);

4) przekazanie na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci praw autorskich do dokumentacji projektowych dotyczącej usunięcia kolizji;

5) doprowadzenie do ustanowienia na rzecz gestorów sieci praw upoważniających gestorów sieci do korzystania z nieruchomości położonych poza pasem drogowym na potrzeby związane z budową i eksploatacją infrastruktury technicznej (na warunkach uzgodnionych z gestorami sieci, w tym w drodze ograniczeń określonych decyzjami, umów cywilnoprawnych zawartych z właścicielami nieruchomości lub na mocy prawomocnych orzeczeń sądów lub decyzji organów administracji publicznej);

6) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z ustanowieniem na rzecz gestorów sieci praw, o których mowa w pkt. 5, w tym m.in. kosztów odszkodowań i wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych.

7) ujawnienie w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości zajętych infrastrukturą techniczną praw gestorów sieci, o których mowa w pkt 5;

8) naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowach z gestorami sieci, Zamawiający będzie uprawniony do zlecania bez uprzedniej zgody sądu wykonania tych obowiązków podmiotom trzecim (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzgodnione projekty umów do podpisania właściwemu gestorowi sieci oraz za pośrednictwem Inspektora nadzoru, do podpisania Zamawiającemu.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do realizacji zadania. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji Inspektora nadzoru.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób:

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu 
i kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane.

Wykonawca ma obowiązek przekazać całą dokumentację wymaganą umowami z gestorami sieci i uzyskać końcowy protokół odbioru sieci, a nie tylko protokół odbioru technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest również do zawarcia z gestorami sieci innych umów związanych z kolidującą infrastrukturą, a w szczególności umów przyłączeniowych oraz umów na dostawę mediów (np. woda, prąd, gaz, itd.). Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem takich umów przedstawić Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru ich uzgodnione projekty do akceptacji. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca zawrze w/w umowy. Przedmiotowe umowy powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie realizacji zadania decyzji administracyjnych. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umów z gestorami sieci. Wykonawca ma obowiązek przekazać całą dokumentację wymaganą umowami z gestorami sieci i uzyskać końcowy protokół odbioru sieci, a nie tylko protokół odbioru technicznego. W dniu odbioru końcowego wszystkie elementy infrastruktury powinny funkcjonować w sposób zgodny z celem jakiemu mają służyć. Protokół odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do przejęcia przez Zamawiającego, zawartych przez Wykonawcę umów przyłączeniowych i sprzedażowych.

#### Organizacja ruchu

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać:

- stałą organizację ruchu,

- organizację ruchu na czas wykonywania robót.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie:

- Wizji w terenie,

- Opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej,

- Wytycznych, zarządzeń i innych ogólnodostępnych dokumentów Zamawiającego,

- Aktualnie obowiązujących przepisów i norm,

- Pomocniczo przy wykorzystaniu materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 
o których mowa w punkcie 1.1.1.

### Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać wytycznych 
i uwarunkowań zawartych w niniejszym PFU.

### Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z późn. zm.) oraz z Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.

- podczas Robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania należy utrzymać ciągłość ruchu na DP1053S w przekroju min. jednego pasa ruchu.

- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie,

- należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- jeżeli zajdzie taka konieczność, to zgodnie z pkt 1.1.3.2 należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy;

- należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.4 niniejszego PFU,

- w przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z późn. zm.); Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych w ramach kwoty umownej i w terminie przewidzianym w umowie na realizację zadania,

- realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.

### Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania placu budowy. W ramach kwoty umownej należy uwzględnić koszty związane z:

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

- wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości odszkodowania),

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obowiązków wynikających                  z punktu 1.1.3.2,

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej 
do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach,

- uzgodnieniem z zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, 
o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn.zm.) zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowej,

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po karczowaniu drzew 
i krzewów oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go 
w celu ewentualnego wykorzystania w końcowym etapie budowy. Nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu budowy,

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych,

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w 1.1.3.2.

#### Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy

- Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na:

- lokalizację zapleczy budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować,

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;

- Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów 
i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami chronionymi. Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

- przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno 
– kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający 
do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

- Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Podstawowym celem zadania jest zaprojektowanie i budowa elementów drogi dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych obejmujących wykonanie odcinka chodnika o dł. ok. 60m wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, w rejonie przejazdu drogi powiatowej DP1053S nad autostradą A1 w miejscowości Starcza.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Opracowanie dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga co najmniej następującego zakresu wykonania dokumentacji projektowej:

- Opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych

- Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wariant wskazany przez Zamawiającego.

- Aktualizacja mapy do celów projektowania

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac geodezyjnych w celu sporządzenia kompletnej mapy do celów projektowych, umożliwiających wykonanie projektu budowlanego i opracowań towarzyszących.

Zakresem aktualizacji mapy należy objąć tylko teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych robót objętych zamówieniem. Mapę do celów projektowych należy wykonać dla identyfikacji zmian sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania drogi 
i terenów przyległych.

Mapę do celów projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie. Skalę należy dobrać tak, aby zachować czytelność szczegółów przebiegu granic działek, uzbrojenia terenu oraz innych elementów mapy.

Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 18.03.2015r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2015 poz. 520 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz.133 z późn. zm.) i specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości – GDDKiA Warszawa 1998:

- GG-00.00.00 – Wymagania ogólne

- GG-00.11.01 – Wykonanie mapy do celów projektowania dróg

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać według istniejącego stanu prawnego.

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do wymagań wynikających z:

- przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych

- Prawa budowlanego

Zawartość opracowania „Mapa do celów projektowych” dla Zamawiającego:

  - Sprawozdanie techniczne z wykonania prac.

  - Mapa do celów projektowych (S+W+U+E) poświadczona przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub wykazu hipotecznego.

  - Wykaz właścicieli działek (numer działki, właściciel, numer księgi wieczystej).

  - Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) wraz z wydrukiem

  - Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w postaci numerycznej (plik tekstowy)

  - Wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego (wydruk i wersja numeryczna w pliku tekstowym)

  - Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.

  - Wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych.

  - Płyta CD/DVD z całością materiałów.

Punkty graniczne nieruchomości należy podać wg stanu zasobów właściwego ośrodka geodezyjnego. W przypadku braku danych o współrzędnych, punkty te należy wytyczyć w terenie.

Na mapie do celów projektowych należy wyraźnie wyszczególnić przebieg granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).

Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu zamówienia, obejmując geodezyjną inwentaryzację pasa drogowego. Pomiarem należy objąć wszelkie istotne elementy pasa drogowego mające odniesienie i związek z zakresem zamówienia.

Wypisy z rejestru gruntów i wykaz właścicieli działek należy przedstawić dla:

  - nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania zaprojektowanych zabezpieczeń                             oraz  zaprojektowanej przebudowy drogi,

  - nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji,

  - nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia,

  - nieruchomości, na których znajduje się zieleń konieczna do usunięcia lub ewentualnego zabezpieczenia.

  - nieruchomości, na których realizowany będzie plan nasadzeń zastępczych, o ile nieruchomości te znajdują się poza zakresem, o którym mowa powyżej.

Prowadzenie prac w terenie należy uzgodnić z odpowiednim Rejonem Dróg GDDKiA.

## Opracowanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, tj. wykonaniu robót wynikających z przedmiotowego PFU .

### Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna związana z czasowym zajęciem nieruchomości (według potrzeb):

W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego należy wykonać dokumentację związaną z uzyskaniem zgody właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości.  W przypadku braku możliwości uzyskania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości, należy przedstawić dokumenty potwierdzające próbę uzyskania zgody, w tym działania podjęte w celu odnalezienia właściciela działki.

### Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca zamówienia opracuje projekt docelowej organizacji ruchu oraz uzyska jego zatwierdzenie przez GDDKiA, po uzyskaniu wymaganych opinii. Projekt organizacji ruchu ma obejmować oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ma spełniać aktualne wymagania wynikające z przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1002 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2013 poz. 891) – załączniki nr 1,2,3,4 do Rozporządzenia.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

Projekt organizacji ruchu ma posiadać m.in. następującą zawartość:

  - Część opisową (wraz z zestawieniami oznakowania i kopiami uzyskanych opinii).

  - Część rysunkową zawierającą: Orientację, Plan sytuacyjny oznakowania (w skali min. 1:1000), rysunki tablic i inne.

### Projekt budowlany

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia 
i warunki realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2022, poz. 88 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku (Dz. U. 2022 poz. 16 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne. Rozwiązania projektowe dla wszystkich branż należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych. W skład projektu powinny wchodzić rysunki wykonawcze, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych, uzgodnienia oraz wyniki obliczeń konstrukcyjnych.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania 
w zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.

Projekty przebudowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element dokumentacji projektowej.

Do projektu budowlanego Wykonawca, poza oświadczeniami wynikającymi z odrębnych przepisów, złoży następujące oświadczenia:

- oświadczenie projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;

- oświadczenie Projektantów drogowych potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;

- oświadczenie projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem faktycznym;

- oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami.

Projekt budowlany należy sporządzić dla wybranego przez Zamawiającego wariantu rozwiązań projektowych.

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Czynności uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień 
i współdziałania w tym zakresie. Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

### Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy (PW)-to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (PW stanowi uszczegółowienie PB w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia  potrzeb wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

Opracowanie powinno zawierać również część geodezyjną m.in. wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych XYZ i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie trasy, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej dla celów obsługi geodezyjnej robót.

Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

### Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje techniczne mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową 
i przedmiarem robót, oraz opracowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych  oraz ogólne specyfikacje techniczne wydane przez GDDKiA Warszawa                          i uwzględniające wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na przestrzeganie w szczegółowych specyfikacjach technicznych zapisów wynikających z postanowień ustawy o wyrobach budowlanych.

Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach Umowy. Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości  WWiORB oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA a także Wymaganiom Technicznym rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Należy je opracować w sposób jednakowy dla całego zadania, na podstawie WWiORB  i Ogólnych Specyfikacji Technicznych, oraz na podstawie odpowiednich norm materiałowych                                        i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych. STWiORB należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w układzie zatwierdzonym przez GDDKiA oraz zaopatrzyć w spis treści z ciągłą numeracją stron.

STWiORB maja być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. Specyfikacje powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałó

### Przedmiar robót

Przedmiary robót dla wszystkich branż, powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danej inwestycji na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiar robót powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numery STWiORB, wyszczególnienie scalonych elementów rozliczeniowych – rodzaju robót, jednostka miary, ilość jednostek. Wersja elektroniczna Przedmiaru robót wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

W przedmiarze robót należy wykazywać tylko roboty podstawowe. Nie mogą stanowić pozycji rozliczeniowych roboty tymczasowe, montażowe np. „odwodnienie wykopów”, „umocnienie wykopów”, „płukanie kanałów” itp.

### Zgody właścicieli na czasowe korzystanie z nieruchomości (według potrzeb)

W przypadku konieczności zajęcia działek poza pasem drogowym (w przypadku zgłoszenia robót), Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od ich właścicieli bądź użytkowników wieczystych tych nieruchomości oświadczenia, wyrażające zgodę na dysponowanie nimi na cele budowlane na rzecz Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Oświadczenia winny umożliwiać uzyskanie zgłoszenia robót.

## Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia

### Odwodnienie

Wody opadowe powinny być odprowadzane do istniejącego systemu odwodnieniowego. Należy zachować odwodnienie w stanie istniejącym. W razie potrzeby uzupełnić jego elementy. W przypadku konieczności demontażu na czas robót odwodnienie należy odtworzyć z użyciem nowych elementów.

### Zjazdy z dróg

Zjazdy publiczne i indywidualne utrzymać w stanie nienaruszonym. W przypadku konieczności zamknięcia jakiegokolwiek zjazdu na czas robót, należy zapewnić alternatywny dojazd do nieruchomości.

### Ogrodzenia i bramy wjazdowe

Istniejące bramy i ogrodzenia pozostawić w stanie nienaruszonym. W razie konieczności demontażu na czas prowadzenia robót, po ich zakończeniu należy odtworzyć wszystkie elementy zdemontowane. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę należy wykonać nowe elementy.

### Organizacja ruchu

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Stała i tymczasowa organizacja ruchu winna być zatwierdzona przez zarządzającego ruchem.

W przypadku organizacji tymczasowej Zamawiający dopuszcza stosowanie gotowych schematów organizacji, dostępnych we właściwym Rejonie Dróg (RD Częstochowa).

Wszelkie zmiany w organizacji ruchu winny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem do Zamawiającego oraz do właściwych jednostek Policji.

## Dokumenty Wykonawcy

### Skład Dokumentów Wykonawcy

W ramach wynagrodzenia umownego oraz w terminie przewidzianym w umowie należy opracować wszelkie opracowania i dokumenty, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych;

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

- Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną (w razie potrzeby);

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi;

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, w tym elementami dotyczącymi przebudowy urządzeń obcych, zawierający wszelkie niezbędne warunki i uzgodnienia;

- Projekty Wykonawcze dla wszystkich branż wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;

- Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Plan BIOZ;

- Materiały i wniosek do zgłoszenia robót – wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora- zgłoszenia robót;

- Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna związana z czasowym i stałym zajęciem nieruchomości;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego;

- Przedmiary Robót;

- Kompletną dokumentację powykonawczą;

- Mapę powykonawczą – mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Inne niezbędne opracowania i dokumenty, wynikające z charakterystyki zadania;

- Wersje elektroniczne w/w dokumentów.

# Rozdział II – część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Przepisy prawa

### Wykaz aktów prawnych

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 r. poz. 88 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1363);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1693 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.          w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 roku, nr 63 poz.735 z póź. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad                      i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 741),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z  2020  r. poz. 276 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz      o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1601);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 110);

- ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869);

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429,);

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych                 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych         (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. z późn.zm.);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz.215, z późn.zm.).

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego, nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą zastosowane.

- Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy.

Wytyczne i zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl

- Inne

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w aktach prawnych i zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.

### Wykaz załączników do PFU

- Wyciąg z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego zadania budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice. Odcinek „H” – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200-                Załącznik nr 1

- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice. Odcinek „H” – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200- Załącznik nr 2.

- Wybrane Specyfikacje Techniczne zadania budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn- Pyrzowice. Odcinek „H” – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) od km 442+500 do km 459+200- Załącznik nr 3.

- Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego w rejonie robót objętych przedmiotem zamówienia- Załącznik nr 4.

- Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Załącznik nr 5 wg listy umieszczonej w poniższej tabeli.

| DM.00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- |
| D.01.01.01 | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych |
| D.01.02.02.a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z odwozem gruzu i kosztami składowania |
| D.01.03.02 | Przebudowa i budowa doziemnych linii elektroenergetycznych |
| D.01.03.03 | Przebudowa linii telekomunikacyjnych |
| D.01.03.05 | Przebudowa sieci wodociągowych |
| D.02.00.01 | Roboty ziemne Wymagania ogólne |
| D.02.01.01 | Roboty ziemne Wykonanie wykopów |
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów |
| D.03.02.01_1 | Kanalizacja deszczowa |
| D.03.02.02_1 | Sieci sanitarne |
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej |
| D.07.01.01 | Oznakowanie poziome |
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe |
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe |
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe |
| D.08.05.04 | Ściek z kostki betonowej |