Opis przedmiotu zamówienia

2 sztuki silosów z kompletnym wyposażeniem

Silos zbożowy płaskodenny z aktywną wentylacją do magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion

roślin oleistych o parametrach:

- pojemność użytkowa: min 91 m3 do 95 m3

- ładowność dla pszenicy: min 68  ton

- średnica: 4,45 m do 5m

- wysokość całkowita: 7,0 m 7,8m

- wyposażenie standardowe: drabina wewnętrzna przy ścianie, drabina zewnętrzna, rura załadowcza, wlot

powietrza, właz dachowy, właz boczny na zawiasach, centralny wlot załadunkowy, manometr wodny, perforowana

podłoga, wywietrznik, pierścienie wzmacniające płaszcz, workownik 2 sztuki

klasę odporności ogniowej R30

- systemy załadunku i rozładunku poprzez przenośniki ziarna

Załadunek

Przenośnik ślimakowy pionowy o wysokości do 8 metrów  o średnicy minimum 150 mm z systemem rozdzielaczy do 2 silosów i załadunek do przyczepy

wewnętrzne oraz zewnętrzne

- wszystkie wyroby ocynkowane ogniowo

wyposażenie o sonda pomiaru temperatury z czytnikiem, wentylator, nagrzewnica elektryczna, termometr,

przenośnik ślimakowy wewnętrzny podpodłogowy o średnicy min 150 mm , pomost obsługowy, workownik, rękaw rozładowczy, schody dachowe, boczny wlot załadunkowy.

Komplet szafy sterującej z podłączeniami do sterowania wszystkimi elementami załadunku rozładunku ,

Przemieszczania zboża pomiędzy dwoma silosami, wentylacja , komplet elementów montażowych .

Silosy z kompletnym wyposażeniem należy dostarczyć do zamawiającego w terminie uzgodnionym .

Do momentu dostawy należy przechowywać z warunkach niepowodujących uszkodzeń, uszczerbku, zniszczenia , korozji .

Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów przechowywania do dnia dostawy.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 24 miesiące.