              ZAKRES BADAŃ LABORATORIUM BADANIA WODY 
	Przedmiot badań
	Rodzaj badania
	Zakres analityczny
	Metoda badania**
	Status metody*


	Woda do spożycia przez ludzi
	Obecność obcego zapachu (metoda jakościowa)

Liczba progowa zapachu 
metoda uproszczona,

parzysta, wybór niewymuszony 

	2 TON
	PN-EN 1622:2006
	A

	
	Obecność obcego smaku (metoda jakościowa)

Liczba progowa smaku, metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
	2 TFN
	
	

	Woda, woda do spożycia przez ludzi


	pH
	4-10
	PN-EN ISO 10523:2012.
	A

	
	Przewodność elektryczna właściwa w 25oC
	84-2700 µS/cm  
	PN-EN 27888:1999
	A

	
	Mętność
	od 0,2 do 100 NTU 
	    PN – EN ISO 7027-1:2016-09
	A

	
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość)
	od 10 do 600 mg CaCO3/ dm3
	PN-ISO 6059:1999
	A

	
	     Stężenie wapnia 
	2 – 200 mg/dm3 
	PN-ISO 6058:1999
	A

	
	    Stężenie magnezu
	    Z obliczeń
	PN-C-04554-4:1999 
	A

	
	Stężenie chlorków
	5 – 500 mg/dm3


	PN-80/C-04617.04 w
	A

	
	Stężenie amonowego jonu
	0,13-2,58 mg/dm3
	  W/PB-36 wyd.  2 z 21.07.2023r. na podstawie testu NANOCOLOR nr REF 91805
	A

	
	Stężenie amonowego jonu
	0,05-12,9 mg/dm3
	  PN-C-04576-4:1994
	A

	
	Stężenie azotynów
	0,01- 4,9mg/dm3
	PN-EN  26 777:1999
	A

	
	Stężenie benzo(a)pirenu
	0,003- 0,05             µg/ dm3
	W/PB-35 wyd. 4
z  11.12.2024r.
	A

	
	Stężenie ∑wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
	0,005- 0,20              µg/ dm3
	W/PB-35 wyd. 4
z  11.12.2024r.
	A

	
	Barwa
	2,5 do 70 mg/l Pt
	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D, PN‑EN ISO 7887:2012/A1:2015-06
	A

	
	Barwa
	2 do 70 mg/l Pt
	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN‑EN ISO 7887:2012/A1:2015-06
	A

	
	Stężenie siarczanów
	2,5 – 400 mg/dm3


	PN-79/C-04566.10 w
	A

	
	Stężenie cyjanków
	10 – 50                  µg/dm3
	W/PB-30 wyd.4                                   z  21.07.2023r.
	N

	
	Stężenie  sodu
	5 – 250               mg/dm3
	PN-ISO 9964-1:1994, PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009


	A

	
	Stężenie chloranów
	0,050-1,0

mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	A

	Przedmiot badań
	Rodzaj badania
	Zakres analityczny
	Metoda badania
	Status metody*


	Woda, woda do spożycia przez ludzi


	Stężenie chlorynów
	0,050-1,0

mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	A

	
	Suma stężeń chloranów i chlorynów
	    Z obliczeń
	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	A

	
	Stężenie azotanów
	0,1 - 100 mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Stężenie azotynów
	0,05 – 2,50 mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Stężenie chlorków
	2,0 – 500,0 mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Stężenie fluorków
	0,10– 5,00 mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Stężenie siarczanów
	2,0– 500,0
mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Stężenie żelaza
	30- 9000 µg/dm3
	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	A

	
	Stężenie manganu
	15- 900 µg/dm3
	PN-92/C-04570/01 w
	A

	
	Stężenie fluorków
	0,02 - 5,0 mg/dm3
	PN-78 /C-04588.03 w
	A

	
	Indeks nadmanganianowy
	0,5- 10 mg O2/l
	PN-EN ISO 8467:2001
	A

	
	Stężenie azotanów
	0,44 - 100 mg/dm3
	PN-82/C-04576.08 w
	A

	Woda do na pływalniach

	Stężenie azotanów
	0,44 - 100 mg/dm3
	PN-82/C-04576.08 w
	A

	
	Stężenie azotanów
	1 - 100 mg/dm3
	PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
	A

	
	Indeks nadmanganianowy
	0,5- 10 mg O2/l
	PN-EN ISO 8467:2001
	A

	
	Mętność
	od 0,2 do 100 NTU 
	    PN – EN ISO 7027-1:2016-09
	A

	Woda, woda do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach

	Liczba
Escherichia coli


	
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
	A

	
	Liczba  Pseudomonas aeruginosa
	
	PN-EN ISO16266: 2009 
	A

	
	Liczba
 bakterii Legionella


	od 1jtk/100ml

od 1jtk/1000ml

(woda na pływalni: od 1jtk/100ml)

	PN-EN ISO 11731:2017-08 , Matryca A

Procedura 5(pożywka BCYE) 7 (pożywka GVPC)

                      
	A

	
	Liczba mikroorganizmów hodowanych                         w 36oC ±2oC po 48 h
	
	PN-EN ISO 6222:2004
	A

	Woda, woda do spożycia przez ludzi

	Liczba mikroorganizmów hodowanych                   w 22oC ±2oC po 72h
	
	PN-EN ISO 6222:2004
	A

	
	Liczba
bakterii grupy coli


	
	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
	A

	Przedmiot badań
	Rodzaj badania
	Zakres analityczny
	Metoda badania
	Status metody*


	Woda, woda do spożycia przez ludzi

	Liczba
 enterokoków kałowych          (paciorkowce kałowe)
	
	PN-EN ISO     7899-2: 2004
	A

	
	Liczba
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
	
	PN-EN ISO 14189:2016-10
	A

	woda
powierzchniowa

(kąpielisko)
	Najbardziej prawdopodobna liczba

Escherichia coli
	
	PN-EN ISO 9308-3:2002


	A


*A -  metody akredytowane, N – metody nieakredytowane
** normy wycofane przez PKN bez zastąpienia oznaczono indeksem „W”

Laboratorium deklaruje dla ww. zakresu badań spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.



















3/3

