Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia …………. 2026 r. (Dz. U. poz. …)

Załącznik nr 1

Wzory formularzy służących przekazywaniu informacji do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnienia

I. Podmioty obce - dostawcy usług i podmioty udostępniające lub współdzielące infrastrukturę

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja | Identyfikator podmiotu obcego | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego) lub współdzielącego infrastrukturę ze sprawozdawcą) - podmiotu obcego. | Tekst/100 |  |
| 2. | Dane rejestrowe podmiotu obcego | NIP podmiotu obcego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Tylko gdy podmiot obcy ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ma oddział z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Ciąg 10 cyfr | Zgodny z NIP podmiotu obcego wskazanym w wyszukiwarce udostępnionej w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. | Tekst/10 |  |
| 3. |  | NIP podmiotu obcego z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Tylko gdy podmiot obcy ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Zgodny z NIP lub innym odpowiadającym mu identyfikatorem podmiotu obcego wskazanym w wyszukiwarce udostępnionej w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. | Tekst/20 |  |

II. Informacje o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej i publicznych sieciach telekomunikacyjnych

II.1. Własne lub współdzielone węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Identyfikator musi rozpoczynać się od litery „W”. Dla każdego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wymagany unikalny identyfikator. Urządzenia wzmacniające i regenerujące sygnał oraz szafki kablowe bez urządzeń aktywnych nie stanowią węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej. Obowiązkiem przekazania informacji o węzłach publicznej sieci telekomunikacyjnej są objęci ich właściciele i współwłaściciele, nie zaś uprawnieni do korzystania z węzła na innej podstawie niż prawo własności. | Tekst/100 |  |
| 2. |  | Tytuł do węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Jedna z wartości: „Węzeł własny” albo „Węzeł współdzielony z innym podmiotem” | Węzeł własny to węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego właścicielem jest sprawozdawca. Węzeł współdzielony to węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywany przez sprawozdawcę na podstawie innej niż prawo własności. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 3. |  | Identyfikator podmiotu obcego współdzielącego węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej | Tylko w przypadku węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej współdzielonego z innym podmiotem | Co najmniej jedna z wartości wskazanych jako „identyfikator podmiotu obcego” | Wartość mająca na celu zidentyfikowanie, z czyjego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej korzysta sprawozdawca, w przypadku węzła współdzielonego z innym podmiotem. | Tekst/100 |  |
| 4. | Lokalizacja węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Identyfikator TERC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Cyfry | Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podział terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się węzeł sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/7 |  |
| 5. |  | Identyfikator SIMC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Cyfry | Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/7 |  |
| 6. |  | Identyfikator ULIC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Cyfry | Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/5 |  |
| 7. |  | Numer porządkowy dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Tylko w przypadku gdy istnieje numer porządkowy dla lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Cyfry, litery i znaki specjalne | Numer porządkowy zgodny z adresem, pod którym znajduje się węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/50 |  |
| 8. |  | Szerokość geograficzna lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczywista/7 |  |
| 9. |  | Długość geograficzna lokalizacji węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczywista/7 |  |
| 10. | Cechy węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Medium transmisyjne | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 3 - „Medium” | Informacja o tym, jakie media transmisyjne są wykorzystywane w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej. | Wartość słownikowa |  |
| 11. |  | Możliwość świadczenia usługi dostępu do strumienia bitów w węźle sieci telekomunikacyjnej (BSA - ang. Bitstream Access) | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja dotyczy gotowości sprawozdawcy do świadczenia usługi BSA z wykorzystaniem węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej. Jeśli chociaż jedno z urządzeń znajdujących się w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej zapewnia możliwość świadczenia usługi BSA jest konieczne zaznaczenie wartości „TAK”. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 12. |  | Technologia dostępowa | Tylko gdy w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej umieszczono urządzenie dostępowe | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 - „Technologie dostępowe” lub z kolumny „Technologie dostępowe” ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Technologie dostępowe podaje się wyłącznie dla węzłów publicznej sieci telekomunikacyjnej, w których są umieszczone urządzenia dostępowe.) | Wartość słownikowa |  |
| 13. |  | Usługi transmisji danych | Tylko w przypadku możliwości świadczenia usług transmisji danych | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 6 „Usługi transmisji danych” | Informacja dotyczy tego, jakie usługi transmisyjne mogą być świadczone w węźle. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 14. |  | Możliwość zwiększenia liczby interfejsów w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja wskazuje na to, czy urządzenia wchodzące w skład węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej są modularne i czy umożliwiają rozbudowę poprzez dołożenie kart liniowych. | Jedna z opuszczalnych wartości |  |
| 15. |  | Finansowanie ze środków publicznych | Tylko w przypadku węzła własnego należącego do podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja dotyczy tego, czy węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej został wykonany, zmodyfikowany lub zmodernizowany przy wykorzystaniu środków publicznych. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 16. |  | Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne | Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak” | Litery, cyfry, znaki specjalne | Wymagane jest podanie numerów projektów w programach, z których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad węzłem sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/250 |  |
| 17. |  | Infrastruktura telekomunikacyjna o dużym znaczeniu) | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja czy węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej stanowi infrastrukturę o dużym znaczeniu. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 18. | Identyfikacja typu interfejsu Ethernet | Identyfikator typu interfejsu w węźle | Tylko jeśli węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wyposażony w interfejsy Ethernet | Co najmniej jedna z wartości z kolumny „Kod interfejsu” ze słownika nr 10 – „Typ interfejsu węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej” | Informacja o typie interfejsu w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej, który może być wykorzystany przez operatora korzystającego.) | Wartość słownikowa |  |
| 19. |  | Możliwość udostępnienia interfejsu | Tylko jeśli węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej jest wyposażony w interfejsy Ethernet | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja o tym, czy możliwe jest udostępnienie interfejsów Ethernet | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |

II.2. Własne lub współdzielone punkty elastyczności

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia. | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja punktu elastyczności, zwanego dalej „PE” | Identyfikator PE | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator PE. Identyfikator musi rozpoczynać się od litery „P”. Dla każdego punktu wymagany jest unikalny identyfikator. | Tekst/100 |  |
| 2. |  | Typ PE | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod lokalizacji punktu elastyczności” ze słownika nr 15 „Typ lokalizacji punktu elastyczności” | Informacja dotycząca typu danego punktu elastyczności. |  |  |
| 3. |  | Identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej z jakiego zasilany jest PE | TAK | Jedna z wartości wskazanych jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Informacja na temat tego z jakiego węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej jest zasilany PE. | Tekst/100 |  |
| 4. |  | Punkt dostępu do usług, zwany dalej „PDU” | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja o tym, czy PE stanowi PDU. W przypadku, jeśli PE stanowi PDU należy wskazać wartość „Tak”. Jeśli natomiast informacja dotyczy PE, który nie jest jednocześnie PDU, należy wskazać wartość „Nie”. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 5. | Lokalizacja PE | Identyfikator TERC dla lokalizacji PE | TAK | Cyfry | Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się PE. | Tekst/7 |  |
| 6. |  | Identyfikator SIMC dla lokalizacji PE | TAK | Cyfry | Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się PE. | Tekst/7 |  |
| 7. |  | Identyfikator ULIC dla lokalizacji PE | Tylko gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji PE | Cyfry | Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się PE. | Tekst/5 |  |
| 8. |  | Numer porządkowy dla lokalizacji PE | Tylko gdy istnieje numer porządkowy dla lokalizacji PE | Cyfry, litery i znaki specjalne | Numer porządkowy zgodny z adresem, pod którym znajduje się PE. | Tekst/50 |  |
| 9. |  | Szerokość geograficzna lokalizacji PE | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczywista/7 |  |
| 10. |  | Długość geograficzna lokalizacji PE | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczywista/7 |  |
| 11. | Cechy PE | Medium transmisyjne | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium” | Informacja o medium transmisyjnym dostępnym w sprawozdawanym PE. | Wartość słownikowa |  |
| 12. |  | Technologia dostępowa | Tylko gdy w polu PDU wskazano wartość „Tak” | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 - „Technologie dostępowe” | Informacja o technologiach dostępowych dostępnych w sprawozdawanym PDU. Podanie tej informacji jest konieczne tylko wtedy, gdy sprawozdawany PE jest PDU. | Wartość słownikowa |  |
| 13. |  | Możliwość świadczenia usług | Tylko gdy w polu PDU wskazano wartość „Tak” | Co najmniej jedna z wartości z kolumny „Kod Usługi:” ze słownika nr 14 „Typ usługi” | Informacja dotyczy gotowości sprawozdawcy do świadczenia usług wykorzystaniem sprawozdawanego PDU. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 14. |  | Finansowanie ze środków publicznych | Tylko dla sprawozdawcy będącego podmiotem, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja dotyczy tego, czy PE został wykonany lub zmodyfikowany przy wykorzystaniu środków publicznych. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 15. |  | Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne | Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak” | Litery, cyfry, znaki specjalne | Wymagane jest podanie numerów projektów w programach, z których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad PE. | Tekst/250 |  |

II.3. Przebiegi linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu)

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja linii kablowej | Identyfikator linii kablowej | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator przebiegu linii kablowej, czyli m.in. linii miedzianych, linii światłowodowych lub ciemnych włókien światłowodowych. | Tekst/100 |  |
| 2. | Punkt początkowy | Identyfikator punktu początkowego linii kablowej | TAK | Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej albo jako PE | Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt początkowy przebiegu linii kablowej w danym przypadku. | Tekst/100 |  |
| 3. | Punkty załamania przebiegu linii kablowej | Współrzędne geograficzne wszystkich punktów załamania osi przebiegu linii kablowej | Tylko w przypadku gdy sprawozdawca przekazuje informacje w postaci innej niż wektorowa | Wartości współrzędnych | Informacja na temat lokalizacji wszystkich punktów załamania osi przebiegu linii kablowej. Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej i 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. Konieczne jest podanie współrzędnych wszystkich punktów załamania przebiegu linii kablowej w kolejności ich przebiegu wzdłuż linii kablowej od punktu początkowego do punktu końcowego. | Liczby rzeczywiste/7 |  |
| 4. | Punkt końcowy | Identyfikator punktu końcowego linii kablowej | TAK | Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej albo jako PE | Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt końcowy przebiegu linii kablowej w danym przypadku. | Tekst/100 |  |
| 5. | Cechy przebiegu linii kablowej | Medium transmisyjne | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium” | Medium wykorzystywane do transmisji sygnałów. | Wartość słownikowa |  |
| 6. |  | Rodzaj linii kablowej wykorzystanej do zestawienia traktu | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 9 – „Rodzaj linii kablowej” | Informacja o tym z jakiego rodzaju linii korzysta sprawozdawca, w celu zestawienia traktu dla przebiegu linii kablowej, która jest sprawozdawana. W przypadku skorzystania z więcej niż jednego rodzaju linii w celu zestawienia traktu, należy wskazać dominujący rodzaj linii ze słownika nr 9 – „Rodzaj linii kablowej”. | Wartość słownikowa |  |
| 7. |  | Liczba włókien światłowodowych w kablu | Tylko gdy sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”. | Cyfry | Informacja o ogólnej liczbie włókien światłowodowych w linii kablowej. | Liczba naturalna/50 |  |
| 8. |  | Liczba wykorzystywanych obecnie włókien światłowodowych | Tylko w przypadku łącznego spełnienia warunków: - sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”, -w linii kablowej znajdują się wykorzystywane obecnie włókna światłowodowe | Cyfry | Informacja o liczbie obecnie wykorzystywanych włókien światłowodowych w przebiegu linii kablowej. Informacja dotyczy włókien wykorzystywanych przez sprawozdawcę jak i inne podmioty, którym udostępniono włókna. | Liczba naturalna/50 |  |
| 9. |  | Liczba możliwych do udostępnienia przez sprawozdawcę włókien światłowodowych | Tylko gdy łącznie spełniono następujące warunki: - sprawozdawca wskazał wartość „światłowodowe” w polu „Medium transmisyjne”, - sprawozdawca może udostępnić w przebiegu włókno światłowodowe | Cyfry | Informacja o liczbie włókien światłowodowych, które sprawozdawca może udostępnić w przebiegu linii kablowej. | Liczba naturalna/50 |  |
| 10. |  | Finansowanie ze środków publicznych | Tylko dla podmiotów będących podmiotami, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja dotyczy tego, czy linia kablowa została wykonana lub zmodyfikowana przy użyciu środków publicznych. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 11. |  | Numery projektów w programach, z których pochodzą środki publiczne | Tylko gdy w polu „Finansowanie ze środków publicznych” wskazano wartość „Tak” | Litery, cyfry, znaki specjalne | Wymagane jest podanie numerów projektów w programach, z których uzyskano środki potrzebne do sfinansowania prac nad linią kablową. | Tekst/250 |  |
| 12. |  | Infrastruktura telekomunikacyjna o dużym znaczeniu | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja czy wskazywana linia kablowa stanowi infrastrukturę telekomunikacyjną o dużym znaczeniu. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |

__________________________

II.4. Komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych

| Nr | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienie co do sposobu wypełnienia | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikator stacji bazowej | Identyfikator stacji bazowej | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Identyfikator stacji bazowej | Tekst/100 |  |
| 2. | Identyfikacja komórki | Identyfikator komórki | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Dla każdej komórki wymagany jest unikalny identyfikator | Tekst/100 |  |
| 3. | Instalacja telekomunikacyjna budynku | Instalacja telekomunikacyjna budynku | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Należy wybrać „TAK” jeżeli stacja bazowa jest instalacją telekomunikacyjną budynku | Jedna z wartości dopuszczalnych |  |
| 4. | Identyfikacja technologii | Identyfikator wykorzystywanej technologii dostępowej w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod Technologii” ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Identyfikacja technologii dostępowej wykorzystywanej w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych | Wartość słownikowa |  |
| 5. | Lokalizacja anteny | Szerokość geograficzna lokalizacji anteny | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej). Szerokość geograficzną lokalizacji anteny należy podać z dokładnością do 5 m. | Liczba rzeczywista /7 |  |
| 6. |  | Długość geograficzna lokalizacji anteny | TAK | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej). Długość geograficzną lokalizacji anteny należy podać z dokładnością do 5 m. | Liczba rzeczywista /7 |  |
| 7. | Cechy komórki | Wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny nad poziomem gruntu | TAK | Cyfry | Należy podać wysokość zawieszenia anteny nad poziomem terenu z dokładnością do 1 m. | Liczba naturalna/3 |  |
| 8. |  | Identyfikacja pasma | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod pasma” ze słownika nr 7 – „Pasma radiowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych”. | Identyfikacja pasma radiowego wykorzystywane go w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych. | Wartość słownikowa |  |
| 9. |  | Szerokość kanału | TAK | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w MHz. | Liczba rzeczywista |  |
| 10. |  | Częstotliwość środkowa kanału | TAK | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w MHz. | Liczba rzeczywista |  |
| 11. |  | Współczynnik szumów | TAK | Cyfry | Należy podać wartość wyrażoną w dB. | Liczba rzeczywista |  |
| 12. |  | Rodzaj dupleksu | TAK | Jedna z wartości: „TDD”) albo „FDD”) | Należy wybrać TDD w przypadku trybu dupleksowego z podziałem czasu lub FDD w przypadku trybu dupleksowego z podziałem częstotliwości. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 13. |  | Procentowy udział DL) w TDD | Tylko w przypadku TDD. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać wartość procentową maksymalnej zajętości czasowej kanału na transmisję „w dół”. | Liczba rzeczywista |  |
| 14. |  | Procentowy udział UL) w TDD | Tylko w przypadku TDD. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać wartość procentową maksymalnej zajętości czasowej kanału na transmisję „w górę”. | Liczba rzeczywista |  |
| 15. |  | Odstęp między podnośnymi | Tylko w przypadku technologii dostępowej NR. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry | Należy podać wartość częstotliwości wyrażoną w kHz. | Liczba naturalna/4 |  |
| 16. |  | Maksymalna modulacja danych na łączu w dół | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju modulacji:” ze słownika nr 12 - „Rodzaj modulacji” | Wskazać maksymalną wartość modulacji dla kanału „w dół”. | Wartość słownikowa |  |
| 17. |  | Maksymalna modulacja danych na łączu w górę | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju modulacji:” ze słownika nr 12 - „Rodzaj modulacji” | Wskazać maksymalną wartość modulacji dla kanału „w górę”. | Wartość słownikowa |  |
| 18. |  | Producent anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne, litery | Informacja dotyczy nazwy producenta anteny. | Tekst/50 |  |
| 19. |  | Model anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne, litery | Informacja dotyczy nazwy urządzenia nadanej przez producenta. | Tekst/500 |  |
| 20. |  | Dane katalogowe anteny | TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny znajdują się w bazie referencyjnej modeli anten. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Plik | Należy dołączyć plik reprezentujący szczegółową charakterystykę promieniowania anteny w formie numerycznej. |  |  |
| 21. |  | Kąt mechanicznego pochylenia anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny). | Liczba całkowita/3 |  |
| 22. |  | Minimalny kąt elektrycznego pochylenia anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny). | Liczba całkowita/3 |  |
| 23. |  | Maksymalny stosowany kąt elektrycznego pochylenia anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać maksymalne nachylenie anteny wyrażone w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni (wartości większe od 0 oznaczają pochylenie anteny, a wartości mniejsze od 0 podniesienie anteny). | Liczba całkowita/3 |  |
| 24. |  | Azymut anteny | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać azymut maksymalnego promieniowania anteny w stopniach w zakresie od 0 do 359 stopni. | Liczba naturalna lub 0/3 |  |
| 25. |  | Zastępcza moc promieniowana izotropowo (EIRP) | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Należy podać maksymalną moc promieniowania wyrażoną w watach. | Liczba naturalna |  |
| 26. |  | Moc sygnału referencyjnego | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Dla UMTS - moc pilota na wejściu anteny wyrażona w dBm. Dla LTE - moc pojedynczego sygnału referencyjnego na wejściu anteny wyrażona w dBm. Dla NR - moc pojedynczego sygnału synchronizacyjnego wejściu anteny wyrażona w dBm. | Liczba rzeczywista |  |
| 27. |  | Fizyczna moc kanału współdzielonego dla łącza „w dół” (PDSCH) | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Moc PDSCH na wejściu anteny wyrażona w dBm. | Liczba rzeczywista |  |
| 28. |  | Aktywny System Antenowy (AAS) | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Należy wskazać czy wykorzystywany jest AAS, tj. antena zintegrowana z jednostką nadawczo-odbiorczą umożliwiającą dostrajanie amplitudy lub fazy w sposób ciągły, umożliwiając celowe, krótkookresowe zmiany charakterystyki promieniowania anteny. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 29. |  | Charakterystyka tłumienia H | TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry | Należy podać tłumienie charakterystyki w płaszczyźnie poziomej (wyrażone w dB) w zakresie od 0 do 359 stopni z rozdzielczością 1 stopień. W przypadku AAS należy podać wypadkową obwiednię wszystkich stosowanych wiązek rozsiewczych, jeżeli są wykorzystywane przez daną technologię. | Zbiór liczb rzeczywistych |  |
| 30. |  | Charakterystyka tłumienia V | TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Należy podać tłumienie charakterystyki w płaszczyźnie pionowej (wyrażone w dB) w zakresie od 0 do 359 stopni z rozdzielczością 1 stopień. W przypadku AAS należy podać wypadkową obwiednię wszystkich stosowanych wiązek rozsiewczych, jeżeli są wykorzystywane przez daną technologię. | Zbiór liczb rzeczywistych |  |
| 31. |  | Zysk energetyczny anteny | TAK nieobowiązkowe, jeżeli dane anteny nie znajdują się w katalogu anten. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry, znaki specjalne | Należy podać informację wyrażoną w dBi. | Liczba rzeczywista |  |
| 32. |  | Technologia MIMO) | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Co najmniej jedna z wartości z kolumny „Kod rodzaju technologii MIMO:” ze słownika nr 13 – „Rodzaj technologii MIMO” | Należy dokonać wyboru. Jeżeli żadne z rozwiązań nie jest stosowane, pole może pozostać niewypełnione. | Dozwolony wybór wielokrotny |  |
| 33. |  | Liczba transmitowanych przez antenę wiązek | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Liczba wiązek emitowanych (Tx) związana z formowaniem wiązki systemu antenowego. | Liczba naturalna |  |
| 34. |  | Liczba odbieranych przez antenę wiązek | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Liczba wiązek odbieranych (Rx) związana z formowaniem wiązki systemu antenowego. | Liczba naturalna |  |
| 35. |  | Zakres sterowania wiązki w płaszczyźnie poziomej | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Zakres zmiany kierunku maksymalnego promieniowania wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej wyrażony w stopniach w zakresie od 0 do 359 stopni. | Liczba rzeczywista |  |
| 36. |  | Zakres sterowania wiązki w płaszczyźnie pionowej | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Zakres zmiany kierunku maksymalnego promieniowania wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej wyrażony w stopniach w zakresie od -90 do 90 stopni. | Liczba rzeczywista |  |
| 37. |  | Krok wiązki w płaszczyźnie poziomej | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry | Krok między dwoma kolejnymi wiązkami w płaszczyźnie poziomej wyrażony w stopniach. | Liczba rzeczywista |  |
| 38. |  | Krok wiązki w płaszczyźnie pionowej | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry | Krok pomiędzy dwoma kolejnymi wiązkami w płaszczyźnie pionowej wyrażony w stopniach. | Liczba rzeczywista |  |
| 39. |  | Maksymalna liczba warstw SU-MIMO) łącza „w dół” | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb SU-MIMO należy podać wartość 1. | Liczba naturalna |  |
| 40. |  | Maksymalna liczba warstw MU- MIMO) łącza „w dół” | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb MU-MIMO należy podać wartość 1. | Liczba naturalna |  |
| 41. |  | Maksymalna liczba warstw MIMO łącza „w górę” | TAK Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | W przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb MIMO w łączu w górę należy podać wartość 1. | Liczba naturalna |  |
| 42. |  | Agregacja pasm - maksymalna liczba kanałów | TAK - wymagany tylko w przypadku gdy dana komórka wspiera agregację pasm i występuje w roli komórki podstawowej (PCel1)). Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych. | Cyfry | Maksymalna liczba kanałów (intrapasmowych lub interpasmowych) mogących brać udział w Agregacji. | Liczba naturalna |  |
| 43. |  | Agregacja pasm - maksymalne pasmo zagregowane | TAK - wymagany tylko w przypadku gdy dana komórka wspiera agregację pasm i występuje w roli komórki podstawowej (PCell) | Cyfry | Maksymalne zagregowane pasmo wyrażone w MHz. | Liczba naturalna |  |
| 44. |  | Maksymalny procent wykorzystania zasobów radiowych | TAK - wymagany tylko w przypadku gdy komórka stacji bazowej sieci wspiera dynamiczne współdzielenie pasma przez dwie technologie radiowe. Nie jest wymagane dla stacji bazowych wewnątrzbudynkowych | Cyfry | Informację należy przekazać jako wartość procentową. | Liczba rzeczywista |  |

______________________

II.5. Linie bezprzewodowe

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienie co do sposobu wypełnienia. | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja linii bezprzewodowej | Identyfikator linii bezprzewodowej | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator przebiegu linii bezprzewodowej. | Tekst/100 |  |
| 2. | Punkt początkowy | Identyfikator punktu początkowego linii bezprzewodowej | TAK | Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt początkowy przebiegu linii bezprzewodowej w danym przypadku. | Tekst/100 |  |
| 3. | Punkt końcowy | Identyfikator punktu końcowego linii bezprzewodowej | TAK | Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej | Informacja na temat konkretnego identyfikatora odnoszącego się do elementu infrastruktury, który stanowi punkt końcowy przebiegu linii bezprzewodowej w danym przypadku. | Tekst/100 |  |
| 4. | Medium bezprzewodowe | Bezprzewodowe medium transmisyjne | TAK | Jedna z wartości: „radiowe na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego” albo „radiowe na częstotliwości ogólnodostępnej” albo „optycznie w wolnej przestrzeni” | Informacja na temat rodzaju medium w linii bezprzewodowej. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 5. | Pozwolenie | Numer pozwolenia radiowego | TAK - w przypadku linii radiowej działającej na częstotliwości wymagającej uzyskanie pozwolenia radiowego | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Numer pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. | Tekst/100 |  |
| 6. | Pasmo | Pasmo radiowe | TAK - w przypadku linii radiowej działającej na częstotliwości ogólnodostępnej | Cyfry | Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny) [ddD.Ddddd] wyrażone w GHz, gdzie „D” to wymagana cyfra, a „d” to cyfra opcjonalna. | Liczba rzeczywista |  |
| 7. | Technologia | System transmisyjny dla medium radiowego | TAK - dla medium radiowego | Jedna z wartości ze słownika nr 11 - „System transmisyjny dla medium radiowego” | Informacja o rodzaju systemu transmisyjnego z jakiego korzysta radiolinia. | Jedna z wartości słownikowych |  |
| 8. | Przepustowość | Przepustowość | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod przepustowości” ze słownika nr 4 „Przepustowość dostępu do Internetu” | Informacja o wartości przepustowości [Mb/s]. | Jedna z wartości słownikowych |  |
| 9. | Możliwość udostępniania | Możliwość udostępnienia przepustowości | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja o tym czy istnieje możliwość udostępnienia przepustowości w radiolinii. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |

II.6. Zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych

| Numer | Grupa Informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia. | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja pola siatki referencyjnej) | Identyfikator pola w siatce referencyjnej | TAK | Cyfry lub litery. Dla każdego pola siatki referencyjnej wymagany jest unikalny identyfikator | Indywidualny i unikalny identyfikator pola siatki referencyjnej, na której oznaczony jest zasięg ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej. | Tekst/100 |  |
| 2. | Pasmo 420 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 420 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 420 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 3. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 420 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 4. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 420 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 5. | Pasmo 700 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 700 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 700 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 6. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 700 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 7. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 700 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 8. | Pasmo 800 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 800 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 800 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 9. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 800 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 10. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 800 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 11. | Pasmo 900 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 900 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej która ma być wykorzystywana w paśmie 900 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 12. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 900 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 13. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 900 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 14. | Pasmo 1800 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 1800 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 1800 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 15. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 1800 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 16. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 1800 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 17. | Pasmo 2100 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 2100 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 2100 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 18. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 2100 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 19. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 2100 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 20. | Pasmo 2600 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 2600 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 2600 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 21. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 2600 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 22. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 2600 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 23. | Pasmo 3600 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 3600 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej, która ma być wykorzystywana w paśmie 3600 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 24. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 3600 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 25. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 3600 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału. | Wartość słownikowa |  |
| 26. | Pasmo 26000 MHz | Technologia dostępowa w paśmie 26000 MHz | TAK | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 2 – „Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych” | Informacja o technologii dostępowej która ma być wykorzystywana w paśmie 26000 MHz. | Wartość słownikowa |  |
| 27. |  | Kod poziomu zasięgu na zewnątrz przy wykorzystaniu pasma 26000 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału na zewnątrz wyliczonym na podstawie systemów. planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 28. |  | Kod poziomu zasięgu w pomieszczeniu przy wykorzystaniu pasma 26000 MHz | TAK | Jedna z wartości kolumny „Kod zasięgu” ze słownika nr 8 – „Klasy zasięgu” | Informacja o teoretycznym poziomie sygnału w pomieszczeniu wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy. | Wartość słownikowa |  |
| 29. | Cechy pola siatki referencyjnej | Maksymalna prędkość do użytkownika na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego” | Informacja o maksymalnej możliwej do zaoferowania prędkości do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. | Wartość słownikowa |  |
| 30. |  | Maksymalna prędkość od użytkownika na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego” | Informacja o maksymalnej możliwej do zaoferowania prędkości od użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu. | Wartość słownikowa |  |
| 31. |  | Szybka sieć telekomunikacyjna o wysokiej przepustowości | Tylko gdy pole siatki referencyjnej jest objęte zasięgiem tej sieci telekomunikacyjnej | TAK albo NIE | Ruchoma sieć telekomunikacyjna, która zapewnia zdolność do świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 150 Mb/s pobierania danych oraz o prędkości co najmniej 50 Mb/s w przypadku wysyłania danych; spełniająca wymagania dotyczące jakości sieci dla poniższych parametrów na poziomie: - procent błędnych pakietów IP (obliczany zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) < 0.01% - procent utraconych pakietów IP (obliczany zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) < 0.005% - opóźnienie pakietów IP zsumowane dla obu kierunków (obliczany zgodnie ze standardem IEEE RFC 2681) <25 ms - zmienność - (wariancja) opóźnienia pakietów IP (obliczana zgodnie ze standardem IEEE RFC 3393) < 6 ms - dostępność usługi (obliczana zgodnie ze standardem ITU-T Y.1540) > 99.81% w skali roku. | Jedna z wartości dopuszczalnych |  |

–––––––––––––––––––––––

III. Charakterystyka usług świadczonych w punktach adresowych przy wykorzystaniu stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych)

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia. | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja punktu adresowego objętego stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną, w którym są świadczone usługi transmisji danych umożliwiające szerokopasmowy dostęp do Internetu | Identyfikator punktu adresowego | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Identyfikator punktu adresowego określa punkt adresowy objęty stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną, w którym sprawozdawca świadczy usługę transmisji danych umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu. | Tekst/100 |  |
| 2. |  | Identyfikator PE bezpośrednio nadrzędnego nad punktem adresowym | Tylko jeśli PE stanowi element własnej infrastruktury sprawozdawcy | Jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator PE | Informacja na temat bezpośrednio nadrzędnego PE, dzięki któremu punkt adresowy jest objęty stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną. | Tekst/100 |  |
| 3. |  | Identyfikator podmiotu obcego | Tylko gdy punkt adresowy jest sprawozdawany, w związku z tym, że sprawozdawca uzyskał do niego dostęp dzięki infrastrukturze innego podmiotu | Co najmniej jedna z wartości wskazanych przez sprawozdawcę jako identyfikator podmiotu obcego | Informacja pozwalająca zidentyfikować podmiot, od którego sprawozdawca uzyskał dostęp do infrastruktury lub usług. | Tekst/100 |  |
| 4. | Lokalizacja punktu adresowego | Identyfikator TERC dla lokalizacji punktu adresowego | TAK | Cyfry | Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się punkt adresowy. | Tekst/7 |  |
| 5. |  | Identyfikator SIMC dla lokalizacji punktu adresowego | TAK | Cyfry | Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się punkt adresowy. | Tekst/7 |  |
| 6. |  | Identyfikator ULIC dla lokalizacji punktu adresowego | Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji punktu adresowego, | Cyfry | Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się punkt adresowy. | Tekst/5 |  |
| 7. |  | Numer porządkowy dla lokalizacji punktu adresowego | TAK | Cyfry, litery i znaki specjalne | Numer porządkowy z Państwowego Rejestru Granic (PRG) dla lokalizacji punktu adresowego. | Tekst/50 |  |
| 8. |  | Szerokość geograficzna lokalizacji punktu adresowego | Tylko w przypadku gdy współrzędne w PRG, różnią się od rzeczywistego położenia punktu adresowego | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczy w lista/7 |  |
| 9. |  | Długość geograficzna lokalizacji punktu adresowego | Tylko w przypadku gdy współrzędne w PRG, różnią się od rzeczywistego położenia punktu adresowego | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczy w lista/7 |  |
| 10. | Cechy punktu adresowego | Medium transmisyjne dochodzące do punktu adresowego | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium” | Informacja o medium transmisyjnym w sprawozdawanym punkcie adresowym. | Wartość słownikowa |  |
| 11. |  | Technologia dostępowa | TAK | Jedna z wartości ze słownika nr 1 – „Technologie dostępowe” | Informacja o technologii dostępowej w sprawozdawanym punkcie adresowym. | Wartość słownikowa |  |
| 12. |  | Instalacja telekomunikacyjna budynku | Tylko w przypadku własnej instalacji telekomunikacyjnej sprawozdawcy dla punktów adresowych, które są budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego | Jedna z wartości: „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku” albo „W budynku sprawozdawca nie posiada instalacji telekomunikacyjnej budynku” | Informacja czy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w budynku użyteczności publicznej lub w budynku zamieszkania zbiorowego, który jest objęty siecią telekomunikacyjną sprawozdawcy sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 13. |  | Medium instalacji telekomunikacyjnej budynku | Tylko dla punktów adresowych, w przypadku których w polu „Instalacja telekomunikacyjna budynku” wybrano wartość „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku” | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 3 – „Medium” | Medium wykorzystywane do transmisji sygnałów w ramach instalacji telekomunikacyjnej budynku. | Wartość słownikowa |  |
| 14. |  | Technologia dostępowa w budynku | Tylko dla punktów adresowych, w przypadku których w polu „Instalacja telekomunikacyjna budynku” wybrano wartość „W budynku sprawozdawca posiada instalację telekomunikacyjną budynku” | Co najmniej jedna z wartości ze słownika nr 1 – „Technologie dostępowe” | Informacja o technologii dostępowej w odniesieniu do instalacji telekomunikacyjnej budynku. | Wartość słownikowa |  |
| 15. | Identyfikacja usługi | Identyfikator usługi | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator usługi. Dla każdej usługi świadczonej przez sprawozdawcę jest wymagany unikalny identyfikator. | Tekst/100 |  |
| 16. | Usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu | Stacjonarny dostęp do Internetu | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacje o świadczonych usługach transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu. | Jedna z wartości dopuszczalnych |  |
| 17. |  | Stacjonarny bezprzewodowy dostęp do Internetu (FWA) | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacje o świadczonych usługach transmisji danych zapewniających stacjonarny, bezprzewodowy, szerokopasmowy dostęp do Internetu. | Jedna z wartości dopuszczalnych |  |
| 18. | Usługi komunikacji głosowej oraz usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych | Telewizja cyfrowa | Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja o tym, jakie usługi są świadczone w punkcie adresowym. W związku z tym, że informacje na temat usług innych niż transmisja danych zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, są zbierane tylko gdy są one świadczone w pakiecie z tą właśnie usługą, nie ma konieczności. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 19. |  | Radio | Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” |  | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 20. |  | Usługa komunikacji głosowej | Tylko gdy usługa ta jest świadczona w pakiecie z usługą transmisji danych zapewniającą szerokopasmowy dostęp do Internetu | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Podawanie informacji o punktach adresowych, w których nie jest świadczona usługa transmisji danych zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu. Nie ma także konieczności podawania informacji o innych usługach niż usługa transmisji zapewniająca szerokopasmowy dostęp do Internetu, jeśli nie są one świadczone w konkretnym punkcie adresowym. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |
| 21. | Liczba użytkowników w podziale na świadczoną prędkość usług transmisji danych | Prędkość usługi transmisji danych | TAK | Jedna z wartości z kolumny „Kod prędkości” ze słownika nr 5 – „Prędkość łącza internetowego”. | Informacja o prędkości świadczonej usługi transmisji danych zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu do użytkownika końcowego. W przypadku, gdy słownik nie zawiera dokładnej wartości prędkości łącza internetowego, należy podać wartość w zaokrągleniu w dół. | Wartość słownikowa |  |
| 22. |  | Liczba użytkowników końcowych | TAK | Cyfry | Łączna liczba użytkowników nie może być mniejsza niż 1. | Liczba całkowita/4 |  |

IV. Obiekty budowlane umożliwiające kolokację

| Numer | Grupa informacji | Nazwa pola | Wartość obligatoryjna | Dopuszczalne wartości | Objaśnienia co do sposobu wypełnienia. | Typ | Pole do wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identyfikacja obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | Identyfikator obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | TAK | Cyfry, litery lub znaki specjalne | Unikalny identyfikator obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację. Wymagane jest przekazanie informacji tylko o obiektach budowlanych, które w momencie sprawozdawania mogą nadal zapewnić kolokację; nie dotyczy obiektów budowlanych, w których istnieje już kolokacja, ale brak jest możliwości dla kolejnej kolokacji. Dla każdego obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację wymagany jest unikalny identyfikator. | Tekst/100 |  |
| 2. | Lokalizacja obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację) | Identyfikator TERC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | TAK | Cyfry | Identyfikator TERC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla gminy, w której znajduje się obiekt budowlany. | Tekst/7 |  |
| 3. |  | Identyfikator SIMC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | TAK | Cyfry | Identyfikator SIMC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, zgodny z gminą, nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą i delegaturą, w której znajduje się obiekt budowlany. | Tekst/7 |  |
| 4. |  | Identyfikator ULIC dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | Tylko w przypadku gdy istnieje identyfikator ULIC dla lokalizacji obiektu budowlanego | Cyfry | Identyfikator ULIC z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, aktualny na ostatni dzień okresu, za który są przekazywane dane, odpowiedni dla adresu, pod którym znajduje się obiekt budowlany. | Tekst/5 |  |
| 5. |  | Numer porządkowy dla lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | TAK | Cyfry, litery i znaki specjalne | Numer porządkowy z PRG zgodny z adresem, pod którym znajduje się obiekt budowlany. | Tekst/50 |  |
| 6. |  | Szerokość geograficzna lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | Tylko w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji obiektu budowlanego w PRG | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 52.05951 dla szerokości geograficznej północnej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczy w lista/7 |  |
| 7. |  | Długość geograficzna lokalizacji obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | Tylko w przypadku braku jednoznacznej identyfikacji obiektu budowlanego w PRG | Format [DD.DDDDD], gdzie „D” to wymagana cyfra | Należy podać współrzędne lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984). Współrzędne określa się w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia (np. 21.38647 dla długości geograficznej wschodniej) z dokładnością do 2 m. | Liczba rzeczy w lista/7 |  |
| 8. | Cechy obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację | Możliwość kolokacji polegającej wyłącznie na udostępnieniu miejsca na dachu | TAK | Jedna z wartości: „Tak” albo „Nie” | Informacja o tym, czy obiekt budowlany zapewnia możliwość udostępnienia miejsca wyłącznie na dachu. Jeśli w obiekcie budowlanym możliwa jest kolokacja w inny sposób konieczne jest wskazanie wartości „Nie”. | Jedna z dopuszczalnych wartości |  |

_____________________

) Podmiot oferujący dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług świadczonych poprzez jego sieć telekomunikacyjną.

) Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”.

) Urządzenia telekomunikacyjne zapewniające możliwość świadczenia usług dla użytkowników końcowych.

) Węzeł publicznej sieci telekomunikacyjnej, którego suma maksymalnych przepustowości aktywnych interfejsów nienależących do sieci dostępowej lub niesłużących do podłączania abonentów, przekracza wartość 500 Gb/s lub linia kablowa światłowodowa, zakończona przynajmniej w węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której suma przepustowości interfejsów podłączonych do pojedynczego włókna przekracza wartość 200 Gb/s.

) Podmiot korzystający z dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej operatora udostępniającego lub usług telekomunikacyjnych świadczonych przez publiczną sieć telekomunikacyjną operatora udostępniającego.

) W przypadku linii kablowych innych niż światłowodowe informacje o ich przebiegu przekazuje się tylko w przypadku posiadania ich w postaci elektronicznej.

) Dupleks z podziałem czasowym (Time Division Duplex).

) Dupleks z podziałem częstotliwości (Frequency Division Duplex).

) Łącze w dół (Downlink).

) Łącze w górę (Uplink).

) „Wiele wejść, wiele wyjść” -transmisja wieloantenowa zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie odbiorczej (MMO Multiple INPUT, Multiple Output).

) Wykorzystywanie MIMO do obsługi jednego użytkownika (Single User MIMO).

) Wykorzystywanie MIMO od obsługi wielu użytkowników (Multi User MIMO).

) Komórka podstawowa (Primary Cell).

) Zbiór pól dzielących powierzchnię Rzeczypospolitej Polskiej na pola o wymiarze 100 metrów na 100 metrów dostępny w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa UKE.

) Lokalizację punktu adresowego określa się na podstawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej „PRG”.

) Lokalizację obiektu budowlanego umożliwiającego kolokację określa się na podstawie PRG.