OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zlokalizowanego Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1”

- Zakres robót budowlanych:

- Roboty remontowe obejmują pomieszczenia użytkowane przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZOON).

Pomieszczenia przeznaczone do remontu, które będą użytkowane przez Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców to pomieszczenie nr 1, nr 5 oraz nr 6.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu, które będą użytkowane przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZOON) to pomieszczenie nr 9,
nr 11, nr 11.1 (Przedsionek), nr 12, nr 7 i nr 8 (Poczekalnia) oraz pomieszczenie nr 13.

Lokalizację pomieszczeń przedstawia Załącznik nr 2 – rzut pomieszczeń parteru.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych z podziałem na poszczególne pomieszczenia:

  - Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Pomieszczenie nr 1:

- Demontaż ścianki aluminiowej o wymiarach 2,56 x 2,98 [m] i grubości 5 cm.

Pomieszczenie nr 5:

- Demontaż szafy w zabudowie, istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Zamurowanie otworu o wymiarach 2,1x0,8 [m] w ścianie działowej,

- Wykucie otworu o wymiarach 2,1x0,9 [m] w ściance działowej o gr. 10 cm wraz
z niezbędną obróbką otworu,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Na części pomieszczenia wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz
z cokolikami,

- Montaż na części pomieszczenia nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Montaż listwy łączącej płytki ceramiczne z wykładziną dywanową,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Demontaż i przeniesienie biurka z pomieszczenia nr 12 oraz dostawa i montaż dodatkowej zabudowy biurka do obsługi interesantów (blat o wymiarach 125 cm x 40 cm + drzwiczki wahadłowe o wysokości 65 cm),

- Demontaż oprawy oświetleniowej oraz montaż nowej oprawy wiszącej LED wraz
z badaniami natężenia oświetlenia w pomieszczeniu,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 6:

- Demontaż istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Zamurowanie otworu o wymiarach 2,1x0,8 [m] w ścianie działowej,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Na części pomieszczenia wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz
z cokolikami,

- Montaż na części pomieszczenia nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Montaż listwy łączącej płytki ceramiczne z wykładziną dywanową,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Demontaż i przeniesienie biurka z pomieszczenia nr 12 oraz dostawa i montaż dodatkowej zabudowy biurka do obsługi interesantów (blat o wymiarach 125 cm x 40 cm + drzwiczki wahadłowe o wysokości 65 cm),

- Demontaż oprawy oświetleniowej oraz montaż nowej oprawy wiszącej LED wraz
z badaniami natężenia oświetlenia w pomieszczeniu,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

  - Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZOON).

Pomieszczenie nr 7 i nr 8 (Poczekalnia):

- Demontaż szafy w zabudowie, istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Demontaż 2 szt. progów w drzwiach prowadzących na korytarz,

- Zamurowanie otworu o wymiarach 2,1x0,8 [m] w ścianie działowej,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Na całości pomieszczenia wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wraz
z cokolikami,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 9:

- Demontaż szafy w zabudowie, odbojnic ściennych, istniejącej wykładziny i posadzki
 z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 11:

- Demontaż istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 11.1 (Przedsionek):

- Demontaż szafy w zabudowie, istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 12:

- Demontaż odbojnic ściennych, istniejącej wykładziny i posadzki z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Na części pomieszczenia montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Montaż listwy łączącej płytki ceramiczne z wykładziną dywanową,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż 2 kompletów mebli składających się z biurka z dostawką oraz kontenerem podbiurkowym wg wymagań wskazanych w Załączniku nr 3.

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

Pomieszczenie nr 13:

- Demontaż szafy w zabudowie, odbojnic ściennych, istniejącej wykładziny i posadzki
z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie na podłodze warstw wyrównawczych i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Montaż nowej wykładziny podłogowej wraz z listwami przyściennymi z tworzyw sztucznych,

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów,

- Dostawa i montaż odbojnic ściennych,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

- Przedmiar robót:

Przedmiar robót stanowi Załącznik nr 1.

- Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem przedmiotu zamówienia. W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej wykonawca będzie mógł m.in. przeprowadzić oględziny pomieszczeń oraz dokonać niezbędnych pomiarów. Z przeprowadzonej wizji lokalnej będzie sporządzony stosowny protokół. Odbycie wizji lokalnej będzie możliwe w dniach roboczych od 07.04.2025 r. do 11.04.2025 r. w godzinach 8:00 do 15:00. Osoby
z którymi należy się kontaktować w sprawie wizji lokalnej:

- Katarzyna Janas-Cebulak – kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału O-A PUW w Krośnie, tel. 13 437-28-70;

- Dawid Pinderski – ekspert w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW
w Rzeszowie, tel. 17 867 10 56.

W przypadku kiedy Wykonawca złoży ofertę bez odbycia wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci jego ofertę.

- Użyte materiały, m.in. wykładzina, płytki ceramiczne, farba nawierzchniowa, odbojnice ścienne  muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- Wymagania dotyczące wykładziny: wysokość runa od 4,0 mm do 5,5 mm, klasa wykładziny 32, rodzaj runa – cięty welur, możliwość użytkowania na wykładzinie mebli, w tym krzeseł na kółkach.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację kolorystyki użytych materiałów.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wymagana dokumentacja odbiorowa: atesty dotyczące wbudowanych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

- Termin wykonania zamówienia: 75 dni od podpisania umowy.

- Wymagany minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy.