Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

Adres:             ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Remont wiat technicznych - remont konstrukcji, wymiana poszycia w Rejonie Mińsk Mazowiecki OD w Bojmiu

Termin realizacji: 120 dni od podpisania umowy

Adres obiektu: „województwo mazowieckie, powiat miński gm. Mińsk Mazowiecki OD Bojmie ul. Warszawska 32 08-130 Kotuń

Niniejszy OPZ ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na „Remont wiat technicznych i modernizacja oświetlenia w Rejonie Mińsk Mazowiecki OD Bojmie, w stosunku do kryteriów funkcjonalno – technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

Remont wiat technicznych - remont konstrukcji, wymiana poszycia w Rejonie Mińsk Mazowiecki OD w Bojmiu

OPZ jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przygotowania oferty Wykonawcy

- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji oraz płatności,

- projektu organizacji robót (POR),

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Remont wiat technicznych - remont konstrukcji, wymiana poszycia w Rejonie Mińsk Mazowiecki OD w Bojmiu

Remont wiat stalowych na bazie materiałowej w Bojmiu zgodnie z OPZ i kosztorysem ofertowym:

- zabezpieczenie terenu przyległego przed rozpoczęciem prac

- Demontaż poszycia dachowego i/lub ściennego z blachy falistej.

- Demontaż elementów mocujących (wkręty, śruby, listwy, obróbki blacharskie).

- Zabezpieczenie miejsca pracy przed odpadami i uszkodzeniami

- Segregacja zdemontowanych materiałów zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

- Załadunek, transport i utylizacja odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami: Miejsce wywozu, zagospodarowania oraz utylizacji gruzu i odpadów budowlanych wybiera Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisów dotyczących transportu odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów wyłącznie podmiotom uprawnionym oraz do przedstawienia Zamawiającemu kart przekazania odpadów (BDO) potwierdzających legalną utylizację. Pełne koszty leżą po stronie Wykonawcy

- Dostawa nowej blachy falistej o grubości 0,5 mm, pokryta powłoką antykorozyjną kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.

- Oczyszczenie konstrukcji nośnej wiaty metodą piaskowania na miejscu, obejmujące usunięcie starej powłoki malarskiej oraz ognisk korozji.

- Malowanie konstrukcji farbą podkładową antykorozyjną.

- Dwukrotne malowanie konstrukcji farbą nawierzchniową, zgodnie z technologią producenta.

- Montaż poszycia na istniejącej lub wzmocnionej konstrukcji nośnej.

- Zastosowanie nowych elementów mocujących zgodnych z systemem producenta.

- Uszczelnienie połączeń i zakończeń

- wykonanie pomiarów i przygotowanie dokumentacji warsztatowej

- dostawę materiałów konstrukcyjnych (profile stalowe, łączniki, elementy montażowe)

- wykonanie przedłużenia konstrukcji nośnej daszków zgodnie z projektem

- zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych (malowanie lub ocynk),

- montaż pokrycia daszków (np. blacha trapezowa, falista lub poliwęglan – zgodnie z ustaleniami),

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień,

- sprawdzenie stabilności i sztywności konstrukcji po montażu.

- Wykonanie pomiarów i przygotowanie projektu rozmieszczenia orynnowania,

- dostawę kompletnych elementów systemu rynnowego (rynny, haki, rury spustowe, kolanka, obejmy, łączniki, wylewki),

- montaż haków rynnowych z zachowaniem odpowiednich spadków,

- montaż rynien i rur spustowych,

- wykonanie odprowadzenia wody deszczowej do istniejącej kanalizacji lub na teren wskazany przez Zamawiającego,

- uszczelnienie i zabezpieczenie wszystkich połączeń,

- wykonanie próbnego zrzutu wody i regulacja spadków.

- Oczyszczenie terenu po zakończeniu prac

Konserwacja mechanizmów podnoszących solarki

- Sprawdzenie stanu technicznego całego układu podnoszenia.

- Kontrola luzów, zużycia i ewentualnych odkształceń elementów mechanicznych.

- Weryfikacja poprawności działania siłowników, przekładni, prowadnic, rolek i zawiasów w tym kontrola instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej (jeśli dotyczy), szczelność przewodów, stan złączy, ciśnienie robocze, działanie zaworów sterujących.

| Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | j. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż bocznego poszycia wiat z blachy falistej wraz z wywozem i utylizacją (2mx6m) | m2 | 120 |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż poszycia dachu wiat z blachy falistej wraz z wywozem i utylizacją (2,5mx6m) | m2 | 150 |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż łat (4cmx6cm) dystansujących pod mocowania blachy | mb | 400 |
| kalkulacja indywidualna | Oczyszczenie konstrukcji wiat poprzez piaskowanie na miejscu (usuniecie starej powłoki malarskiej oraz ognisk rdzy) | m2 | 125 |
| kalkulacja indywidualna | Malowanie powierzchni konstrukcji wiaty farbą podkładową | m2 | 125 |
| kalkulacja indywidualna | Dwukrotne malowanie powierzchni konstrukcji wiaty farbą nawierzchniową | m2 | 125 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż nowego poszycia na dachach wiat z blachy falistej (blacha ocynkowana, powlekana poliestrem, blacha gr. 0,5mm, kolor do uzgodnienia), wraz z odtworzeniem łat dystansujących (łaty drewniane, impregnowane, 4x6cm) | m2 | 150 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż nowego poszycia ścian bocznych wiat z blachy falistej (blacha ocynkowana, powlekana poliestrem, blacha gr. 0,5mm, kolor do uzgodnienia), wraz z uzupełnieniem ram montażowych (stalowy ceownik 2x4cm gr. 2mm, analogicznie do istniejącego) i łatami dystansującymi (4x6cm, drewno impregnowane) | m2 | 250 |
| kalkulacja indywidualna | Wykonanie i montaż nowego poszycia ściany tylnej wiat z blachy falistej (blacha ocynkowana, powlekana poliestrem, blacha gr. 0,5mm, kolor do uzgodnienia), wraz z wykonaniem ram podtrzymujących i łatami dystansującymi | m2 | 100 |
| Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż orynnowania dachu (system z PCW, średnica 150mm) | mb | 60 |
| Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż rur spustowych od rynien (system z PCW, średnica 100mm) | mb | 50 |
| kalkulacja indywidualna | Demontaż i konserwacja mechanizmów podnoszących solarki | szt. | 5 |

Gwarancja

Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone części, obejmującej całość prac objętych niniejszym zamówieniem, w tym:

- prawidłowy montaż blachy dachowej,

- szczelność pokrycia dachowego

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i zasadami sztuki budowlanej.

- wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji dostarczyć części oryginalne, lub części spełniające wszystkie obowiązujące normy jakości

Gwarancja obejmuje w szczególności:

- wady materiałowe,

- wady montażowe,

- nieprawidłowe działanie urządzeń wynikające z błędów wykonawczych,

- odspojenia, pęknięcia, deformacje lub inne uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin z uwagi na specyfikę naprawy

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Rozwiązania techniczne budynku, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia obowiązujących przepisów, winny zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako nie zagrażającego środowisku naturalnemu i umożliwiać w pełni ekologiczne jego użytkowanie.

Wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne zakres prac harmonogram oraz sposób realizacji będą każdorazowo ustalane z zamawiającym, aby zapewnić pełne dostosowanie modernizacji do jego potrzeb i oczekiwań.

W zakresie przewidzianym powyżej Wykonawca winien uwzględnić wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące m.in. takie jak:

- zabezpieczenie przed zniszczeniem sprzętów oraz infrastruktury zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac;

- wyniesienie i zabezpieczenie na czas remontu rzeczy zgromadzonych w budynku określone, jako przedmioty do ponownego montażu/ użytku

- segregację, odbiór i utylizację powstałych w trakcie prac odpadów budowlanych. Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.

- materiały z rozbiórki stanowią odpad i podlegają utylizacji, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za organizację pracy, porządek i bezpieczeństwo składowanych materiałów potrzebnych do realizacji zadania zgodnie z odpowiednimi przepisami 
i zasadami BHP. Wszelkie wyrządzone inne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia prac, np. zaprószenie ognia, uszkodzenie konstrukcji i elementów budynków nieobjętych zakresem, pojazdów czy spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób będą obciążały Wykonawcę.

Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobligowany jest dostarczyć między innymi:

- aprobaty techniczne, certyfikaty jakości zastosowanych materiałów;

- karty techniczne, instrukcję obsługi oraz karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- sprawozdanie Kierownika Robót, zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do zapisów zawartych w zleceniu, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji,

- wyniki przeprowadzonych pomiarów kontrolnych.

Podstawowym dokumentem odbioru Robót jest protokół sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru całości Robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót.

Wykonawca powiadomi przedstawiciela Rejonu w Bożej Woli o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

Część informacyjna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty na wykonanie remontu Wykonawca może dokonać wizji na terenie Obwodu Drogowego w celu oszacowania koniecznych do wykonania robót, rodzaju, ilości robót oraz ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca może dokonać oględzin miejsca wykonania robót w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu tel. 694 484 464.

Nadzór nad realizacją zamówienia sprawować będzie pracownik Rejonu wskazany przy podpisaniu umowy. Prace związane z remontem będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. Dopuszcza się prowadzenie prac w innym terminie po wcześniejszym ich uzgodnieniu.

Remont należy przeprowadzić zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu.

Oferta Wykonawcy winna uwzględniać koszt całkowity robót związanych z remontem obiektu na terenie Obwodu Drogowego, utylizację odpadów, uporządkowaniem terenu oraz pozostałych elementów nierozłącznie związanych z kompletną realizacją niniejszego zamówienia.