Olsztyn, dnia 26.11.2025 roku.

Znak: WO-I.2600.34.2025

ZAPYTANIE OFERTOWENA

Na zakup szaf metalowych na potrzeby Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Warmińsko Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

W związku z planowanym zadaniem: zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na przedmiot zamówienia.

PRZEDMIOT I OPIS ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego:

1.1  MEBLE - typu MET

Szafa metalowa SZM-1. Szafa zamykana na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 4 półki gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg . Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej grubości min. 3mm. Szafa zamykana zamkiem kluczowym min. Kl. A wg EN 1300 z min. 2 kluczami. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy min. 20 mm, oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa wyposażona w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Szafę należy ustawić i zakotwiczyć do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szafa musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S1 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 2 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

1.2  MEBLE - typu MET

Szafa metalowa SZM-2. Szafa zamykana na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 4 półki gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Korpus i drzwi o konstrukcji dwupłaszczowej, korpus zewnętrzny wykonane z blachy stalowej grubości min. 3mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą stalową gr. min. 1,5mm. Szafę należy wyposażyć w zamek elektroniczny co najmniej klasy B wg normy PN-EN 1300:2014-03. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy min. 20 mm, oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa wyposażona w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Szafę należy ustawić i zakotwiczyć do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szafa musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S2 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 3 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

1.3  MEBLE - typu MET

Sejf meblowy SE-1. Sejf zamykany na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 1 półka gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg.  Korpus wykonany z blachy stalowej grubości min. 3mm. Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej grubości min. 5mm. Szafa zamykana zamkiem kluczowym min. Kl. A wg EN 1300 z min. 2 kluczami. Sejf wyposażony w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Ryglowanie drzwi za pomocą pionowych i poziomych rygli o średnicy min. 20 mm. Sejf należy umieścić w szafie meblowej wskazanej przez Zamawiającego i zakotwiczyć do ściany. Sejf musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S1 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 2 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

| DOPUSZCZLANA TOLERACJA WYMIARÓW GABARYTOWYCH POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULACJI +/- 25 mm (za wyjątkiem zakresów tolerancji doprecyzowanych w opisach poszczególnych elementów wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |
| POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PLANOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI. |  |  |  |  |  |  |
| LP. | SYMBOL | NAZWA | OPIS | Producent Model/symbol | ILOŚĆ | OPIS |
| 1 | SZM-1 | Szafa metalowa 60x45x185 cm klasa S1 | Szafa metalowa wykonana wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 6 | SD1/S1 185S + plombowanie + kotwy |
| 2 | SZM-2 | Szafa metalowa 60x45x185 cm klasa S2 | Szafa metalowa wykonana wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | SD1/S2 185S + plombowanie + kotwy |
| 3 | ZAM-1 | Zamek elektroniczny klasy B do poz. 2 | Zamek do szafy SZM-2, wykonany wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy elektroniczny kl. B T4710/M MOTORLOCK |
| 4 | SE-1 | Sejf meblowy klasy S1 50x45x100 cm | Sejf wykonany wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | ML100/S1 + plomby + klucze |

- KRYTERIA OCENY OFERTY CENOWEJ:

-	cena – 100%.

- WARUNKI NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI:

1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia oraz sprzęt do wykonania zadania.

2) Osoby pracujące przy wykonaniu przedmiotu zamówienia muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3) Wykonawca dostarczy regały metalowe do siedziby Zamawiającego – Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego oraz dokona ich ustawienia, odpowiedniego wypoziomowania, względnie ich zamontowania.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH:

1) miejsce składania ofert – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
Al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pokój nr 360 lub na adres e-mail: grazyna.karczewska-robinson@uw.olsztyn.pl

2) termin składania ofert cenowych – 28 listopada 2025 roku, do godz. 15,00.

Załącznik do niniejszego zapytania ofertowego stanowi formularz oferty cenowej.

Grażyna Karczewska-Robinson

Miejscowość, Olsztyn data 26.11.2025 rok

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

Adres wykonawcy:

| .....-……..... | ................................................... |  |  | ........................................................... |  | .......... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | miejscowość |  |  | ulica |  | nr |
| ................................................... |  |  | .........................................................@................................... |  |  |  |
| województwo |  |  | e-mail |  |  |  |
| ................. |  | ................................................ |  |  | ................................................ |  |
| nr kierunkowy |  | telefon |  |  | fax |  |

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia:

1.1  MEBLE - typu MET

Szafa metalowa SZM-1. Szafa zamykana na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 4 półki gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg . Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej grubości min. 3mm. Szafa zamykana zamkiem kluczowym min. Kl. A wg EN 1300 z min. 2 kluczami. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy min. 20 mm, oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa wyposażona w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Szafę należy ustawić i zakotwiczyć do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szafa musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S1 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 2 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

1.2  MEBLE - typu MET

Szafa metalowa SZM-2. Szafa zamykana na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 4 półki gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Korpus i drzwi o konstrukcji dwupłaszczowej, korpus zewnętrzny wykonane z blachy stalowej grubości min. 3mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą stalową gr. min. 1,5mm. Szafę należy wyposażyć w zamek elektroniczny co najmniej klasy B wg normy PN-EN 1300:2014-03. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami o średnicy min. 20 mm, oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Szafa wyposażona w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Szafę należy ustawić i zakotwiczyć do podłoża w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szafa musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S2 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 3 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

1.3  MEBLE - typu MET

Sejf meblowy SE-1. Sejf zamykany na całej wysokości jednym frontem uchylnym z uchwytem do plombowania. Wewnątrz 1 półka gr. min. 0,8 mm umieszczona na zaczepach umożliwiających regulację wysokości o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu min. 50 kg.  Korpus wykonany z blachy stalowej grubości min. 3mm. Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy stalowej grubości min. 5mm. Szafa zamykana zamkiem kluczowym min. Kl. A wg EN 1300 z min. 2 kluczami. Sejf wyposażony w zawiasy wewnętrzne o kącie otwarcia min. 90 stopni. Ryglowanie drzwi za pomocą pionowych i poziomych rygli o średnicy min. 20 mm. Sejf należy umieścić w szafie meblowej wskazanej przez Zamawiającego i zakotwiczyć do ściany. Sejf musi posiadać certyfikat potwierdzający klasę bezpieczeństwa S1 wg normy PN-EN 14450:2018-02 i w klasie Typ 2 odporności na włamanie w odniesieniu do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., (Dz. U. z dnia 19.06.2012 r. poz. 683, zał nr 2, cz. I, II,III). Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty należy dostarczyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania wymagań z opisu technicznego.

| LP. | SYMBOL | NAZWA | OPIS | Producent Model/symbol | ILOŚĆ | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZM-1 | Szafa metalowa 60x45x185 cm klasa S1 | Szafa metalowa wykonana wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 6 | SD1/S1 185S + plombowanie + kotwy |
| 2 | SZM-2 | Szafa metalowa 60x45x185 cm klasa S2 | Szafa metalowa wykonana wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | SD1/S2 185S + plombowanie + kotwy |
| 3 | ZAM-1 | Zamek elektroniczny klasy B do poz. 2 | Zamek do szafy SZM-2, wykonany wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy elektroniczny kl. B T4710/M MOTORLOCK |
| 4 | SE-1 | Sejf meblowy klasy S1 50x45x100 cm | Sejf wykonany wg opisu mebli typ MET. | …................ PRODUCENT …................ MODEL/SYMBOL | 1 | ML100/S1 + plomby + klucze |

.

1) zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto..................................................................................................................   złotych, słownie: ……............................................................................................................................ ……………………………………..złotych,

w tym należny podatek VAT,

- oświadczamy, iż w zaproponowanej łącznej cenie uwzględniono transport.

- w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

……………………….

Podpis wykonawcy / osoby reprezentującej wykonawcę

Znak: WO-I.2600.34.2025

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, 10-575 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.

W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@uw.olsztyn.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Przetwarzane będą wyłącznie dane: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego stycznia następnego roku po rozpatrzeniu i zamknięciu sprawy.

Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi wynikać z obowiązujących przepisów prawa (m. in. Policji, organom kontroli), prawa dostępu do informacji publicznej lub podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych (takim jak operator pocztowy – Poczta Polska).

Dane osobowe po zakończeniu przetwarzania w Warmińsko-Warmińskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zostaną zniszczone lub przekazane Archiwom Państwowym.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający podpisanie i realizację Umowy lub dopuszczenie osoby do realizacji zadań określonych w Umowie.

Zapis zbędny, art. 95 pzp dot. usług i robót budowlanych.