Załącznik nr 3 do SWZ

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu na „Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, część A i B”, nr PN-21/2022

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………….

Adres siedziby …………………………………………………………………

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Wykonawca składający ofertę:

□ jest mikroprzedsiębiorcą, □ jest małym przedsiębiorcą, □ jest średnim przedsiębiorcą, □ prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, □ jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, □ inny rodzaj.

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: …………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

Skrzynka ePUAP:………………………………..

Część A

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na część A, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i Projektowanych postanowieniach umowy za:

łączną cenę oferty wskazaną w pozycji „Razem cena oferty brutto na część A”, w poniższej tabeli.

Na wskazaną cenę składają się następujące ceny poszczególnych elementów zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Oferowane urządzenie/oprogramowanie (nazwa producenta, typ, numer katalogowy (part number) | Cena jednostkowa w zł brutto | Ilość | Razem cena w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E=CxD |
| 1. | Rozbudowa istniejącego urządzenia StoreOnce 3640 o 48TB- serwis 3 lata |  |  | 1 szt. |  |
| 2. | Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych (deduplikator) StoreOnce 80TB: porty 10/25, porty FC - serwis 3 lata |  |  | 1 szt. |  |
| 3. | Rozbudowa o półki macierzy HPE 3PAR: 6 x 920GB SSD, 20x 1.8TB SAS 10k - serwis 3 lata |  |  | 2 szt. |  |
| 4. | Oprogramowanie NSX-T-ADV-C VMware NSX-T Advanced per Processor wraz z NSX-T-ADV-3P-SSS-C Production Support/Subscription for VMware NSX-T Advanced per Processor for 3 years |  |  | 48 szt. |  |
| 5. | Przełącznik SAN z 3 letnim supportem |  |  | 2 szt. |  |
| 6. | VS7-STD-EPL-UG-C Upgrade licencji VMWare vSphere 7 Standard do vSphere Enterprise Plus for 1 procesor wraz z VS7-EPL-P-SSS-C Technical Support 24 Hour Sev 1 Support - 3Y |  |  | 16 szt. |  |
| 7. | Wdrożenie oprogramowania Vmware NSX-T DC Advanced wraz z projektem i szkoleniem |  |  | 1 |  |
| Razem cena oferty na część A |  |  |  |  |  |

Specyfikacja oferowanego Przełącznika SAN – 2 szt. z 3 letnim suportem:

Producent oferowanego sprzętu ……………………

Oferowany Typ/model ……………………………

| L.p. | Wymagania minimalne, które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Proponowane rozwiązanie, jego cechy, parametry umożliwiające ocenę czy spełnia wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | a. Możliwość dostępu do zasobów macierzy realizowana jest p o- przez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel (FC) 16 Gb/s. Przełącznik FC musi być wykonany w technologii min. FC 16 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4. Rodzaj obsługiwanych portów, co najmniej: E, F oraz M. Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware'u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Przełącznik FC musi udostępniać usługę do tworzenia stref (zone) w oparciu o bazę danych nazw serwerów. b. Minimum 24 porty w jednym przełączniku z czego minimum 12 portów aktywnych z obsadzonymi 8 wkładkami FC 16Gb/s typu ShortWave. c. Przełącznik dostosowany do montażu w szafie stelażowej 19” d. Zasilacz 230 V, 50 Hz. |  |

Część B

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na część B, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia i Projektowanych postanowieniach umowy za:

łączną cenę oferty wskazaną w pozycji „Razem cena oferty brutto na część B”, w poniższej tabeli.

Na wskazaną cenę składają się następujące ceny poszczególnych elementów zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Oferowane urządzenie/oprogramowanie (nazwa producenta, typ, numer katalogowy (part number) | Cena jednostkowa w zł brutto | Ilość | Cena razem w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E=CxD |
| 1. | Oprogramowanie: ENTERPRISE VAULT SUITE WIN 1 USER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO GOV (21106-M0034) |  |  | 1030 szt. |  |
| 2. | Macierz dyskowa wraz z 3 letnim serwisem |  |  | 1 szt. |  |
| 3. | Projekt wdrożenia oprogramowania Enterprise Vault do archiwizacji plików wraz z wdrożeniem i szkoleniem |  |  | 1 szt. |  |
| Razem cena oferty brutto na część B |  |  |  |  |  |

Oferowana Macierz dyskowa wraz z 3-letnim serwisem – 1 szt.:

Producent oferowanego sprzętu ……………………

Typ/model oferowanego sprzętu ……………………

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagania minimalne, które musi spełnić proponowane rozwiązanie | Opis/parametry umożliwiający/ce ocenę czy oferowane rozwiązanie spełnia warunki minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
|  | Pojemność | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: 24 dysków 4TB NL-SAS oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski System musi wspierać dyski: - SAS: 900GB do 1800GB - SATA/NL-SAS: od 4TB do 16TB - SSD: 800GB do 7600GB Budowa systemu musi umożliwiać rozbudowę do modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych. (Zamawiający przez model wyższy rozumie inny model macierzy danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami). Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie pozwala na rozbudowę do wyższego modelu przy założeniu, że zostanie zaoferowany najwyższy model z rodziny z pamięcią Cache min 1TB na kontroler. System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. W przypadku klastrowania kontrolerów macierzy, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, niedopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. Dla rozwiązań wykorzystujących klastrowanie (scale-out) musi być możliwość rozbudowy rozwiązania do co najmniej 12 kontrolerów w klastrze. Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę o dyski lub kontrolery wykonane w technologii NVMe do min 550 dysków w technologii NVME. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania, które nie posiada takiej możliwości w przypadku gdy całość zasobów zostanie dostarczona na dyskach flash/SSD. |  |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 256GB cache każdy. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie posiadające co najmniej 32GB cache oparte o RAM na kontroler jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash minimum 1024GB pamięci na kontroler (wbudowana w kontroler lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych w RAID 10) Procesory macierzy powinny być wykonane w technologii wielordzeniowej z przynajmniej 12 rdzeniami na każdy kontroler dla procesorów AMD i Intel. Dla innych rodzajów procesorów min 64 rdzenie. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub poprzez zrzut na pamięć nieulotną Macierz musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB. |  |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 4 porty 10GbE SFP+ - 4 porty 16Gb FC - 2 porty 1Gb do zarządzania - 4 porty 12Gb SAS, |  |
|  | RAID | System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID |  |
|  | Kopie Migawkowe | Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności macierzy +/-5% |  |
|  | Obsługiwane protokoły | Macierz musi obsługiwać jednocześnie protokoły FC, iSCSi, CIFS i NFS, S3 (macierz obiektowa) - jeśli wymagane są licencje zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. |  |
|  | Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów Win 2003/2008, Linux, Vmware, Unix Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie Macierz musi posiadać funkcjonalność priorytetyzacji zadań. Macierz musi posiadać funkcjonalność kompresji danych w trybie in-line oraz off-line na każdym rodzaju danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnej dla wszystkich rodzajów danych. Macierz powinna mieć możliwość czynności odwrotnej tzn. Cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji synchronicznej i asynchronicznej pomiędzy macierzami tego samego producenta. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. Przed procesem replikacji macierz musi umożliwiać włączenie procesu deduplikacji danych w celu optymalizacji wykorzystania łącza dla replikowanych zasobów lub zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego narzędzia do deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiększenia pojemności ze względu na rozważaną w przyszłości replikację całości zasobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznego wirtualizatora (po 1 szt na replikowaną macierz) w celu spełnienia możliwości replikacji danych. Na wybranych wolumenach/zasobach system musi pozwalać na założenie wolumenu typu WORM bez możliwości jego skasowania jak i danych wewnątrz wolumenu. System musi posiadać specjalny moduł do zabezpieczenia przez atakiem Ransomware, w szczególności: 1) musi informować administratora w przypadku nie standardowego zachowania systemu oraz danych 2) wykonywać prewencyjną kopię migawkową „snapshot” w przypadku zagrożenia atakiem ransomware Macierz musi posiadać możliwość automatycznego informowania przez macierz i przesyłania przez pocztę elektroniczną raportów o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne macierzy. Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonania wirtualnych klonów, które nie wymagają kopiowania bloków danych. Z macierzą zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni na macierzy - monitoring grup RAIDowych - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych między macierzami - monitoring wydajności macierzy - analizę i diagnozę spadku wydajności Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną max pojemność macierzy. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy Producent musi dostarczyć usługę w postaci portalu WWW lub dodatkowego oprogramowania umożliwiającą następujące funkcjonalności: 1) Narzędzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego, w tym: - procedura musi opierać się na aktualnych danych pochodzących z macierzy oraz najlepszych praktykach producenta. - procedura musi uwzględniać systemy zależne np. macierze replikujące - procedura musi umożliwiać generowanie planu cofnięcia aktualizacji. 2) Wyświetlanie statystyk dotyczących wydajności, utylizacji, oszczędności uzyskanych dzięki funkcjonalnościom macierzy. 3) Wyświetlanie konfiguracji macierzy oraz porównywanie jej z najlepszymi praktykami producenta w celu usunięcia błędów konfiguracji. Portal lub oprogramowanie może pochodzić od innego producenta niż producent macierzy, z tym że zostanie dostarczona odpowiednia licencja do maksymalnej pojemności macierzy. Zamawiający wymaga by wszystkie funkcjonalności działały wspólnie tj. włączenie jednej funkcjonalności nie eliminowało innej. |  |

Oświadczenia wspólne dla obu części zamówienia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy i Projektowane postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (stanowiące załącznik nr 2 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umów o treści określonej we Projektowanych postanowieniach umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy postanowienia: Regulaminu korzystania z systemu miniPortal i instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom (proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane) następującą część zamówienia:

| Część (zakres) zamówienia zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć podwykonawcy | Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest znana) |
| --- | --- |

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższa tabela:

| Zadanie | Podmiot realizujący zadanie |
| --- | --- |

- Do Formularza oferty dołączamy następujące załączniki:

      - Oświadczenie w formie JEDZ Wykonawcy;

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ustawy sankcyjnej i art. 5 rozporządzenia.

      - Oświadczenie w formie JEDZ Wykonawcy składającego wspólną ofertę (jeżeli dotyczy);

      - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);

      - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy);

      - Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

      - Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna;

      - ………………………………………………………..

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Proszę zaznaczyć właściwe

Należy wypełnić w przypadku składania oferty na część A zamówienia

Należy wypełnić w przypadku składania oferty na część B zamówienia

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Z zapisami regulaminu i instrukcji można zapoznać się w BIP-ie Zamawiającego w zakładce Informacja dla wykonawców dotycząca postępowań przeprowadzanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx,%20https:/www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0030/37596/Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP.pdf