AKTUALIZACJA 29.06.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) z przeznaczeniem dla KM PSP w Białymstoku.

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając rozwiązania, parametry techniczne, potwierdzając spełnienie wymagań kolumny nr 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne |  |  |
|  | Podwozie, zabudowa, wyposażenie oraz urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie wcześniejszy niż 2022. | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2022 r., poz.988), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. |  |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać następujące wymagania: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594). |  |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości minimum 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące numeru operacyjnego zostaną przekazane na prośbę Wykonawcy po podpisaniu umowy. |  |
|  | Pojazd musi spełniać przepisy Polskich Norm PN–EN 1846–1 oraz PN–EN 1846–2. |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 2. Podwozie |  |  |
|  | Podwozie z roku produkcji nie wcześniejszego niż 2022. |  |
|  | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące minimalne warunki: - układ jezdny 4x4 wyposażony w blokady sterowane z kabiny, - blokady mechanizmów różnicowych osi napędowych. Pojazd wyposażony w zautomatyzowaną lub automatyczną skrzynię biegów - zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów. |  |
|  | Pojazd musi spełniać minimalne wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-1). |  |
|  | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
|  | Menu i komunikaty komputera pokładowego pojazdu oraz innych zamontowanych urządzeń w języku polskim. |  |
|  | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, które wytrzyma charakterystykę eksploatacji pojazdu w jednostkach Straży Pożarnej (stałe obciążenie maksymalną masą rzeczywistą na postoju, duże obciążenia dynamiczne podczas dojazdu do akcji, obciążenie pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia). |  |
|  | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od –25°C do +40°C. |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 250 kW. Hamulec silnikowy. Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniającym aktualnie obowiązującą normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu. Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta. W przypadku zastosowania dodatkowych płynów (np. AdBlue) w celu osiągnięcia normy emisji, nie może następować redukcja momentu obrotowego w przypadku braku tego płynu. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. | Wpisać moc silnika: ………… kW parametr punktowany* Maksymalna moc silnika powyżej 270 kW – 10 pkt. Maksymalna moc silnika 251 – 269 kW – 5 pkt. Maksymalna moc silnika 250 kW – 0 pkt. |
|  | Wylot spalin nie może być kierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewnić ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. Na życzenie Zamawiającego/Użytkownika dostosowany do rodzaju wyciągu spalin, który jest w jego siedzibie. Wylot spalin dolny, umieszczony pomiędzy osiami. |  |
|  | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3500 mm. | Wpisać wysokość pojazdu………………mm parametr punktowany* Wysokość pojazdu równa i poniżej 3450 mm – 15 pkt. Wysokość pojazdu powyżej 3450 mm – 0 pkt. |
|  | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez minimum 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. |  |
|  | Maksymalna prędkość ograniczona do 100 km/h. |  |
|  | Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Koła fabrycznie nowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r., o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Pojazd wyposażony w ogumienie uniwersalne wielosezonowe typu M+S z kołami podwójnymi na osi tylnej. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Obręcze kół minimum 22,5”. |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem bez konieczności przewożenia na pojeździe. Opona tego samego producenta co opony założone w pojeździe z bieżnikiem jak dla opon kół przednich. |  |
|  | Układ hamulcowy bębnowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS. |  |
|  | Pojazd w wyposażony urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu ,w postaci tylnego zderzaka. Tylny zderzak podnoszony mechanicznie, w czasie jazdy w terenie i zabezpieczony przed opadnięciem w górnym położeniu. |  |
|  | Kolorystyka samochodu: - nadwozie w kolorze czerwieni sygnałowej (RAL 3000). - zderzaki i błotniki całe białe. - podwozie w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Drzwi żaluzjowe powinny pozostać w kolorze naturalnym aluminium. |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 200 l. |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu. Zaczep holowniczy powinien mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego całkowitą masą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnąca jak i ściskająca. |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samorozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka z przewodem o długości minimum 4 m umieszczona po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie. Sterowanie wyłącznikiem realizowane na desce rozdzielczej za pomocą manipulatora oraz awaryjnie z zewnątrz kabiny (po lewej stronie pojazdu w miejscu widocznym i łatwo dostępnym przez kierowcę). Dopuszcza się rozwiązanie gdzie wyłącznik główny jest również wyłącznikiem awaryjnym umiejscowionym na zewnątrz kabiny i sterowanym ręcznie. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek, radiotelefonów. |  |
|  | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w urządzenie zapobiegające przed nadmiernym spadkiem napięcia akumulatorów, uniemożliwiającym uruchomienie pojazdu. |  |
|  | Osłony przeciw błotne z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
|  | Światła mijania powinny mieć funkcje automatycznego włączania po uruchomieniu silnika i wyłączania po wyłączeniu silnika pojazdu. Światła mijania powinny załączać się automatycznie po uruchomieniu silnika nawet w przypadku wyposażenia pojazdu w światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Pojazd wyposażony w złącza elektryczne i pneumatyczne dwuobwodowego systemu hamulcowego umożliwiające ciągnięcie przyczepy z i bez ABS. |  |
|  | Złącza elektryczne – trwale oznaczone i umieszczone w pobliżu haka holowniczego. Dodatkowo z tyłu jedno gniazdo elektryczne 12V. |  |
|  | W zabudowie pojazdu zamontowane dodatkowe, oznakowane przyłącze do podłączenia przewodu do pompowania kół. Na wyposażeniu przewód do pompowania kół o długości umożliwiającej napompowanie wszystkich kół, reduktor ciśnienia z manometrem wraz z przewodem zakończonym kompatybilnym szybkozłączem umożliwiającym podłączenie pistoletu pneumatycznego oraz pistolet pneumatyczny. Umiejscowienie przyłącza uzgodnione z zamawiającym na etapie zabudowy. |  |
|  | Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego wraz z dwoma dodatkowymi lampami włączanymi automatycznie z możliwością oddzielnego włączania oraz dodatkowe lampy cofania za-montowane przy stopniach wejściowych załogi lub lusterkami wstecznymi skierowane do tyłu, doświetlające otoczenie, uruchamiane automatycznie przy włączeniu biegu wstecznego z możliwością oddzielnego włączenia. Dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego, przedstawione przez Wykonawcę inne rozwiązanie równorzędne. |  |
|  | Przyciski i przełączniki urządzeń sterowniczych pojazdu umieszczone w kabinie lub zabudowie powinny być opisane w sposób trwały, graficznie i słownie w języku polskim. |  |
|  | Pojazd wyposażony w przyciągarkę o maksymalnej sile uciągu minimum 80 kN, długość liny minimum 25 m. Przyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta przyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą przyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze przyciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie rozwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Przyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny i być zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego lub w odcieniach szarości. Obudowa powinna nie ograniczać dostępu do uchwytów holowniczych. Przyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny oraz urządzenie do automatycznego układania liny. Przyciągarka powinna być wyposażona w linę i hak (atestowany) dobrane do mocy uciągu. Osprzęt do wyciągarki (atestowany i dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu): - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym minimum 160 kN – 2 szt., - zblocze linowe rozbieralne zakończone hakiem o nośności minimum 80 kN – 1 szt., - zawiesie pasowe zakończone pętlami o nośności minimum 80 kN (przy kącie 0°), długości minimum 5 m – 1 szt. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (kliny - 2 szt., klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelkę ostrzegawczą - 6 szt., wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe, przewód z manometrem do pompowania kół) oraz hak holowniczy „paszczowy” wraz z instalacją do ciągnięcia przyczep o masie min. 10 ton. |  |
| 3. Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu uprzywilejowanego |  |  |
|  | Zamontowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - Na dachu kabiny zamontowana lampa zespolona, sygnalizacyjna z lampami koloru niebieskiego wykonanymi w technologii LED, posiadająca homologację CLASS 2 z minimum 10 modułami LED, po minimum 6 LED każdy. Lampa z podświetlanym napisem „Straż”. Lampa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zamawiający dopuszcza montaż na dachu kabiny zamontowana, opływowa, dopasowana do szerokości dachu, belkę sygnalizacyjną wykonaną w obudowie z poliwęglanu, posiadającą homologację CLASS 2 . Belka wbudowana w nakładkę-nadbudowę kompozytową dachu ,dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie. - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, w obudowie z poliwęglanu lub zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z innych materiałów odpornych na uszkodzenia ,zamontowane w tylnej górnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Nie dopuszcza się lamp wystających poza obrys gabarytowy pojazdu. - Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. - Na każdym boku pojazdu, zamontowane po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie kierunkowe w technologii LED, minimum 4 punktowe. W przypadku lamp narożnych Zamawiający po uzgodnieniach z Wykonawcą może zrezygnować z ich montażu. - Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w obudowie lusterek bocznych. - Urządzenie dźwiękowe (minimum 5 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy minimum 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy minimum 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i w ciągu nocy dla sygnalizacji, dźwiękowej. W zasięgu kierowcy i dowódcy, zamontowany jeden dodatkowy włącznik (przycisk), do bardzo szybkiego ,bezpośredniego uruchomienia sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, świetlnych i dźwiękowych,, bez konieczności wykonywania innych dodatkowych operacji. - Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy - minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny, na minimum 1 pozycję. - Dodatkowy sygnał pneumatyczny wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o efektywności minimum 115 dB z odległości 7 metrów od pojazdu na wysokości 1,2 metra od podłoża. Uruchamiany przyciskiem na miejscu dowódcy i oddzielnym u kierowcy. Miejsce zamontowania gwarantujące rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu. Zamawiający wymaga zastosowania dwóch trąb. Miejsce ich montażu do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Używanie sygnału pneumatycznego nie może mieć wpływu na układ hamulcowy pojazdu. - W zasięgu dowódcy/kierowcy -dodatkowy włącznik, umożliwiający przeprowadzenie retransmisji radiowej z telefonu na system rozgłoszeniowy samochodu, umożliwiający podawanie dodatkowych komunikatów na zewnątrz samochodu, poprzez Bluetooth, na generator sygnałów i na głośniki zewnętrzne pojazdu. - Zestaw dodatkowych dwóch głośników nisko tonowych o mocy minimum100W każdy + przetwornik (typu „RUMBLER” lub równoważne, poprzez równoważne Zamawiający rozumie dostawę głośników o wielkości, masie oraz natężeniu dźwięku porównywalnym z proponowanym), współpracujących z sygnalizacją dźwiękową podstawową. Uruchamiany przyciskiem ręcznym na miejscu dowódcy i oddzielnym w bliskim zasięgu kierowcy. Głośniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
|  | Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej po zewnętrznym poszyciu pojazdu i deski rozdzielczej. |  |
| 4. Kabina |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra w załączniku nr8) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania- z alarmem świetlnym, - sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu - z alarmem świetlnym, - zainstalowane sygnalizacje i informacje muszą być skuteczne w przekazywaniu danych, - sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik wysokiego ciśnienia. |  |
|  | Kabina wyposażona: w centralny zamek, w klimatyzację automatyczną, niezależne ogrzewanie kabiny działające niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy oraz w przedziale załogi, - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, - wywietrznik dachowy, - fotel dla kierowcy z pneumatyczną regulacją wysokości, oraz ciężaru ciała, - szafka kabinowa dla załogi ,zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na minimum 5 części. Szafka musi pomieścić minimum 4 hełmy strażackie/kamerę termowizyjną itp. W szafce zamontowane dwa gniazda USB, dwa gniazda 12V oraz dwa gniazda 230 V. Szczegóły dotyczące zabudowy szafki będą omawiane podczas realizacji zamówienia. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy. |  |
|  | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Zawieszona na co najmniej 4 poduszkach pneumatycznych oraz 2 amortyzatorach mechanicznych. Wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Kabina podnoszona elektro-hydraulicznie. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym , o zwiększonej odporności na ścieranie-typu skaj. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Wysokość od podłogi do dachu kabiny nie powinna być mniejsza niż 1600 mm. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Poręcz do trzymania dla załogi. |  |
|  | Wyposażenie kabiny: - Siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. - Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. - Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - Zewnętrzna i wewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna. - Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). - Uchwyty do trzymania się podczas jazdy dla tylnego przedziału załogi. - Tylna ławka z schowkami na wyposażenie. - Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w technologii LED. - Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku. - Szyby boczne otwierane mechanizmem elektrycznym (podnoszone i opuszczane) – minimum po stronie kierowcy i dowódcy. - Szyby boczne, tylne przyciemniane. Stosunek przyciemnienia do uzgodnienia z Zamawiającym. - Gumowe dywaniki. - Miejsce do przechowywania dokumentacji operacyjnej (np. zamykana skrzynia na dokumenty formatu A4) – miejsce i sposób montażu do uzgodnienia z Zamawiającym podczas inspekcji produkcyjnej. - Na pokrywie silnika między stanowiskiem kierowcy i dowódcy obok skrzynki na przechowywanie dokumentacji, dwie przegrody na hełmy i rękawice (zamiennie inne rozwiązanie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego). |  |
| 5. Zabudowa i armatura wodno-pianowa |  |  |
|  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję: -konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych. -poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych, -całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. - rama pośrednia wykonana z materiałów kompozytowych. Krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z oświetleniem w technologii LED, włączanym w przedziale autopompy i kabinie kierowcy. Dopuszcza się automatyczne włączanie oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy. |  |
|  | Z tyłu pojazdu drabinka do wejścia na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt(y) ułatwiające wchodzenie. |  |
|  | Na dachu skrzynia na sprzęt, wykonana z materiału odpornego na korozję o wymiarach w przybliżeniu 260x550x350 mm Skrzynia wyposażone w oświetlenie LED włączające się automatycznie po otwarciu skrzyni, lub włączające się wraz z włączeniem oświetlenia dachu. Skrzynia dostosowane do sprzętu, który posiada Zamawiający. Mocowanie sprzętu na etapie zabudowy uzgodnione z Zamawiającym. |  |
|  | Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabin. |  |
|  | Skrytki na sprzęt – po trzy z każdego boku pojazdu – i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów |  |
|  | Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach każdego schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. |  |
|  | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |  |
|  | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu z podziałem na lewą i prawą stronę oraz tył wykonane w technologii LED (Zamawiający dopuszcza pasy LED przez całą długość zabudowy pojazdu, oraz z tyłu). Załączanie oświetlenia zewnętrznego musi być możliwe , z kabiny kierowcy, i z przedziału autopompy Przy cofaniu pojazdu musi być ,automatycznie załączanie całości oświetlenia zewnętrznego, po włączeniu biegu wstecznego. |  |
|  | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem świetlnym oraz słownym „otwarte podesty”. -Dodatkowo wymagane podesty ze wspomaganym systemem teleskopowym na całej długości zabudowy pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, w tym nad kołami tylnymi. Dolne podesty odchylane ,powinny być blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. -Wszystkie podesty boczne ,otwierane wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze, migające , żółte lub pomarańczowe , umieszczone na bokach poprzecznych każdego podestu, załączane po otwarciu podestu. |  |
|  | W nadwoziu, montaż w dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki. Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj. łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp W jednej ze skrytek zamontowanie, na całą wysokość i szerokość skrytki, dużego regału obrotowego na sprzęt hydrauliczny, regał dzielony na dwie części, każda cześć: górna i dolna z możliwością niezależnego obrotu przy otwieraniu. Regał obrotowy umożliwia dostęp do zamontowanego sprzętu z 3 stron po otwarciu, niezależna blokada każdej części. Regał wyposażony w półki z regulacją wysokości. W nadwoziu, montaż, mocowań na węże tłoczne Ø75 - minimum 8szt. i Ø52 - minimum 10szt. oraz montaż w górnej części skrytki minimum 2 pojemników – skrzynek, wykonanych z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi |  |
|  | Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem. Zakłada się wyposażenie skrytek w ruchome stelaże na prowadnicach bądź zawiasach, pionowe i poziome, do przechowywania sprzętu, w ilości minimum 5 (lub inne rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę). Stelaże dostosowane do masy zamocowanego sprzętu. Miejsce montażu stelaży do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. Stelaże muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Stelaże i podesty wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze odblaskowe. (w postaci taśmy odblaskowej,). Zakłada się wyposażenie skrytek w skrzynie i pojemniki do przechowywania sprzętu (np. sprzęt do ratownictwa wysokościowego, wodnego i chemicznego w zakresie podstawowym itp.). Skrzynie/pojemniki zabezpieczone przed przemieszczaniem. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie produkcji pojazdu. Konstrukcja skrytek i skrzyń musi zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
|  | Nad autopompą mocowanie na deskę ortopedyczną. Miejsce mocowania do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności 5 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny i powinien być dostępny bez demontażu głównych, stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Układ napełniania z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód. |  |
|  | Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
|  | Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczone po jednej z każdej strony nadwozia , w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworami kulowymi. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: -nasada wodna zasilająca kolor niebieski -nasada wodna tłoczna kolor czerwony -nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
|  | Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu TURBO z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Razem z prądownicą powinna być dostarczona zdejmowana nakładka do podawania piany. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności minimum 3200 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i minimum 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych, po dwie z każdej strony, z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno-pianowego sterowanego z panelu działka - zraszaczy sterowanych z kabiny kierowcy - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) -kontrolka włączenia autopompy -licznik czasu-pracy autopompy - włącznik i wyłącznik przystawki autopompy, W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed dostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Przedział pompy powinien posiadać system ogrzewania niezależny od ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału załogi umożliwiający ogrzewanie przy wyłączonym silniku oraz skutecznie zabezpieczający elementy układu wodnego lub wodno-pianowego przed zamarzaniem w temperaturach do –250C. |  |
|  | Instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Załączanie zraszaczy z kabiny kierowcy |  |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie do 6%: - czterech nasad tłocznych wielkości 75 mm, zlokalizowanych za osią tylną pojazdu (po dwie na stronę), - jednej linii wysokociśnieniowej szybkiego natarcia. |  |
|  | Działko wodno-pianowe minimum DWP 16 o regulowanej wydajności, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Działko wyposażone w elektrozawór ,zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy. Dodatkowo działko należy wyposażyć w deflektor. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz słownym „wysunięty maszt”. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy. Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg minimum 100m) oraz szerokokątną. Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą pod masztem” -doświetlającą dach ,przy rozłożonym maszcie -wymagane przewodowe sterowanie masztem. -wymagane także bezprzewodowe sterowaniem masztem-o zasięgu minimum 50m w terenie otwartym. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. W przypadku ruszenia pojazdu powinno następować automatyczne składanie masztu do pozycji transportowej. |  |
| 6. Wyposażenie |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Wymagania szczegółowe: Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie DMR, modulacje F3E, FXD, FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów, obsługa wokodera dźwięku AMBE+2TM. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Dopuszcza się zastosowanie dynamicznej blokady szumów z wykorzystaniem cyfrowego procesora sygnałowego (DSP). Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dB, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS, SWR) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora(w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym obowiązującym i aktualnym oprogramowaniem. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: - instrukcja producenta zainstalowanej anteny, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu, - instrukcja obsługi użytkownika radiotelefonu. Radiotelefon wyposażony w dodatkowy mikrofon i głośnik z możliwością nadawania, regulacją głośności i wyłączenia zamontowany w przedziale autopompy. Antena zewnętrzna z podstawą ze sprężyną umożliwiającą swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. Antena ma być zamontowana na stałe na środku dachu (kabiny). Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. Radiotelefon nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń elektronicznych pojazdu. Inne urządzenia elektroniczne nie powinny zakłócać pracy radiotelefonu przewoźnego. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą. Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Zamawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. |  |
|  | Radiotelefon nasobny szt. 6 z anteną, dopuszczony do stosowania w sieci Państwowej Straży Pożarnej o parametrach nie gorszych niż: pracującym w zakresie częstotliwości VHF 136–174 MHz, moc 1–5W, z pełną klawiaturą i 5–wierszowym kolorowym wyświetlaczem, odporność na działanie kurzu i wody IP68, zakres temperatury pracy od –30°C do +60°C, pracujący w trybie analogowym lub cyfrowym TDMA, zgodnych ze standardami ETSI DMR, kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale), GPS, Bluetooth, menu w języku polskim, minimum 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Każdy radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania minimum 19 kanałów w jednej strefie kanałów i musi być wyposażony: - w antenę, - mikrofonogłośnik, - 1 sztuki akumulatorów Li-Ion 2700 mAh, - zaczep (klips) do pasa, Antena ma być dostrojona do częstotliwości wykorzystywanych w PSP. Zestaw powinien zawierać sześć (dedykowane) ładowarki biurkowe/samochodowe zasilanych z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Zestawy od jednego producenta tego samego jak radio przewoźne. Należy dostarczyć aktualne i obowiązujące oprogramowanie oraz programator (interfejs do komputera USB) niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem zamontowanych radiotelefonów. Jeśli oprogramowanie do radiotelefonu przewoźnego zaprogramuje radiotelefony przenośne, należy dostarczyć tylko jedną kopię oprogramowania. Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych minimum 6 stanowisk. Zamawiający dopuszcza dostarczenie 6 pojedynczych szybkich ładowarek. |  |
|  | W kabinie kierowcy 6 kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, minimum IP 65, źródło światła LED o mocy minimum 170 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – minimum 3 godz., w trybie niskiej mocy – minimum 10 godz. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe – 6 kpl. |  |
|  | W kabinie kierowcy należy zamontować system umożliwiający automatyczną lokalizację pojazdów. W skład systemu powinny wchodzić co najmniej: - Terminal mobilny spełniający jako minimalne następujące wymagania: - obudowa wzmocniona, odporność na wstrząsy, upadki, wibracje zgodnie z normą MIL-STD-810G, - szczelność, ochrona przed zapyleniem minimum IP65, zgodnie z normą MIL-STD-810G, - procesor czterordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 3400 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego), - pamięć RAM minimum 4 GB, - wyświetlacz dotykowy o natywnej rozdzielczości minimum 1920x1200, matowy, IPS LED, jasność 800 NIT, 16,7 mln kolorów, przekątna ekranu minimum 10 cali, - wbudowany mikrofon z redukcją szumów, - wbudowane głośniki x 2, - dysk SSD minimum 128 GB, - bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą przez co najmniej 8 godzin, bez konieczności ładowania lub jej wymiany. Możliwość zastosowania rozszerzonej baterii umożliwiającej 16 godzin pracy, - komunikacja: moduł 4G (LTE, HSPA+, GSM/GPRS/EGDE), slot na kartę SIM operatora komórkowego; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; bluetooth, GPS - złącza: 2 x USB 3.0, 1 x microHDMI, 1 x RS232/Ethernet realizowane w funkcji stacji dokującej, wyjście słuchawkowe, slot microSD, - kamera przednia 2 MP, kamera tylna minimum 8 MP, - system operacyjny w wersji 64bit, w najnowszej stabilnej wersji w języku polskim, preinstalowany przez producenta sprzętu lub dostarczony na nośniku. System operacyjny umożliwiający dołączenie do usługi katalogowej zgodnej ze standardem LDAP opisanym przez RFC4510, który zawiera 4511-4519 oraz wspiera RFC2696, 2247, 2589, 2789, 2831, 2891. Zamawiający wykorzystuje usługi katalogowe oparte o Active Directory. - zainstalowany w pojeździe poprzez stację dokującą przystosowaną do zasilania z instalacji pojazdu na uchwycie montażowym z obrotową głowicą. Stacja dokująca powinna zapewniać ochronę fizyczną sprzętu przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja powinna posiadać zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać terminal mobilny. Stacja odporna na wibracje zgodnie ze standardem MIL STD 810G. - Moduł GPS: - obudowa zapewniająca szczelność, ochronę przed zapyleniem minimum IP41, - wewnętrzne anteny GPS i GSM, podłączona zewnętrzna antena GPS - zasilanie z instalacji samochodu + wewnętrzna bateria, - obsługiwane technologie GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS, dokładność: < 3 m, obsługa protokołu NMEA 183, - obsługiwane technologie GSM: Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz, GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B, SMS, Dual SIM - komunikacja i możliwość programowania poprzez bluetooth, obsługa OBDII dongle, - bezpośrednia lub z użyciem innych urządzeń komunikacja z szyną CAN samochodu umożliwiająca co najmniej odczyt następujących parametrów samochodu: obroty silnika, temperatura silnika, zużycie paliwa, otwarcie drzwi, poziom paliwa, prędkość pojazdu. Moduł GPS zamontowany w samochodzie pod maską lub innym niewidocznym miejscu w sposób umożliwiający łatwe, bez używania narzędzi włożenie / wymianę karty SIM. Gwarancja minimum 36 miesięcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony wizyjny system kamer. System powinien posiadać minimum następujące funkcjonalności: w trybie automatycznym po włączeniu biegu wstecznego powinien włączyć kamerę tylną, podczas włączenia kierunkowskazu odpowiednią kamerę boczną, w przypadku jazdy do przodu widoczny powinien być obraz z kamery przedniej. Na monitorze kierowca powinien być informowany o działaniu konkretnej kamery, tak aby był świadomy, widoku której kamery w danej chwili może obserwować́. System powinien włączać się automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Powinna występować możliwość wyłączenia ręcznego monitora systemu wizyjnego. Zasilanie systemu z instalacji elektrycznej pojazdu zrealizowane w sposób stały (nie dopuszcza się zasilania z gniazda zapalniczki). Obraz z systemu powinien być wyświetlany na monitorze o przekątnej minimum 10 cali, odrębnym od monitora systemu AVL. Dopuszcza się jako rozwiązanie alternatywne system kamer 360° z widokiem „z lotu ptaka” pracujący po włączeniu zasilania. |  |
|  | Agregat prądotwórczy (1 szt.) w wykonaniu ratowniczym o mocy minimum 4,5 kVA, 230V, stopień ochrony IP 54, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym, głośność agregatu maksymalnie 96dB(A). Możliwość elektrycznego rozruch silnika agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu w skrytce ustalonej z zamawiającym. Instalacja elektryczna 230V z wymaganymi zabezpieczeniami. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy minimum 3000 W. Układ wydechowy agregatu powinien być tak zaprojektowany i usytuowany, aby zapewnić operatorowi znajdującemu się na stanowisku obsługi oraz załodze możliwie maksymalny komfort pracy, ochronę przed gazami spalinowymi i oparzeniami. Pojazd wyposażony w urządzenie doładowujące akumulator agregatu. Agregat musi mieć możliwość podłączenia do instalacji pojazdu celem doładowania akumulatorów. Agregat prądotwórczy stale gotowy do działań, bez konieczność podłączania go do instalacji elektrycznej przed użyciem. Agregat wyposażony w stabilizację napięcia (inwerter, cyklokonwerter lub AVR), z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza pojazdem, jako odrębne źródło zasilania. Na wyposażeniu agregatu uziemienie. Montaż jak i demontaż maksymalnie przez dwie osoby. Możliwość uruchomienia agregatu na wysuniętej tacy ładunkowej. Agregat wyposażony w licznik motogodzin. |  |
|  | Zestaw sanitarny, zamontowany w zabudowie w formie półki lub wysuwanej tacy/szuflady wyposażony minimum w demontowalny zbiornik z czysta wodą z kranikiem o pojemności minimum 10l, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych. Pojemnik z dozownikiem na mydło oraz pojemnik przystosowany do umieszczenia ręczników papierowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Dodatkowo w pobliżu należy zamontować lusterko o wymiarach minimum 150x150 mm oraz pistolet z przewodem do przedmuchiwania/czyszczenia sprzętu sprężonym powietrzem podłączony do instalacji samochodu. Umiejscowienie zestawu sanitarnego uzgodnione z Zamawiającym na kolejnych etapach wykonywania zabudowy. |  |
|  | Wąż do napełniania zbiornika/zbiorników środka pianotwórczego o długości minimum 5 m. |  |
|  | Wąż do pobierania środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła. |  |
| 7. Pozostałe wymagania Zamawiającego |  |  |
|  | Gwarancja na pojazd i wyposażenie minimum 24 miesiące. | Wpisać okres gwarancji: ……. miesięcy |
|  | Gwarancja na zabudowę pożarniczą pojazdu minimum 24 miesiące. | Wpisać okres gwarancji na zabudowę: ………. miesięcy parametr punktowany* 36 miesięcy – 15 pkt. 24 miesiące – 0 pkt. |
|  | Przeglądy podwozia wraz z wymianą płynów/części eksploatacyjnych w czasie gwarancji – w najbliższym ASO od siedziby Zamawiającego lub we wskazanej lokalizacji na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dołączy do pojazdu wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową) oraz - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
|  | Wykonawca wykona mocowania oraz dokona montażu sprzętu i wyposażenia pojazdu wymienionego w załączniku nr 2 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. z późniejszymi zmianami oraz dostarczonego przez Zamawiającego. Szczegółowy dotyczące sposobu oraz montażu zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia pomiędzy stronami (Zamawiającym, a Wykonawcą) koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Termin dostarczenia sprzętu zostanie uzgodniony między Wykonawcą, a Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
|  | Wykonawca udostępni wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów. |  |
|  | Zbiorniki płynów eksploatacyjnych oraz materiałów pędnych pojazdu w momencie obioru faktycznego zatankowane do pełna i zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
|  | Podczas inspekcji produkcyjnej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące montażu i rozmieszczenia dostarczonego przez Zamawiającego wyposażenia oraz sprzętu, w zakresie dozwolonym przez świadectwa dopuszczenia, technikę wykonania i homologację pojazdu. |  |
|  | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu drabin. Typy i modele drabin – zostanie podany na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Mocowanie na sprzęt np. drabiny (nasadkowa i wysuwana), bosak – rodzaj sprzętu przewożonego na dachu oraz jego wymiary zostaną podane przez Zamawiającego na prośbę Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. |  |

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny 
i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

..............................................

(podpis Wykonawcy)

.............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)