Warszawa, dnia 19.08.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 170 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na wykonanie remontu schodów zewnętrznych i podestu wejściowego w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych i podestu wejściowego w budynku Zamawiającego: ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

- Zakres czynności:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót oraz elementów budynku pozostających bez zmian,

- demontaż istniejących wycieraczek/kratek i innych elementów kolidujących,

- demontaż istniejących balustrad w zakresie niezbędnym do wykonania remontu,

- skucie i usunięcie istniejących płytek z podestu, stopni, podstopnic oraz powierzchni bocznych,

- usunięcie istniejących warstw klejowych, luźnych fragmentów zapraw i zdegradowanych warstw podłoża,

- oczyszczenie konstrukcji po wykonaniu rozbiórek,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych odpadów.

2. Naprawa i wyrównanie podłoża

- ocena stanu istniejącej konstrukcji po skuciu okładzin,

- usunięcie luźnych i odspojonych fragmentów podłoża,

- miejscowa naprawa ubytków konstrukcji betonowej,

- ewentualne oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia,

- wykonanie warstw naprawczych i wyrównujących,

- odtworzenie prawidłowej geometrii stopni i podestu,

- wyrównanie wysokości oraz szerokości poszczególnych stopni,

- wykonanie odpowiednich spadków zapewniających skuteczne odprowadzenie wody opadowej od budynku,

- przygotowanie stabilnego i nośnego podłoża pod nowe warstwy wykończeniowe.

3. Hydroizolacja

- gruntowanie przygotowanego podłoża,

- wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnętrznej pod całą powierzchnią nowych okładzin,

- zastosowanie taśm uszczelniających w narożnikach oraz na styku powierzchni poziomych i pionowych,

- wykonanie uszczelnień przy ścianach budynku, progach, słupkach balustrad i innych przejściach,

- zabezpieczenie krawędzi schodów i podestu przed penetracją wody.

4. Wykonanie nowych okładzin

- dostawa i montaż nowych płytek przeznaczonych do stosowania na zewnątrz,

- zastosowanie płytek mrozoodpornych o odpowiedniej klasie antypoślizgowości, rekomendowane min. R11,

- wykonanie okładziny podestu, stopnic, podstopnic oraz powierzchni bocznych,

- zastosowanie elastycznego, mrozoodpornego kleju przeznaczonego do zastosowań zewnętrznych,

- wykonanie okładziny metodą zapewniającą możliwie pełne podparcie płytek bez pustek powietrznych,

- zastosowanie odpowiednich profili lub systemowych rozwiązań krawędzi stopni,

- wykonanie dylatacji w miejscach wymaganych technologią,

- wykonanie elastycznych i mrozoodpornych spoin,

- uszczelnienie połączeń z budynkiem oraz innymi elementami konstrukcji.

5. Wycieraczki / kratki wejściowe

- demontaż istniejących elementów,

- dostawa i montaż nowych systemowych wycieraczek zewnętrznych,

- odpowiednie osadzenie i wypoziomowanie ram.

6. Balustrady – renowacja istniejących

- demontaż elementów w zakresie koniecznym do wykonania prac,

- mechaniczne oczyszczenie balustrad z zabrudzeń, korozji i starych/uszkodzonych powłok,

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów,

- poprawa mocowań i stabilizacji balustrad,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie nowej powłoki malarskiej lub renowacja powierzchni odpowiednio do materiału istniejącej balustrady,

- ponowny montaż oraz szczelne zabezpieczenie miejsc kotwienia.

8. Obróbki i elementy dodatkowe

- wykonanie wszystkich niezbędnych obróbek krawędzi podestu i schodów,

- zabezpieczenie styku podestu ze ścianą budynku,

- uszczelnienie przejść i kotwień,

- uporządkowanie połączenia remontowanych schodów z istniejącą nawierzchnią z kostki brukowej,

- miejscowa regulacja/naprawa kostki, jeżeli będzie konieczna po wykonaniu prac,

- zapewnienie prawidłowego odprowadzania wody z powierzchni schodów i podestu.

9. Roboty wykończeniowe

- wykonanie wszystkich niezbędnych uszczelnień,

- uzupełnienie ewentualnych uszkodzeń elewacji powstałych podczas prowadzenia prac,

- oczyszczenie powierzchni po zakończeniu robót,

- wywóz pozostałości materiałów i odpadów,

- uporządkowanie terenu,

- przekazanie kompletnego zakresu do użytkowania.

- Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Termin realizacji | 40% |
| RAZEM: |  | 100% |

Kryterium nr 1. - cena (C) obliczane jest wg wzoru:

C =C minCbad  x 60 pkt

gdzie:

Cmin – cena najniższa,

Cbad - cena badana

Kryterium nr 2. – Termin realizacji (T) w dniach, maksymalny termin realizacji zamówienia to 28 dni kalendarzowe od momentu podpisania umowy.

Zamawiający otrzyma następującą ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia:

- 14 dni kalendarzowych – 40 pkt;

- 21 dni kalendarzowych – 20 pkt;

- 28 dni kalendarzowych – 0 pkt.

Jeśli w ofercie nie zostanie wskazany termin realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie termin maksymalny 28 dni i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę (L) obliczana jest jako suma punktów poszczególnych kryteriów: L= C+T

Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny i terminu.

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium – cena – będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

- Warunki udziału:

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Zamawiający wymaga obecności Oferenta w wizji lokalnej w dniu 26.08.2026 r. o godzinie 10:00.

Spotkanie Oferentów z przedstawicielem Zamawiającego odbędzie się w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Chęć udziału w wizji

lokalnej należy zgłosić mailowo na adres: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl najpóźniej do godziny

15:00 dnia 24.08.2026r.

- Sposób przygotowania i termin składania ofert:

- Oferta zostanie przygotowana z uwzględnieniem wymogów zawartych w punkcie „Zakres czynności”.

2. Do oferty należy dołączyć:

a) podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 1).

Oferty złożone bez oświadczenia nie zostaną rozpatrzone.

b) wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2. Ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek i zasad. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny, oferta taka zostanie odrzucona.

3. Oferta musi określać cenę oraz termin realizacji zamówienia przeznaczony przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

a) w przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała ceny oferta taka zostanie odrzucona;

b) w przypadku, gdy oferta nie będzie określała terminu realizacji przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia 28 dni i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

do dnia 31.08.2026 r. do godziny 10:00.

Wszelką korespondencję w sprawie należy kierować pod ww. adres email.

- Dodatkowe informacje:

1. Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Umowy zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej.

4. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z właściwymi oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. 
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 2 dniowym wyprzedzeniem.

6. Okres związania ofertą wynosi 50 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

7. Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o_przetwarzaniu-danych-osobowych-1

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania,

- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy,

- Załącznik nr 3 – dokumentacja zdjęciowa,

- Załącznik nr 4 - oświadczenie o udziale w wizji lokalnej