Załącznik nr 3 do RFI

Odpowiedź na zapytanie o informację

W odpowiedzi na zapytanie o informację dotyczące:

Zakupu systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej z wsparciem technicznym, przesyłamy poniżej następujące informacje:

| Pełna nazwa (firma) Wykonawcy: |  |  | …………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: |  |  | ………………………………………………………………………………………… |
| NIP: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: |  |  | …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |

Dotyczy zakupu Systemu z wymaganiami określonymi w OPZ

Zakup systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem a także zakup serwerów z urządzeniami

Serwery z urządzeniami mają mieć gwarancję na 36 miesięcy

| Lp. | Usługa | Cena netto (w zł)* | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość VAT (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.3 + kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zakupu modułu do analizy logów (SIEM) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  | 23% |  |  |
| 2. | Zakupu modułu do audytu AD wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  | 23% |  |  |
| 3. | Zakupu modułu do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  | 23% |  |  |
| 4. | Zakupu modułu do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  | 23% |  |  |
| 5. | Zakupu modułu do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  |  |  |  |
| 6. | Zakupu modułu do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) wraz z pracami wdrożeniowymi oraz instruktażem określonym w OPZ Nazwa modułu: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  |  |  |  |
| 7. | Zakup systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (moduły od 1 do 6) |  |  |  |  |
| 8. | Zakupu serwerów do systemu Ile serwerów: …….. szt. Marka i typ serwera (1): ………………………………….. modelem procesora: ………………………………….. pamięcią RAM: ………………………………….. przestrzeń dyskowa: ………………………………….. Model dysków: …………………………………. Marka i typ serwera (2): ………………………………….. modelem procesora: ………………………………….. pamięcią RAM: ………………………………….. przestrzeń dyskowa: ………………………………….. Model dysków: …………………………………. Czy do serwerów dołączone będą jakieś urządzenia a jeżeli tak to jakie: …………………………………. …………………………………. …………………………………. |  |  |  |  |
| 9. | Zakup serwerów z usunięciem awarii następnego dnia roboczego |  |  |  |  |
| 10. | Zakup serwerów z usunięciem awarii w ciągu 3 dni roboczych |  |  |  |  |
| 11. | Zakup serwerów z usunięciem awarii w ciągu 5 dni roboczych |  |  |  |  |
| 12. | Czy wykonawca dołączy bramkę SMS: …………………………………, Marka i typ bramki SMS: …………………………………… …………………………………… …………………………………… |  |  |  |  |
| 13. | Zakup bramki SMS z usunięciem awarii następnego dnia roboczego |  |  |  |  |
| 14. | Zakup bramki SMS z usunięciem awarii w ciągu 3 dni roboczych |  |  |  |  |
| 15. | Zakup bramki SMS z usunięciem awarii w ciągu 5 dni roboczych |  |  |  |  |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

- Czas wdrożenia systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej [w dniach roboczych] :

- moduł do analizy logów (SIEM) ………………………………………………….

- moduł do audytu AD ………………………………………………….

- moduł do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) ………………………………………………….

- moduł do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) ………………………………………………….

- moduł do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) ………………………………………………….

- moduł do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) ………………………………………………….

- wszystkich modułów od „a” do „f” ………………………………………………….

- Czas potrzebny na aktualizację dokumentacji powykonawczej [w dniach roboczych]

………………………………………………….

- Czy zaoferowany System ma możliwość wykonania pełnego, bezpiecznego, backupu Systemu za pomocą posiadanego przez Zamawiającego systemu CommVault 11.20.111          TAK / NIE

- Czy zaoferowany System ma możliwość wykonania pełnego, bezpiecznego, backupu Systemu za pomocą systemu CommVault w wersji: ………………….

- W przypadku gdyby realizacja backupu/odzyskiwania Systemu byłaby według wiedzy Wykonawcy niemożliwa przy użyciu posiadanej przez Zamawiającego ani żadnej innej wersji systemu CommVault, czy Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu narzędzie/narzędzia do wykonywania backupów z wsparciem na okres obowiązywania Umowy?             TAK / NIE

- O ile wzrośnie koszt poszczególnych modułów, serwerów, urządzeń jeżeli gwarancja będzie dłuższa o jeden rok:   …….%

Jak nazywa się narzędzie/narzędzia do wykonywania backupów zaproponowane przez Wykonawcę: …………………………………………….. i jaki jest jego dodatkowy koszt ……………...

Realizacja wsparcia technicznego dla Systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Wsparcie zawarte ma być na okres 36 miesięcy

| Lp. | Usługa wsparcia technicznego | Cena netto (w zł)* za jeden miesiąc | Ilość miesięcy (nie więcej niż podana wielkość; jednak może być ich mniej w zależności od daty wdrożenia poszczególnych zadań | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość VAT (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.3 + kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wsparcie techniczne dla Systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| a) | Wsparcie techniczne dla modułu do analizy logów (SIEM) (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| b) | Wsparcie techniczne dla modułu do audytu AD (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| c) | Wsparcie techniczne dla modułu do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| d) | Wsparcie techniczne dla modułu do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| e) | Wsparcie techniczne dla modułu do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| f) | Wsparcie techniczne dla modułu do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) (usunięcie awarii następnego dnia roboczego) |  | 36 | 23% |  |  |
| 2. | Wsparcie techniczne dla Systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| a) | Wsparcie techniczne dla modułu do analizy logów (SIEM) (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| b) | Wsparcie techniczne dla modułu do audytu AD (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| c) | Wsparcie techniczne dla modułu do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| d) | Wsparcie techniczne dla modułu do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| e) | Wsparcie techniczne dla modułu do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| f) | Wsparcie techniczne dla modułu do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) (usunięcie awarii w ciągu 3 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| 3. | Wsparcie techniczne dla Systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| a) | Wsparcie techniczne dla modułu do analizy logów (SIEM) (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| b) | Wsparcie techniczne dla modułu do audytu AD (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| c) | Wsparcie techniczne dla modułu do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| d) | Wsparcie techniczne dla modułu do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| e) | Wsparcie techniczne dla modułu do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |
| f) | Wsparcie techniczne dla modułu do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) (usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych) |  | 36 | 23% |  |  |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Realizacja dodatkowych usług na rzecz Zamawiającego

| Lp. | Dodatkowe usługi | Ilość RBG | Cena jednostkowa RBG netto (w zł)* | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość VAT (w zł)* (kol.4 x kol.5) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.4 + kol.6) x 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dodatkowe prace realizowane w ramach poszczególnych zadań (określone w RBG) | 100 |  |  |  |  |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Proponowane przez Wykonawcę inne warianty zakupu wsparcia technicznego Systemu do analizy i korelacji logów, korzystne dla Zamawiającego

| Lp. | Usługa wsparcia technicznego | Cena netto (w zł)* za jeden miesiąc | Ilość miesięcy (nie więcej niż podana wielkość; jednak może być ich mniej w zależności od daty wdrożenia poszczególnych zadań | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość VAT (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.3 + kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wsparcie techniczne dla Systemu do monitorowania logów oraz zarządzania i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | …. | …. | 23% | …. | …. |
| a) | Wsparcie techniczne dla modułu do analizy logów (SIEM) (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |
| b) | Wsparcie techniczne dla modułu do audytu AD (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |
| c) | Wsparcie techniczne dla modułu do obsługi incydentów bezpieczeństwa oraz integracji i koordynacji działań rozproszonych narzędzi ochronnych (SOAR) (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |
| d) | Wsparcie techniczne dla modułu do centralnego, automatycznego zarządzania pełnym cyklem życia certyfikatów cyfrowych (CLM) (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |
| e) | Wsparcie techniczne dla modułu do monitorowania aktywności użytkowników oraz urządzeń sieciowych (UEBA) (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |
| f) | Wsparcie techniczne dla modułu do ochrony infrastruktury teleinformatycznej poprzez analizę ruchu sieciowego i zachowań użytkowników (ATA) (usunięcie awarii ………. dni roboczych) | … | … | 23% | … | … |

Informacje, czy zaoferowany System z modułami spełnia oczekiwania Zamawiającego z wymaganiami określonymi w tabelach umieszczonych w OPZ

WYMAGANIA WSPÓLNE

| ID | Wymagania techniczno-funkcjonalne | Czy spełnione są wymagania techniczno-funkcjonalne [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| 1 | System musi posiadać wbudowane i konfigurowalne szablony raportów i mechanizmy zgłaszania/sygnalizowania incydentów zgodne z wymaganiami Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC) oraz wymogami raportowania do właściwego CSIRT (CERT Polska / CSIRT GOV), w tym generowanie raportów wstępnych w terminie 24 godzin i raportów końcowych w terminie 72 godzin od wykrycia incydentu |  |
| 2 | System musi pozwalać na dowolne tworzenie, modyfikowanie i przestawianie widżetów graficznych na pulpitach w celu budowania dedykowanych widoków dla operatorów SOC/IT. |  |
| 3 | System musi posiadać wbudowane lub/i konfigurowalne szablony raportów i pulpity nawigacyjne wspomagające weryfikację zgodności z: - RODO (GDPR) — w tym wykrywanie i raportowanie naruszeń ochrony danych osobowych, - Dyrektywą NIS2 oraz polską Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC), - ISO/IEC 27001:2022. |  |
| 4 | System musi umożliwiać konfigurację automatycznego, cyklicznego generowania raportów i wysyłania ich pocztą elektroniczną lub przez API do wskazanych odbiorców przy spełnieniu określonych warunków. |  |
| 5 | System musi spełniać poniższe minimalne wymagania wydajnościowe w środowisku docelowym Zamawiającego (około 40 serwerów fizycznych i wirtualnych, środowisko mieszane Windows/Linux oraz około 200 urządzeń sieciowych). |  |
| 6 | System musi udostępniać wbudowany panel monitorowania własnej wydajności i zdrowia (health dashboard), umożliwiający administratorowi bieżącą obserwację parametrów: obciążenie CPU/RAM, queue depth, opóźnienie indeksowania, liczba odrzuconych zdarzeń (dropped events). |  |
| 7 | System musi umożliwiać instalację na serwerze z systemem operacyjnym Linux (RHEL 8+, AlmaLinux 9+, Ubuntu 22.04+) lub Microsoft Windows Server 2022+. |  |
| 8 | System musi być dostępny przez przeglądarkę internetową — co najmniej Chrome, Firefox i przeglądarki oparte na silniku Chromium — bez instalacji dodatkowych wtyczek po stronie klienta. |  |
| 9 | System musi wspierać dostęp przez HTTPS z możliwością zmiany domyślnego portu nasłuchiwania. |  |
| 10 | System musi działać w oparciu o bazę danych klasy relacyjnej (PostgreSQL lub Microsoft SQL Server) lub dokumentowej — w wersji aktywnie wspieranej przez producenta. |  |
| 11 | System musi być skalowalny horyzontalnie — możliwość dołożenia węzłów wykonawczych (worker nodes) bez przerwy w działaniu. |  |
| 12 | System musi zapewniać ciągłość działania — brak single point of failure dla komponentów krytycznych (orkiestrator, baza danych). Dopuszcza się architekturę aktywny-pasywny z automatycznym przełączeniem. |  |
| 13 | System musi umożliwiać tworzenie niestandardowych ról i uprawnień użytkowników |  |
| 14 | System musi wspierać uwierzytelnianie użytkowników przez Active Directory (LDAP/LDAPS) oraz serwer RADIUS. Musi obsługiwać uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla kont administracyjnych. |  |
| 15 | System musi szyfrować komunikację wewnętrzną i zewnętrzną z użyciem TLS 1.2 lub TLS 1.3. Wszystkie dane w spoczynku (baza danych, logi, artefakty incydentów) muszą być szyfrowane lub system musi wspierać szyfrowanie na poziomie systemu plików. |  |
| 16 | System musi posiadać pełny audyt log działań użytkowników i automatyzacji — kto, kiedy, jaką akcję wykonał, z jakim wynikiem. Audyt log musi być niemodyfikowalny. |  |
| 17 | System musi umożliwiać wysyłanie powiadomień przez: email (SMTP), SMS (przez bramkę SMS z REST API lub Webhook), Microsoft Teams lub równoważny komunikator, SNMP Trap. |  |
| 18 | System musi zapewnić bezproblemową współpracę z bramką SMS Zamawiającego – SMSEagle typ: NXS9750v4 4G lub jeżeli jest to niemożliwe Wykonawca w ramach dostarczonego systemu musi dostarczyć Zamawiającemu inną bramkę SMS z wykupionym wsparciem technicznym na okres 4 lat z naprawą awarii urządzenia do 2 dni roboczych. Zewnętrzna bramka SMS musi udostępniać interfejs REST API lub mechanizm Webhook (HTTP/HTTPS POST z konfigurowalnym payloadem JSON/XML) |  |
| 19 | System musi umożliwiać eksport raportów i danych incydentów do formatów: min. PDF, CSV, JSON. |  |
| 20 | System musi posiadać wbudowany mechanizm generowania dokumentacji po incydentalnej (post-incident report / RCA) na podstawie osi czasu incydentu, wykonanych akcji i ich wyników. |  |
| 21 | System musi posiadać możliwość integracji użytkowników aplikacji z kontami w Active Directory |  |
| 22 | Wszystkie komponenty, moduły Systemu powinny pochodzić od jednego producenta |  |
| 23 | Zamawiający dopuszcza sytuację, w której poszczególne funkcjonalności, komponenty Systemu będą umieszczone w innych modułach niż określił to Zamawiający |  |
| 24 | System powinien zawierać następujące moduły zaszyte w oprogramowaniu: moduł UEBA (User and Entity Behavior Analytics) i ewentualnie dodatkowo moduł ATA (Advanced Threat Analytics). |  |
| 25 | System powinien pozwalać na jednokrotne logowanie podczas korzystania z wymienionych modułów. |  |
| 26 | System powinien integrować wymienione moduły w jeden interfejs użytkownika. |  |
| 27 | System powinien zawierać raporty „Compliance” dla wszystkich zintegrowanych aplikacji z poziomu panelu użytkownika |  |

MODUŁ 1 Moduł analizy logów (SIEM)

| ID | Wymagania techniczno-funkcjonalne | Czy moduł spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania Architektoniczne i Integracyjne |  |
| 1.1 | Moduł analizy logów musi stanowić centralny punkt Systemu i posiadać udokumentowane API (REST/JSON) oraz obsługiwać standardowe mechanizmy wymiany danych, w tym co najmniej: Webhook (min. HTTP/HTTPS POST z konfigurowalnym payloadem JSON/XML), Syslog (RFC 5424), CEF (Common Event Format). |  |
| 1.2 | Moduł analizy logów musi natywnie (lub poprzez API/Webhook) integrować się z systemami klasy ITSM (Helpdesk) w celu automatycznego generowania zgłoszeń i incydentów bezpieczeństwa na podstawie wykrytych alertów krytycznych. Integracja musi być dwukierunkowa — system musi umożliwiać odczyt statusu zgłoszenia z systemu ITSM. |  |
| 1.3 | Moduł analizy logów musi posiadać wbudowaną (lub dostarczoną w pakiecie) analityczną bazę danych. Baza danych musi być w wersji aktywnie wspieranej przez producenta. |  |
| 1.4 | Moduł analizy logów musi wspierać mechanizmy Security Hardeningu, w tym co najmniej: szyfrowanie komunikacji wewnętrznej TLS 1.2/1.3, wymuszanie silnych haseł, uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) dla administratorów, kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC), audytowanie działań administratorów. |  |
| 1.5 | Moduł analizy logów musi wspierać architekturę zapewniającą jego ciągłość działania — w przypadku awarii pojedynczego węzła system musi kontynuować zbieranie i przetwarzanie logów (brak single point of failure dla komponentów krytycznych). Dopuszcza się architekturę klastrową lub aktywny-pasywny tryb pracy z automatycznym przełączeniem. |  |
| 1.6 | Moduł analizy logów musi być skalowalny horyzontalnie — możliwość dołożenia węzłów przetwarzających lub składowania danych bez przerwy w działaniu i bez utraty danych. |  |
| 1.7 | Moduł analizy logów musi umożliwiać pełne działanie w środowisku bez stałego dostępu do Internetu (tryb air-gapped / offline), w tym aktualizację reguł detekcyjnych, sygnatur i baz podatności w trybie offline poprzez import z nośnika lub serwera pośredniczącego. |  |
| 1.8 | Moduł analizy logów musi posiadać funkcjonalność raportowania i audytowania integralności plików. |  |
| 1.9 | Moduł analizy logów musi pozwalać na grupowanie Hostów w celu wdrożenia zasad parsowania logów. |  |
| 1.10 | Moduł analizy logów musi umożliwiać planowe wykonywanie raportów. |  |
| 1.11 | Moduł analizy logów powinien posiadać raporty typu PUMA. |  |
| 1.12 | Moduł analizy logów musi umożliwiać wykonywanie analiz trendów oraz analiz bezpieczeństwa w oparciu o wizualizację zmian wolumenu zdarzeń w czasie, porównywanie okresów historycznych (np. tydzień do tygodnia) oraz automatyczne wykrywanie anomalii statystycznych. |  |
| 1.13 | Moduł analizy logów musi umożliwiać wykonanie polecenia/akcji w przypadku alertów. |  |
| 2 | Zbieranie logów i obsługiwanie źródeł zdarzeń |  |
| 2.1 | Moduł analizy logów musi wspierać zarówno bezagentowe zbieranie logów (Syslog UDP/TCP, WMI, WinRM, SNMP Trap, CEF, LEEF, REST API), jak i zbieranie oparte na lekkich agentach instalowanych na systemach końcowych, w celu ominięcia problemów z NAT/Firewall oraz zapewnienia buforowania zdarzeń lokalnie przez minimum 48 godzin w przypadku braku połączenia z serwerem centralnym, z automatycznym przesłaniem zaległych danych po przywróceniu łączności. |  |
| 2.2 | Moduł analizy logów musi zapewniać możliwość zbierania, parsowania i normalizacji danych ze wskazanych źródeł zdarzeń (np. systemy operacyjne, urządzenia sieciowe, systemy backupowe, systemy wirtualizacji), w sposób umożliwiający ich dalszą analizę w tym korelację. Realizacja może odbywać się: - poprzez wbudowane parsery, - poprzez dostarczone konektory producenta, - poprzez mechanizmy integracyjne (API, Syslog, agent), - lub poprzez konfigurowalne mechanizmy parsowania (np. regex, mapowanie pól). |  |
| 2.3 | Zamawiający dopuszcza, aby obsługa wymienionych systemów w pkt 2.4 była realizowana poprzez integrację, o ile nie wymaga ona tworzenia niestandardowego oprogramowania poza dostarczonym rozwiązaniem. |  |
| 2.4 | Moduł analizy logów musi zapewniać możliwość zbierania, parsowania i normalizacji danych, pulpity nawigacyjne i reguły analizy dla środowiska Zamawiającego, w tym minimum dla: - Systemów serwerowych min. Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 oraz min. stacji roboczych Windows 10/11. - Usługi katalogowej Active Directory (min. logowania, blokady kont, zmiany GPO, zmiany uprawnień, tworzenie/usuwanie kont). - Systemów z rodziny Linux: min. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, Debian, Ubuntu, AlmaLinux — we wszystkich wersjach aktywnie wspieranych przez producentów. - Urządzeń brzegowych i zapór sieciowych min. Fortinet FortiGate (obsługa logów przez Syslog oraz FortiGate API). - Infrastruktury wirtualizacyjnej: min.VMware vSphere/vCenter/ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox/XCP-NG. - Serwerów WWW: minimum Microsoft IIS, Apache HTTP Server, Nginx. - Serwerów baz danych: min. Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, Oracle Database (wersja 12c i nowsze). - Systemów kopii zapasowych — w tym zbieranie alertów o nieudanych lub niekompletnych zadaniach backup (min. Veeam Backup & Replication, Commvault), co stanowi element monitorowania ciągłości działania wymaganego przez NIS2. - Serwerów DNS — zbieranie i analiza zapytań DNS w celu wykrywania technik DNS tunneling, komunikacji C2 oraz data exfiltration przez protokół DNS. - Serwerów DHCP — korelacja przydziałów adresów IP z nazwami hostów i znacznikami czasu, umożliwiająca rzetelny audyt aktywności sieciowej. - Systemów uwierzytelniania MFA (np. Microsoft ADFS, privacyIDEA, Duo Security) lub równoważnych — zbieranie zdarzeń uwierzytelniania wieloskładnikowego. |  |
| 2.5 | Moduł analizy logów musi pozwalać na importowanie historycznych plików logów (płaskie pliki .log, .csv, .txt) oraz ich parsowanie i indeksowanie z możliwością wskazania formatu i strefy czasowej. |  |
| 2.6 | Moduł analizy logów musi posiadać graficzny, interaktywny kreator pozwalający na tworzenie własnych ekstraktorów danych dla niestandardowych logów aplikacji wewnętrznych, oparty co najmniej na wyrażeniach regularnych (Regex) lub wizualnym mapowaniu pól. |  |
| 3 | Moduł analizy logów - Korelacja Zdarzeń i Analiza Zagrożeń |  |
| 3.1 | Moduł analizy logów musi pełnić rolę agregatora informacji o bezpieczeństwie i pozwalać na korelację zdarzeń z wielu niezależnych źródeł w czasie rzeczywistym. |  |
| 3.2 | Moduł analizy logów musi posiadać wbudowaną bazę predefiniowanych reguł korelacyjnych mapujących zachowania na techniki ataku zgodnie z matrycą MITRE ATT&CK (w wersji aktualnej w dniu dostawy), pozwalającą m.in. na: - wykrywanie aktywności charakterystycznej dla oprogramowania ransomware (masowe zmiany rozszerzeń plików, kasowanie kopii cieniowych VSS, szyfrowanie w krótkim czasie). - wykrywanie prób ataków na aplikacje webowe (SQL Injection, XSS, skanowanie ścieżek, wykrywanie skanerów podatności). - wykrywanie anomalii sieciowych i wolumetrycznych (skanowanie portów, potencjalne ataki DoS/DDoS, komunikacja z adresami z list IoC). - wykrywanie technik lateral movement (Pass-the-Hash, Pass-the-Ticket, złośliwe użycie narzędzi administracyjnych PSExec, WMI, PowerShell). |  |
| 3.3 | Moduł analizy logów musi budować dynamiczne linie bazowe (baseline) normalnego zachowania użytkowników i hostów oraz generować alerty przy istotnym odchyleniu od normy (analiza behawioralna / UEBA — User and Entity Behavior Analytics), bez konieczności ręcznego definiowania progów dla każdego zasobu z osobna. |  |
| 3.4 | Moduł analizy logów musi wspierać pobieranie zewnętrznych list wskaźników kompromitacji (IoC) z platform Threat Intelligence ze wsparciem dla standardów STIX 2.x / TAXII 2.x, a także umożliwiać ręczny import list IoC w formatach CSV i OpenIOC. System musi automatycznie korelować obserwowane zdarzenia z bazą IoC w czasie rzeczywistym (adresy IP, domeny, hasze plików MD5/SHA1/SHA256, sygnatury). |  |
| 3.5 | Moduł analizy logów musi wspierać mechanizmy zarządzania przepływem pracy incydentu (Incident Workflow) — od wykrycia, przez przypisanie analityka, eskalację, po zamknięcie — samodzielnie lub poprzez dwukierunkową integrację z usługami ITSM. |  |
| 3.6 | Moduł analizy logów musi posiadać wbudowany mechanizm automatycznej reakcji na zdarzenia (playbooki / response actions), umożliwiający co najmniej: blokadę konta użytkownika w Active Directory, wysłanie powiadomienia email/SMS, wywołanie Webhooka — jako akcje wyzwalane automatycznie przez regułę lub ręcznie przez operatora jednym kliknięciem. |  |
| 4 | Monitorowanie Integralności i Audyt Systemowy |  |
| 4.1 | Moduł analizy logów (bezpośrednio lub poprzez dostarczonych agentów) musi realizować funkcję Monitorowania Integralności Plików (FIM — File Integrity Monitoring) dla krytycznych ścieżek systemowych w systemach Windows i Linux. Monitorowanie musi obejmować co najmniej: tworzenie, modyfikację, usunięcie pliku/katalogu, zmianę uprawnień, zmianę właściciela oraz zmianę zawartości (wykrywanie przez hash kryptograficzny). |  |
| 4.2 | Moduł analizy logów musi pozwalać na monitorowanie i audytowanie zmian w Rejestrze systemowym Windows (wskazane klucze i wartości rejestru). |  |
| 4.3 | Moduł analizy logów musi korelować logi z urządzeń sieciowych (VPN, firewall) z logami systemowymi w celu identyfikacji anomalii behawioralnych, takich jak np.: niemożliwa podróż użytkownika (Impossible Travel), współdzielenie poświadczeń, logowanie z nieoczekiwanej lokalizacji lub o nieoczekiwanej porze. |  |
| 4.4 | Moduł analizy logów musi dostarczać predefiniowane scenariusze audytowe skupione na monitorowaniu użytkowników uprzywilejowanych (administratorów lokalnych, adminów domeny AD) oraz śledzeniu ich operacji na kluczowych serwerach. |  |
| 4.5 | Moduł analizy logów musi monitorować zdarzenia związane z infrastrukturą wirtualizacyjną: tworzenie i usuwanie maszyn wirtualnych, eksport VM, modyfikacje snapshotów, zmiany konfiguracji hypervisora. |  |
| 5 | Raportowanie, Wyszukiwanie i Zgodność (Compliance) |  |
| 5.1 | Moduł analizy logów musi zapewniać graficzny interfejs (GUI) umożliwiający szybkie przeszukiwanie surowych logów (Full-text search), filtrowanie po wyodrębnionych polach, budowanie zapytań bez znajomości języka programowania oraz zapisywanie zapytań jako alerty lub widżety na pulpitach nawigacyjnych. |  |
| 5.2 | Moduł analizy logów musi archiwizować logi w sposób gwarantujący ich nienaruszalność i integralność przed modyfikacją — poprzez kryptograficzne hashowanie archiwów (co najmniej SHA-256) lub mechanizm WORM (Write Once Read Many). Zamawiający dopuszcza realizację wymagania integralności przez integrację z zewnętrznym systemem storage (np. macierzą dyskową z funkcją SnapLock/WORM). |  |
| 5.3 | Raporty generowane automatycznie muszą być opatrzone metadanymi umożliwiającymi weryfikację ich autentyczności: data i czas generowania, wersja systemu, identyfikator żądania, skrót kryptograficzny treści raportu. |  |
| 5.4 | Moduł analizy logów musi umożliwiać eksport surowych logów oraz wyników zapytań do formatów: CSV, JSON, PDF. System musi umożliwiać przesyłanie danych do systemów zewnętrznych przez API (np. do systemu ITSM lub archiwum). |  |
| 6 | Wymagania wydajnościowe i operacyjne |  |
| 6.1 | System musi spełniać poniższe minimalne wymagania wydajnościowe w środowisku docelowym Zamawiającego (około 40 serwerów fizycznych i wirtualnych, środowisko mieszane Windows/Linux oraz około 200 urządzeń sieciowych): - Minimalna przepustowość (EPS) - 3000 EPS ciągłe / 7500 EPS szczytowe - Czas odpowiedzi — zapytanie 24h Full-text search po surowych logach - ≤ 15 sekund - Czas odpowiedzi — zapytanie 90 dni - ≤ 120 sekund - Jednocześni użytkownicy GUI - Analitycy SOC / administratorzy - ≥ 4 bez degradacji czasu odpowiedzi interfejsu powyżej wartości progowych określonych dla zapytań w niniejszej tabeli - Retencja hot storage - Pełne przeszukiwanie i korelacja - ≥ 90 dni - Retencja archiwum (cold) - Zgodność z NIS2 / RODO - ≥ 12 miesięcy - Buforowanie agenta (offline) - Przy braku połączenia z serwerem - ≥ 48 godzin |  |
| 6.2 | Realizacja powyższych funkcji musi odbywać się przynajmniej przez jeden z następujących mechanizmów: - natywne mechanizmy systemu, - dedykowane agenty, - integrację z usługami katalogowymi, lub mechanizmy parsowania logów zdarzeń systemowych. |  |

MODUŁ 2 Moduł audytu AD

| ID | Wymagania techniczno-funkcjonalne | Czy moduł spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audyt i monitorowanie środowiska Active Directory (AD) |  |
| 1.1 | Moduł audytu AD musi zapewniać zaawansowany audyt środowiska Active Directory, obejmujący zbieranie, korelację oraz analizę zdarzeń związanych z uwierzytelnianiem, autoryzacją oraz zmianami w strukturze katalogowej. |  |
| 1.2 | Moduł audytu AD musi umożliwiać monitorowanie co najmniej następujących zdarzeń: - logowania interaktywne i sieciowe (udane i nieudane), - blokady i odblokowania kont, - zmiany haseł oraz polityk haseł, - tworzenie, modyfikację i usuwanie kont użytkowników oraz grup, - zmiany członkostwa w grupach uprzywilejowanych (np. Domain Admins, Enterprise Admins), - modyfikacje obiektów GPO oraz ich przypisań, - zmiany uprawnień (ACL) do obiektów AD, - operacje na kontrolerach domeny (DC). |  |
| 1.3 | Moduł audytu AD musi umożliwiać wykrywanie i korelację zdarzeń wskazujących na potencjalne nadużycia lub ataki, w tym: - próby brute force i password spraying, - użycie kont uprzywilejowanych poza standardowymi godzinami pracy, - tworzenie nietypowych kont lub eskalację uprawnień, - techniki lateral movement (np. Pass-the-Hash, Pass-the-Ticket), - anomalie logowania (np. „impossible travel", logowanie z nieoczekiwanej lokalizacji lub o nieoczekiwanej porze). |  |
| 1.4 | Moduł audytu AD musi umożliwiać budowanie profili behawioralnych użytkowników i administratorów AD (UEBA) oraz wykrywanie odchyleń od standardowych wzorców aktywności. |  |
| 1.5 | Moduł audytu AD musi zapewniać dedykowane pulpity nawigacyjne (dashboardy) i raporty dla środowiska Active Directory, w tym: - aktywność kont uprzywilejowanych, - zmiany w strukturze katalogowej, - próby nieautoryzowanego dostępu, - zdarzenia krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. |  |
| 1.6 | Moduł audytu AD musi umożliwiać powiązanie zdarzeń AD z danymi z innych źródeł (np. VPN, firewall, systemy końcowe) w celu pełnej korelacji incydentów bezpieczeństwa. |  |
| 1.7 | Moduł audytu AD musi zapewniać możliwość generowania raportów audytowych dla środowiska AD wspierających spełnienie wymagań regulacyjnych, w tym w zakresie kontroli dostępu, rozliczalności działań oraz wykrywania incydentów. |  |
| 1.8 | Realizacja powyższych funkcji musi odbywać się przynajmniej przez jeden z następujących mechanizmów: - natywne mechanizmy systemu, - dedykowane agenty, - integrację z usługami katalogowymi, lub mechanizmy parsowania logów zdarzeń systemowych. |  |

MODUŁ 3 Moduł SOAR

| ID | Wymagania techniczno-funkcjonalne | Czy moduł spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania Architektoniczne i bezpieczeństwo systemu |  |
| 1.1 | Moduł SOAR musi być wdrażalny w środowisku on-premise, bez wymogu stałego połączenia z chmurą producenta. Wszelkie funkcje podstawowe (playbooki, wykonywanie akcji, zarządzanie incydentami) muszą działać w pełni offline. |  |
| 2 | Integracje i interoperacyjność Wymagania tej sekcji są kluczowe dla zapewnienia współpracy modułu SOAR z modułem SIEM oraz z pozostałą infrastruktura IT organizacji. Zamawiający wymaga, aby wszystkie integracje korzystały z udokumentowanych, standardowych protokołów (REST API, Webhook, CEF) — bez zależności od właściwości protokolarnych konkretnego producenta. |  |
| 2.1 | Moduł SOAR musi pobierać alerty i zdarzenia z zewnętrznego systemu SIEM przez REST API lub Webhook (HTTP/HTTPS POST z payloadem JSON). Integracja musi być dwukierunkowa — system musi móc aktualizować status incydentu w SIEM po zakończeniu reakcji. |  |
| 2.2 | Moduł SOAR musi obsługiwać standardowe formaty zdarzeń wejściowych min.: JSON, CEF (Common Event Format), LEEF (Log Event Extended Format), Syslog (RFC 5424). |  |
| 2.3 | Moduł SOAR musi umożliwiać integrację z Active Directory w celu wykonywania akcji: blokada konta użytkownika, odblokowanie konta, wymuszenie zmiany hasła, dodanie/usunięcie z grupy bezpieczeństwa. |  |
| 2.4 | Moduł SOAR musi umożliwiać integrację z zaporami sieciowymi klasy NGFW przez REST API lub SSH w celu wykonywania akcji: blokada adresu IP, blokada domeny, izolacja hosta, modyfikacja reguł ACL. |  |
| 2.5 | Moduł SOAR musi umożliwiać integrację z systemami klasy ITSM/Helpdesk przez REST API lub Webhook w celu automatycznego tworzenia, aktualizacji i zamykania zgłoszeń serwisowych. |  |
| 2.6 | Moduł SOAR musi obsługiwać pobieranie i wzbogacanie danych o zagrożeniach z platform Threat Intelligence przez standardy STIX 2.x / TAXII 2.x oraz import ręczny list IoC w formatach CSV i OpenIOC. |  |
| 2.7 | Moduł SOAR musi umożliwiać integrację z systemami analizy podatności (vulnerability scanners) przez REST API w celu pobierania informacji o podatnościach wykrytych na hostach będących przedmiotem incydentu. |  |
| 2.8 | Moduł SOAR musi posiadać bibliotekę gotowych konektorów (integracji) obejmującą co najmniej: Active Directory, systemy NGFW wiodących producentów, platformy Threat Intelligence, systemy ITSM, systemy analizy złośliwego oprogramowania (sandbox). Dostawca musi wskazać pełną listę dostępnych konektorów. |  |
| 2.9 | Moduł SOAR musi udostępniać SDK lub udokumentowane API umożliwiające tworzenie własnych konektorów do systemów nieobsługiwanych out-of-the-box. |  |
| 3 | Playbooki i automatyzacja |  |
| 3.1 | Moduł SOAR musi umożliwiać tworzenie, zarzadzanie i wykonywanie playbookow bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych przez analityków SOC. |  |
| 3.2 | Moduł SOAR musi posiadać graficzny edytor playbooków (workflow) umożliwiający tworzenie, modyfikację i wizualizację automatycznych procedur reagowania bez znajomości języka programowania (low-code / no-code). |  |
| 3.3 | Moduł SOAR musi umożliwiać tworzenie złożonych scenariuszy reagowania (playbooków), obejmujących logikę warunkową, obsługę błędów, wykonywanie równoległe oraz interakcję z użytkownikiem. Sposób realizacji powyższych funkcji jest dowolny, o ile pozwala na osiągnięcie równoważnego efektu operacyjnego. |  |
| 3.4 | Moduł SOAR musi umożliwiać wersjonowanie playbooków — możliwość powrotu do poprzedniej wersji, porównywanie wersji, oznaczanie wersji jako aktywna/archiwalna. |  |
| 3.5 | Moduł SOAR musi umożliwiać eksport i import playbooków w ustandaryzowanym formacie (JSON lub YAML) w celu przenoszenia między środowiskami (dev/test/prod) |  |
| 3.6 | Moduł SOAR musi posiadać bibliotekę predefiniowanych playbooków obejmującą co najmniej następujące scenariusze: phishing, ransomware, brute force / credential stuffing, nieautoryzowany dostęp uprzywilejowany, wykrycie złośliwego oprogramowania, naruszenie danych osobowych (RODO art. 33). |  |
| 3.7 | Moduł SOAR musi umożliwiać testowanie playbooków w trybie symulacji (dry-run) bez wykonywania rzeczywistych akcji na systemach produkcyjnych. |  |
| 3.8 | Moduł SOAR musi umożliwiać uruchamianie playbooków: automatycznie (wyzwolenie przez alert/regułę), manualnie przez analityka, cyklicznie według harmonogramu. |  |
| 3.9 | Moduł SOAR musi obsługiwać parametryzację playbooków — możliwość przekazywania zmiennych wejściowych (np. adres IP, nazwa użytkownika, hash pliku) jako parametrów uruchomienia. |  |
| 4 | Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (SOAR) |  |
| 4.1 | Moduł SOAR musi posiadać graficzny interfejs zarządzania incydentami bezpieczeństwa umożliwiający: tworzenie incydentów (manualnie lub automatycznie z alertu SIEM), przypisywanie analityków do incydentów, ustawianie priorytetu i statusu incydentu, śledzenie postępu w obsłudze incydentu. |  |
| 4.2 | Moduł SOAR musi umożliwiać automatyczne tworzenie incydentów na podstawie alertów przychodzących z SIEM według konfigurowalnych reguł (np. typ alertu, poziom krytyczności, źródło, czas wystąpienia). |  |
| 4.3 | Moduł SOAR musi umożliwiać grupowanie powiązanych alertów w jeden incydent (alert deduplication / grouping) na podstawie konfigurowalnych kryteriów: wspólny host, wspólny użytkownik, wspólny adres IP, przedział czasowy. |  |
| 4.4 | Moduł SOAR musi umożliwiać wzbogacanie incydentów o kontekst zewnętrzny: dane WHOIS, geolokalizacja IP, reputacja IP/domeny/hasha pliku z baz Threat Intelligence, informacje o podatnościach hosta. |  |
| 4.5 | Moduł SOAR musi umożliwiać dołączanie artefaktów do incydentu: pliki (logi, zrzuty pamięci, próbki złośliwego oprogramowania), zrzuty ekranu, notatki analityczne, wyniki zewnętrznych analiz. |  |
| 4.6 | Moduł SOAR musi rejestrować pełną oś czasu (timeline) każdego incydentu: wszystkie wykonane akcje manualne i automatyczne, zmiany statusu, komentarze analityków, wyniki akcji — z dokładnymi znacznikami czasu. |  |
| 4.7 | Moduł SOAR musi umożliwiać eskalację incydentu do wyższego poziomu analityka lub kierownictwa z automatycznym powiadomieniem np. pocztą elektroniczną lub przez API do wskazanych odbiorców. |  |
| 4.8 | Moduł SOAR musi umożliwiać współpracę wielu analityków nad tym samym incydentem jednocześnie (komentarze, przypisywanie zadań, podgląd aktywności innych użytkowników w czasie rzeczywistym). |  |
| 4.9 | Moduł SOAR musi obsługiwać pełny cykl życia incydentu: Nowy → W toku → Oczekuje na akcję → Zamknięty → Ponownie otwarty. Statusy muszą być konfigurowalne. |  |
| 4.10 | Moduł SOAR musi posiadać mechanizm SLA dla incydentów — konfigurowalny czas reakcji i czas rozwiązania per poziom krytyczności, z alertami przy przekroczeniu SLA. |  |
| 5 | Raportowanie, metryki i zgodność |  |
| 5.1 | Moduł SOAR musi posiadać graficzny dashboard z widokiem w czasie rzeczywistym: liczba aktywnych incydentów per status i krytyczność, wskaźniki MTTR (Mean Time To Respond) i MTTD (Mean Time To Detect), obciążenie analityków, status wykonywanych playbooków. |  |
| 5.2 | Moduł SOAR musi umożliwiać tworzenie niestandardowych dashboardów i widżetów graficznych (wykresy, tabele, mapy cieplne) dostosowanych do roli użytkownika (np. analityk SOC, kierownik, CISO). |  |
| 5.3 | Moduł SOAR musi posiadać wbudowane raporty zgodności i operacyjne, w tym co najmniej: raport aktywności analityków, raport czasu reakcji na incydenty (SLA compliance), raport najczęstszych typów incydentów, raport skuteczności playbooków. |  |
| 5.4 | Moduł SOAR musi umożliwiać analizę trendów dla zdarzeń historycznych: zmiany wolumenu incydentów w czasie, powtarzające się typy ataków, skuteczność wdrożonych środków zaradczych |  |
| 6 | Wymagania operacyjne i API |  |
| 6.1 | Moduł SOAR musi posiadać dokumentowane REST API umożliwiające zewnętrznym systemom: tworzenie incydentów, pobieranie statusu incydentów, wyzwalanie playbooków, pobieranie wyników akcji. API musi być wersjonowane i opisane w standardzie OpenAPI (Swagger). |  |
| 6.2 | Moduł SOAR musi obsługiwać Webhook jako mechanizm wyzwalający — możliwość uruchomienia playbooka przez zewnętrzne wywołanie HTTP/HTTPS POST z payloadem JSON. |  |
| 6.3 | Moduł SOAR musi posiadać mechanizm kolejkowania zadań zapewniający że żadna akcja automatyczna nie zostanie utracona w przypadku chwilowej niedostępności systemu docelowego. |  |
| 6.4 | Moduł SOAR musi umożliwiać pełne działanie w środowisku bez stałego dostępu do Internetu (tryb air-gapped / offline). Aktualizacje biblioteki konektorów i playbooków muszą być możliwe w trybie offline np. przez import z nośnika. |  |
| 6.5 | Moduł SOAR musi umożliwiać monitorowanie własnej wydajności i zdrowia (health dashboard): statusu węzłów, długości kolejki zadań, czasu wykonania playbooków, błędów integracji. |  |
| 6.6 | Moduł SOAR musi umożliwiać konfigurację limitów wykonań playbooków (throttling) w celu ochrony systemów docelowych przed przeciążeniem akcjami automatycznymi. |  |

MODUŁ 4 Moduł CLM

| ID | Wymagania techniczno-funkcjonalne | Czy moduł spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne [TAK/NIE] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audyt i zarządzanie kluczami kryptograficznymi (SSH) oraz certyfikatami cyfrowymi (SSL/TLS) |  |
| 1.1 | Moduł CLM musi posiadać wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania (Discovery) lub umożliwiać integrację z narzędziami służącymi do wykrywania, inwentaryzacji, monitorowania i audytu kluczy SSH oraz certyfikatów SSL/TLS w infrastrukturze Zamawiającego. Mechanizm wykrywania musi umożliwiać: - skanowanie sieciowe (aktywne): automatyczne przeszukiwanie wskazanych podsieci IP oraz portów (np. 443, 8443 itp.) w celu identyfikacji uruchomionych usług SSL/TLS i pobrania ich certyfikatów, - skanowanie systemów i urządzeń (host-based): skanowanie systemów operacyjnych (Windows, Linux/Unix) oraz systemów plików w celu odnalezienia przechowywanych kluczy SSH (publicznych i prywatnych) oraz certyfikatów w lokalnych magazynach (np. magazyn certyfikatów Windows, Keystores Java, katalogi .ssh). |  |
| 1.2 | W zakresie kluczy SSH system musi umożliwiać: - identyfikację i inwentaryzację kluczy publicznych i prywatnych w systemach Linux/Unix, - wykrywanie kluczy nieautoryzowanych, przestarzałych lub niespełniających polityk bezpieczeństwa, - identyfikację współdzielonych kluczy oraz powiązań między użytkownikami i systemami, - automatyczne inicjowanie działań naprawczych (np. usunięcie klucza, rotacja, zgłoszenie incydentu), - powiązanie kluczy z użytkownikami i incydentami bezpieczeństwa. |  |
| 1.3 | W zakresie certyfikatów SSL/TLS system musi umożliwiać: - inwentaryzację certyfikatów wykorzystywanych w infrastrukturze (serwery, aplikacje, urządzenia sieciowe), - monitorowanie dat ważności certyfikatów oraz generowanie alertów o zbliżającym się wygaśnięciu, - identyfikację certyfikatów niespełniających polityk bezpieczeństwa (np. słabe algorytmy, nieznane CA), - wykrywanie nieautoryzowanych lub nieznanych certyfikatów, - automatyczne inicjowanie działań (np. zgłoszenie, rotacja, wycofanie certyfikatu). |  |
| 1.4 | Moduł CLM musi umożliwiać powiązanie informacji o kluczach SSH i certyfikatach SSL/TLS z incydentami bezpieczeństwa obsługiwanymi przez SOAR oraz wykorzystywanie tych danych w playbookach. |  |
| 1.5 | Moduł CLM musi umożliwiać tworzenie playbooków automatyzujących procesy związane z: - rotacją kluczy SSH, - odnawianiem certyfikatów, - reagowaniem na wykrycie nieautoryzowanego klucza lub certyfikatu, - eskalacją incydentów związanych z naruszeniem polityk kryptograficznych. |  |
| 1.6 | Moduł CLM musi umożliwiać generowanie raportów audytowych obejmujących: - stan kluczy SSH, - stan certyfikatów SSL/TLS, - wykryte niezgodności z polityką bezpieczeństwa, - historię działań naprawczych. |  |
| 1.7 | Realizacja powyższych funkcji może odbywać się poprzez: - natywne funkcjonalności systemu, - integrację z zewnętrznymi narzędziami klasy PAM, PKI, Certificate Management lub SSH Key Management, - lub poprzez dedykowane konektory i API. |  |
| 1.8 | Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne funkcjonalnie, o ile zapewniają pełną widoczność (inwentaryzację), audyt oraz możliwość reakcji na zdarzenia związane z zarządzaniem kluczami i certyfikatami. |  |

DODATKOWE  INFORMACJE  DLA  ZAMAWIAJĄCEGO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………		 ………………………………………………………….

(miejscowość, data)				(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)