# Opis przedmiotu zamówienia

## Dostawa żurawika samochodowego do załadunku próbek prefabrykatów betonowych wraz z montażem na samochodzie typu pick-up

### 1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego żurawika samochodowego przeznaczonego do załadunku, rozładunku oraz przemieszczania próbek prefabrykatów betonowych, wraz z jego montażem na wskazanym przez Zamawiającego pojeździe typu pick-up marki Nissan Navarra.

- Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  - dostawę kompletnego żurawika,

  - montaż i integrację urządzenia z pojazdem,

  - wykonanie niezbędnych przeróbek konstrukcyjnych pojazdu (w zakresie dopuszczonym przez producenta),

  - przeprowadzenie prób technicznych i rozruchu,

  - przeszkolenie użytkowników,

### 2. Przeznaczenie urządzenia

Żurawik będzie wykorzystywany do:

- załadunku i rozładunku prefabrykatów betonowych oraz próbek badawczych,

- przemieszczania elementów o znacznej masie w warunkach terenowych i laboratoryjnych przy pracy narażonej na zmienne warunki atmosferyczne,

### 3. Wymagania techniczne minimalne

#### 3.1. Parametry żurawika

- Udźwig przy maksymalnym wysięgu: min. 250 kg.

- Maksymalny wysięg ramienia: powyżej 0,85 m.

- Obrót żurawika:

  - minimum 180°.

- Napęd:

  - elektryczny, zasilanie z instalacji pojazdu - 12V.

- Sterowanie:

  - przewodowe lub bezprzewodowe (pilot),

  - możliwość precyzyjnego sterowania ruchem.

- Konstrukcja:

  - stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie (lakierowanie proszkowe lub ocynk), dostosowana do pracy na zewnątrz w zmiennych warunkach atmosferycznych

- Wyposażenie:

  - hak obrotowy z zabezpieczeniem,

  - ogranicznik przeciążeniowy,

  - stabilna płyta stabilizująca maszt urządzenia.

#### 3.2. Wymagania dotyczące montażu

- Montaż żurawika na pojeździe typu pick-up (na skrzyni ładunkowej).

- Mocowanie musi:

  - zapewniać stabilność pracy,

  - nie powodować przekroczenia dopuszczalnych parametrów technicznych pojazdu,

- Instalacja elektryczna musi być:

  - estetyczna i zabezpieczona,

  - odporna na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.

- Wymagane wykonanie prób obciążeniowych po montażu.

#### 3.3. Wymagania dotyczące pojazdu

- Żurawik musi być kompatybilny z pojazdem typu pick-up Nissan Navarra.

- Rozwiązanie nie może:

  - ograniczać funkcjonalności pojazdu w sposób uniemożliwiający jego podstawowe użytkowanie,

  - powodować utraty homologacji (jeżeli wymagane – należy zapewnić jej utrzymanie).

### 4. Wymagania formalne i normy

- Urządzenie musi spełniać wymagania:

  - dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

  - odpowiednich norm PN-EN dotyczących urządzeń dźwigowych.

### 5. Dokumentacja

Wykonawca przekaże w języku polskim:

- instrukcję obsługi i konserwacji,

- dokumentację techniczną i deklarację zgodności CE,

- protokół odbioru sporządzony na formularzu Z-6.6-2 (wzór protokołu w załączniku).

### 6. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 2–5 pracowników Zamawiającego, obejmujące:

- obsługę żurawika,

- zasady bezpieczeństwa,

- konserwację i podstawowe czynności serwisowe.

### 7. Gwarancja i serwis

- Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.

- W ramach gwarancji, Dostawca sprzętu zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancyjnym wad fizycznych i awarii powstałych w związku z wadami materiałowymi lub wykonania napraw w terminie 30 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego pisemnie lub e-mailem. Za awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia.

### 8. Termin realizacji i miejsce dostawy

Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30.09.2026.

Miejsce dostawy: Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy, ul. Nowotoruńska 31, 85-839 Bydgoszcz

### 9. Odbiór przedmiotu zamówienia

- Odbiór nastąpi protokolarnie po:

  - montażu,

  - uruchomieniu,

  - przeprowadzeniu testów funkcjonalnych i obciążeniowych.

- Warunkiem odbioru jest brak wad i zgodność z OPZ.

### 10. Uwagi końcowe i wymagania ogólne

- Wszelkie rozwiązania równoważne są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność montażu i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

- Wykonawca przedstawi ofertę w [PLN] na załączonym formularzu ofertowym z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z dostawą i montażem. Oferta musi zawierać również szczegółową charakterystykę sprzętu, zdjęcia poglądowe, wymagane parametry techniczne, wymiary oraz czas realizacji dostawy.