## Wymagania ogólne dotyczące użytkowania cysterny/zbiornika do transportu i przechowywania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- Zarządca/ Właściciel cysterny/zbiornika do transportu/przechowywania wody musi posiadać dokument potwierdzający dokonanie przez właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego weryfikacji (na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017, poz. 2294), czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody oraz instrukcję/procedurę własną opisującą szczegółowy sposób użytkowania i nadzorowania cysterny/zbiornika celem zapewnienia higieny, bezpieczeństwa eksploatacji oraz trwałości urządzenia (uwzględniający m.in. miejsce i warunki przechowywania; proces mycia i dezynfekcji; pobierania próbek wody do badań).

- W okresie niewykorzystywania cysterny/zbiornika do transportu i magazynowania wody powinna ona/on być dokładnie myta/y i dezynfekowana/y w sposób i z częstotliwością określoną przez ich producenta lub zgodnie z instrukcją/procedurą własną.

- Po przeprowadzeniu zabiegów mycia i dezynfekcji cysterny/zbiornika w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej zaleca się dokonać oceny jakości wody pobranej z cysterny/zbiornika, która powinna odpowiadać wymaganiom mikrobiologicznym określonym w obowiązującym akcie prawnym (tabela 3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbkę wody z cysterny/zbiornika wskazane jest pobrać do badań laboratoryjnych po ok. 24 godzinach - magazynowania wody w cysternie/zbiorniku, z jednoczesnym oznaczeniem poziomu dezynfektanta. Badanie pobranej próbki wody mogą wykonywać w myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Cysternę/zbiornik po okresie przestoju przed każdym użyciem do zaopatrzenia ludzi w wodę należy dokładnie umyć i zdezynfekować w sposób określony przez ich producenta lub zgodnie z instrukcją / procedura własną.

- W sytuacji wystąpienia konieczności dostarczania ludności wody - cysternę/zbiornik należy napełnić wodą wyłącznie ze „źródła” ustalonego z właściwym terenowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Woda, w którą zaopatrywana jest ludność powinna spełniać wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obowiązującym akcie prawnym – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

- W trakcie użytkowania cysterny/zbiornika przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne/producent wody w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej dokonuje poborów próbek wody zgodnie z instrukcją/procedurą własną oraz uzgodnieniami z właściwym terenowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, celem dokonania oceny jakości wody, która musi spełniać wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obowiązującym akcie prawnym – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Jednocześnie w pobranych próbkach wody należy oznaczyć poziom stężenia dezynfektanta.

- Pobieranie próbek może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody.  Badanie pobranej próbki wody mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

- Wyniki badań wody z cysterny/zbiornika powinny być przechowywane (zalecane przez okres 5 lat) i udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz brane pod uwagę przy aktualizacjach instrukcji/procedury własnej użytkowania zbiornika/cysterny.

- Woda z cysterny/zbiornika przeznaczona do spożycia przez ludzi może być używana wyłącznie po przegotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie/zbiorniku.

- Cysterna/zbiornik z wodą w okresie dostarczania ludności powinna/ien być ustawiona/y w miejscu chronionym przed nasłonecznieniem, deszczem i śniegiem itp. oraz w sposób zabezpieczający wodę przed jej wtórnym zanieczyszczeniem, a także umożliwiający swobodne i łatwe pobieranie wody.

- Cysterna/zbiornik z wodą w okresie dostarczania ludności wody powinna/ien znajdować się pod stałym nadzorem przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego/producenta wody odpowiedzialnego za dostarczanie wody w sytuacji awaryjnej.