Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zakupie/Zamówienia

Formularz Wykonawcy – potwierdzenie wymagań oferowanych urządzeń w postępowaniu zakupowym na zakup urządzeń nagłaśniających do Sali plenarnej PAA
(nr sprawy: 334/2024/BDG)

| Lp. | Wymagania dotyczące urządzeń | Model zaoferowanego urządzenia | Potwierdzenie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezprzewodowy pulpit konferencyjny - konfigurowalny dla przewodniczącego, delegata lub słuchacza z baterią SB930 w zestawie Shure MXCW640, lub równoważny, spełniający minimalne wymagania funkcjonalne: • przycisk aktywujący mikrofon • przycisk konfigurowalnej funkcji • wbudowany głośnik • blokowane złącze mikrofonowe • minimum dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm z osobną regulacją głośności • czytnik kart NFC • złącze mini USB i wbudowany minimum 4,3-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD • inteligentny, łatwo wymienialny akumulator litowo-jonowy, • możliwość pracy na akumulatorze przez minimum 10 godzin, • obsługa minimum 3 trybów udzielania głosu: Automatyczny, manualny oraz FIFO, • przycisk aktywacji mikrofonu umożliwiający uczestnikowi włączanie/wyłączanie mikrofonu lub (w zależności od trybu aktywacji) zgłoszenie chęci wypowiedzi, • podświetlany wskaźnik LED wokół przycisku, • możliwość pracy z mikrofonami „na gęsiej szyi”, • dioda LED przycisku mówienia i pierścień LED mikrofonu na gęsiej szyi powinny być konfigurowalne (np kolory: zielony i czerwony), • przycisk funkcyjny umożłiwiający zmianę funkcji w zależności od przypisanej roli. Rola przewodniczącego powinna mieć priorytet nad rolą uczestnika, • gniazdo mikrofonowe, z możliwością zablokowania mikrofonu przed przypadkowym wyjęciem, • możliwość obsługi głosowań 2, 3 oraz 5-przyciskowych jawne jak i tajnych, • dostęp do dowolnego kanału tłumaczeń skonfigurowanego w punkcie dostępowym, • możliwość odsłuchu dla minimum dwóch osób, zapewniając wybór kanałów i regulację głośności oddzielną dla każdego gniazda słuchawkowego, • wbudowany czytnik kart NFC dla identyfikacji uczestnika, • w konfiguracji do roli uczestnika wyświetlacz LCD powinien zapewniać widok listy mówców, kolejki żądań i odpowiedzi, przyciski do głosowania dla sesji 2-przyciskowych, 3-przyciskowych lub 5-przyciskowych, • w konfiguracji roli przewodniczącego listy powinny być zarządzalne, • możliwość załadowania dowolnego obrazka na ekran powitalny pulpitu konferencyjnego. | Model …………………..** | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2 | Mikrofon „na gęsiej szyi " dł. min. 50 cm, z dwukolorowym pierścieniem świetlnym Shure MXC420DF/C, lub równoważny, dedykowany do pracy z pulpitem konferencyjnym, określonym pkt 1, oraz spełniający poniższe wymagania funkcjonalne: • wkładka o charakterystyce kardioidalnej, • długość mikrofonu powinna być nie mniejsza niż 50 cm, • gęsia szyja z dwiema zginanymi sekcjami (na dole oraz na górze mikrofonu), • w górnej części mikrofonu powinien znajdować się konfigurowalny pierścień LED informujący o włączeniu lub wyłączeniu mikrofonu (np kolory: zielony i czerwony). | Model ……………………** | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3 | Sieciowa ładowarka na 10 szt. akumulatorów SB930 Shure MXCWNCS-E, lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania funkcjonalne: • możliwość ładowania do pełna do 10 akumulatorów jednocześnie w maksymalnym czasie 5h, • 5-diodowy wskaźnik naładowania dla każdego akumulatora • gniazdo Ethernet RJ-45 pozwalające na zdalny podgląd stanu naładowania akumulatorów - informacja powinna być podawana w godzinach i minutach • 10 akumulatorów powinno być ładowanych maksymalnie w 2 godziny do 50% oraz w 5 godzin do 100% • przełączalny tryb przechowywania utrzymujący optymalny poziom naładowania akumulatorów • minimum 3 opcje montażu (na blat, w szafie rack 4U, oraz naścienne) | Model ……………………** | Spełnia/ nie spełnia* |
| 4 | Punkt dostępowy 5GHz/2.4GHz Shure MXCWAPT-W, lub równoważny, spełniający minimalne wymagania funkcjonalne: • dwukierunkowa bezprzewodowa transmisja audio pomiędzy jednostkami konferencyjnymi • możliwość kontroli minimum 100 bezprzewodowych jednostek konferencyjnych • minimum 8 kanałów tłumaczeń • minimum 8 mikrofonów działających jednocześnie • możliwość kontroli wszystkich ustawień w czasie rzeczywistym • możliwość przypisywania nazwy delegatów do jednostek • możliwość identyfikacji uczestników za pomocą kart NFC • minimum 3 tryby aktywacji mikrofonu: Automatyczny, manualny, FIFO • możliwość obsługi przy pomocy przeglądarki internetowej • oddzielne adresy URL dla Administratora, Przewodniczącego oraz Panelu wyświetlania z opcjonalnym zabezpieczeniem dostępu poprzez hasło • praca w pasmach 2.4 GHz i 5GHz • automatyczna koordynacja częstotliwości, wykrywania oraz unikania zakłóceń • wbudowane funkcje do koordynacji kanałów częstotliwości • minimum 40m zasięgu oraz możliwość zmiany mocy nadajnika • obsługa protokołu Dante - minimum 10 kanałów wejściowych oraz 10 kanałów wyjściowych • zgodność ze standardem AES67 • możliwość szyfrowania bezprzewodowej transmisji minimum w standardzie AES128 • minimum jedno analogowe wejście audio oraz jedno analogowe wyjście audio (XLR) • funkcja automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) dla wszystkich mikrofonów, analogowych wejść XLR oraz wejść Dante • zasilanie poprzez Power over Ethernet • wbudowany wyświetlacz do podstawowej konfiguracji • wbudowane diody LED informujące o zasilaniu, połączeniu bezprzewodowym oraz stanie połączenia sieciowego • możliwość mocowania do uchwytów typu VESA • możliwość kontroli poprzez komendy w sieci Ethernet dla zewnętrznego systemu sterowania | Model ……………………** | Spełnia/ nie spełnia* |
| 5 | PoE Injector TL-POE160S, lub równoważny spełniający poniższe wymagania funkcjonalne: - 2 gigabitowe porty - Zgodność ze standardami IEEE802.3af/at. - moc 30W - automatyczne dostosowani zasilania do wymagań podłączonego urządzenia - możliwość montażu na ścianie i biurku - brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji Plug-and-Play - zintegrowany zasilacz | Model ……………………** | Spełnia/ nie spełnia* |
| 6 | Szafa rack, spełniająca poniższe wymagania: - Wysokość min.6U, - stojąca na kółkach blokowanych, - rozmiar 19", - szerokość max 550mm, - głębokość 390mm, - drzwi szklane ze szkła hartowanego, - sposób montażu poziomy, - nośność statyczna do 60kg |  | Spełnia/ nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić,

** wypełnić, podać informacje.

.....................................................

(podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

      - zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (osoby wskazane we właściwym rejestrze lub  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) lub

      - pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.