Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Kamizelka kuloodporna – 40 szt. |  |  |
|  | Nazwa producenta |  |
|  | Nazwa handlowa kamizelek |  |
|  | Adres strony internetowej producenta |  |
|  | Karta katalogowa /folder PDF |  |
|  | Kamizelka kuloodporna musi chronić najważniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami z broni strzeleckiej. |  |
|  | Kamizelka kuloodporna musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Polskiej Normie PN-V-87000:2011 i posiadać Certyfikat zgodności z Polską Normą PN-V-87000:2011. |  |
|  | Kamizelka kuloodporna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w roku realizacji zamówienia i wolna od wad fabrycznych. |  |
|  | Kamizelka kuloodporna przeznaczona do noszenia na odzieży wierzchniej. |  |
|  | Kamizelka kuloodporna przeznaczona do całorocznego użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych, zapewniając stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -40°C do +50°C. Odporna na niekorzystne działania czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, duża wilgotność, nasłonecznienie, zapylenie itp. oraz odporna na działanie potu ludzkiego. |  |
|  | Kamizelka kuloodporna musi składać się z części przedniej i tylnej, posiadać możliwość ich połączenia poprzez system taśm samosczepnych na ramionach i bokach, gdzie panel przedni i tylny zachodzą na bokach w sposób zapewniający właściwą ochronę tułowia. Połączenie części przedniej i tylnej na ramionach w sposób umożliwiający regulację wysokości. Konstrukcja połączeń części przedniej i tylnej powinna umożliwiać użytkownikowi jej samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie w obwodzie i na długości, zapewniając stabilne osadzenie kamizelki na ciele. |  |
|  | Wewnętrzna część kamizelki musi być podszyta siatką dystansową w celu zapewnienia komfortu termicznego użytkownikowi. |  |
|  | Wkłady balistyczne powinny być wykonane w taki sposób, aby chroniły użytkownika z przodu od linii ramion do linii bioder włącznie, z tyłu od linii ramion do linii nerek włącznie. Boki od linii bioder na wysokość od 13 cm do 19 cm w zależności od rozmiaru kamizelki kuloodpornej. |  |
|  | Wkłady balistyczne muszą być hydrofobowe. |  |
|  | Poszycie musi być wykonane z tkaniny typu cordura lub równorzędnej, w kolorze czarnym. |  |
|  | Poszycie zewnętrzne musi chronić wkłady balistyczne przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |
|  | Poszycie musi być wykonane z tkaniny nie szkodliwej dla organizmu, łatwej do konserwacji, wytrzymałej i odpornej na zabrudzenia. |  |
|  | Poszycie w warstwie spodniej musi posiadać otwory z wszytą taśmą samosczepną umożliwiającą wyjmowanie wkładów balistycznych z poszycia zewnętrznego. |  |
|  | Wkłady balistyczne miękkie powinny chronić użytkownika w klasie kuloodporności K1 (podklasa A i B) oraz K 2 wg PN-V-87000:2011. |  |
|  | Każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana w języku polskim, w sposób umożliwiający jej identyfikację. Oznaczenie musi zawierać rozmiar kamizelki, rok produkcji, numer partii, znak producenta oraz klasę kuloodporności zgodnie z PN-V- 87000:2011. |  |
|  | Komplet stanowi kamizelka kuloodporna wraz z torbą transportową w kolorze czarnym z uchwytem umożliwiającym jej przenoszenie w ręku lub na ramieniu. Odporna na warunki atmosferyczne, nie powodująca deformacji kamizelki, a w szczególności elastycznych wkładów balistycznych. |  |
|  | Okres trwałości wkładów balistycznych nie mniej niż 6 lat licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. |  |
|  | Poszycie kamizelki i torba transportowa musi zachować nie pogorszone właściwości użytkowe w okresie minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego. |  |
|  | Rozmiary i ilości: Kamizelki kuloodporne muszą być dostarczone w następujących rozmiarach: - S – 4 szt., - M – 10 szt., - L – 14 szt., - XL – 8 szt., - XXL – 4 szt. |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:

– kompletności,

– zgodności parametrów technicznych,

– stanu technicznego,

– dokumentacji i oznakowania.

  - W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać krótkiego instruktażu/szkolenia.
W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

- Termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy, odbiór końcowy: do 3 dni roboczych od dostawy.

- Wykonawca zapewni instruktaż dla wyznaczonych użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania, regulacji oraz konserwacji kamizelek kuloodpornych.