Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

„Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym Rejonu w Zambrowie”

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe istniejącego pokrycia dachowego w budynku magazynowym Rejonu w Zambrowie przy ul. Magazynowej 14.

- Planowany zakres czynności związanych z wykonaniem remontu pokrycia dachowego

- Roboty przygotowawcze

Należy zabezpieczyć stojak zamocowany do konstrukcji dachu przez uszkodzeniem lub dostępem osób celem uniknięcia porażenia prądem.  Wykonawca celem realizacji robót musi zapewnić rusztowanie tak aby komunikacja na dach odbywała się poprzez to rusztowanie. Istniejące pokrycie dachowe należy w całości oczyścić i przygotować do ułożenia masy uszczelniającej przeciwwilgociowej o grubości 3 mm. W przypadku odspojenia istniejącej warstwy porycia dachowego w miejscach tych należy istniejące pokrycie usunąć a następnie uzupełnić papą przed ułożeniem masy uszczelniającej.

- Masa uszczelniająca przeciwwilgociowa

Masę przeciwwilgociową należy układać ręcznie tak aby powłoka była jednolita bez przerw. Masa przeciwwilgociowa musi być substancją niepalną i odporną na działanie wysokich temperatur

- Papa wierzchniego krycia

Na przygotowaną powierzchnię należy nałożyć papę wierzchniego krycia o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Papę należy zgrzewać za pomocą palników. Cały proces należy wykonać tak aby nie uszkodzić powłoki z masy przeciwwilgociowej.

- Obróbki blacharskie

Orynnowanie z blachy ocynkowanej należy sprawdzić pod kątem szczelności. Przecieki na łączeniach należy na nowo zalutować w razie potrzeby wymienić odcinki uszkodzonego orynnowania.

- Roboty nieprzewidziane

W czasie realizacji robót mogą wystąpić roboty nieprzewidziane które ujawnią się po oczyszczeniu pokrycia dachowego i zdjęciu obróbek. Wykonawca licząc cenę ryczałtową za wykonanie zakresu robót opisanego w pkt 1-5 winien uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane.

- Rozliczenie

Rozliczeniem za zrealizowane prace jest rozliczeniem Ryczałtowym. W cenie ryczałtowej (jednostki obmiarowej) Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty dojazdu, transportu, koszty robocizny: montażu, demontażu i koszty wszelkich czynności w tym rezerwę na roboty nieprzewidziane które zapewnią należytą realizację zamówienia. Specyfikacja kosztorysowa stanowi wyłącznie element pomocniczy dla kalkulacji ceny i zawiera zakres prac remontowych 
z uwzględnieniem materiałów wykonawcy, sprzętu i robocizny.

- Wymagania

Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Celem jest wykluczenie możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Prace powinien realizować Wykonawca posiadający uprawnienia oraz doświadczenie w usługach odpowiadających zakresowi prac. Prace remontowe należy wykonać zgodnie ze Formularzem Cenowym na warunkach opisanych w umowie i niniejszym OPZ oraz ogólnie obowiązującymi normami i zarządzeniami w zakresie sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.

- Kontakt do pracowników GDDKiA w Zambrowie:

Piotr Paprocki  – tel. 606 381 953,

- Odbiór robót.

Odbiory w czasie realizacji umowy

- Odbiór ostateczny: Po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiory w okresie trwania okresu gwarancji - w przypadku stwierdzenia usterek w  użytkowaniu przedmiotu umowy i ich po usunięciu.

Odbiór robót dokonany będzie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości robót do odbioru.

- Potwierdzenie wykonania usługi i warunki płatności:

Podstawą płatności będzie sporządzona umowa i ustalona w oparciu o Ofertę Wykonawcy
cena za wykonanie przedmiotowego zadania. Potwierdzeniem wykonania robót będzie spisanie protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Gwarancje

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw gwarancyjnych w terminie 7 dni
Od daty ich zgłoszenia przekazanego pisemnie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona stosownych napraw, to Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1 jeżeli zgłoszenie wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Postanowienia ogólne

- Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem przedmiotu zamówienia, sytuacją dotyczącą realizacji robót oraz możliwością dokonania wyceny wszystkich niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zamówienia.

- W przypadku niejasności należy skontaktować się z osobą wskazaną do kontaktu ze strony GDDKiA Rejon w Zambrowie

- W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

- Prace mogą rozpocząć się wyłącznie po zgłoszeniu faktu Zamawiającemu i przekazaniu terenu

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót od momentu przekazania terenu do dnia odbioru ostatecznego robót.

- Wszystkie roboty przewidziane do wykonania zamówienia obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze jak zasadnicze, łącznie z uprzątnięciem terenu po prowadzonych robotach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót.

- Usunięcie odpadów powstałych w wyniku robót leży po stronie Wykonawcy

- Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży te materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U 2021. poz.779 z późniejszymi zmianami).

- Realizacja robót może odbywać się w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 16:00.

Sporządził: Piotr Paprocki