Opis przedmiotu zamówienia –

minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla wielofunkcyjnego pojazdu UTV

| Lp. |  | Wyszczególnienie | Wymagania szczegółowe | Potwierdzenie spełnienia wymagań (Wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnienie przepisów prawnych dla pojazdów. |  |  |
| 1. |  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz.110) wraz z przepisami wykonawczymi. |  |  |
| 2. |  | Podwozie pojazdu oraz jego podzespoły, a także całość wyposażenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Należy podać nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) |  |
| 3. |  | Pojazd powinien posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym umożliwiające rejestrację. |  |  |
| 4. |  | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |  |  |
| 5. |  | Wymagania ogólne |  |  |
| 5.1 |  | Kolor pojazdu: - nadwozie pojazdu – czerwony, czarny, biały lub inny jednolity. |  |  |
| 5.2. |  | Wymiary: |  |  |
| 5.3. |  | Maksymalna wysokość pojazdu 225 cm. |  |  |
| 5.4. |  | Maksymalna długość pojazdu 400 cm. |  |  |
| 5.5. |  | Prześwit pod osiami min 28 cm. |  |  |
| 5.6. |  | Rozstaw osi min. 200 cm. |  |  |
| 5.7 |  | Szerokość pojazdu maksymalna 170 cm. |  |  |
| 5.8 |  | Pojazd przystosowany do przewozu min. 2 osób + kierowca. |  |  |
| 5.9 |  | Zamontowana sztywna kabina pasażerska ogrzewana wraz z uszczelnieniami i niezbędnym mocowaniem. Dach wykonany z materiałów nierdzewnych lub zabezpieczony antykorozyjnie. |  |  |
| 5.10 |  | Zamontowana szyba przednia, boczna i tylna. |  |  |
| 5.11 |  | Lusterka boczne, wycieraczka szyby przedniej. |  |  |
| 5.12 |  | Sztywna obudowa kabiny pełne drzwi boczne. Wykonane z materiału nierdzewnego lub odpornego na uderzenia i uszkodzenia. |  |  |
| 5.13 |  | Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową o wymiarach nie mniejszych niż: 130 cm x 90 cm x 25 cm. Maksymalna ładowność skrzyni min.400kg. |  |  |
| 5.14 |  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne . |  |  |
| 6. |  | Silnik i napęd |  |  |
| 6.1. |  | Silnik 4-suwowy z zapłonem iskrowym, z wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą. |  |  |
| 6.2. |  | Pojemność sinika minimum 900 cm3 | Podać pojemność |  |
| 6.3. |  | Moc min. 60 KM. | Podać moc [w KM] |  |
| 6.4. |  | Rozruch elektryczny. |  |  |
| 6.5. |  | Napęd. |  |  |
| 6.6. |  | Układ napędowy 4x4. |  |  |
| 6.7. |  | Napęd na stałe na oś tylną, napęd osi przedniej dołączany. |  |  |
| 6.8. |  | Skrzynia biegów automatyczna z biegiem wstecznym. |  |  |
| 6.9 |  | Zawieszenie pojazdu niezależne wahaczowe. |  |  |
| 6.10 |  | Układ hamulcowy przedniej i tylnej osi hydrauliczny tarczowy. |  |  |
| 6.11 |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |
| 6.12 |  | Zamontowane światła przednie i tylne. |  |  |
| 6.13 |  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 40 l |  |  |
| 6.14 |  | Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Opony wraz z felgami. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych, np. łańcuchów na koła. |  |  |
| 7. | Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
| 7.1 |  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę linową. Wyciągarka ze zdalnym sterowaniem (pilot przewodowy, lub bezprzewodowy) o sile uciągu minimum 500 kg zamontowana z przodu pojazdu, do podwozia (ramy) zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta pojazdu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy pojazdu (osłona lub pokrowiec). |  |  |
| 7.2 |  | Pojazd wyposażony w hermetyczne 2 gniazda 12V „zapalniczka”. |  |  |
| 7.3 |  | Na wyposażeniu fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu 1 kpl. oraz gaśnica samochodowa. |  |  |
| 7.4 |  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |  |
| 7.5 |  | Pojazd wyposażony w układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V. Przewód do zasilania prostownika min. 5m. |  |  |
| 7.6 |  | Pojazd wyposażony w mocowania / pojemniki służące do bezpiecznego transportu wyspecyfikowanego wyżej wyposażenia. |  |  |
| 8. |  | Dokumentacja i gwarancja. |  |  |
| 8.1 |  | Dokumentacja. Wraz z pojazdem należy dostarczyć : - wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, - instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowego wyposażenia, - gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego Całość dokumentacji w języku polskim. |  |  |
| 8.2 |  | Gwarancja mechaniczna min. 24 miesiące. |  |  |

UWAGA: Wykonawca jest obowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego pojazdu, jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest możliwe podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów Zamawiający dopuszcza w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania.

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych