Załącznik nr 1 do SWZ i do  Umowy

Opis przedmiotu Zamówienia

# Wymagania ogólne

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- W ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:

- 16 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- 8 gniazdami SFP 1 Gbps.

- 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps.

- 4 gniazdami QSFP+ 40 Gbps.

- `12 gniazdami SFP28 10/25 GE.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 2 TB.

- System musi być wyposażony w zasilanie 2 x AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 12 mln. jednoczesnych połączeń oraz 700 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 190 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 33 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 50 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 13 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 9 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 11 Gbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.

- Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

# Polityki, Firewall

- 2. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- 3. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- 4. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

# Połączenia VPN

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

# Routing i obsługa łączy WAN

- W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu.

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

# Funkcje SD-WAN

- System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

# Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.

- System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

- System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

# Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

# Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

# Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.

- System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

# Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

# Certyfikaty

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:

- ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

# Serwisy i licencje

W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:

a)     Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres [36] miesięcy.

# Gwarancja oraz wsparcie techniczne producenta

- Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne  w trybie 24x7.

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awarii sprzętu od Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:15 -16:15. Zgłoszenie może być dokonywane w postaci: serwisu www …………………… lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ………………………………………….

- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie do 4 godzin od jego otrzymania na adres email Zamawiającego: ……………………………………..

- Usunięcie awarii urządzeń nastąpi w terminie 2 dni kalendarzowych robocze od chwili zgłoszenia, bez względu na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie.

# II. Zakres  prac  przedwdrożeniowych:

- Przygotowanie projektu koncepcyjnego w zakresie konfiguracji centralnego  systemu zabezpieczeń:

  - Inwentaryzacja infrastruktury

  - Weryfikacja wszystkich posiadanych rozwiązać zabezpieczeń w celu ich optymalizacji

  - Utworzenie spójnej polityki zabezpieczeń

  - Opracowanie nowych  wytycznych i wymagań w oparciu o wszystkie posiadane rozwiązania przez Zamawiającego

  - Opisanie silnych i słabych stron posiadanego środowiska zabezpieczeń wraz z sugestiami wprowadzenia zmian w celu jej optymalizacji.

  - Przygotowanie projektu zabezpieczeń Organizacji z uwzględnieniem posiadanych i możliwych rozwiązań.

- Analiza zmian polityk bezpieczeństwa i ustawień na wdrażanym rozwiązaniu wraz z przygotowaniem najlepszych wytycznych zabezpieczenia i rekonfiguracji środowiska w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Organizacji.

- Opracowanie zmian polityk bezpieczeństwa i konfiguracji w celu optymalizacji i minimalizacji zagrożeń.

  - Uporządkowanie polityk

  - Usunięcie polityk które się duplikują

  - Uporządkowanie „ obiektów” i nomenklatury nazewniczej zgodnie z wymogami Zamawiającego

  - Wprowadzenie nowych polityk w celu uściślenia posiadanych polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Zamawiającego.

  - Wprowadzenie nowych reguł i funkcji podwyższających poziom bezpieczeństwa i integracje z innymi rozwiązaniami które posiada Zamawiający.

- Przygotowanie koncepcji rdzenia sieci WAN, LAN i DMZ wraz z integracją z wszystkimi posiadanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa w celu ich pełnej integracji i  współpracy w celu zapewnienia największego poziomu zabezpieczeń  które mogą zapewnić posiadane rozwiązania.

- Przygotowanie i analiza zmian konfiguracji w infrastrukturze sieciowej i serwerowej  wraz z optymalizacją pracy systemów operacyjnych.

  - Przeanalizowanie wszystkich reguł i polityk zabezpieczeń w celu ich optymalizacji

  - Przygotowanie zmian środowisku zabezpieczeń w celu stworzenia wyższego poziomu zabezpieczeń i wykorzystania posiadanych metod zabezpieczeń przez nowo proponowane rozwiązanie.

  - Propozycja nowego środowiska po wykonanej analizie sieci i systemów zabezpieczeń w celu jej optymalizacji.

  - Weryfikacja stworzonych reguł i polityk pod względem zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczeń i wykorzystania posiadanego środowiska cyberbezpieczeństwa.

  - Opracowanie spójnej koncepcji  zabezpieczeń dla wszystkich posiadanych rozwiązań Zamawiającego.

# III. Zakres prac wdrożeniowych

- Zmiany  i rekonfiguracje na centralnym systemie zabezpieczeń:

  - Uporządkowanie polityk bezpieczeństwa

  - Wprowadzenie jednolitej  nomenklatury  wraz z uporządkowaniem jej polityk

  - Konfiguracja i optymalizacja polityk bezpieczeństwa w celu uściślenia stworzonych reguł i zabezpieczeń zgodnie z wymogami Zamawiającego

  - Uporządkowanie reguł bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Zamawiającego

  - Wprowadzenie nowych polityk bezpieczeństwa i funkcji które posiada nowo wdrażane rozwiązanie

  - Optymalizacja posiadanych zabezpieczeń i funkcji centralnego systemu zabezpieczeń z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa posiadanymi przez Zamawiającego.

  - Stworzenie jednolitej koncepcji na poszczególnych platformach zabezpieczających i spójnej polityki zabezpieczeń.

- Wsparcie inżynieryjne w wdrażaniu nowych polityk bezpieczeństwa i zabezpieczeń w Organizacji - zdalnie i lokalnie

  - Pełne wsparcie w rozwiązywaniu problemów i awarii w sieci

  - Pełne wsparcie w analizie  ataków i  wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń w celu ich wyeliminowania.

  - Wsparcie w zakresie  rozwiązywania problemów z systemami bezpieczeństwa – konsultacje telefoniczne i emailowe w celu rozwiązania problemu czy awarii.

  - Wsparcie fizyczne na miejscu u klienta w celu rozwiązania awarii.

  - Zapewnienie wsparcia inżynieryjnego w zakresie posiadanych rozwiązań i zabezpieczeń w środowisku Zamawiającego .

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

IV. Usługa wsparcia powdrożeniowego

- Wykonawca będzie realizował Usługi w wymiarze maksymalnie 300 roboczogodzin w okresie 36 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu II.

- Wykonawca będzie realizował Usługi na podstawie zgłoszeń złożonych przez Zamawiającego.

- Usługi świadczone będą w siedzibach Zamawiającego, przy al. Ujazdowskich 1/3.

- Zamawiający będzie wysyłał zgłoszenie w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę……………………………………………………………...

- Zgłoszenie będzie zawierało informację o koniecznych pracach, planowanej dacie rozpoczęcia prac.

- Wykonawca w odpowiedzi przedstawi Zamawiającemu projekt prac obejmujący co najmniej harmonogram prac i szacunkową kalkulację ich pracochłonności. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w formie mailowej, Wykonawca przystąpi do prac.

- Zakres prac oraz termin ich wykonania będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Prace odbierane będą protokolarnie.

V. Warsztaty powdrożeniowe:

- Warsztaty odbędą się w siedzibie Zamawiającego w oparciu o istniejącą konfigurację Systemu bezpieczeństwa w ramach etapu III;

- W warsztatach uczestniczyć będzie co najmniej 4 administratorów a czas trwania warsztatów to 3 dni robocze;

- Szkolenia muszą być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów Wykonawcy, posiadających niezbędną  wiedzę  fachową  w  zakresie  tematyki  szkoleń i uczestniczących we wdrożeniu systemu u Zamawiającego;

- Szkolenia muszą być prowadzone w języku polskim.

- W przypadku trudności z ustaleniem dogodnego terminu szkoleń w terminie określonym umową dla Etapu III możliwe jest rozliczenie poprzez przekazanie vouchera na te szkolenia, ważnego przez dwanaście miesięcy licząc od daty odbioru Etapu III.