Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

Al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn

Numer sprawy:

O/OL.I-2.2415.1.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ODWODNIENIA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE”

Olsztyn, marzec 2022 r.

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ODWODNIENIA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE” zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1.

| Lp | Droga (nr) | Orientacyjna lokalizacja | orientacyjny kilometraż (projektowy lub rzeczywisty) |  | Obecne pozwolenie wodnoprawne dla danego przedsięwziecia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km od | km do | Data | znak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | S7/S22 | Węzeł Elbląg Wschód | 62+900 S7i | 0+550 S7g | 18.12.2012 | OŚ-PŚ.7322.4.14.2012 |
| 2 | 16i/S16i | Obwodnica Olsztyna (Olsztyn Zachód - Olsztyn Wschód), zdanie nr 1 i 2 | 0+000 16i | 27+993,6 | 20.03.2013 | OŚ-PŚ.7322.2.1.2013 |
|  | 16i | Obwodnica Olsztyna (Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe), zadanie nr 1 | 0+000 | 10+000 | 31.05.2016 | OŚ-PŚ.7322.1.5.2016 (zmiana decyzji z 20.03.2013) |
| 3 | S16i | Obwodnica Olsztyna (Olsztyn Południe- Olsztyn Wschód), zadanie nr 2 | 10+000 | 2+600 16c | 23.02.2017 | OŚ-PŚ.7322.1.27.2016 (zmiana decyzji z 20.03.2013) |
| 4 | S22 | Węzeł Maciejewo - Most na rz. Omaza | 427+500 | 437+000 | 15.04.2013 | OŚ-PŚ.7322.1.3.2013 |
| 5 | 51 | Kraszewo | 45+760 | 45+995 | 17.01.2012 | OŚ.III.6341.53.2011 |
| 6 | 16 | Orzysz | 262+162 | 264+179 | 18.10.2012 | ROŚ.6341.5.06.2012 |
| 7 | 63 | Most w m. Jeglin | 88+113 |  | 11.12.2012 | ROŚ.6341.5.13.2012 |
| 8 | 16 | Kisielice | 47+234 | 48+175 | 13.05.2013 | OŚR.6341.19.2013 |
| 9 | 51 | Stary Dwór | 60+121 | 60+816 | 25.01.2013 | GŚ-III.6341.1.116.2012.JZ |
| 10 | 51 | Bezledy - Kiertyny Małe | 7+300 | 9+607 | 17.05.2001 | R-6223/16/01 |
| 11 | 51 | Lidzbark Warmiński | 39+300 | 39+900 | 12.02.2001 | RLiOŚ.V.622-4/2001 |
| 12 | 53 | Świętajno - Występ | 58+800 | 67+000 | Brak pozwolenia wodnoprawnego | Brak pozwolenia wodnoprawnego |

Lokalizacja odcinków dróg krajowych objętych zamówieniem jest orientacyjna i będzie wymagała doprecyzowania na etapie realizacji niniejszego zamówienia. Kilometraż projektowy wskazany w pozwoleniach wodnoprawnych należy uaktualnić w operacie do kilometrażu rzeczywistego występującego w terenie. Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże plik *shp z aktualnym przebiegiem i kilometrażem dróg krajowych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

2.	TERMIN REALIZACJI

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następujących terminach:

Do 30 czerwca 2022 r. należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu:

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S7/S22, Węzeł Elbląg Wschód;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 51, m. Kraszewo;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 16, m. Orzysz;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 63, m. Jeglin;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 51, m. Kisielice;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 51, odc. Bezledy – Kiertyny Małe;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 51, m. Lidzbark Warmiński;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 53, m. Świętajno-Występ.

Do 30 września 2022 r. należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu:

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 16i, obwodnicy Olsztyna (odc. Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe);

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr S16i i 16i, obwodnicy Olsztyna (odc. Olsztyn Południe – Wójtowo);

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej  S22, odc. Maciejewo – most na rzece Omaza;

- Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 51, m. Stary Dwór.

Powyższe nazwy operatów wodnoprawnych (wymienione również w umowie) na etapie realizacji zamówienia wykonawca może doszczegółowić np. wpisując nazwy miejscowości, kilometraż zlewni, nazwę odbiornika, itp.

Na podstawie ww. operatów wodnoprawnych Zamawiający zamierza uzyskać pozwolenia wodnoprawne. Składanie wniosku do PGW Wody Polskie oraz opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest po stronie Zamawiającego.

3.	PODSTAWA ZAMÓWIENIA

Podstawą realizacji niniejszego zamówienia jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.), zgodnie z którą pozwolenia wodnoprawnego wymagają usługi wodne tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Pozwolenie wodnoprawne jest również wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Zamawiający informuje, że posiada pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (Tabela nr 1, kolumna 6-7)

4.	ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie inwentaryzacji odwodnienia dla odcinków dróg krajowych, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód dla odcinków dróg krajowych wymienionych w pkt. 1 oraz w razie potrzeby na legalizację urządzeń wodnych.

- Wykonanie dokumentacji opisującej działania w związku z koniecznością uzupełnienia istniejących urządzeń odwodnieniowych – jeżeli będzie konieczne jej sporządzenie.

W przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia istniejących urządzeń odwodnieniowych o elementy zapewniające odpowiednią jakość wód (np. konieczność zastosowania separatora, osadnika) lub warunkującej uzyskanie uzgodnień z właścicielami gruntów, Wykonawca w ramach danego operatu wodnoprawnego wskaże środki zaradcze, które należy zastosować (aby spełnione zostały wymogi ochrony środowiska, warunki właścicieli posesji).

Mając powyższe na uwadze wszystkie niezbędne prace do wykonania (wynikające z uwarunkowań jw.) zostaną opisane ilościowo (przedmiary) i oszacowane pod względem przewidywanych kosztów inwestycyjnych. Przedmiary oraz szacunki kosztów należy wydać w postaci odrębnego opracowania (nie będą stanowiły elementu operatu).

Poza tym niniejsze zamówienie obejmuje również następujące elementy:

- pozyskanie z zasobu geodezyjnego:

- czytelnych (najlepiej w kolorze) map sytuacyjno-wysokościowych do celów informacyjnych w skali 1 : 500 (ewentualnie 1 : 1000) dla odcinków dróg krajowych, objętych niniejszym zamówieniem;

- wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych a także dla działek, na których zlokalizowane są zinwentaryzowane wyloty wód opadowych;

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wylotu wraz z zasięgiem oddziaływania (obszaru korzystania z wód), jeżeli na danym terenie MPZP istnieje. W przypadku jego braku załącznikiem do operatu powinno być zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę lub decyzja lokalizacyjna.

- pozyskanie ze Starostw aktualnych danych na temat numerów działek znajdujących się w pasie drogowym, będących w trwałym zarządzie GDDKiA.

- reprezentowanie Zamawiającego w trakcie postępowania administracyjnego poprzez uzupełnianie dokumentacji wodnoprawnej w przypadku dodatkowych wymagań składanych przez właściwe w sprawie organy i jednostki administracji;

- pozyskanie uzgodnień warunków wprowadzania wód opadowych i roztopowych od właścicieli (administratorów) nieruchomości, na których zlokalizowany jest dany wylot wód opadowych i odbiornik ścieków (o ile nie jest nim GDDKiA Oddział w Olsztynie lub PGW Wody Polskie lub Marszałek Województwa). Powyższe uzgodnienia stanowią załącznik do inwentaryzacji odwodnienia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wylotu wraz z zasięgiem oddziaływania (obszaru korzystania z wód), jeżeli na danym terenie MPZP istnieje. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne stanowisko odpowiedniego organu czy na danym terenie występuje MPZP. W przypadku jego braku, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże jako załącznik do operatu wodnoprawnego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę lub decyzję lokalizacyjną.

BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, IŻ OBJĘTE NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM LOKALIZACJE DRÓG KRAJOWYCH SĄ ORIENTACYJNE, REALIZUJĄC NINIEJSZE ZAMÓWIENIE NALEŻY WZIĄĆ TO POD UWAGĘ I ZAWSZE WYZNACZAĆ CAŁE ZLEWNIE CIĄŻĄCE DO DANEGO WYLOTU CZYLI TYM SAMYM W PRZYPADKU, GDY Z MAP LUB WIZJI W TERENIE WIDAĆ, ŻE DO DANEGO WYLOTU CIĄŻY WIĘKSZA ZLEWNIA NIŻ WYNIKA TO Z KILOMETRAŻU ODCINKA DROGI NALEŻY JĄ OBJĄĆ OPRACOWANIEM.

5.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Materiał wyjściowy stanowią pozwolenia wodnoprawne wymienione w pkt. 1 oraz załącznik nr 1 do OPZ. W przypadku operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 53, m. Świętajno - Występ, dokumentację wyjściową stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Wykonawca, przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją.

Zamawiający może udostępnić na prośbę Wykonawcy operaty wodnoprawne oraz/lub inną dokumentację będącą w jego posiadaniu, dotyczącą zakresu zamówienia. Po telefonicznym uzgodnieniu powyższe materiały zostaną udostępnione w siedzibie Zamawiającego (Wydział Środowiska, pokój nr 10, tel. 89/521-28-56).

6.	ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

6.1.	Inwentaryzacja odwodnienia

Wykonawca dokona inwentaryzacji systemu odwodnienia dla wszystkich odcinków dróg krajowych objętych niniejszym zamówieniem i przygotuje osobne opracowanie „Inwentaryzacja odwodnienia”. Wykonawca wykona objęte niniejszym zamówieniem operaty wodnoprawne po wcześniejszym zinwentaryzowaniu systemu odwodnienia. Poprzez inwentaryzację systemu odwodnienia Zamawiający rozumie wykonanie analizy dostępnej dokumentacji (w szczególności dokumentacji powykonawczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej) oraz dokonanie szczegółowej wizji w terenie.

Zamawiający wymaga wykonania pomiarów geodezyjnych przez uprawnionego geodetę w celu ustalenia powierzchni zajętej pod kanalizację deszczową (w tym osadniki, separatory i inne urządzenia odwodnieniowe) znajdującą się na działkach innych niż zarządzane przez GDDKiA. Dokumentem wystarczającym będzie mapa lub szkic z zaznaczonymi działkami, urządzeniami kanalizacyjnymi oraz określoną powierzchnią, potwierdzonych pieczęcią i podpisem uprawnionego geodety. Materiał ten stanowi załącznik do „Inwentaryzacji odwodnienia”.

Wykonawca pozyska ze Starostw informacje na temat numerów działek znajdujących się w pasie drogowym, będących w zarządzie GDDKiA. Na tej podstawie będzie możliwe określenie, które działki nie należą do GDDKiA.

W ramach inwentaryzacji odwodnienia należy wykonać dokumentację zdjęciową wszystkich wylotów (wyloty na zdjęciach powinny być widoczne).

Inwentaryzacja odcinków dotyczy elementów odwodnienia i kanalizacji zlokalizowanych w pasie drogowym, takich jak sieci kanalizacyjne, studnie i przykanaliki, rowy przydrożne umocnione lub nieumocnione, urządzenia oczyszczające, zorganizowane wyloty kanalizacji deszczowej do cieków wodnych lub do ziemi, podłączenia do kanalizacji stanowiącej własność Zamawiającego, a także odbiorniki wód opadowych tj. rowy melioracyjne, kanały, zbiorniki bezodpływowe, cieki wodne lub inne.

W ramach inwentaryzacji należy dokonać pomiarów, uwzględniających w szczególności:

- średnice, rzędne i rodzaj wylotu,

- parametry odbiornika (kanału, rowu, gruntu, zbiornika retencyjnego itp., w zależności od analizowanego odcinka), tj. głębokość, szerokość, przepływ, głębokość napełnienia, stan techniczny, głębokość wypełnienia osadem,

a następnie sporządzić schemat zlewni w skali 1:500 (ewentualnie 1:1000) z naniesieniem elementów inwentaryzacji odwodnienia oraz ewidencją własności w miejscach, gdzie zlokalizowane są wyloty wód opadowych.

Inwentaryzacja nie może być ograniczona tylko do obszaru pasa drogowego i może dotyczyć również innych elementów niezbędnych do wyznaczenia obszaru zlewni dla każdego odcinka i obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych. Elementy te Wykonawca włączy do opracowania.

Inwentaryzacja odwodnienia będzie składała się z części tekstowej (tabelaryczne zestawienie parametrów wylotów i odbiorników) oraz części graficznej (plan sytuacyjno-wysokościowy z zaznaczonymi elementami odwodnienia oraz mapa lub szkic z zaznaczonymi działkami, urządzeniami kanalizacyjnymi oraz określoną powierzchnią, potwierdzonych pieczęcią i podpisem uprawnionego geodety)

UWAGA! Sposób oraz szczegółowość prezentacji wyników inwentaryzacji na załącznikach graficznych, jak również treść oraz formę opracowania należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym.

6.2. Operat wodnoprawny

Zawartość każdego operatu wodnoprawnego musi być zgodna ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j).

W zakres opracowania operatów wodnoprawnych wchodzi m.in.;

- weryfikacja rzeczywistych granic zlewni wg. obowiązującego kilometrażu na słupkach pikietażowych;

- weryfikacja rzeczywistej ilości wylotów do środowiska;

- ustalenie granic zlewni dla poszczególnych wylotów i ich powiązań instalacyjnych i funkcjonalnych;

- zlokalizowanie na przedmiotowym odcinku wszystkich wylotów wód opadowych w terenie i określenie ich lokalizacji według kilometrażu na słupkach pikietażowych oraz strony drogi (lewa, prawa);

- zlokalizowanie wylotów jw. poprzez współrzędne geograficzne określone za pomocą urządzeń GPS;

- po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego od Zamawiającego niezwłoczna weryfikacja i sformułowanie ewentualnych uwag do uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego pod względem jego zgodności ze stanem faktycznym i operatem wodnoprawnym.

Operat wodnoprawny powinien być sporządzony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania opracowania Zamawiającemu, określonymi w umowie i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6.2.1	Informacje szczegółowe

Zgodnie z art. 408  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j) operat wodnoprawny sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Zawartość każdego operatu wodnoprawnego musi być zgodna z Ustawą Prawo wodne. W szczególności operat powinien zawierać:

Art. 409 [Zawartość operatu]

Ust. 1. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, zawiera:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2) wyszczególnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;

3) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

5) charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

6) ustalenia wynikające z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

d) programu ochrony wód morskich,

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;

7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;

8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;

10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Ust. 2. Część graficzna operatu zawiera:

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Ust. 6. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera:

1) maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s;

2) czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód;

3) średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok;

4) powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

5) informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

6) ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3;

7) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność;

8) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby operat wodnoprawny na odprowadzenie wód oprócz danych, o których mowa powyżej zawierał:

W części opisowej:

  - powierzchnię zlewni (drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone) całkowitą i uszczelnioną dla wszystkich wylotów tj. zestawienie tabelaryczne, dla całej zlewni oraz części zlokalizowanej poza pasem drogowym;

  - zasięgi oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w formie tabeli (zasięgi dla każdego z wylotów z osobna).

W części graficznej:

  - czytelny schemat podziału zlewni z podziałem na drogi, chodniki, parkingi, tereny zielone itp. (zaznaczony poprzez szrafurę);

  - plan sytuacyjno-wysokościowy z przedstawionym odwodnieniem omawianej inwestycji (w tym rowy drogowe uszczelnione, nieuszczelnione, kanalizację, wyloty, kierunki spływu wód itp.);

  - rzuty (z góry, z boku), przekroje poprzeczne i podłużne urządzeń wodnych ioczyszczających;

  - rysunki rozwiązań technicznych umocnienia koryt cieków;

  - na mapach oś drogi wraz z kilometrażem;

  - schemat zlewni (np.: w skali 1:500 lub ewentualnie 1:1000) z naniesionymi elementami odwodnienia oraz ewidencją własności w miejscach, gdzie zlokalizowane są wyloty wód opadowych;

  - zasięgi oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (dla każdego z wylotów z osobna);

  - na oddzielnej mapie w czytelnej skali, powierzchni zajętej pod kanalizację deszczową znajdująca się na działkach innych niż zarządzane przez GDDKiA.

6.3	Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową oraz przekazana na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.

Opracowania powinny być w następujących formatach danych:

- część rysunkowa i graficzna - format danych pdf i *dwg lub *dgn

- tabele, kosztorysy, przedmiary itp.- format zgodny z Microsoft Excel;

- część tekstowa- format zgodny z Microsoft Word.

Wszystkie elementy dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.

7	PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy, z których powinien korzystać Wykonawca realizując Zamówienie powinny w szczególności obejmować:

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.);

- ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., Nr. 140. poz. 824);

- zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie GDDKiA

- inne.

8	SPOTKANIA

Spotkania w sprawie zaawansowania prac jak również problemów wymagających rozstrzygnięcia organizowane przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, odbywać się będą w zależności od potrzeb w formie zdalnej (poprzez aplikację kompuerową).

9	ODBIÓR

9.2	Przedmiot odbioru

Do odbioru należy przedłożyć opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej:

- Inwentaryzacja odwodnienia - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej nieedytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej;

- Operaty wodnoprawne, dla odcinków dróg o których mowa w pkt. 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia - 3 egz. w wersji papierowej, 3 egz. w wersji elektronicznej nieedytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej)

- dokumentacja w przypadku zaistnienia konieczności uzupełnienia urządzeń odwodnieniowych dla dróg krajowych o których mowa w pkt. 1 (Tabela 1, kolumna 2) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia - 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej nieedytowalnej i 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej;

- oryginały (komplet dotyczący danego operatu wodnoprawnego w jednej teczce):

- map sytuacyjno-wysokościowych do celów informacyjnych w skali 1 : 500 (ewentualnie 1 : 1000) dla odcinków dróg krajowych objętych niniejszym zamówieniem;

- wypisów z ewidencji gruntów dla działek, na których zlokalizowane są zinwentaryzowane wyloty wód opadowych i odbiorniki ( w zasięgu oddziaływania);

- uzgodnień warunków wprowadzania wód opadowych i roztopowych od właścicieli (administratorów) nieruchomości, na których zlokalizowany jest dany wylot wód opadowych i odbiornik ścieków a także uzgodnienia na wprowadzenie ścieków.

9.3	 Przebieg odbioru

Zamawiający sprawdzi przedłożone opracowanie w ciągu 30 dni od otrzymania opracowania. Szczegółowy przebieg odbioru jest opisany w umowie.

10	 ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Materiały wyjściowe – pozwolenia wodnoprawne, załącznik nr 1 do OPZ.

2.	Materiały wyjściowe – projekt kanalizacji deszczowej dla dk 53 Świętajno –Występ (część opisowa).