Zakup elementów mechanicznych oraz elementów elektronicznych detektora wraz z uruchomieniem wg specyfikacji:

| 1 | Komora DMS - niezbędna do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD |
| --- | --- |
| a | Ilość: 1 szt. |
| b | Fabrycznie nowe - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 |
| c | materiał komory: ceramika AI2O3 96% |
| d | komora przelotowa, wymiar kanału przelotowego w komorze- 5 mm x 0,635 mm - 0,7 mm x 60 mm |
| e | długość elektrody sterującej HV – co najmniej 18 mm |
| f | czujnik do pomiaru temperatury gazów w komorze |
| g | komora grzana, rezystorami grzewczymi po obu stronach komory (top i bottom) |
| h | pojemność komory DMS mierzona na elektrodach sterujących komory DMS ≤30 pF wraz z doprowadzeniami podłączeniowymi z generatorem HSV |
| 2 | Wieża wlotowa i wylotowa z uwzględnieniem uszczelnienia komory ceramicznej, zapewniającego wymaganą szczelność i czystość - niezbędna do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD |
| 3 | Instalacja pneumatyczna - wykonana z przewodów PTFE (i/lub wariantowo ze stali nierdzewnej) - niezbędna do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD |
| a | Ilość: 1 szt. |
| b | Fabrycznie nowe- rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 |
| c | Pompy: - obiegu wewnętrznego - obiegu zewnętrznego - poboru próbki |
| d | przewody pneumatyczne; materiał: PTFE i/lub stal nierdzewna |
| e | Filtry. Rodzaj wypełnienia: - węgiel – sztuk 2 - sita molekularne – sztuk 2 |
| 4 | System membranowy - niezbędny do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD, |
| a | zawierający: dwa zawory trójdrożne (lub jeden sześciodrożny) do zamontowania w obiegu gazowym, wykonane z materiałów nie powodujących emisji zanieczyszczeń, sterowane elektronicznie - niezbędne do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD, wymiennik gazowy wykonany zgodnie z wymaganiami i z użyciem membrany separującej dostarczonej przez Zamawiającego. |
| b | Ilość: 1 szt. |
| c | Fabrycznie nowe- rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 |
| 5 | Podzespoły elektroniczne - niezbędne do zbudowania modelu przenośnego detektora śladowych ilości TATP i HMTD |
| a | Ilość: 1 szt. |
| b | Fabrycznie nowe- rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021 |
| c | płyta główna (zarządzanie pracą komory, sterowanie układu pneumatycznego); |
| d | sterowniki pomp (oddzielnie); o parametrach umożliwiających regulację przepływu od 0 - 4 l/min. |
| e | generator wysokiego napięcia (HV) - oddzielnie lub zintegrowany z płytą główną o parametrach min. generator regulowany w zakresie 500 ÷ 1800 V częstotliwość powyżej 600 kHz generator SV dostosowany do komory: -50 V ÷ 20 V |
| f | zasilacz dedykowany przystosowany do zasilania z +12 V |
| 6 | Wymagania dotyczące instalacji, kompletacji i montażu dostarczanych w ramach dostawy elementów |
| a | Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania, montażu wszystkich elementów i połączenia ich w jedno urządzenie gotowe do instalacji i uruchomienia w obudowie opracowywanej przez Konsorcjum oraz dokonania ich integracji z pozostałymi elementami przygotowywanymi przez Konsorcjum. Z wyłączeniem elementów, których przechowywanie i montaż wymagają specjalnych uprawnień, w szczególności z zakresu ochrony radiologicznej. |
| b | Zamawiający zapewnia źródło promieniotwórcze Ni63, lub inne wskazane przez siebie, przeznaczone do montażu w detektorze. |
| c | Zamawiający wykonuje operację umieszczenia oraz zamknięcia ww. źródła we właściwym, wskazanym przez Wykonawcę, podzespole mechanicznym dedykowanym dla detektora. |
| d | Podzespoły elektroniczne, w szczególności płytka sterownika wraz ze wzmacniaczem HV, płytka zasilacza oraz płytka rozdzielni powinny zachować kształt i wymiary ww. płytek zastosowanych w modelach wytworzonych na obecnym etapie prac projektowych. |
| e | W celu optymalnego wykonania prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z uwzględnieniem następującej kolejności działań będących przedmiotem odbioru: - Etap 1 Uzgodnienie z Konsorcjum parametrów poszczególnych elementów, tak aby w sposób optymalny mogły być umieszczone w obudowie oraz zintegrowane przez Konsorcjum; - Etap 2 Opracowanie projektu elementów pod kątem ich montażu w obudowie wykonywanej przez Konsorcjum oraz prac integracyjnych wykonywanych przez Konsorcjum; - Etap 3 Uzgodnienie i zatwierdzenie przez Konsorcjum modeli elementów do montażu w obudowie oraz dokonania integracji przez Konsorcjum; - Etap 4 Dostawa elementów; - Etap 5 Integracja elementów i ich połączenie do stanu możliwego do montażu w obudowie oraz dokonania integracji przez Konsorcjum; - Etap 6 Przekazanie skompletowanych elementów do Konsorcjum w celu ich montażu w obudowie oraz dokonania integracji przez Konsorcjum. Wymagana współpraca przy umieszczeniu elementów w obudowie i ich integracji z pozostałymi elementami przez Konsorcjum. Zamawiający udostępni Wykonawcy - przed rozpoczęciem realizacji Etapu 2 ww. prac, zawartych w pkt 6 lit. e podpunkt Etap 1 - dokumentację i/lub zapewni dostęp do podzespołów, mających podlegać integracji z podzespołami, będącymi przedmiotem niniejszego opracowania, w szczególności obudowy wykonanej przez Konsorcjum. |
| 7 | Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy |