Załącznik nr 5
do umowy
nr ……………………...
Zakres usług konserwacyjnych 

w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

1. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych  Systemu KD System firmy AC Project:
1) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia oraz urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
2) sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich;
3) sprawdzenie połączeń:

pomiędzy kontrolerami, pomiędzy kontrolerem a czytnikami, kontraktonem, przyciskiem ewakuacyjnym, przyciskiem wyjścia, ryglem/zworą elektromagnetyczną, przełącznikami sieciowymi;
4) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników, czytników, zwór i rygli;
5) sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych pod względem sprawności i poprawnej  pracy;
6) sprawdzenie funkcji i poprawności pracy centrali kontroli dostępu, zgodnie z procedurami  przewidzianymi przez producenta;
7) sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego i optycznego;
8) sprawdzenie poprawności działania transmisji danych w systemie KD System do i od komputera nadzorującego;
9) sprawdzenie rejestru osób i zgodności ze stanem faktycznym;
10) ustalenie przyczyn zużycia (wyeliminowania) kart;
11) sprawdzenie rejestrowania i eliminowania danych osób;
12) testy zasilania i podtrzymania awaryjnego;
13) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco

(w tym czyszczenie, smarowanie, regulacja rygli/zwór elektromagnetycznych);
14) poprawienie wszystkich połączeń. 

	Kontroler 
	szt.
	30


2. Zestawienie czynności konserwacyjno – serwisowych bramek i depozytora
2.1 BRAMKA kołowrót - szt. 1
1) kontrola zakotwienia urządzeń w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydeł bramki;
3) kontrola elementów mocujących skrzydła bramki;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;
7) kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektr.;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10) czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;
11) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.2 BRAMKA uchylna - szt. 1

1) kontrola zakotwienia urządzenia w podłożu;
2) kontrola i konserwacja ułożyskowania elementów nośnych skrzydła bramki;
3) kontrola elementów mocujących skrzydło bramki;
4) kontrola wypionowania i wypoziomowania urządzenia;
5) kontrola i konserwacja styków wyłączników krańcowych urządzenia;
6) kontrola i konserwacja fotokomórek zabezpieczających;
7) kontrola mocowań końcówek okablowania urządzenia;
8) kontrola poprawności działania sterowania elektr.;
9) kontrola powłoki antykorozyjnej elementów stalowych;
10)  czyszczenie fotoelementów i osłon czujek podczerwieni - w odstępach miesięcznych;
11) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2.3 Depozytor kluczy SAIK - szt. 1

2.4 System wideofonowy 

1) sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typu COMMAX (3 kpl.);

2) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

Przeprowadzenie czynności konserwacyjno-serwisowych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami producenta.

15
1

