# Państwowy Powiatowy

# Inspektor Sanitarny

# W MIELCU

# ul. Skłodowskiej-Curie 8

# 39-300 Mielec

# Mielec, 2024-03-07

# PSHK.9010.2.15.2024

# Wójt Gminy Mielec

# 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5

# Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

# przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec za rok 2023

# Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2023.338 z późn.zm), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j.Dz.U.2023.537 z późn.zm.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2023 r. na terenie gminy wiejskiej Mielec.

# Podstawę oceny stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# Mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez pięć wodociągów sieciowych zlokalizowanych w miejscowościach Rzędzianowice, Chorzelów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów. Producentami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy wiejskiej Mielec są: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5; EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Wolności 44 i Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 39-308 Wadowice Górne, Przebendów 44, którzy są jednocześnie odpowiedzialni za jakość produkowanej wody.

# Podstawę wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec i Wampierzów stanowi ujęcie wód podziemnych (4 studnie wiercone- Rzędzianowice, 3 studnie wiercone- Chorzelów-Chrząstów, 3 studnie wiercone- Szydłowiec i 5 studni wierconych- Wampierzów), natomiast wodociągu sieciowego Mielec ujęcie wody powierzchniowej- rzeka Wisłoka.

# Z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało ok. 13 388 konsumentów w gminie wiejskiej Mielec. Oprócz gminy wiejskiej Mielec wodociąg sieciowy Szydłowiec zaopatrywał w wodę również osiedle Mościska i Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Mielec oprócz miejscowości Złotniki w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miasto Mielec w gminie miejskiej Mielec; wodociąg sieciowy Wampierzów oprócz miejscowości Rydzów w gminie wiejskiej Mielec zaopatrywał miejscowości Grzybów, Jamy (część), Izbiska (część), Kawęczyn, Kosówka, Piątkowiec, Przebendów, Wadowice Górne, Wadowice Dolne, Wampierzów, Wola Wadowska (część), Wierzchowiny (część), Zabrnie w gminie Wadowice Górne; wodociąg sieciowy Rzędzianowice miejscowość Piątkowiec (część) w gminie Wadowice Górne oraz wodociąg Chorzelów-Chrząstów miejscowość Malinie (część) w gminie Tuszów Narodowy oraz ul. Sienkiewicza (część) i ul. Kilińskiego (część) w gminie miejskiej Mielec.

Przeprowadzono 5 kontroli urządzeń wodociągowych. Stan sanitarno-techniczny ujęć, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w/w wodociągów sieciowych nie budził zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo EURO-EKO Media Sp. z o.o. w ramach własnych inwestycji unowocześniało urządzenie wodociągowe wykonując kolejny etap w ramach obszernej inwestycji pn.: „Modernizacja instalacji hydraulicznej studni S-1 i S-3 oraz rurociągu zasilającego budynek biurowy zlokalizowany na Hali Pomp w SUW Szydłowiec”.

# W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przedmiotowych wodociągów:

| # Wodociągi sieciowe/ # Producenci wody | # Wielkość produkcji m3/dobę | # Zaopatrywane miejscowości w gminie wiejskiej Mielec | # Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w gminie wiejskiej Mielec | # Sposób uzdatniania /dezynfekcja | # Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów | # Ocena jakości wody na koniec 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Rzędzianowice/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | # 724,2 | # Boża Wola, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rzędzianowice, Wola Mielecka | # 6492 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Chorzelów-Chrząstów/ # Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu, ul. Głowackiego 5 | # 476,9 | # Chorzelów, Chrząstów, Złotniki (część) | # 3477 | # Napowietrzanie/ Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # Jon amonowy – 2,26 mg/l | # Przydatna do spożycia |
| # Szydłowiec/ # EURO-EKO MEDIA Sp. z o.o., Mielec, ul. # Wojska Polskiego 3 | # 2070,0 | # Szydłowiec, Trześń, Wola Chorzelowska | # 1994 | # Napowietrzanie, Filtracja/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Mielec/ # Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Mielcu, ul. Wolności 44 | # 8357,3 | # Złotniki | # 1066 | # Napowietrzanie, Koagulacja chemiczna siarczanem glinu, Filtracja na filtrach piaskowych, Filtracja na filtrach węglowych/ Ozonowanie- stałe, Dezynfekcja chlorem- stała | # brak | # Przydatna do spożycia |
| # Wampierzów/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Wadowice Górne, Przebendów 44 | # 1169,2 | # Rydzów | # 359 | # Napowietrzanie, Filtracja, Odżelazianie chemiczne nadmanganianem potasu/ Dezynfekcja chemiczna podchlorynem sodu- okresowa | # brak | # Przydatna do spożycia |

# Na obszarze gminy wiejskiej Mielec zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 16 punktów wytypowanych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

# W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu w 2023 r. pobrano z obszaru gminy wiejskiej Mielec 8 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 3 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody- pobrano 10 próbek wody do badań w zakresie parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A oraz 2 próbki w zakresie wybranych parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia.

# Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał dodatkowo - kontrolnie 2 próbki wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz 1 próbkę wody w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru fizykochemicznego (jon amonowy) po przeprowadzonych działaniach naprawczych.

# W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

# Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Mielec i Wampierzów, prowadzona przez producenta wody, wykonywana była zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz dodatkowo po przeprowadzonych działaniach naprawczych (wod. siec. Chorzelów-Chrząstów).

# Analizując wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia w 2023 roku stwierdzono przekroczenie jonu amonowego w wodzie z wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów.

# Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia: Jon amonowy w środowisku pochodzi z przemian metabolicznych, działalności rolniczej oraz procesów przemysłowych, a także powstaje w czasie dezynfekcji wody z wykorzystaniem chloraminy. Naturalne stężenie amoniaku w wodach podziemnych i powierzchniowych zazwyczaj utrzymuje się poniżej 0,2 mg/l, choć w wodach podziemnych pozbawionych tlenu może sięgać nawet 3 m/l. Amoniak w wodzie do picia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartości opartej na kryteriach zdrowotnych, jednakże nie powinien przekraczać 3 mg/l. Dodatkowo może zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody. Zawartość  amoniaku w wodzie  jest  wskaźnikiem  możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami czy odchodami zwierzęcymi.

# PPIS w Mielcu wydał 5 decyzji stwierdzających przydatności wody z dnia 19.12.2023 r. dla wodociągu sieciowego Rzędzianowice, z dnia 28.12.2023 r. dla wodociągu sieciowego Mielec i Szydłowiec, z dnia 29.12.2023 r. dla wodociągu sieciowego Chorzelów-Chrząstów oraz z dnia 05.01.2024 r. dla wodociągu sieciowego Wampierzów.

# Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi dostarczanej mieszkańcom gminy wiejskiej Mielec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdził, że w 2023 roku mieszkańcy gminy wiejskiej Mielec korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych Rzędzianowice, Chorzelów-Chrząstów, Szydłowiec, Wampierzów i Mielec spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi. Woda zdatna do użycia, czyli wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

# Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy wiejskiej Mielec nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

# Niniejszą obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wydał celem poinformowania mieszkańców gminy wiejskiej Mielec.

# Otrzymują:

- adresat

- a/a

- strona internetowa PSSE Mielec

# Sporządził: K.H.; e-mail: psse.mielec@sanepid.gov.pl