REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w III kwartale 2000 r.

| Lp. | Data | Miejscowość | Opis zdarzenia | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 96. | 02.07.2000 | Sochaczew gm. Sochaczew pow. sochaczewski; woj.mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Pisi na odcinku około 100m, w odległości około 1 km od ujścia do rzeki Bzury;  zanieczyszczenie rzeki spowodował wypływ ścieków z kolektora wód opadowych zawierających ropopochodne;  sprawca zanieczyszczenia pozostał nieznany;  ilość substancji, która zanieczyściła rzekę określono na około 100 dm3 ;  akcję usuwania zanieczyszczeń z powierzchni wód rzeki przeprowadziła JRG PSPoż. z Sochaczewa;  poniżej miejsca zdarzenia brak ujęć wód powierzchniowych. Wydano zarządzenie pokontrolne z terminem realizacji do 31 grudnia 2000 roku | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 97. | 04.07.2000 | Jabłonowo gm. Lesznowola pow. piaseczyński; woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia. z którego wynikało, że:  doszło do uszkodzenia zbiornika paliwa i przewodów hamulcowych samochodu ciężarowego na drodze krajowej E-17;  nastąpił wyciek oleju napędowego w ilości około 70 dm3. Zanieczyszczeniu uległo około 150 m drogi i rowu przydrożnego;  sprawca zdarzenia: kierowca samochodu ciężarowego - firma przewozowa, Niemirski Bogdan, Wola Przypkowska 2, gm. Tarczyn;  akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. 20 przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Zanieczyszczenia zostały zlikwidowane przez firmę: SINTAC. | Zanieczyszczenie zlikwidowano |
| 98. | 05.07.2000 | Łysomice gm. Łysomice pow. toruński woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym. | Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Toruniu przeprowadzili rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  na drodze krajowej nr 1 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 5 m3 oleju napędowego;  w wyniku rozszczelnienia wyciekło około 4 m3 paliwa;  zanieczyszczeniu uległo około 20 m2 pobocza drogi;  akcję usuwania skutków zanieczyszczenia przeprowadziła JRG PSPoż. Zanieczyszczenie usunięto przy użyciu sorbentów;  nie stwierdzono obecności zanieczyszczenia na cieku Struga Łysomicka oddalonej od miejsca zdarzenia o około 200 m. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 99. | 08.07.2000 | Międzyrzec Podlaski gm.Międzyrzec Podl; pow.bialski podl. woj. lubelskie | Wypadek drogowy pojazdu służącego do przewożenia mieszaniny gazów propan-butan i wyciek ropopochodnych. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Białej Podlaskiej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  na drodze krajowej nr.2 (międzynarodowej E 30) doszło do wypadku samochodu służącego do przewozu skroplonej mieszaniny gazów propan-butan;  w czasie wypadku samochód nie przewoził ładunku w zbiorniku. Nastąpiło tylko uszkodzenie zbiornika paliwowego pojazdu;  ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 200 dm3 ;  zanieczyszczeniu uległa droga, rów przydrożny i grunt na powierzchni około 100 m2;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia z drogi za pomocą sorbentu. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 100. | 08.07.2000 | Budy Grzybek gm. Jaktorów pow. grodziski mazowiecki woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie gruntu wodą amoniakalną. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:  nastąpiło zanieczyszczenie gruntu i powietrza wodą amoniakalną;  woda amoniakalna powstała w wyniku płukania nieczynnej instalacji chłodniczej została odprowadzona bezpośrednio do gruntu;  sprawca zdarzenia: osoba fizyczna –Bogdan Mączyński;  KP PSPoż. wydała zakaz czyszczenia instalacji i zabezpieczyła teren przed dostępem osób postronnych. WIOŚ wystąpił z wnioskiem do Pow. Insp. Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania adm. w trybie art. 66 i art. 67 Prawa bud. |  |
| 101. | 08.07.2000 | Pruszków gm. Pruszków pow. pruszkowski; woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  przy ulicy Lipowej z kanalizacji deszczowej wypływały zanieczyszczenia w formie czarnego osadu zawierającego biały granulat;  zanieczyszczenie spowodowało śniecie ryb w rzece Utrata;  sprawca zdarzenia nie został ustalony;  w ramach akcji ratowniczej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odcięło wypływ ścieków deszczowych do rzeki Utraty. Zebrane ścieki przepompowano do kanalizacji komunalnej i zneutralizowano. Organy ścigania prowadzą postępowanie wyjaśniające. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 102. | 13.07.2000 | Rudawa gm. Głuchołazy pow. nyski woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i śnięcie ryb. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, ,że:  w rzece Biała Głuchołaska stwierdzono obecność znacznej ilości śniętych ryb. Śnięte ryby to przeważnie lipień ( dorosłe sztuki i narybek);  sprawca zdarzenia: "MALTA-DECOR" S.A. Fabryka Papieru w Poznaniu, Zakład w Rudawie. Doszło do wycieku około 1m3 żywicy poliamidowej z czego część wyciekła do rzeki Biała Głuchołaska;  w związku ze zdarzeniem wyłączono z eksploatacji na 1dzień ujęcie wody dla miasta Nysy, znajdujące się w miejscowości Siestrzechowice ( ok. 2 km przed ujściem Białej Głuchołaskiej do Jeziora Nyskiego na rzece Nysa Kłodzka. Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej na terenie Zakładu w Rudawie. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Prokuratura rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 103. | 16.07.2000 | Straszyn gm. Pruszcz Gdański; pow. gdański woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wysokoobciążonymi ściekami. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Raduni wysoko obciążonymi ściekami;  w rzece stwierdzono obecność śniętych ryb;  sprawca zdarzenia: gorzelnia w Goszynie, należąca do firmy "Komers International"-Elżbieta Madry w Straszynie.;  PSPoż. po przeprowadzeniu rozpoznania poleciła otwarcie Elektrowni w Straszynie w celu rozcieńczenia zanieczyszczenia. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 104 | 17.07.2000 | Kołbiel gm.Kołbiel pow.otwocki woj.mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi wyciekłymi chemikaliami. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  na drodze nr.717 doszło do wypadku drogowego samochodów ciężarowych jadących tranzytem z Niemiec na Białoruś, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie burty samochodu i wyciek przewożonych chemikaliów;  uszkodzeniu uległy 3 beczki z klejem o poj.około 600 dm3 oraz pojemnik z farbą drukarską o poj. około 150 dm3;  JRG PSPoż. zneutralizowała wyciek i odpad zebrała do beczek. Beczki zdeponowano i zabezpieczono. Prowadzone jest postępowanie w sprawie identyfikacji przewożonego ładunku i unieszkodliwienia powstałego odpadu. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 105. | 17.07.2000 | Czaplinek gm. Góra Kalwaria pow. piaseczyński woj. mazowieckie | Wyciek chemikaliów w czasie wypadku drogowego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  samochód przewożący chemikalia uległ wypadkowi w czasie kolizji 3 TIR-ów;  w wyniku wypadku zostało uszkodzonych kilka beczek zawierających klej na bazie skrobi stosowany przy produkcji papierosów. Nazwa handlowa "TABAKOL";  PSPoż.( JRG 20 i JRG 6 spłukały wyciekły produkt wodą. Uszkodzone pojazdy przetransportowano na parking pomocy drogowej i zabezpieczono. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 106. | 21.07.2000 | Chodzież gm.Chodzież pow. chodzieski woj. wielkopolskie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  zanieczyszczeniu uległa ulica Breszczaka na odcinku około 200 m;  sprawca zdarzenia nie został ustalony;  ilość wyciekłego oleju napędowego oszacowano na około 400 dm3;  część zanieczyszczenia została spłukana przez intensywne opady deszczu do kanalizacji wód opadowych;  akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu kratki kanalizacji wód opadowych przed dalszym spływem oleju i zebraniu zanieczyszczeń z jezdni; | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 107. | 24.07.2000 | Nowy Sącz gm. Nowy Sącz pow.nowosądec. woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych połączone ze śnięciem ryb w Potoku Kubinka.. | Przeprowadzenie przez przedstawicieli Delegatury w Nowym Sączu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  w wyniku spustu wody i popłuczyn z basenu letniego doszło do zanieczyszczenia Potoku Kubinka;  zanieczyszczenie wystąpiło od wylotu z basenu do ujścia Potoku do rzeki Dunajec, tj. na odcinku około 1,9 km;  na całej długości cieku zauważono śnięte ryby oraz narybek. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 108. | 25.07.2000 | Wólka Radzymińska; gm.Nieporęt pow. legionowski woj.mazowieckie | Wyciek surowej ropy naftowej z rurociągu "PRZYJAŹŃ". | Przeprowadzenie przez przedstawicieli WIOŚ w Warszawie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpiło uszkodzenie rurociągu transportującego surową ropę naftową podczas remontu izolacji rurociągu;  sprawca zdarzenia: firma "OMEGA" z Płocka;  akcja ratownicza prowadzona była początkowo przez PSPoż., a następnie przez właściciela rurociągu: "PERN" w Płocku Zbierającą się w wykopie ropę wybrano do cystern i przewieziono do bazy firmy w Płocku. Wybrano około 20 Mg ropy i przekazano do utylizacji do firmy "Keramzyt" Badanie gleby i wód wykazały ,że zarządzenie nakazujące doprowadzenie środowiska do stanu właściwego zostało wykonane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 109. | 25.07.2000 | Hipolitów gm.Halinów pow. miński woj.mazowieckie | Pożar w zakładzie tworzyw sztucznych. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Siedlcach z/s w Mińsku Maz. rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:  doszło do pożaru Zakładu Tworzyw Sztucznych. Spaleniu uległ magazyn wyrobów, hala produkcyjna, budynek produkcyjny i magazyn maszyn o łącznej kubaturze około 9000m3 , surowce oraz kilka samochodów ciężarowych;  sprawca zdarzenia: firma ALCOM BUSINES CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;  PSPoż. prowadziła akcję gaszenia pożaru około 20 godzin. Nie nastąpiło zanieczyszczenie wód. | Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło. |
| 110. | 01.08.2000 | Tarnowo gm. Rogożno pow. obornicki woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  w wyniku zderzenia się pociągu z zestawem drogowym doszło do wywrócenia się naczepy;  zbiornik naczepy uległ dużemu rozszczelnieniu, co spowodowało wyciek całej zawartości dwu komór zbiornika;  do gruntu wyciekło około 13,58 Mg oleju napędowego, który spowodował zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 1130 m2 . Objętość zanieczyszczonego gruntu określono na 930 m3;  akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. z Poznania i Obornik. Przeprowadzono ewakuację pasażerów. Pojazdy zabezpieczono, pozostały olej napędowy przepompowano do sprawnej autocysterny.  sprawca zdarzenia: Polskie Koleje Państwowe; Zakład Infrastruktury Kolejowej i Firma "PROTE" z Poznania opracowują harmonogram prac rekultywacyjnych, które ma wykonać firma "PROTE" w terminie do dnia 31 grudnia 2002 roku. Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu prowadzi działania wyjaśniające w sprawie zdarzenia. | Akcja usuwania skutków zdarzenia jest w toku. |
| 111. | 02.08.2000 | Częstochowa woj.śląskie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:  w wyniku uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa skraplacza doszło do rozszczelnienia inastalacji chłodniczej na terenie lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie;  nastąpił wyciek około 16 dm3 amoniaku. W zbiornikach instalacji chłodniczej znajdowało się około 8 Mg amoniaku;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zastosowaniu kurtyn wodnych i odcięciu dopływu amoniaku do skraplaczy. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 112. | 09.08.2000 | Gdańsk woj.pomorskie | Na wodach kanału Motławy stwierdzono obecność substancji ropopochodnej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:  zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Motławy na powierzchni około 300 m2;  wypływ zanieczyszczeń następował z kolektora wód opadowych w rejonie ul. Szerokiej;  ilość ropopochodnych jaka przedostała się do kanału nie została ustalona;  JRG nr. 2 PSPoż. w Gdańsku przy pomocy gaśniczej jednostki pływającej "Strażak-2" należącej do Portowej Straży Pożarnej zneutralizowała wyciek. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową;  nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia prowadził Kapitanat Portu w Gdańsku. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 113. | 09.08.2000 | Świecko gm. Słubice pow. słubicki woj. lubuskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi polichlorostyrenem. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  na drodze krajowej nr.276 doszło do wycieku polichlorostyrenu, z autocysterny należącej do właściciela niemieckiego;  wyciek nastąpił na skutek powstałej nieszczelności płaszcza zbiornika autocysterny;  ze zbiornika wyciekło około 300 dm3 polichlorostyrenu, z czego bezpośrednio na drogę wyciekło około 15 dm3 tej substancji;  akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. po zamknięciu drogi przez policję. Pod cieknacą autocysternę podstawiono zbiornik przenośny, a wyciekły polichlorostyren przysypano sorbentem i zebrano. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 114. | 10.08.2000 | Złocieniec gm.Złocieniec pow.drawski woj.zachodnio-pomorskie | Na powierzchni rzeki Wąsawa stwierdzono obecność substancji ropopochodnych. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Koszalinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że:  przyczyną zanieczyszczenia rzeki był wypływ zanieczyszczonych wód opadowych z kolektora miejskiego;  stwierdzono że zanieczyszczenia pochodziły z terenu byłego Zakładu Przemysłu Lekkiego Spółka z o.o. , którego obiekty zostały sprzedane. Na wylocie miejskiego kolektora ściekowego do rzeki Wąsawy został zainstalowany separator produktów naftowych. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 115. | 12.08.2000 | Michalice gm.Namysłów powiat namysłowski woj. opolskie | Zanieczyszczenie rzeki Widawy ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:  nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Widawy paliwem wyciekłym podczas wywrócenia się koparki pracującej przy budowie zbiornika wodnego w Michalicach;  zanieczyszczeniu uległy wody rzeki w postaci rozproszonego filmu i nieregularnych skupisk w zakolach rzeki;  ślady zanieczyszczeń zaobserwowano na długości około 10 km;  nie stwierdzono wystąpienia śnięcia ryb;  akcja ratownicza polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór ze słomy. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 116. | 13.08.2000 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie rzeki Martwa Wisła substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:  w rejonie mostu kolejowego na Martwej Wiśle stwierdzono wyciek substancji ropopochodnych;  przyczyną wycieku było manipulowanie przez nieznanego sprawcę zaworem spustowym cysterny kolejowej przy próbie kradzieży znajdującego się w niej produktu;  do rzeki wyciekło około 150 kg mazutu;  akcję usuwania Mazutu z powierzchni rzeki Martwa Wisła przeprowadziła JRG PSPoż. nr.2 z Gdańska i jednostka "Strażak -2" z Gdańska;  nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia prowadził Kapitanat Portu w Gdańsku; | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 117. | 16.08.2000 | Jankowice gm. Babice pow. chrzanowski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych wyciekłym kwasem siarkowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że:  w wyniku wypadku drogowego samochodu ciężarowego marki KAMAZ doszło do rozszczelnienia pojemnika ze stężonym 95% kwasem siarkowym;  nastąpił wyciek kwasu w ilości około 700 kg;  przewożony ładunek składał się z 3 pojemników z kwasem siarkowym o pojemności około 1 m3 każdy, kilku worków zawierających sodę akustyczną i kilku beczek zawierających syrop spożywczy;  rozsypany ładunek częściowo znalazł się w rowie melioracyjnym, który połączony jest z potokiem bez nazwy;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. z Chrzanowa i JRCh PSPoż. z Krakowa polegała na zabezpieczeniu terenu, uszczelnieniu uszkodzonych zbiorników i neutralizacji wycieku. Ewakuowano czasowo 10 osób z pobliskich domów mieszkalnych. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 118. | 22.08.2000 | Bytom gm. Bytom pow. bytomski woj. śląskie | Zanieczyszczenie powietrza i gruntu w wyniku pożaru odpadów polistyrenu . | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało,że:  do pożaru doszło na terenie Zakładu Przerobu Tworzyw Sztucznych "Kastan" Sp. z.o.o.  spaleniu uległy odpady polistyrenu przygotowane do przerobu zgromadzone na placu składowym na powierzchni około 400 m2 w postaci pryzmy o wysokości około 2 metrów;  w czasie prowadzenia akcji gaśniczej powstały odcieki, które utworzyły rozlewisko zanieczyszczajac grunt od strony zachodniej zakładu. analizy nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. Powstały w czasie akcji ratowniczej odpad przekazano na wysypisko miejskie. Organy ścigania prowadzą dochodzenie. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 119. | 28.08.2000 | Sochaczew gm. Sochaczew pow. sochaczewski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Płocku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpił wypływ ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z kolektora wód opadowych do rzeki Pisi;  stwierdzono obecność ropopochodnych w postaci filmu na powierzchni wód rzeki na długości około 1 km;  akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG KP PSPoż z Sochaczewa polegała na zebraniu zanieczyszczeń przy użyciu zapór ze słomy. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 120. | 30.08.2000 | Florynka gm.Grybów pow. nowosądecki woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Nowym Sączu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpił wyciek nieustalonej ilości ropopochodnych z podziemnego zbiornika magazynowego prawdopodobnie podczas jego mycia;  doszło do zanieczyszczenia gruntu, głównie suchego rowu melioracyjnego na długości około 50 m;  sprawca zdarzenia: właściciel miejscowej stacji paliw;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia polegała na usunięciu ropopochodnych z rowu melioracyjnego. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 121. | 31.08.2000 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Elblągu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Elbląg ropopochodnymi na odcinku długości około 1 km;  obecność filmu olejowego stwierdzono na powierzchni około 2.000 m2 rzeki;  sprawca zdarzenia nie został ustalony;  akcja ratownicza PSPoż. polegała na zebraniu ropopochodnych przy użyciu zapór sorbentowych. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 122. | 31.08.2000 | Olsztynek gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi żywicą fenolowo-formaldehydową. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Olsztynie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  podczas transportu drogowego nastąpił wyciek żywicy fenolowo-formaldehydowej (nr ONZ 1760, kl.8 materiał ciekły żrący);  w czasie długotrwałego wycieku kroplowego stwierdzono zanieczyszczenie na odcinku około 4 km drogi. Na obwodnicy Olsztynka w miejscu prawdopodobnego zatrzymania się kierowcy, utworzyło się rozlewisko wyciekającej substancji na powierzchni około 4,5 m2;  sprawca zdarzenia nie został ustalony;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zasypaniu wycieku piaskiem i zebraniu do pojemników, które zostały zabezpieczone przez właściciela terenu tj. Rejon Dróg Krajowych. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 123. | 04.09.2000 | Walidrogi gm. Tarnów Opolski woj.opolskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi żywicą o nazwie handlowej ECOTEK. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastapiło wywrócenie się przyczepy samochodu cieżarowego marki STAR;  na przyczepie znajdowały się 4 kontenery o pojemności około 1 m3 każdy, z żywicą o nazwie ECOTEK, zawierajacą około 50% alkoholu furfurylowego o numerze ONZ 2874 kl.6.1 Materiały trujące;  w czasie wypadku kontenery spadły na asfalt i 2 z nich uległo rozszczelnieniu, w wyniku czego na jezdnię asfaltową wyciekło około 150 dm3 żywicy;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPpoż. polegała na zasypaniu wycieku sorbentem. Część żywicy została rozjeżdżona przez samochody na długości około 1 km drogi;  sprawca zdarzenia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Transportowe "TRANSBERG" Spółka z.o.o. z Pustkowa. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 124. | 06.09.2000 | Gogolin gm.Gogolin pow.krapkowicki woj. opolskie | Zanieczyszczenie gruntu szlamem wyciekłym z rurociągu przesyłowego gazu ziemnego. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:  nastąpił wyciek szlamu z rurociągu przesyłowego gazu ziemnego w ilości około 2 Mg;  szlam stanowił mieszaninę pyłu gazu ziemnego, szlamów gazu koksowniczego oraz środka nawaniającego;  zanieczyszczeniu uległo około 7,5 m2 powierzchni gruntu;  sprawca zdarzenia: PGNiG -Regionalny Oddział Przesyłu w Świerklanach;  akcja ratownicza przeprowadzona przez sprawcę zdarzenia polegała na zebraniu szlamu do dołu wyłożonego folią, a następnie odpompowano i wywieziono wozem asenizacyjnym do Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach do utylizacji. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 125. | 09.09.2000 | Miszewo Wielkie gm.Nowe Miasto pow.płoński woj.mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami i śnięcie ryb. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Ciechanowie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  wystąpiło śnięcie ryb w wodach rzeki Sony, poniżej wylotu kolektora ściekowego Zakładu Utylizacyjnego "SONA";  sprawca zdarzenia: Zakład Utylizacyjny "SONA";  nie prowadzono akcji ratowniczej. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 126. | 09.09.2000 | Sierpów gm.Zgierz pow.zgierski woj.łódzkie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  samochód cysterna marki SCANIA przewożący około 32 m3 oleju napędowego przewrócił się na bok i wpadł do rowu;  sprawca zdarzenia: firma "BUDOTRANS" w Wożnikach;  nastąpił wyciek paliwa przez zawory wlewowe;  akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca wycieku i jego neutralizacji. Olej napędowy przepompowano do podstawionej cysterny,a uszkodzoną cysternę postawiono na koła i odholowano na parking. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 127. | 09.09.2000 | Krążkowo gm.Złotniki Kujawskie; powiat inowrocławski; woj.kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nieznany sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego produktów finalnych, usytuowanego pod ziemią;  właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych w Płocku;  wg. rozpoznania do gruntu wyciekło około 100 dm3 etyliny 95 bezołowiowej, co spowodowało zanieczyszczenie "suchego" rowu melioracyjnego na powierzchni około 20 m2;  akcję usuwania skutków kradzieży przeprowadził PERN pod nadzorem WIOŚ. WIOŚ wydał zarządzenie pokontrolne dot. przeprowadzenia badania w zakresie ustalenia stopnia i zasięgu zanieczyszczenia gruntu w terminie do 30 listopada 2000 roku. |  |
| 128. | 13.09.2000 | Poznań woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  z kolektora kanalizacji wód opadowych nastąpił wyciek zanieczyszczeń zawierających substancje ropopochodne w odległości około 300 m od mostu Przemysła I;  zanieczyszczenia wystąpiły na długości około 15 km na rzece Warcie;  akcja ratownicza prowadzona przez JRG PSPoż była prowadzona w ciągu 2 dni i polegała na zebraniu zanieczyszczenia przy pomocy zapór;  sprawca zdarzenia nie został ustalony. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 129. | 15.09.2000 | Czerna gm.Krzeszowice pow.krakowski woj.małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  doszło do wycieku około 100 dm3 oleju napędowego z terenu prywatnej posesji ;  nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych rzeki Krzeszówki i Rudawy oraz stawów rybnych w Czatkowicach;  zagrożeniu zanieczyszczeniem uległo ujęcie wody pitnej dla 1/3 ludności miasta Krakowa. Wstrzymano pobór wody na ujęciu rzeki Rudawy na okres 2 dni;  sprawca zanieczyszczenia: właściciel posesji nr 275;  akcję usuwania zanieczyszczeń przeprowadziła PSPoż. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 130. | 21.09.2000 | Bliszczyce gm. Branice pow. głubczycki woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Opolu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  na całej długości odcinka granicznego rzeki Opawy stwierdzono wystąpienie zanieczyszczenia wód rzeki;  zanieczyszczenie pochodziło prawdopodobnie z osadów ściekowych i przedostało się od strony czeskiej;  wymycie osadów ściekowych z osadników nastąpiło prawdopodobnie na skutek wystąpienia silnych opadów deszczu na tym terenie. O wystąpieniu zanieczyszczenia powiadomiono stronę czeską. Wyniki badania wód nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 131. | 26.09.2000 | Poznań woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Warty ropopochodnymi wyciekłymi z kolektora wód opadowych w odległości 300 m za mostem Przemysła I od strony Łęgów Dębińskich;  PSPoż postawiła zaporę przeciwrozlewową pływającą i 8 sztuk zapór słomianych . Zebrano około 50 dm3 zanieczyszczenia;  nie ustalono sprawcy zdarzenia.. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 132. | 27.09.2000 | Gdynia woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wewnętrznych wód morskich wyciekłymi nawozami sztucznymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało,że:  doszło do kolizji rozpędzonego pociągu towarowego (19 wagonów) zawierających tłuczeń , z obudową tacy 3 zbiorników zawierających nawóz ( roztwór saletry amonowo-mocznikowej-VAN) nr.ONZ 2067 kl.5.1 Materiały utleniające.;  nastąpiło uszkodzenie rurociągu i niewielki wyciek nawozu do tacy. Roztwór nie przedostał się poza tacę;  akcję ratowniczą przeprowadziła JRCh PSPoż. i Portowa Straż Pożarna;  zniszczony fragment obudowy tacy zamknięto wałem ziemnym. Nawóz przepompowano do pustego zbiornika i do cystern kolejowych. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 133. | 27.09.2000 | Świecie gm.Świecie pow.świecki woj. kujawsko-pomorskie | Zagrożenie wybuchowo- pożarowe w wyniku uszkodzenia gazociągu. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Bydgoszczy rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  podczas prac przy zakładaniu linii telefonicznej doszło do uszkodzenia głównego gazociągu zasilającego miasto i jego rozszczelnienie oraz wyciek;  zdarzenie miało miejsce w odległości około 10 m od stacji paliw należącej do Polskiego Koncernu Naftowego "Orlen", na terenie której znajdowało się w zbiornikach około 85 m3 etyliny i oleju napędowego;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na określeniu strefy zagrożenia, ewakuacji 180 osób ze strefy zagrożenia, wykonaniu wykopów i postawieniu kurtyn wodnych;  uszkodzony odcinek gazociągu wymieniono na nowy pod nadzorem PSPoż. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 134. | 29.09.2000 | Hel gm.Hel woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wewnętrznych wód morskich i morza | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że:  nastąpił wyciek ropopochodnych z oczyszczalni wód zęzowych Portu Wojennego w Helu do basenu portowego;  zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego na powierzchni około 500m2 przedostało się z wód basenu portowego na wody Zatoki Gdańskiej;  akcja ratownicza przeprowadzona przez Jednostki Marynarki Wojennej i PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczeń z wód basenu portowego i Zatoki Gdańskiej. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 135. | 29.09.2000 | Chojno Stare gm.Siedliszcze pow. chełmski woj. lubelskie | Zagrożenie wybuchem przewożonego gazu propan-butan. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Chełmie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało,że:  doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego Star przewożącego 476 sztuk butli z gazem propan-butan o poj. 11 kg każda;  80% butli uległo rozsypaniu na jezdni i poboczu. Kilkanaście butli zostało poważnie uszkodzonych mechanicznie, a 5 sztuk uległo rozszczelnieniu i następował wyciek gazu;  akcja ratownicza przeprowadzona przez KM PSPoż. JRG PSPoż. i OSP polegała na zabezpieczeniu terenu. Rozszczelnione butle wyniesiono na bezpieczną odległość od jezdni, a pozostałe schłodzono prądem wody. W bezpośredniej odległości od samochodu postawiono kurtynę wodną. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 136. | 29.09.2000 | Kalisz woj. wielkopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez Delegaturę WIOŚ w Kaliszu rozpoznania zdarzenia z którego wynikało, że:  nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Swędrni będącej dopływem rzeki Prosny;  zanieczyszczenie w postaci filmu olejowego pokryło całe koryto rzeki;  stwierdzono, że zanieczyszczenie wypłynęło z kanalizacji ściekowej Zakładu Ceramiki Budowlanej "Winiary" w Kaliszu;  akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni wody przy użyciu zapór. | Zanieczyszczenie usunięto. |