### Załącznik Nr 6a do SWZ

Załącznik do Formularza ofertowego - Dane techniczne oferowanego sprzętu

(nr postępowania BAG.261.7.2022.ICI)

Niniejszy załącznik do Formularza ofertowego stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Charakterystyka (wymagania minimalne dla jednego serwera)”. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego urządzenia” zobowiązany jest wpisać odpowiednio m.in.: model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów parametr określający oferowany produkt oraz inne wymagane parametry ich liczbę i wielkość.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego należy wpisać słowo „spełnia”.

Wykonawca winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne dla jednego serwera) | Dane techniczne oferowanego urzadzenia |
| --- | --- | --- |
| Producent/model/ typ urządzenia |  |  |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji do 16 dysków 2.5” HotPlug wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli oraz ramka zabezpieczająca panel przedni z wyświetlaczem LCD. |  |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta serwera. Możliwość zainstalowania minimum dwóch procesorów. Minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci RAM. Musi obsługiwać minimum 1,5TB pamięci RAM. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
| Procesor | Dwa procesory min. szesnastordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, klasy x86, 64-biotwe, umożliwiające osiągnięcie wyniku: minimum 22000 punktów w teście dostępnym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej lub minimum 35500 punktów w teście dostępnym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera wraz z oferowanym modelem procesora na dzień złożenia oferty. |  |
| RAM | Minimum 512GB DDR4 RDIMM (w modułach 64 GB albo większych). Wszystkie moduły mają być tej samej pojemności. |  |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling. |  |
| Podsystem pamięci masowej zoptymalizowany pod kątem rozruchu | Umożliwiający budowę sprzętowej macierzy RAID1 o pojemności 240 GB. |  |
| Kontroler SAS | Kontroler zewnętrzny HBA - SAS o przepustowości 12Gb/s. Kontroler ma być zgodny sprzętowo z używaną już przez Zamawiającego macierzą dyskową DELL MD 3400 wraz z przewodem do połączenia kontrolera macierzy z serwerem (o długości 3m). |  |
| Kontroler Dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samo-szyfrujących. Wsparcie dla VMWare VSAN i VMWare vSphere. |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD, NVMe. Zainstalowane: - 6 dysków SSD SAS o pojemności min. 1,92TB 12Gb/s, 2,5“ Hot-Plug do różnych zastosowań bez wyłączania systemu, - 10 dysków HDD SAS o pojemności min 2,4 TB 12Gb/s, 2,5“ Hot-Plug 10000 obr/min. |  |
| Napęd DVD +/- RW | Wewnętrzny. |  |
| Gniazda PCI | Minimum trzy sloty x16 generacji 3 o prędkości x16 połowy wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe | Podstawowa karta sieciowa: - cztery interfejsy sieciowe 10GbE SFP+. Dodatkowe karty sieciowe: - dwie karty dwuportowe 10GbE SFP+. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa interfejsy sieciowe 10Gb/s Ethernet ze złączami w standardzie BaseT, - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+, - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie SFP+. |  |
| Wkładki do kart sieciowych | 4 szt. - wkładki 10Gb SFP+ (Short Range) - wkładki muszą prawidłowo pracować w karcie podstawowej, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników jednak w przypadku dostarczenia nieprawidłowo działających wkładek Wykonawca niezwłocznie dostarczy wkładki oryginalne przewidziane przez producenta Urządzenia. 4 szt. - wkładki 10Gb SFP+ (Short Range) - wkładki muszą prawidłowo pracować w kartach dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników jednak w przypadku dostarczenia nieprawidłowo działających wkładek Wykonawca niezwłocznie dostarczy wkładki oryginalne przewidziane przez producenta Urządzenia. 8 szt. – wkładki 10Gb SFP+ (Short Range) - wkładki do przełącznika sieciowego firmy EXTREME NETWORKS/ALLIED TELESIS; Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników jednak w przypadku dostarczenia nieprawidłowo działających wkładek Wykonawca niezwłocznie dostarczy wkładki oryginalne przewidziane przez producenta Urządzenia. |  |
| Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 2 na przednim panelu obudowy, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim. |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |  |
| Wentylatory | Redundantne. |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 1400W. |  |
| Bezpieczeństwo | Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji min. o nazwie serwera, modelu serwera, pozwalający na konfigurację adresu IP wewnętrznego serwera zarządzającego. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera, gwarantujące Zamawiającemu dostawę urządzeń nowych, nieużywanych i nie pochodzących z innych projektów. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych, - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta, - wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH, - możliwość obsługi skryptów procesu wykrywania urządzeń, - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram, - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów, - możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach, - szybki podgląd stanu środowiska, - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia, - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu, - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia, - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń, - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej. |  |
| Karta Zarządzania | Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu. Możliwość podmontowania wirtualnego napędu. Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów urządzeń oferowanych w tym postępowaniu. Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów. Możliwość importu plików MIB. Możliwość definiowania ról administratorów. Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów. Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania). Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta. Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów. Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019. Urządzenie ma być zgodne sprzętowo z już używanym przez Zamawiającego systemem wirtualizacji VMWare VSpehere 7.0, a zaproponowane urządzenia muszą być zgodne z listą urządzeń certyfikowanych dla VMWare VSAN i VMWare VSphere. |  |
| Warunki gwarancji | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta i podanie unikatowego numeru urządzenia. Możliwość pobierania uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Licenicje | Serwer 1 - Licencja Windows Server Datacenter 2022 lub równoważny – na wymaganą ilość rodzeni procesora, - Licencja VMWare VSphere (per CORE) – na każdy procesor, zaoferowany w ramach oferty Wykonawcy - Licencja VMWare VSAN (per CORE) – na każdy procesor, zaoferowany w ramach oferty Wykonawcy |  |
|  | Serwer 2 - Licencja Windows Server Datacenter 2022 lub równoważny – na wymaganą ilość rodzeni procesora |  |

### Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* niepotrzebne skreślić