OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie akumulatorowym
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku”

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego | Propozycje Wykonawcy Podać parametry oferowanego sprzętu lub wpisać wyraz „spełnia” |
| --- | --- | --- |
| Dostarczony sprzęt od jednego producenta musi się charakteryzować wzajemną kompatybilnością akumulatorów. Sprzęt nowy, nieużywany. Rok produkcji 2025. |  |  |
|  | Nożyce hydrauliczne z napędem akumulatorowym – 1 szt. - Maksymalne rozwarcie nożyc wg PN-EN 13204: min. 200 mm, - klasa zdolności cięcia wg PN-EN 13204: K, - waga urządzenia gotowego do pracy: max 26 kg, - stopień ochrony urządzenia nie niższy niż IP57, - oświetlenie pola roboczego w technologii LED, - sprzęt musi posiadać aktualne na dzień odbioru sprzętu świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu. | Podać producenta oraz model oferowanego sprzętu. |
|  | Rozpieracz ramieniowy z napędem akumulatorowym – 2 szt. - maksymalne rozwarcie ramion wg PN-EN 13204: min. 700mm, - minimalna siła rozpierania wg PN-EN 13204: min. 50 kN, - waga urządzenia gotowego do pracy: max. 22 kg, - stopień ochrony urządzenia nie niższy niż IP57, - oświetlenie pola roboczego w technologii LED, - sprzęt musi posiadać aktualne na dzień odbioru sprzętu świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu. | Podać producenta oraz model oferowanego sprzętu. |
|  | Cylinder rozpierający z napędem akumulatorowym (1) – 1 szt. Należy dostarczyć rozpieracz teleskopowy lub jednotłokowy o następujących parametrach: - waga urządzenia gotowego do pracy: max. 18 kg, - stopień ochrony urządzenia nie niższy niż IP57, - oświetlenie pola roboczego w technologii LED, - sprzęt musi posiadać aktualne na dzień odbioru sprzętu świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu. | Podać producenta oraz model oferowanego sprzętu. |
|  | Cylinder rozpierający teleskopowy z napędem akumulatorowym (2) – 1 szt. - długość w pełni wysuniętego urządzenia: min. 1350 mm, - długość złożonego urządzenia: max 670 mm, - maksymalna siła rozpierania na pierwszym tłoku: min. 115kN, - maksymalna siła rozpierania na drugim tłoku: min.55kN, - waga urządzenia gotowego do pracy: max. 23 kg, - stopień ochrony urządzenia nie niższy niż IP57, - oświetlenie pola roboczego w technologii LED, - sprzęt musi posiadać aktualne na dzień odbioru sprzętu świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo należy dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu. | Podać producenta oraz model oferowanego sprzętu. |
|  | Akumulatory do dostarczonych urządzeń – 6szt. - pojemność min. 7 Ah, - wskaźnik naładowania, - stopień ochrony min. IP67. |  |
|  | Ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów z pkt. 5 – 1 szt. |  |
|  | Ładowarka samochodowa 12-24V do akumulatorów z pkt. 5 – 2 szt. |  |
|  | Przedłużki do cylindra rozpierającego z pkt.3 Należy dostarczyć dwie różne przedłużki o następujących długościach: - min. 140 mm – 1 sztuka - min. 250 mm – 1 sztuka |  |
|  | Wykonawca obowiązany jest również dostarczyć: - instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim - karty gwarancyjne urządzeń - książki serwisowe urządzeń |  |
|  | Sprzęt musi być dostarczony kompletny i gotowy do użycia. Wykonawca dokonuje pierwszego uruchomienia oraz przeglądu zerowego. |  |
|  | W okresie trwania gwarancji wszelkie materiały eksploatacyjne i koszty przeglądów okresowych wskazanych w instrukcjach obsługi sprzętu oraz kartach serwisowych spoczywają na Wykonawcy. Przeglądy gwarancyjne (okresowe) maja zapewniać możliwość ciągłego użytkowania sprzętu. Ostatni przegląd gwarancyjny może zostać wykonany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed końcem okresu gwarancji. |  |
|  | Minimalna gwarancja na sprzęt: 24 miesiące (parametr oceniany – należy podać deklarowaną wartość 24, 36 lub 48 miesięcy) |  |

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia powyższe wymagania.

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych