Zakres działalności laboratoryjnej Oddziału Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy

Kierownik Oddziału Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy – dr nauk o zdrowiu Anna Kowalska

tel. 32 351 23 44; e-mail: dl-hr.wsse.katowice@sanepid.gov.pl lub kowalska.anna@sanepid.gov.pl

| Przedmiot badań / wyrób | Rodzaj działalności / badane cechy / metoda | Dokumenty odniesienia (normy / procedury badawcze / instrukcje robocze) | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Środowisko pracy - powietrze | Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej - substancje organiczne, w tym: – frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym: – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym: – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna Metoda stacjonarna Metoda dozymetrii indywidualnej Wskaźnik narażenia (z obliczeń) | PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 | A |
|  | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna: - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - ditlenek tytanu - grafit naturalny - węglan magnezu wapnia (dolomit) - pyły drewna - pyły mąki - sadza techniczna - siarczan (VI) wapnia (gips) - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) - krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - talk - węgiel (kamienny, brunatny) - węglik krzemu niewłóknisty Metoda grawimetryczna | PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08 | A |
|  | Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja respirabilna: - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) - krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Metoda grawimetryczna | PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08 | A |
|  | Stężenie tlenku azotu, ditlenku azotu, Metoda spektrofotometryczna | PN-Z-04009-11:2008 | A |
|  | Stężenie tlenku węgla Metoda elektrochemiczna | HR/PB-21:04.09.2024 Wydanie 2 | A |
|  | Stężenie formaldehydu Metoda spektrofotometryczna | PN-76/Z-04045/02 | A |
|  | Stężenie epoksyetanu Metoda spektrofotometryczna | HR/PB-20:18.09.2023 Wydanie 1 | A |
| Środowisko pracy – mikroklimat gorący | Temperatura powietrza Temperatura wilgotna naturalna Temperatura poczernionej kuli Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik WBGT Wskaźnik WBGTeff (z obliczeń) | PN-EN ISO 7243:2018-01 | A |
| Środowisko pracy − hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 i Strategię 3 – punkt 10 i punkt 11 | A |
|  | Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) |  |  |
| Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej − hałas | Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-87/B-02156 | A |
|  | Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy − oświetlenie elektryczne we wnętrzach | Natężenie oświetlenia Metoda pomiarowa bezpośrednia | HR/PB-18:18.09.2023 Wydanie 1 | A |
|  | Równomierność oświetlenia (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy − drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN 14253+A1:2011 | A |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy,awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4awx, 1,4awy,awz) (z obliczeń) |  | A |
| Środowisko pracy − drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne | Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 | A |
|  | Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy,ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy,ahwz) (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry | Stężenie / zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe Tlenek żelaza(III) Tlenek żelaza(II) Tetratlenek triżelaza – frakcja respirabilna – frakcja wdychalna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04469:2015 | A |
|  | Stężenie / zawartość manganu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12 | A |
|  | Stężenie / zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cu Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-79/Z-04106/02 | A |
|  | Stężenie / zawartość tlenku cynku – w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-87/Z-04100/03 | A |
|  | Stężenie / zawartość kadmu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04102-3:2013-10 | A |
|  | Stężenie / zawartość arsenu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na As - frakcja wdychalna Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) | HR/PB-19:18.09.2023 Wydanie 1 | A |
|  | Stężenie / zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Pb - frakcja wdychalna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8518:1994 | A |
|  | Stężenie / zawartość niklu metalicznego Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04502:2019-10 | A |
|  | Stężenie / zawartość związków niklu – w przeliczeniu na Ni - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04502:2019-10 | A |
| Środowisko pracy − powietrze − próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem | Stężenie / zawartość acetonu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość toluenu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość ksylenu – mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość octanu etylu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość octanu n-butylu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość benzenu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-Z-04016-10:2005 | A |
|  | Stężenie / zawartość butan-2-onu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość etylobenzenu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość acetonitrylu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość 2-butoksyetanolu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość butan-1-olu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość etanolu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość propan-2-olu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość metanolu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość dichlorometanu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość chloroformu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość cykloheksanu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość tetrachloroetenu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość heksanu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
|  | Stężenie / zawartość nafty Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | SG/PB-02: 14.09.2023 Wydanie 6 | A |
| Żywność, produkty rolne, pasze, woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs Metoda spektrometrii promieniowania gamma | HR/PB-01:16.09.2023 Wydanie 5 | A |
| Żywność, produkty rolne, pasze | Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs Metoda spektrometrii promieniowania gamma | PN-EN ISO 20042:2022-01 | A |
| Woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Stężenie aktywności radionuklidu 137Cs Metoda spektrometrii promieniowania gamma | PN-EN ISO 10703:2021-12 | A |
| Środowisko pracy – pole elektromagnetyczne | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 400 kHz - 100 kHz – 3 MHz - 3 MHz – 18 GHz Metoda pomiarowa bezpośrednia | PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego | A |
|  | Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 400 kHz Metoda pomiarowa bezpośrednia |  |  |
|  | Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: - 300 kHz – 40 MHz - 10 MHz – 1,0 GHz Metoda pomiarowa bezpośrednia - 10 Hz –400 kHz - 800 MHz – 18 GHz (z obliczeń) |  |  |
| Środowisko pracy – pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 100 Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia | Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4(90), s. 151-180 | A |
|  | Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: - 10 Hz – 100 Hz (z obliczeń) |  |  |
|  | Indukcja magnetyczna - zakres częstotliwości 10 Hz – 100 Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia |  |  |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-05:26.09.2023 Wydanie 6 | A |
| Urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-11:26.09.2023 Wydanie 3 | A |
| Urządzenia stosowane w stomatologii (aparaty do zdjęć wewnątrzustnych) | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-08:26.09.2023 Wydanie 6 | A |
| Urządzenia stosowane we fluoroskopii i angiografii | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-09:26.09.2023 Wydanie 6 | A |
| Urządzenia stosowane w mammografii analogowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-06:26.09.2023 Wydanie 6 | A |
| Urządzenia stosowane w mammografii cyfrowej | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-12:26.09.2023 Wydanie 3 | A |
| Monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych | Testy specjalistyczne | Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2759) HR/PB-13:26.09.2023 Wydanie 3 | A |
| Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi | Pobieranie próbek, postępowanie z próbkami i wykonywanie pomiarów w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi | HR/IR-26:03.02.2025 r. | N |
| Biologiczne zanieczyszczenia powietrza – środowisko pracy | Pobieranie próbek i postepowanie z próbkami biologicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy | HR/IR-32:03.02.2025 r. | N |
| Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: 50 Hz. Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: 50 Hz Indukcja magnetyczna w zakresie częstotliwości: 50Hz | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 18.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630 – tekst jednolity) | N |
| Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 100 kHz – 38 GHz Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: 300 kHz – 1 GHz | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 2630 – tekst jednolity) | N |
| Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary selektywne | Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: 420 MHz – 6 GHz | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 2630 – tekst jednolity) | N |
| Środowisko pracy. Środowisko ogólne. | Wykonywanie pomiarów mocy dawki promieniowania X | Procedura Badawcza HR/PB-03:30.01.2025 r. wydanie 5 | N |

A – metoda akredytowana spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N – metoda nieakredytowana nie spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Oddział Badań Radiacyjnych i Środowiska Pracy wykonuje również, na życzenie klienta, inne badania metodami nieakredytowanymi niespełniającymi wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, o ile pozwala na to posiadane wyposażenie.