Analiza zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska w I kw. 1999 r.

W I kw. 1999 r. Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymała informacje o 39 zdarzeniach mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, z tego w:

| - styczniu | - 7 zdarzeń (17,9 % zdarzeń w I kw. 1999 r.); |
| --- | --- |
| - lutym | - 15 zdarzeń (38,5 % zdarzeń w I kw. 1999 r.); |
| - marcu | - 17 zdarzeń (43,6 % zdarzeń w I kw. 1999 r.). |

Rejestr zdarzeń mających miejsce w omawianym kwartale zawarty jest w załączniku nr 1.

Ilość zgłoszonych zdarzeń w poszczególnych miesiącach I kwartałów i w I kwartałach lat 1993 - 1999 r. przedstawiono na rys. 1.

Wynika z niego, że w miesiącu styczniu 1999 r. miała miejsce niewielka ilość zdarzeń. Ich ilość (7 zdarzeń) była na poziomie ilości zdarzeń w styczniu 1993 r. (9 zdarzeń), lutym 1994 r. (5 zdarzeń) i marca 1996 r. (6 zdarzeń).

Ilość zdarzeń w skali I kwartału 1999 r. (39 zdarzeń) była na poziomie ilości zdarzeń w I kwartałach lat 1993-1996 (38 do 40 zdarzeń). W I kwartałach lat 1997-1998 ilość zdarzeń była większa niż w I kwartale 1999 r. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w kwartałach tych nie było miesięcy, w których ilość zdarzeń byłaby mniejsza niż 10.

Zdarzenia zgłoszone w okresie I kwartału 1999 r. zarejestrowane były na terenie 12 województw, w tym na terenie:

| - śląskiego | - 7 zdarzeń; |
| --- | --- |
| - mazowieckiego | - 6 zdarzeń; |
| - wielkopolskiego | - 5 zdarzeń; |
| - lubelskiego i łódzkiego | - po 4 zdarzenia |
| - pomorskiego i zachodnio-pomorskiego | - po 3 zdarzenia; |
| - dolnośląskiego i małopolskiego | - po 2 zdarzenia; |
| - lubuskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego | - po 1 zdarzeniu. |

Na terenie 4 województw nie zarejestrowano żadnych zdarzeń.

Ze względu na miejsce zdarzenia w I kw. 1999 r. ilość ich przedstawia się następująco:

| • transport | - 16 zdarzeń (41,1 % wszystkich zdarzeń); |
| --- | --- |
| •zakłady | - 19 zdarzeń (48,6 % wszystkich zdarzeń); |
| • inne | - 4 zdarzenia (10,3 % wszystkich zdarzeń). |

Bardziej obrazowo strukturę miejsc zdarzeń przedstawia rys. 2.

Wynika z niego, że I kwartale 1999 r. największa ilość zdarzeń miała miejsce na terenie zakładów. Było ich 19, w tym na terenie:

| - zakładów przemysłowych | - 11 zdarzeń (28,2 % wszystkich zdarzeń w I kwartale 1999 r., 57,8 % zdarzeń w zakładach); |
| --- | --- |
| - zakładów użyteczności publicznej | - 4 zdarzenia (10,2 % wszystkich zdarzeń w I kw. 1999 r., 21,1 % zdarzeń w zakładach); |
| - zakładów handlowych | - 4 zdarzenia (10,2 % wszystkich zdarzeń w I kw. 1999 r., 21,1 % zdarzeń w zakładach) |

Większa ilość zdarzeń na terenie zakładów niż w transporcie stanowi odwrócenie sytuacji ze wszystkich kwartałów 1998 r., w których najwięcej zdarzeń miało miejsce w transporcie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że:

  - w poszczególnych miesiącach I kwartału 1999 r. ilość zdarzeń w zakładach zwiększała się w niewielkim stopniu (styczeń - 6 zdarzeń; luty - 8 zdarzeń; marzec - 9 zdarzeń);

  - w styczniu 1999 w transporcie miało miejsce tylko jedno zdarzenie;

  - znacznie wzrosła ilość zdarzeń w transporcie w lutym 1999 r. (do 7 zdarzeń) i marcu (do 8 zdarzeń).

Strukturę zdarzeń w grupie zdarzeń mających miejsce na terenie zakładów, przedstawia rys. 3.

Wynika z niego, że zdecydowana większość zdarzeń w zakładach ma miejsce w zakładach przemysłowych. Jest to oczywiste, gdyż tam najczęściej znajdują się materiały niebezpieczne i to niejednokrotnie w znacznych ilościach.

W transporcie miało miejsce 16 zdarzeń, z tego w:

| • transporcie drogowym | - 12 zdarzeń (30,8 % wszystkich zdarzeń w I kwartale); |
| --- | --- |
| • transporcie kolejowym | - 4 zdarzenia (10,3 % wszystkich zdarzeń w I kwartale). |

Strukturę tych zdarzeń, w grupie zdarzeń mających miejsce w transporcie, przedstawia rys. 4.

Z powyższego rysunku wynika, że zdecydowanie najwięcej zdarzeń w transporcie materiałów niebezpiecznych ma miejsce w transporcie drogowym.

W transporcie wodnym i w transporcie rurociągowym ropy naftowej i produktów ropopochodnych (paliwa płynne takie jaki benzyny silnikowe i oleje napędowe), w którym skutki wycieków bywają najpoważniejsze, brak było zdarzeń.

Uwzględniając klasyfikację materiałów niebezpiecznych w poszczególnych zdarzeniach, ilość zdarzeń w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

| - klasa 2 (gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem), | - 6 zdarzeń (15,4 % wszystkich zdarzeń); |
| --- | --- |
| - klasa 3 (materiały ciekłe zapalne), w tym z udziałem: | - 24 zdarzenia (61,5 %); |
| - benzyn | - 2 zdarzenia; |
| - olejów napędowych | - 19 zdarzeń; |
| - klasa 6 (materiały trujące) | - 1 zdarzenie (2,6 %); |
| - klasa 8 (materiały żrące) | - 2 zdarzenia (5,1 %); |
| - pozostałe | - 6 zdarzeń (15,4 %). |

Na rys. 5 przedstawiono strukturę zdarzeń z udziałem różnych klas substancji niebezpiecznych.

Z powyższego zestawienia wynika, że:

•materiały należące do grupy 3 stanowią w dalszym ciągu najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska w zdarzeniach mających znamiona nadzwyczajnego zagrożenia (ponad połowę wszystkich zdarzeń);

•wśród zdarzeń z materiałami grupy 3 najczęściej występował olej napędowy.

Przy wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska następują zanieczyszczenia różnych elementów środowiska. W I kw. 1998 r. zanieczyszczone było:

• powietrze - w 9 przypadkach;

• grunt - w 16 przypadkach;

• wody - w 15 przypadkach.

W powyższym zestawieniu suma przypadków, w których doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznych i zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska, jest wyższa niż ilość zarejestrowanych zdarzeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych zdarzeniach doszło do zanieczyszczenia więcej niż jednego elementu środowiska.

Wśród 39 zdarzeń, zarejestrowanych w I kw. 1999 r., w 5 (7,8 %) brak było skutków w środowisku w postaci zanieczyszczenia powietrza, gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Niemniej jednak w zdarzeniach tych, od momentu zaistnienia wypadku do chwili zakończenie akcji ratowniczej, istniało potencjalne ryzyko wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska ze względu na występowanie substancji niebezpiecznej.

Wśród zdarzeń, które miały miejsce w I kw. 1999 r., jako potencjalnie najgroźniejsze wymienić należy:

(1) Zanieczyszczenie ropopochodnymi wód Zbiornika Goczałkowickiego w miejscowości Chybie (gm. Chybie, pow. pszczyński, woj. śląskie) w dniu 8 stycznia 1999 r. (poz. 2 rejestru nadzwyczajnych zagrożeń środowiska za 1999 r.).

WIOŚ w Katowicach oraz Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej przeprowadziły rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje:

- na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Chybiu wybuchł pożar, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie beczek z lekkim olejem opałowym. Ilość paliwa na terenie zakładu oszacowano na ok. 600 dm3;

- akcję gaszenia pożaru prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Chybia, włączyła się do niej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSPoż. ze Skoczowa;

- wody pogaśnicze wraz z paliwem przesiąknęły do gruntu i poprzez kanalizację deszczową oraz ok. 4 km odcinek systemu rowów melioracyjnych, dostały się do rowu opaskowego, zlokalizowanego przy Zbiorniku Goczałkowickim na rzece Wiśle. Z rowu opaskowego spłynęły do basenu przy przepompowni w Chybiu-Zarzecze;

- właściciel zbiornika, którym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, nie został powiadomiony o zanieczyszczeniu i dlatego nie zostały na czas wyłączone pompy przekazujące wodę z basenu do Zbiornika Goczałkowickiego;

- część zanieczyszczonych wód z basenu została przepompowana do Zbiornika Goczałkowickiego, powodując jego zanieczyszczenie na powierzchni ok. 100 m2;

- zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ujęć powierzchniowych wody, które są zlokalizowane w miejscowości Strumień, powyżej miejsca zdarzenia;

- akcja usuwania paliwa z wód powierzchniowych była prowadzona przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSPoż. ze Skoczowa (postawienie zapór w basenie i Zbiorniku Goczałkowickim - 2 szt., połączone ze zbieraniem zanieczyszczenia).

Pobrane zostały próby wody ze Zbiornika Goczałkowickiego, które wykazały zawartość ekstraktu eterowego dopuszczalną dla wód II klasy czystości.

Zebrany zanieczyszczony grunt oraz zaolejone wody przekazano do utylizacji w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach.

Nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia prowadziły WIOŚ w Katowicach oraz Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej.

(2) Zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym w dniu 11 marca 1999 r. w miejscowości Tomaszów Mazowiecki (gmina i powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie) - poz. 30 rejestru nadzwyczajnych zagrożeń środowiska za 1999 r.

Przedstawiciele WIOŚ w Łodzi i Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało że:

- około 100 m przed wjazdem do stacji kolejowej nastąpiło wykolejenie się 9 cystern kolejowych pociągu towarowego relacji Łódź – Olechów –Kraków;

- skład pociągu zawierał 16 wagonów – cystern zawierających po 60 Mg oleju napędowego każda;

- 2 cysterny uległy rozerwaniu i cała ich zawartość wyciekła na torowisko, a z trzeciej cysterny wyciekło ok. 50 % zawartości;

- ilość wyciekłego oleju napędowego określa się na około 150 Mg;

- część oleju spływając rowkami pomiędzy torami zebrała się w studzience na terenie torowiska; pozostała część oleju wsiąkła w grunt;

- akcja ratownicza była prowadzona przez PSPoż. Z uszkodzonych cystern przepompowano olej do 5 autocystern i 8 cystern kolejowych podstawionych przez PKP. Postawiono zapory sorpcyjne w celu zapobieżenia przedostania się oleju napędowego do rzeki Czarnej odległej około 50 m od miejsca zdarzenia;

- ze studzienki wypompowano ok. 40 m3 oleju napędowego;

- Zakład Infrastruktury Kolejowej w Łodzi (sprawca zanieczyszczenia) podpisał z firmą SEGI z Warszawy umowę na wykonanie:

- zabezpieczenia rzeki Czarna przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,

- rozpoznania zasięgu zanieczyszczenia środowiska substancjami ropopochodnymi,

- projektu rekultywacji terenu,

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił pismem znak I-442/3/99/1302 z dnia 22 marca 1999 r. do Starosty Tomaszowskiego o wydanie decyzji nakazującej Zakładowi Infrastruktury Kolejowej PKP w Łodzi doprowadzenie zanieczyszczonego środowiska do stanu właściwego.

Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków zdarzenia.

W okresie I kwartału 1999 r. prowadzony był także nadzór nad usuwaniem skutków tych zdarzeń, w których doprowadzenie środowiska do stanu właściwego nie nastąpiło do końca IV kwartału 1998 r. Dotyczyło to między innymi następujących zdarzeń :

|  | Wyciek i zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych w dniu 31 stycznia 1996 r. paliwem z rurociągu tłocznego na terenie Zakładu Produktów Naftowych Nr 9 w Międzychodzie (woj. zielonogórskie, obecnie województwo wielkopolskie) należącego do Centrali Produktów Naftowych SA, Oddział w Nowej Soli (poz. 14 rejestru za 1996 r.). Trwa usuwanie skutków zdarzenia pod nadzorem WIOŚ w Poznaniu. Aktualnie usuwa się z gruntu ok. 6 dm3 ropopochodnych na dobę. Nie nastąpiło zakończenie rekultywacji do dnia 31 grudnia 1998 r., gdyż stwierdzono występowanie w dalszym ciągu wolnego paliwa w gruncie. Przewiduje się, że nastąpi to do końca II kwartału 1999 r. |
| --- | --- |
|  | Wyciek w dniu 9 grudnia 1996 r. w miejscowości Karczówka (woj. bydgoskie, obecnie woj. kujawsko-pomorskie) oleju napędowego z rurociągu produktów finalnych, należącego do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych “PRZYJAŹŃ” w Płocku (poz. 201 rejestru za 1996 r.). Badania gruntu, przeprowadzone przez Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, wykazały dalsze znaczne zanieczyszczenie gruntu. Zachodzi konieczność podjęcia dalszych działań mających na celu doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. |
|  | Wyciek benzyny etylizowanej E94 spowodował zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych w dniu 15 marca 1997 r. w miejscowości Kalisz Pomorski (woj. koszalińskie, obecnie woj. Zachodniopomorskie) (poz. 48 rejestru za 1997 r.). Wyciek spowodowany był wypadkiem autocysterny. Wg badań WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, przeprowadzonych w marcu 1999 r. w dalszym ciągu występuje znaczne zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi. |
|  | Zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym w dniu 3 grudnia 1997 r. w miejscowości Małaszewicze (woj. Bialskopodlaskie, obecnie woj. podlaskie) spowodowane wyciekiem paliwa z cysterny kolejowej (poz. 215 rejestru za 1997 r.). W marcu 1999 r. WIOŚ w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej przeprowadził badania gruntu i wód gruntowych w miejscu zdarzenia. Stwierdzono obecność w gruncie warstwę ropopochoidnych o grubości ok. 64 cm. Wydano dla Zakładów Przewozów Towarowych i Przeładunku PKP w Małaszewiczach zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące je do przeprowadzenia badań zasięgu występowania ropopochodnych w gruncie. Termin realizacji zarządzenia do 30 maja 1999 r. |
|  | Zanieczyszczenie gruntu ksylenem w dniu 23 grudnia 1997 r. w miejscowości Bliżyn (woj. kieleckie, obecnie województwo świętokrzyskie), spowodowane wyciekiem tej substancji na terenie Kieleckich Zakładów Farb i Lakierów (poz. 232 rejestru za 1997 r.). Pod nadzorem WIOŚ w Kielcach trwa usuwanie wolnego ksylenu z gruntu. Badania wykazują zmniejszanie się zanieczyszczeń. W I kwartale 1999 r. zebrano z powierzchni wód gruntowych ok. 0,54 Mg ksylenu, w sumie od chwili wycieku usunięto z gruntu ok. 9,25 Mg ksylenu. |
|  | Zanieczyszczenie gruntu ropopochodnymi w dniu 28 marca 1998 r. w Szczecinie (woj. szczecińskie, obecnie woj. zachodnio-pomorskie), spowodowane uderzeniem cysterny kolejowej z benzyną etylizowaną E94 w skład pociągu (poz. 50 rejestru za 1998 r.). Do końca końca marca 1999 r. wydobyto z gruntu ok. 47 Mg mieszaniny wodno-benzynowej. Przewiduje się, że zakończenie rekultywacji nastąpi do końca maja 1999 r. Działania są prowadzone pod nadzorem WIOŚ w Szczecinie. |
|  | Zanieczyszczenie w dniu 17 czerwca 1998 r. powietrza i gruntu ropą naftową w miejscowości Amelin (woj. Lubelskie) na skutek erupcji ropy i gazu w kopalni ropy naftowej (poz. 93 rejestru za 1998 r.). W ramach nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia, w dniu 30 września 1998 r. WIOŚ z Lublina pobrał próby zanieczyszczonego gruntu. Ze względu na utrzymującą się znaczną zawartość ropopochodnych w gruncie biorekultywacja jego będzie kontynuowana w roku 1999. |
|  | Wyciek w dniu 23 sierpnia 1998 r. ok. 30 Mg oleju opałowego EKOTERM z Zakładu Wełny Mineralnej “ROCKWOOL” w Cigacicach (woj. zielonogórskie, obecnie woj. lubuskie), którego przyczyną były błędy eksploatacyjne (poz. 141 rejestru za 1998 r.). Zebrany grunt oraz zanieczyszczone olejem opałowym maty, zgromadzone w sposób, który nie zagraża środowisku, wykorzystywane są w procesie produkcji wełny mineralnej. Przewidywane jest ich zużycie w terminie do końca II kwartału 1999 r . |
|  | Wyciek oleju opałowego do gruntu w wyniku wypadku autocysterny w dniu 28 września 1998 r. w miejscowości Zawadka Brzostecka (woj. tarnowskie, obecnie woj. podkarpackie) - poz. 158 rejestru za 1998 r. Wojewoda Tarnowski, na wniosek WIOŚ w Tarnowie, wydał decyzję zobowiązującą Wójta Gminy Brzostek do przedłożenia opinii określającej stopień zanieczyszczenia środowiska w miejscu zdarzenia w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r. Decyzja została zrealizowana. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził w marcu 1999 r. kontrolę w miejscu zdarzenia połączoną z poborem prób wody i gruntu. Zawartość ropopochodnych w wodzie wynosi 0,1-0,56 mg/l, przy wartości granicznej 0,05 mg/l. W II kwartale 1999 r. prowadzone będą dalsze działania kontrolne. |
|  | Zanieczyszczenie gruntu i wód gruntowych epichlorohydryną gliceryny i produktami jej rozpadu na skutek pożaru cysterny kolejowej w dniu 2 listopada 1998 r. w miejscowości Twarda Góra (gm. Nowe n/Wisłą, woj. bydgoskie, obecnie województwo kujawsko-pomorskie). W dniu 28 stycznia 1999 r. odbyło się spotkanie zespołu powołanego do określenia obszarów skażonych w wyniku awarii cysterny z epichlorohydryną na stacji PKP w Twardej Górze w dniu 2 listopada 1998 r. Został on powołany przez Wojewódzki Zespół do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Bydgoszczy. Wnioski końcowe, przedstawione Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, przewodniczącemu Wojewódzkiego Zespołu, były następujące: 1. Ustalone miejsca występowania skażenia należy objąć uzupełniającymi pomiarami w zakresie występowania substancji toksycznych wewnątrz budynków i w ich otoczeniu. 2. Zanieczyszczone wody powierzchniowe, w związku z potencjalnym przenikaniem epichlorohydryny z osadu dennego, należy objąć stałą kontrolą. 3. Ze względu na brak jednoznacznych wyników badań oraz danych literaturowych w zakresie przenikania epichlorohydryny do produktów rolnych, produkty zgromadzone w gospodarstwach objętych ustalonymi obszarami proponuje się wykorzystać na cele przemysłowe. W związku z powyższymi wnioskami w marcu 1999 r. WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadził serię badań laboratoryjnych powietrza i wód gruntowych na obszarze objętym smugą par epichlorohydryny gliceryny i produktów jej spalania. Stwierdzono: - ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza chlorowodorem (produkt hydrolizy epichlorohydryny gliceryny); - zanieczyszczenie wód powierzchniowych epichlorohydryną gliceryny (brak norm dla poziomu zawartości epichlorohydryny gliceryny w wodach powierzchniowych). W dalszym ciągu aktualne są wnioski końcowe, wymienione w pktach 1 i 2, dlatego też WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzi dalsze badania zanieczyszczonych elementów środowiska. |

W I kw. 1999 r. działania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i ich delegatur były prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi terenowo komendami wojewódzkimi i powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej. Współpraca ta była realizowana w ramach wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powoływanych przez wojewodów i starostów zgodnie z §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (Dz. U. Nr 166, poz. 1259), o ile zespoły takie zostały już powołane. Współpraca ta realizowana była również w ramach wykonywania statutowych obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska.

Była ona również realizowana z odpowiednimi organami:

- Policji;

- Obrony Cywilnej;

- Inspekcji Sanitarnej;

- nadzoru budowlanego;

- innych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, których przedstawiciele są zapraszani do prac w tych zespołach.

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska współpracowały również z:

- organami prokuratury;

- jednostkami naukowo-badawczymi;

- służbami i inspekcjami, których przedstawiciele nie biorą udziału w pracach wojewódzkich i powiatowych zespołach.

Przykładem takiej współpracy są działania zespołu powołanego w celu określenia obszarów skażonych w wyniku awarii cysterny z epichlorohydryną gliceryny na stacji PKP w Twardej Górze w dniu 2 listopada 1998 r. W skład zespołu, oprócz przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wchodzą przedstawiciele:

- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy;

- Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy;

- Wydziału Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

- Urzędu Gminy w Nowem n. Wisłą.

Współpraca ta sprzyjała:

- sprawnemu usuwaniu przyczyn, które spowodowały wystąpienie zdarzeń o charakterze nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;

- szybkiemu usuwaniu skutków tych zdarzeń;

- ustalaniu sprawców zdarzeń;

- usprawnieniu nadzoru nad usuwaniem ich skutków.