OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania:

Sporządzenie ekspertyzy polegającej na ocenie stanu oraz określeniu koniecznych działań w zakresie przebudowy konstrukcji nawierzchni, mających na celu przywrócenie wymaganych parametrów technicznych stanu nawierzchni wraz z zwiększeniem nośności konstrukcji do KR7.

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot specyfikacji określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy obejmującej w swoim zakresie: ocenę stanu, wskazanie przyczyn degradacji oraz określenie koniecznych działań mających na celu przywrócenie wymaganych parametrów technicznych stanu nawierzchni wraz z zwiększeniem jej nośności do kategorii KR7.

- Lokalizacja zamówienia

Odcinki drogi krajowej nr S-3 o łącznej długości 16,050 km, zlokalizowane pomiędzy węzłem Goleniów Północ i węzłem Rzęśnica. Odcinek pierwszy ( odc. A o długości 6,5 km) zlokalizowany jest od km 66+000 do km 72+500, odcinek drugi ( odc. B  o długości 6,7 km) od km 73+600 do km 80+300, odcinek trzeci ( odc. C o długości 2,85 km) od km 82+250 do km 85+100.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Ekspertyza techniczna obejmuje odrębnie dla każdej z jezdni:

  - Sparametryzowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni; pasów ruchu oraz pasa awaryjnego  (poboczy/pasów włączeń i wyłączeń) obu jezdni.

  - Wyznaczenie odcinków jednorodnych w oparciu o stan techniczny nawierzchni oraz istniejący układ warstw konstrukcyjnych, potwierdzony badaniami w terenie. Wymaga się nieinwazyjnych metod badań warstw konstrukcji nawierzchni, wspomaganych lokalnymi odwiertami sprawdzającymi.

  - Inwentaryzację stanu technicznego nawierzchni w podziale na odcinki jednorodne.

  - Wyznaczenie nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni w podziale na odcinki jednorodne.

  - Obliczenie pozostałej trwałości zmęczeniowej konstrukcji w podziale na odcinki jednorodne.

  - Przedstawienie Projektu konstrukcji nawierzchni (wzmocnienia) wybranych odcinków drogi krajowej nr S-3 o łącznej długości 16,050 km, zlokalizowane pomiędzy węzłem Goleniów Północ i węzłem Rzęśnica, w co najmniej dwóch wariantach przy założeniu zwiększeniu jej nośności do kategorii KR7

  - Analizę i badania laboratoryjne rdzeni pobranych przez Zleceniodawcę, badania zostaną wykonane w celu określenia parametrów wymaganych w metodzie mechanistycznej (E, Va, Vb).

  - Wykonanie analizy aktualnej nośności nawierzchni na podstawie badań FWD wykonanych przez Zleceniodawcę

  - Wykonanie obliczeń odwrotnych na podstawie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę

  - Wykonanie obliczeń zgodnie z metodologią opisaną w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz w Katalogu Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych

  - Analizę rozwiązań wysokościowych po remoncie prowadzonym metodą „w górę” lub metodą „mieszaną” w obrębie obiektów mostowych

  - Zaprojektowanie układów warstw konstrukcyjnych w koniecznym zakresie w minimum dwóch* technologiach  (*dwie lub trzy technologie zgodnie z ofertą) z czego jedna z wykorzystaniem nakładki z betonu cementowego druga zaś z recyklingiem (ponownym wykorzystaniem) miejscowych materiałów na poziomie minimum 80%, przy zachowaniu warunku optymalności ekonomicznej rozwiązań łącznie w okresie realizacji i eksploatacji. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni w  trzeciej  dowolnej całkowicie odmiennej technologii będzie stanowiło kryterium poza cenowe.

  - Sporządzenie uproszczonego kosztorysu przebudowy warstw konstrukcyjnych odrębnie dla każdej technologii robót.

  - Wyznaczenie wskaźników EIRR dla przebudowy w danej technologii wraz z  okresem jej eksploatacji , dla przedziału czasu równego przewidywanej żywotności konstrukcji nawierzchni wykonanej w technologii nakładki z betonu cementowego.

  - Uwzględnienie konieczności ew. modyfikacji warstw konstrukcji nawierzchni w obszarach odcinków biegnących pod obiektami nad drogą z uwzględnieniem konieczności zachowania wymaganej skrajni pod tymi obiektami.

  - Uwzględnienie konieczności ew. modyfikacji warstw konstrukcji nawierzchni w obszarach odcinków przyległych do obiektów inżynierskich pod drogą (most nad rzeką Iną w km ~64+500) z uwzględnieniem konieczności zachowania wymaganej niwelety na obiekcie.

  - Ekspertyza w odrębnych tomach dla każdego z trzech odcinków ( zgodnie z ofertą) wyszczególnionych w punkcie 3 - cim (lokalizacja zamówienia). Każdy tom w jednym egzemplarzu wydrukowanym wraz z odpowiednikiem w wersji cyfrowej.

- Pozostałe uwarunkowania realizacji ekspertyzy

  - Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki i fotografii. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego utworów pochodnych, z wykorzystaniem w nich części lub całości dokumentacji. Z tytułu powyższego, jak również z tytułu eksploatacji utworów pochodnych, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie;

  - Niezbędne rysunki, przekroje, plany sytuacyjne, dokumentacja fotograficzna;

  - Opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących etapu realizacji (wykonania) docelowej konstrukcji jezdni;

  - Prowadzone w pasie drogowym prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca oznakuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z opracowanym we własnym zakresie projektem organizacji ruchu, zaopiniowanym przez właściwą miejscowo Komendę Wojewódzką Policji oraz zatwierdzoną przez tutejszy Oddział GDDKiA w Szczecinie. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.) i będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Natomiast każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu;

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zamówienia z dostarczonych przez niego materiałów i przy użyciu jego sprzętu, w tym ewentualne odwierty geotechniczne do 3 m w miejscu wykonywania odwiertów w konstrukcji nawierzchni wykonywane na poboczu. Częstotliwość odwiertów określi Wykonawca.  Powyższe z wyłączeniem materiałów wykazanych w pkt 7 OPZ ( materiały po stronie Zamawiającego )

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w swoich zasobach dokumentację przedmiotowego odcinka drogi w tym posiadane wyniki diagnostyki stanu nawierzchni (DSN).

  - Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się aby Wykonawca, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, dokonał wizji w terenie;

  - Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, 
na terenie których wykonywane będą prace związane z przedmiotem zamówienia, informując ich o obowiązującym obowiązku informacyjnym zawartym 
w umowie głównej, koszt nie podlega odrębnej zapłacie i przejmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

  - Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych, materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

  - W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wybranych zaleceń i wytycznych  dotyczących przedmiotu zamówienia, zawartych w  Katalogu Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2014 udostępnionych w załączeniu.

- Zobowiązania Zamawiającego/Zleceniodawcy

6.1 Zamawiający udostępni Wykonawcy odwierty w nawierzchni przez całą grubość   konstrukcji, na pasie prawym każdej rozpatrywanej jezdni, rozstaw odwiertów co 500 m.

Rdzenie należy opisać jako rodzaj materiału, jego grubość wraz z dodatkowymi informacjami (np. rodzaj kruszywa w przypadku podbudowy, stan materiału związanego spoiwem cementowy np. „rozpada się”). Odwierty należy wykonać koronką o średnicy minimum 100 mm. A co najmniej 2 na każdym odcinku koronką 150 mm

6.2 Badanie nośności ugięciomierzem FWD, co 50 m na pasie prawym każdej rozpatrywanej jezdni.

Wyniki z badania ugięciomierza FWD należy przekazać w formie stabelaryzowanej z informacjami zawierającymi co najmniej: pikietaż, temperatury nawierzchni, siłę, wyniki w poszczególnych geofonach. Pliki powinny być dostarczone zarówno w wersji do edycji np. excel, csv oraz w pliku samego urządzenia (KUAB, DYNATEST).

- Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: 90 dni od daty podpisania umowy.

- Kryteria wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 60% ; trzecia dowolna technologia przebudowy 40%. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego odcinka. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy dla wybranych zadań.

- Potencjał kadrowy

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania składem osobowym posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

Wykonawca winien wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami (uprawnieniami) odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, wskaże osoby ( lub 1 osobę spełniającą oba warunki łącznie) na funkcje i w ilości wymienione poniżej, które spełniają następujące wymagania:

    - Funkcja: Kierownik Zespołu

Liczba osób: 1

Minimalne kwalifikacje: posiadanie uprawnień projektowych bez ograniczeń o specjalności drogi kołowe lub pokrewne

    - Funkcja: Z-ca Kierownika Zespołu

Liczba osób: 1

Wymagane wykształcenie: tytuł doktora inżyniera o specjalności drogi kołowe lub pokrewne

- Zasady poruszania się po terenie pasa drogowego

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z wykonaniem wizji terenu w sposób:

- nie zagrażający innym uczestnikom drogi;

- zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;

- nie utrudniający prowadzenie prac utrzymaniowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 sierpnia 2012r. zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Jednocześnie informujemy, że o każdym wejściu na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powiadomić i uwzględnić z właściwym terenowo Kierownikiem Obwodu Drogowego.

- Warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie odcinka lub odcinków, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne  z wyceną podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 4).

Podstawą do wystawienia faktury płatnej po zakończeniu realizacji zadania jest podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.