Załącznik nr 3 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych podziemnych kopalniach węgla za rok 2024 (PGG S.A.) - część 1.

| Nazwa i adres operatora kopalni |  |  | Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres kopalni węgla | Szyb | Okres użytkowania | Współrzędne geograficzne | Funkcja | Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania | Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego | Odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu | pomiaru natężeń przepływu | pomiaru stężeń metanu |
| KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY” | Bujaków 2 | od początku funkcjonowania | N - 50009’45.07” E - 18048’15.52” | wydechowy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza | Pomiary pipetowe dla analizy chromatograficznej metanu wykonywane do określenia metanowości rejonów wentylacyjnych (pokładów) prowadzonych w I kategorii zagrożenia metanowego. |
| KWK „PIAST-ZIEMOWIT” Ruch „Ziemowit” | W-I |  | N - 50008’04.77” E - 19007’46.05” |  |  |  |  |  |  |
|  | W-II |  | N - 50008’08.13” E - 19011’04.34” |  |  |  |  |  |  |
|  | Szewczyk |  | N - 50007’07.40” E - 19007’48.08” |  |  |  |  |  |  |
| KWK „PIAST-ZIEMOWIT” Ruch „Piast” | III |  | N - 50004’53.39” E - 19009’59.18” |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  | N - 50004’13.53” E - 19006’47.48” |  |  |  |  |  |  |
| KWK „SOŚNICA” | V |  | N - 50015’25.60” E - 18043’19.05” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4 | 100% | § 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów | Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych w prądach rejonowych i grupowych powietrza | § 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów |
| KWK „RUDA” Ruch „Bielszowice” | II |  | N - 50015’56.96” E - 18050’01.04” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy MM-2PW | 100% |  |  |  |
|  | IV |  | N - 50015’53.28” E - 18049’56.41” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy SC-CH4 | 100% |  |  |  |
|  | Pawłów Górny II |  | N - 50016’58.70” E - 18049’25.68” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy SCM-1 | 100% |  |  |  |
| KWK „RUDA” Ruch „Halemba” | Wschodni |  | N - 50014’56.04” E - 18055’16.96” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4 | 100% |  |  |  |
|  | Północny II |  | N - 50015’54.33” E - 18052’33.89” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy SCM-1 | 100% |  |  |  |
| KWK „ROW” Ruch „Chwałowice” | V |  | N - 50004’41.63” E - 18032’40.38” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4 | 100% |  |  |  |
|  | VII |  | N - 50004’42.19” E - 18036’17.49” |  | czujnik metanometryczny pelistorowy MM-4 | 100% |  |  |  |

Źródło: pismo PGG S.A. z dnia 1 sierpnia 2025 r. o symbolu: 70/PP/PPZ/PG/21063/25 wraz z załącznikiem.