Zał. nr 1 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

„Malowanie ścian i sufitów oraz remont parkietu w pokojach biurowych nr 1,2,3,4,5 oraz 7,8,9 na parterze budynku przy ul. A. Mickiewicza 10 w Przemyślu.”

- Zakres robót budowlanych:

- Roboty remontowe obejmują pomieszczenia użytkowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu.

Lokalizację pomieszczeń przedstawia Załącznik nr 2 – rzut pomieszczeń parteru.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych z podziałem na poszczególne pomieszczenia:

- Wszystkie pomieszczenia

- Szpachlowanie, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów. Farba zmywalną. Zamawiający preferuje farby KABE, Kolor do ustalenia.

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz wywiezienie i utylizację odpadów budowlanych powstałych podczas prac.

- Podczas malowania zabezpieczenie podłogi okien i drzwi folią malarską.

- Cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z montażem nowych listew przypodłogowych. Lakier przystosowany do pomieszczeń użyteczności publicznej intensywnie użytkowanych.

- W przypadku pojawienia się robót dodatkowych – opis procedury postepowania znajduje się w projekcie umowy: §10.

- Przedmiar robót:

Pokoje nr 1-5

Ściany 315,28 m2

Sufity 97,27 m2

Parkiet 82 m2

Listwy przypodłogowe 65 mb.

Pokoje nr 7-9

Ściany 184,2 m2

Sufity 63,5 m2

Parkiet 63,5 m2

Listwy przypodłogowe 59 mb.

- Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia, wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem przedmiotu zamówienia. W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej wykonawca będzie mógł m.in. przeprowadzić oględziny pomieszczeń oraz dokonać niezbędnych pomiarów. Z przeprowadzonej wizji lokalnej będzie sporządzony stosowny protokół. Odbycie wizji lokalnej będzie możliwe w dniach roboczych od 15.04.2025 r. do 23.04.2025 r. w godzinach 8:00 do 15:00. Osoby z którymi należy się kontaktować w sprawie wizji lokalnej:

- Robert Kazimir – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Zamiejscowego Wydziału O-A PUW w Przemyślu, tel. 731588549;

W przypadku kiedy Wykonawca złoży ofertę bez odbycia wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci jego ofertę.

- Użyte materiały, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich użyciem.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację kolorystyki użytych materiałów.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wymagana dokumentacja odbiorowa: atesty dotyczące użytych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.

- Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2025 r.

- Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od podpisania protokołu końcowego.