OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania techniczne – „Zakup pojazdu do ewakuacji z wysokości”

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne - użytkowe |  | Wypełnia wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań oraz wpisać wskazane dane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.2024.1251, tj. ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002, ze zm.) . Aktualne świadectwa dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Świadectwo dopuszczenia pojazdu musi zawierać zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodne z wymaganiami załącznika nr 6 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. |  | Należy podać producenta, typ i model pojazdu: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2025. |  | Należy podać producenta, typ i model oraz rok produkcji podwozia: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9, ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 502 a zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U 2008 nr 199, poz. 1228, ze zm.), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących się do niej dyrektywa nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne oznakowanie (w tym CE), a także podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, które umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przekazać deklarację zgodności WE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identyfikacja pojazdu i wyposażenia: - podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. - zabudowa pożarnicza oraz urządzenia dodatkowe na stałe związane z pojazdem i inne, w istotny sposób decydujące o bezpieczeństwie, powinny być również oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (podanie przynajmniej następujących danych: pełna nazwa producenta, typu, numer seryjny, roku produkcji). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024.1251, t.j. ze zm.). W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, turbodoładowany, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Zamawiającego Wydziale Komunikacji. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc znamionowa silnika – min. 230 kW (kryterium oceny ofert – uzupełnić pkt 9.5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uruchamianie silnika spoza miejsca kierowcy tak skonstruowane, aby zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym ruszeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwozie pojazdu powinno posiadać wzmocnione zawieszenie ze względu na zakładane stałe eksploatacyjne obciążenie pojazdu, dostosowane do masy rzeczywistej pojazdu, zabezpieczone przed korozją powodowaną przez warunki atmosferyczne występujące w Polsce (m.in. działanie soli drogowej w porze zimowej). |  | Należy podać sposób zabezpieczenia podwozia przed korozją: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary pojazdu w pozycji transportowej: - wysokość nie większa niż 3550 mm, - długość nie większa niż 11500 mm, - szerokość nie większa niż 2550 mm. W kabinie kierowcy zamieszczona tabliczka informacyjna o wymiarach pojazdu w pozycji transportowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa całkowita kompletnego pojazdu gotowego do akcji nie może przekraczać 18000 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynię biegów. (kryterium oceny ofert – uzupełnić pkt 9.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd dwuosiowy, koła osi przedniej tego samego rozmiaru, co koła osi tylnej. Układ napędowy 4x2, most napędowy wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego. Ogumienie pneumatyczne, fabrycznie nowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych o nośności dostosowanej do nacisku koła (przy pełnym obciążeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu z pełnym wyposażeniem. W zestawie z pojazdem – dwa koła zapasowe (na oś przednią i na oś tylną) – pełnowymiarowe, dostarczone wraz z pojazdem bez mocowania i miejsca do stałego przewożenia w pojeździe. Opony tego samego producenta i tego samego rodzaju co opony założone w pojeździe, z tym samym bieżnikiem, z tego samego roku produkcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w tylną oś skrętną z możliwością kierowania niezależnie od pozycji osi przedniej. Układ kierowania skrętem osi tylnej powinien umożliwiać: - zmniejszenie promienia skrętu pojazdu, - jazdę ukośną równoległą, - wyłączenie funkcji skręcania kół osi tylnej, - system automatycznego powrotu kół do pozycji równoległej do osi pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterownik osi skrętnej zabudowany w kabinie kierowcy. Sterowanie tylną osią skrętną możliwe w trybie automatycznym i ręcznym. Dodatkowo minimum dwa punkty świetlne zamontowane nad tylną osią w sposób poprawiający widoczność kierowcy. Oświetlenie tylnej osi załączane automatycznie po załączeniu osi skrętnej lub biegu wstecznego oraz z możliwością włączania samodzielnego za pomocą przycisku. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oświetlenia LED w postaci tzw. „listew LED”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przedział akumulatorów wentylowany, zabezpieczony przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Konstrukcja przedziału zapewnia łatwy dostęp do akumulatorów podczas codziennej obsługi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) oraz ASR i ESP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulec postojowy pojazdu działający na każde z kół obu osi. Niezależne załączanie hamulca postojowego z kabiny pojazdu – osi tylnej i osi przedniej lub rozwiązanie pozwalające na załączenie hamulca postojowego obu osi jednocześnie (np. za pomocą dźwigni lub przycisku w kabinie, przy fotelu kierowcy). Zamawiający dopuszcza, aby załączanie hamulca postojowego osi przedniej mogło następować wyłącznie po załączeniu hamulca postojowego osi tylnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna prędkość ograniczona do 100 km/h, jednak nie mniejsza niż 90 km/h, pojazd fabrycznie niewyposażony w tachograf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w reflektory przeciwmgielne i światła do jazdy dziennej. Świtała mijania uruchamiane automatycznie po włączeniu sygnałów alarmowych pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu powinna zapewnić możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika przy równoczesnym prawidłowym funkcjonowaniu hamulców wraz z przyłączem (szybkozłącze) umożliwiającym uzupełnianie układu ze źródła zewnętrznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wylot spalin umieszczony z tyłu lub z lewej strony pojazdu nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz pionowo do góry. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd powinien być wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Dodatkowo dostarczona wtyczka UNI-SCHUKO 2P+Z 16A/250V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, trzymiejscowa z układem miejsc 1+2 lub 1+1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zapewniająca dostęp do silnika. Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków (LED), - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte dopasowanym pokrowcem wykonanym z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na rozdarcie i ścieranie, - podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka boczne, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, - radioodtwarzacz samochodowy z instalacją antenową i min. 2 głośnikami, - podwójne gniazdo USB do ładowania 5 V min. 2x od 3 A do 5 A (z funkcją tzw. „szybkiego ładowania). - 3 dodatkowe i oznaczone gniazda typu „zapalniczka” 12V o obciążeniu dopuszczalnym min.10A każde, - centralny zamek aktywowany z drzwi kierowcy i kluczyka/pilota, - włącznik i sygnalizację włączonej przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik wysunięcia podpór. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w rejestrator jazdy z obiektywem szerokokątnym zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania (zasilanie bezpośrednio z instalacji pojazdu), antenę GPS, uchwyt transportowy oraz kartę pamięci min. 256 GB o klasie zapisu U1. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością nie mniejszą niż Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia nie mniejszy niż 130 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 256 GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz kolorowy o przekątnej nie mniejszej niż 1,8” i nie większej niż 2,2”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodatkowe urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy, dostępne i widoczne z miejsca kierowcy: - wskaźniki otwarcia skrytek, - włącznik i sygnalizacja włączenia przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik wysunięcia podpór, - licznik motogodzin pracy przystawki dodatkowego odbioru mocy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - poziomicę umożliwiającą wstępną ocenę pochylenia pojazdu po zatrzymaniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kabinie należy wykonać mocowania do przewożenia wyposażenia osobistego dla 3 osób załogi (kurtki ubrania specjalnego strażaka, hełmy). W przypadku braku miejsca w kabinie, dopuszcza się przewożenie całości lub części wyposażenia osobistego w wysokiej skrytce sprzętowej za kabiną. Zamawiający nie dopuszcza transportu hełmów na podszybiu pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, niepowodujący odłączenia urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek, radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Sygnalizacja świetlna – reflektor cofania LED o wydajności minimum 800 lumenów. Zamawiający wymaga, aby wraz z załączeniem biegu wstecznego załączało się oświetlenie pola pracy pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony wizyjny system elektroniczny 360. System powinien posiadać minimum następujące funkcjonalności: - w trybie automatycznym po włączeniu biegu wstecznego powinien włączyć kamerę tylną, - podczas włączenia kierunkowskazu odpowiednią kamerę boczną, w przypadku jazdy do przodu widoczny powinien być obraz z kamery przedniej, - na monitorze kierowca powinien być informowany o działaniu konkretnej kamery, tak, aby był świadomy, widoku, której kamery w danej chwili może obserwować́. Obok tego obrazu powinien być prezentowany wygenerowany przez system widok wokół pojazdu z wygenerowanym w centralnej części konturem pojazdu bez martwych stref widoczności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania systemu podczas inspekcji produkcyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno–ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - trzy lampy błyskowe 360o – LED niebieskie, dwie na kabinie pojazdu i jedna z tyłu pojazdu, tylna lampa z możliwością wyłączenia (z kabiny pojazdu) w przypadku jazdy w kolumnie; Dopuszcza się zastosowanie trzech lamp punktowych niebieskich typu LED zamiast tylnej lampy błyskowej niebieskiej 360o - LED. W takim przypadku lampy te należy umieścić w tylnej części pojazdu, po jednej lampie świecącej w kierunku prawym i lewym, trzecia lampa świecąca w kierunku tylnym - z możliwością wyłączenia (z kabiny pojazdu) w przypadku jazdy w kolumnie. - min. dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w masce pojazdu oraz dwie lampy niebieskie montowane na narożach pojazdów z przodu na kabinie, dopuszcza się montaż w obudowie lusterek bocznych, - po minimum dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na każdym boku pojazdu, - dwie lampy niebieskie umieszczone z tyłu pojazdu pod podestem roboczym, dopuszcza się montaż lamp w narożach podestu roboczego, z możliwością wysyłania światła do tyłu, - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału w kierownicy), wyposażone w funkcję megafonu, dwa neodymowe głośniki kompaktowe o mocy min. 100 W, przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi, - poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd musi wynosić min. 115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku, - poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie, mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku wg. krzywej korekcyjnej „A” w kabinie pojazdu, na wysokości 0,5 metra od poziomu poduszki fotela kierowcy i pasażerów przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”), - dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy). Spełnienie warunku generowania przez urządzenie dźwiękowe ww. ciśnienia akustycznego musi być potwierdzone przez Wykonawcę w dniu odbiór techniczno-jakościowego stosownym dokumentem np. protokołem producenta zabudowy. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2 „lub równoważne”. Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiałów antykorozyjnych lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu. Klosze lamp w kolorze transparentnym białym lub transparentnym niebieskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany jeden radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym i przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje, co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nieprzekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki: - praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu, - obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów, - obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego, - parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm, - parametry techniczne odbiornika : - czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB, - czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV, - moc akustyczna > 2 W, - zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%. - Środowisko i klimatyczne warunki pracy: - ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529, - zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz. - Wymagania uzupełniające: - Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego, w tym możliwość aktualizacji bez fizycznego połączenia z komputerem. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz i szerokości pasma 10 MHz. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny pracujący w systemie TETRA w paśmie 380-400 MHz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7). Dodatkowo radiotelefon musi obsługiwać szyfrowanie w standardzie TEA2. Po stronie Wykonawcy jest wgranie do radiotelefonu licencji TEA2. Antena samochodowa na zakres częstotliwości pracy 380-420 MHz z przewodem o długości dostosowanej do oferowanego pojazdu zakończona wtykiem dedykowanym do radiotelefonu, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej, ¼ fali. Dopuszcza się zastosowanie anteny zewnętrznej zintegrowanej GPS. Wymagany WFS dla f=390 MHz mniejszy lub równy 1,3. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=390 MHz i szerokości pasma 10 MHz. Miejsce oraz sposób montażu radiotelefonów i anten do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10 i nowszym. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kabinie kierowcy łącznie 3 identyczne zestawy radiotelefonów przenośnych z mikrofonogłośnikiem i akumulatorem (pojemność min. 3000 mAh, bez efektu tzw. „pamięci”) – 2 zestawy zgodnie z puntem 6.26, 1 zestaw zgodne z punktem 7.2.. Parametry radiotelefonów: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami samochodowymi. Radiotelefony muszą posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Dodatkowo radiotelefony muszą spełniać warunki: - praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefon,. - czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. Pełna klawiatura numeryczna, - wbudowany podwójny mikrofon z redukcją szumów,. - obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy oraz obsługa profili GATT, które pozwolą na podłączenie czujników zewnętrznych, - obsługa IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umożliwić bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania sprzętowego, - Parametry techniczne nadajnika - Stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm. - parametry techniczne odbiornika: - czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12dB, - czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV, - maksymalna moc akustyczna > 2 W, - zniekształcenia akustyczne ≤1,5% przy mocy akustycznej 1 W. - środowisko i klimatyczne warunki pracy: - minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -20°C ÷ +60°C, - ochrona przed pyłem i wilgocią min. IP68 zgodnie z EN60529, - zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz. Ładowarki zasilane bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Ładowarki odporne na wstrząsy i wibracje. Podłączenie ładowarek do instalacji samochodu – zintegrowane z wyłącznikiem czasowym pozwalającym na zaprogramowanie godzin pracy ładowarek w cyklu dobowym (sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny oraz przyciski). Dodatkowo należy dostarczyć ładowarkę, tzw. „szybką”, zasilaną z sieci 230 V/AC, do ładowania radiotelefonów przenośnych, dodatkowe 3 sztuki akumulatorów min. 3000 mAh (bez efektu tzw. „pamięci”), 3 szt. zaczep (klips) do pasa. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Zmawiający wyraża zgodę na dostarczenie 3 pojedynczych szybkich ładowarek. Dopuszcza się dostarczenie 3 szt. mikrofonogłośników innego producenta – jednocześnie zapewniając kompatybilność z systemem łączności podhełmowej opisanym w punkcie 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w mobilny tablet - terminal obsługi statusów ST wraz z oprogramowaniem i licencją SWD-ST firm zgodny z systemem SWD-ST 2.5 oraz 3.0. Terminal należy dostarczyć z dedykowanym uchwytem ze zintegrowaną ładowarką samochodową. Tablet o min. wymaganiach tj: Tablet - Ekran: Min. 8 cali Maks 10,1 cali, dotykowy. Wyświetlacz rozdzielczość min 1920x1080. Liczba kolorów wyświetlanych min 16M kolorów. Procesor ośmiordzeniowy (4 rdzenie od 2.5 Ghz do 3.5 GHz, 4 rdzenie 1.6 Ghz do 2.8 Ghz). Aparat rozdzielczość głównego aparatu min 13 Mpix, rozdzielczość przedniego aparatu min. 5 Mpix. Wbudowana lampa błyskowa głównego aparatu, autofocus. Pamięć min. 12 GB Ram oraz min 128 GB pamięci wewnętrznej ROM. Zewnętrzna pamięć slot na karty microSD z obsługą min. 64 GB. Obudowa wzmocniona, wstrząsoodporna na wypadek przypadkowych uderzeń i upadków z min 1 metra, wodoodporna i pyłoodporna (min. IP68). System Android wersja min 14 lub równoważny o co najmniej takich samych parametrach jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Karta SIM/Micro SIM/Nano SIM 1 szt., zintegrowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe 3.5mm Stereo (dopuszcza się zastosowanie adaptera USB-C – MiniJack 3.5mm). Technologia lokalizacji GPS, Glonass oraz Galileo. Mikrofon wbudowany. Łącza bezprzewodowe min. WiFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, (wbudowany - zintegrowany w tablecie), modem min LTE 4G (wbudowany - zintegrowany w tablecie), NFC. Interfejs Bluetooth wbudowany, zintegrowany w tablecie - wersja min 5.0. Czujniki: akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik żyroskopowy. Porty wejściowe USB-C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej. Bateria min 5000 mAh, wymienna. Stacja dokująca: dedykowana stacja dokująca zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia przez między innymi gniazdko zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe, montaż po stronie Wykonawcy po ustaleniu miejsca przez Użytkownika na inspekcji produkcyjnej. Akcesoria dodatkowe rysik, kabel do ładowania, ładowarka. Zamawiający na wezwanie Wykonawcy dostarczy kartę GSM (lub inny równoważny system), Zamawiający uruchomi terminal na dzień odbioru techniczno-jakościowego. Aplikacja do Tabletu: Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): Niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KP/M PSP; Alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne wysłanie koordynatorów dojazdu do miejsca zdarzenia zadysponowanego pojazdu; Przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych; Rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu (status); Wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów; Odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych; Rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie; Odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe: Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP Zamawiającego w momencie odbioru techniczno – jakościowego pojazdu. Zamawiający przekaże wykonawcy karty SIM operatora publicznego na etapie inspekcji produkcyjnej. Wykonawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Zamawiającego. W ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania: instrukcję montażu i obsługi abakus terminali statusów oraz zestaw dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. |  | Należy podać producenta, typ i model tabletu: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kabinie kierowcy łącznie 3 identyczne komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu (2 zestawy – zgodnie z punktem 6.24, 1 zestaw – zgodnie z punktem 7.1). Latarki w wykonaniu co najmniej Ex, IIC, T4, IP 67 przeznaczone do pracy w strefie I zagrożenia wybuchem, źródło światła LED o mocy min 130 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego z przegubową głowicą ustawialną w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: światło ciągłe 2 tryby i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diod – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 8 godz. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowania. Ładowarki odporne na wstrząsy i wibracje. Podłączenie ładowarek do instalacji samochodu – zintegrowane z wyłącznikiem czasowym pozwalającym na zaprogramowanie godzin pracy ładowarek w cyklu dobowym (sterowanie elektroniczne, wyświetlacz elektroniczny oraz przyciski). Dodatkowo do każdej latarki należy zapewnić ładowarki sieciowe (jedna dla co najmniej trzech urządzeń lub po jednej dla każdego z urządzeń). |  | Należy podać producenta latarek: ………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć dodatkowo w przetwornicę napięcia 24/12 V o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20 A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu pracy 12 V. W kabinie załogi należy zainstalować 2 dodatkowe gniazda typu „zapalniczka” 12V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w przetwornicę 24V/230V o mocy wyjściowej 2kW – z dwoma gniazdami 230V. Urządzenie zamontowane w jednej z przednich skrytek pojazdu (lewej lub prawej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolor pojazdu: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina i zabudowa pożarnicza: czerwone RAL 3000, - elementy podwozia: czarne lub szare, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25°C do +35°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie podwozia: - zestaw narzędzi standardowych dla podwozia, - klin pod koło – 2 szt., - klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną), - podnośnik hydrauliczny o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód min 15-metrowy z pistoletem pneumatycznym z manometrem przystosowany do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu, - trójkąt ostrzegawczy 2 szt., - apteczka (wyposażona zgodnie z normą DIN 13164 oraz nożyczkami ratowniczymi do cięcia bandaży, opatrunków, ubrań) - koc gaśniczy o min wymiarach 2m x 3m), - gaśnica proszkowa ABC 2 kg (zamontowana w kabinie kierowcy w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz uniemożliwiający niekontrolowane przemieszczanie). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność zbiornika/zbiorników paliwa zapewniająca przejazd pojazdem min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godz. pracy wszystkich urządzeń zasilanych silnikiem pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabudowa oraz akcesoria (m.in. mocowania sprzętu) wykonane z materiałów odpornych na korozję. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforma zabudowy wykonana w formie podestu roboczego. Przy wejściu na platformę muszą być zamontowane uchwyty asekuracyjne. Wejścia na podest z oświetleniem wykonanym w technologii LED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie podium Led wraz z oświetleniem krawędziowym stopni podium i jego krawędzi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za kabiną kierowcy, na całej szerokości zabudowy, przelotowa, wysoka skrytka na sprzęt, wykonana do wysokości minimum ¾ kabiny. Wewnątrz skrytki zamontowany wysuwany stelaż do mocowania trzech aparatów powietrznych umożliwiający bezpośrednie zakładanie aparatów przez ratowników z poziomu podłoża. W skrytce za kierowcą – wysuwana szuflada o nośności nie mniejszej niż 150 kg, przeznaczona do przewozu skokochronu opisanego w punkcie 7.36 dokumentu. Wykonanie zabudowy skrytki oraz rozmieszczenie wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, z uchwytem rurkowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, z zamkami na klucz zabezpieczonymi przed wpływem czynników atmosferycznych; jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. Skrytki, w których ma być przewożony sprzęt ratowniczy napędzany silnikiem spalinowym lub kanistry z paliwem do tego sprzętu, muszą być wentylowane (z jednoczesnym zabezpieczeniem przed dostawaniem się zabrudzeń przez kratki wentylacyjne). Półki skrytek wykonane ze spadkiem 0,5% - 1% w kierunku otworów odwadniających. System odwadniania skrytek zabezpieczający je przed dostawaniem się zabrudzeń poprzez urządzenie odwadniające. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnie platform, stopni wejściowych i podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki, wykonane w technologii LED; w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne i instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie muszą być wykonane w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zabudowa pojazdu wyposażona w co najmniej dwa gniazda pneumatyczne (system tzw. szybkozłączek żeńskich), umiejscowionych po dwóch stronach pojazdu w skrytkach (lewa i prawa strona), z czego jedno z nich wyposażone w zwijadło automatyczne z przewodem pneumatycznym o średnicy wewnętrznej min. 8 mm, zewnętrznej od 12 mm do 14 mm oraz długości minimum 15 m. W zestawie – pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania z szybkozłączką męską. Zwijadło przenośne, z dające możliwość wyciągnięcia ze skrytki i podłączenia z drugiej strony pojazdu. Ciśnienie powietrza zasilania przyłączy pneumatycznych zewnętrznych – dostosowane do parametrów układu pneumatycznego pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw podnoszenia drabiny obrotowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina ratownicza o wysokości ratowniczej min. 40 m, mierzonej – zgodnie z normą PN-EN 14043 „lub równoważną”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Praca w zakresie kątów: minimum (15º poniżej poziomu gruntu do 75° podnoszenia). Obrót drabiny nieograniczony. Napęd drabiny hydrauliczny. Dopuszcza się możliwość pracy drabiny w kątach ujemnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zespół drabiny wyposażony w przegubowe (łamane) ostatnie najwyższe przęsło. Wysięgnik przegubowy o długości mierzonej do zewnętrznej krawędzi kosza nie mniejszej niż 4000 mm, z możliwością pochylania do 75°. Musi być zapewnione swobodne przejście od pierwszego do ostatniego przęsła. Zespół drabiny wyposażony w boczne bariery ochronne. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Zespół drabiny zabezpieczony przed korozją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cztery boczne podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie: - szerokość podparcia (mierzona wg PN-EN 14043, p. 3.24) „lub równoważnej” – max. 5500 mm, - stanowiska sterowania podporami umieszczone z tyłu pojazdu, po jego lewej i prawej stronie. Stanowiska powinny być wyposażone w instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie podpór. Sterowanie podporami umożliwiające obserwację sprawianych podpór, przyciski/dżojstiki służące do sterowania podporami – zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz przed dostawaniem się zanieczyszczeń na ich powierzchnię podczas jazdy, możliwość sterowania wysuwem podpór w normalnym trybie pracy drabiny oraz podczas pracy w trybie awaryjnym, - musi być zapewniona możliwość wysuwania podpór pojedynczo i parami, - drabina musi mieć możliwość pracy w przypadku wysuwu i podparcia podpór tylko z jednej strony. Podpory z nie wysuniętej strony podparte (praca ze strony wysuniętych podpór), - możliwość pracy drabiny w przypadku, gdy nie jest możliwe maksymalne rozstawienie podpór, - regulacja prędkości wysuwania podpór za pomocą dźwigni sterowniczych, - zapewniona stała kontrola stanu podparcia (nacisku na podłoże) i informacja dla operatora wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie, - automatyczne poziomowanie drabiny na podporach lub na wieńcu obrotowym, - sygnalizację optyczną prawidłowego sprawienia podpór, - na wyposażeniu cztery płyty podkładowe umożliwiające redukcję nacisku podpór na podłoże o wymiarach min. 400 x 400 mm lub o powierzchni min. 0,16 m2 – podkłady zamontowane do przewozu w skrytkach pojazdu – dwie pary podkładów – zamontowane parami - po obu stronach pojazdu (lewej i prawej) – wskazane umieszczenie w tylnych skrytkach zabudowy. - podpory oznakowane i wyposażone w lampy sygnalizujące (żółte migające), włączane automatycznie w momencie wysunięcia podpór, zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi wykonanymi z materiałów antykorozyjnych lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu, - stanowiska sterowania podporami wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa STOP, - podpory dodatkowo oznakowanie na ścianach bocznych (przód i tył – w stosunku do kierunku jazdy) certyfikowaną taśmą odblaskową / ostrzegawczą, - łączna ilość punktów podparcia podczas pracy drabiny – nie większa niż ilość kół i podpór (nie więcej niż 8). Zamawiający nie wymaga uzyskania pełnej oferowanej wysokości ratowniczej oraz nieograniczonego obrót zespołu drabiny dla każdej szerokości wysuwu podpór, a jedynie możliwości pracy. Zamawiający zastrzega, że jeżeli rozstawienie maksymalne podpór będzie niemożliwe to taka drabina powinna mieć w dalszym ciągu możliwość pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podczas pracy drabiny musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysuwania/wsuwania, pochylania/podnoszenia i obracania przęseł. Bezstopniowe generowanie wszystkich ruchów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnione korygowanie nierówności terenu we wszystkich kierunkach w zakresie min. 10°. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w dwa stanowiska kontrolno – sterownicze: - na dole przy wieńcu obrotowym (główne), - w koszu ratowniczym (górne), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone we wszelkie instrumenty sterownicze i kontrolne pozwalające na sprawne i bezpieczne obsługiwanie drabiny zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas pracy w trybie awaryjnym. Powinny one posiadać możliwość rozpoznawania błędów w obsłudze i zakłócenia w pracy przez system komputerowy oraz informować o nich operatora za pomocą tekstu lub czytelnych symboli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uniemożliwienie wykonanie manewru zagrażającego bezpieczeństwu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Główne stanowisko sterownicze wyposażone w podgrzewany fotel operatora. Fotel (bądź oparcie fotela) przechylane wraz z manipulatorami zgodnie z pochylaniem przęseł drabiny. Fotel dla operatora oraz konsole operatorskie, zabezpieczone poprzez pokrowce ochronne w kolorze czerwonym. W przypadku jeśli konsole operatorskie wykonane są w sposób zabezpieczający je przed działaniem czynników atmosferycznych, Zamawiający nie wymaga pokrowców ochronnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zespół drabiny z koszem wyposażony w system automatycznego zatrzymania ruchu w przypadku uderzenia o przeszkodę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ sterowniczy zapewniający możliwość dopasowania prędkości ruchów zespołu przęseł do aktualnego ich położenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami drabiny, wyposażone w automatyczny system kontroli i doboru parametrów pola pracy, w zależności od obciążenia kosza oraz stanu rozstawu podpór. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Główne stanowisko sterownicze wyposażone w kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazujący aktualne parametry pracy drabiny (z opisami w języku polskim) spełniające wymagania minimalne określone w p. 5.1.5.5.3 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”, wyświetlacz pracujący we wszystkich warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg) i dostosowujący obraz do panującego oświetlenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Główne stanowisko sterownicze powinno zapewnić możliwość przejęcia w każdym momencie kontroli nad drabiną (funkcja nadrzędna nad stanowiskiem górnym). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie stanowiska sterowania wyposażone w awaryjny wyłącznik ruchów drabiny z sygnalizacją świetlną i dźwiękową uruchomienia włącznika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowiska kontrolno-sterownicze wyposażone w wykresy pola pracy (diagram), skróconą instrukcję obsługi (w języku polskim) oraz informację o dopuszczalnych siłach wiatru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poszczególne wskaźniki oraz elementy sterownicze trwale oznakowane za pomocą piktogramów i/lub opisów (w języku polskim) pełnionej funkcji, odporne na działanie czynników atmosferycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System kontroli sterowania musi zapewniać minimum: - możliwość automatycznego wyrównywania (pokrycia) szczebli drabiny, - zwolnienie ruchów drabiny przy konieczności wykonywania precyzyjnych manewrów, - samoczynny układ pionowania drabiny, - automatyczny układ poziomowania kosza, - automatyczne składanie przęseł do pozycji transportowej, funkcję automatycznego powrotu, funkcję pamięci celu – funkcjonalności zapewnione z możliwością zapamiętania celu pośredniego (funkcją ominięcia przeszkody). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w wiatromierz, przekazujący wyniki pomiarów do obydwu stanowisk kontrolno–sterowniczych. Wiatromierz zamontowany na ostatnim (górnym) przęśle drabiny lub na koszu ratowniczym, w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas normalnego użytkowania. Dopuszczalny jest montaż wiatromierza na szczycie ostatniego przęsła drabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona, w co najmniej jeden elektro-hydrauliczny system pracy awaryjnej zasilany z agregatu zainstalowanego na pojeździe, umożliwiający sprowadzenie drabiny i podpór do pozycji transportowej (czas sprowadzenia drabiny i podpór do pozycji transportowej – max 30. min). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oświetlenie wysięgnika o zasięgu oświetlenia większym niż maksymalna długość wysuwu przęseł, włączane z głównego stanowiska sterowniczego: - dwa reflektory wykonane w technologii LED o strumieniu świetlnym min. 2500 lm zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zamontowane po lewej i prawej stronie na szczycie najniższego przęsła, posiadające możliwość obrotu wokół osi poziomej, realizowaną z głównego stanowiska sterowniczego, - jeden reflektor wykonany w technologii LED o strumieniu świetlnym min. 8000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu (lub dwa jednakowe reflektory o łącznym strumieniu świetlnych min. 8000 lm), zamontowany(e) pod parkiem drabinowym, oświetlający(e) przęsła oraz podporę przęseł przy składaniu drabiny. Wymagany stopień ochrony min. IP65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w układ wodno-pianowy wyposażony w: - działko wodno-pianowe o wydajności nominalnej min. 2400 l/min, z regulacją wydajności, strumienia (zwarty/rozproszony), kątem podniesienia, obrotem - zdalnie sterowane z kosza ratowniczego i głównego stanowiska operatora. Działko automatycznie składające się do transportu podczas składania kosza. Działko wodno-pianowe w koszu (przód kosza) zamontowane na stałe, - suchy pion zamontowany na najwyższym przęśle i koszu, zakończony nasadą pożarniczą wielkości 75, Cechy układu wodno-pianowego: - układ kompletny gotowy do pracy bez dokonywania innych czynności niż podłączenie zasilania do nasad 75, - w koszu drabiny w instalacji wodno-pianowej zamontowane przyłącza 1xStorzC/52, - ciśnienie testowe dla suchego pionu i węża 12 bar, cały układ zapewniający wydajność min. 2400 l/min, - układ z możliwością odwodnienia, - nasady pożarnicze 75, które na stałe przytwierdzone są do odcinków/rur będących elementami stałymi armatury drabiny, dodatkowo zabezpieczone systemem zapobiegającym przypadkowemu rozłączeniu/rozpięciu w miejscu łączenia z inną nasadą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w uchwyty dające możliwość użycia drabiny jako żurawia. Na ostatnim (łamanym) przęśle drabiny zamontowane dodatkowo dwa uchwyty do podpięcia ładunku. Podnoszenie, obrót i opuszczanie ładunków o masie do min. 4000 kg w pozycji w pełni złożonej w całym zakresie pracy drabiny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas sprawiania drabiny – max. 95 s. Czas sprawiania definiowany zgodnie z p. 3.25 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysięg boczny (poziomy) przy maksymalnym rozstawie podpór i obciążeniu 1 osobą w koszu ratowniczym - minimum 18,0 m, mierzony zgodnie z p. 3.14 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej” podczas próby „stateczności statycznej” wg p. 5.1.2.2.1 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w czujniki kontaktu z przeszkodą ze wskazaniem na stanowisku operatora, od której strony nastąpiło uderzenie; w przypadku kontaktu z przeszkodą musi być wyłączenie danego ruchu, natomiast zapewniona możliwość generowania jedynie ruchów przeciwnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w automatyczny, komputerowy elektroniczno–hydrauliczny system tłumienia drgań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny, zgodny z aktualną edycją normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”. System tłumienia drgań reagujący na wszelkie zmiany obciążenia kosza oraz gwałtowne podmuchy wiatru. Układ kontrolowany przez główny system sterujący drabiny działający na następujące kierunki: obrót oraz podnoszenie i opuszczanie parku drabinowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w prowadnicę wężową montowaną na ostatnim prześle umożliwiającą bezkolizyjne prowadzenie odcinka zasilającego suchy pion podczas wysuwania i zsuwania parku drabinowego, prowadnica z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, przewożona w zabudowie lub w pobliżu agregatu prądotwórczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drabina wyposażona w przycisk szybkiego dostępu do kosza zamontowany po stronie kierowcy w przedniej części kabiny oraz w koszu . (funkcja polega na automatycznym opuszczeniu kosza przed kabinę pojazdu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oklejenie górnych krawędzi parku drabinowego taśmą odblaskową w kolorze pomarańczowym lub podobnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Parametry kosza ratowniczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w kosz ratowniczy min. 5 osobowy, o udźwigu min. 500 kg, zamontowany do szczytu ostatniego przęsła drabiny, przewożony w tej pozycji. Kosz powinien posiadać możliwość odłączenia go od przęseł drabiny. Przez udźwig kosza należy rozumieć – maksymalne obciążenie użytkowe PL definiowane zgodnie z p. 3.20 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej” określone na podstawie obliczeń i potwierdzone podczas badań drabiny prowadzonych zgodnie z normą PN-EN 14043 „lub równoważnej”, w tym prób sprawdzeń stateczności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zewnętrzna obudowa kosza wyposażona z odbojniki wykonane z tworzywa sztucznego (np. z gumy), zabezpieczające kosz przez bezpośrednim kontaktem z przeszkodami (np. ścianami budynku) – co najmniej 6 odbojników z dołu oraz z przodu kosza (bez części kosza przy ostatnim przęśle drabiny), co najmniej 4 odbojniki po lewej i prawej stronie kosza. Wysokość odbojników nie mniejsza niż 4 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Układ poziomowania kosza niezależny od systemu hydraulicznego drabiny. W przypadku awarii układu elektrycznego musi być zapewniona możliwość wypoziomowania kosza w trybie awaryjnym. Poziomowanie kosza w trybie awaryjnym może odbywać się z wnętrza kosza bądź głównego stanowiska sterowniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja kosza musi zapewniać swobodne wejście do niego z zewnątrz i z zespołu przęseł. W przypadku zastosowania zatrzasków lub blokad , ich wielkość oraz konstrukcja musi pozwalać na swobodne operowanie w rękawicach strażackich. Podłoga w koszu w wykonaniu antypoślizgowym. Kosz nie musi być wyposażony w drabinkę ułatwiającą wchodzenie do niego i wychodzenie z niego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja kosza musi zapewniać możliwość jego wyczyszczenia (np. z trocin drewnianych, kurzu, liści, śniegu, lodu) za pomocą np. sprężonego powietrza, bez konieczności demontażu elementów osłaniających jego konstrukcję za pomocą dodatkowych narzędzi (np. śrubokręty, klucze nasadkowe itp.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz ratowniczy wyposażony minimum w: - oświetlany pulpit sterowniczy z kolorowym wyświetlaczem parametrów pola pracy, w wykonaniu wodoszczelnym. Na monitorze (wyświetlaczu, w wykonaniu zapewniającym dobrą widoczność) musi być pokazywany za pomocą czytelnych symboli aktualny stan drabiny wraz z parametrami pola pracy, wszystkie błędy w obsłudze i zakłócenia w pracy, - oświetlenie stanowiska operatora, wykonane w technologii LED, - dwa reflektory LED o jasności min. 5000 lm (stopień ochrony min. IP 67) zamontowane po obu stronach kosza w sposób nie ograniczający pracy ratowników w koszu, zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, załączane z głównego stanowiska sterowniczego oraz z kosza spełniające wymagania jak dla oświetlenia roboczego zgodnie z p. 5.1.5.4.12 normy PN-EN 14043 „lub równoważnej”, - dwa gniazda (uchwyty) wielofunkcyjne z blokadą umiejscowione po obu stronach kosza służące m.in. do mocowania noszy (lub platformy do noszy ratowniczych), działka wodno-pianowego, najaśnic, wentylatora, zwijadła wężowego, wysięgnika do zawieszania liny i innego sprzętu, - ucho z zamkiem w podłodze kosza (do min. 400 kg), - min. 5 punktów zaczepowych do mocowania wyposażenia chroniącego przed upadkiem, - gniazda elektryczne 230 V/16 A (2P+E), stopień ochrony min. IP 68 – min. 2 szt., - gniazda elektryczne 400 V/16 A (3P+N+E), stopień ochrony min. IP 67 „–min. 1 szt., - w pobliżu każdego gniazda elektrycznego umieszczona dioda sygnalizacyjna – włączająca się w momencie gdy gniazdo znajduje się pod napiciem. Dioda sygnalizująca napięcie także bez podłączonych odbiorników, - skrzynkę na odcinek węża tłoczonego, klucze do łączników oraz prądownicę typu turbo, - dwie kamery wideo zamontowane w koszu jedna na działku wodnym zmieniająca swoje położenie wraz z ruchem działka wodnego, druga pokazująca obszar pod koszem drabiny. Kamery zamontowane na stałe dostosowane do warunków pracy i wyświetlające obraz na monitorze stanowiska kontrolno-sterowniczego, stopień ochrony kamer min. IP68, - podest wysuwany z podstawy kosza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe przewożone w zabudowie pojazdu bądź na platformie na obrotnicy drabiny pojazdu (rodzaj sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym), przystosowane do zamontowania w koszu: - zwijadło wężowe z wężem min. 20 m zakończone prądownicą typu Turbo (zwijadło wyposażone w dedykowany pokrowiec zabezpieczający je przed czynnikami zewnętrznymi – m.in. przed warunkami atmosferycznymi), - dwie najaśnice wraz z uchwytami, dostosowane do umieszczenia z obydwu stron kosza po zewnętrznej stronie (umożliwiające obrót najaśnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej). Najaśnice wyposażone w stałe źródła światła w technologii LED zasilane napięciem 230 V z agregatu prądotwórczego poprzez gniazda elektryczne zamontowane w koszu pojazdu (jeden uchwyt z najaśnicami zasilany przez pojedyncze gniazdo. Najaśnice o łącznym strumieniu świetlnym - min. 2x20000 lm, stopień ochrony min. IP 65. Najaśnica lub konstrukcja mocująca najaśnic musi być wyposażona w uchwyt transportowy z możliwością łatwego uchwytu w rękawicy strażackiej oraz pokrowiec zabezpieczający do celów transportowych. Dodatkowy statyw do najaśnic o wysokości min. 1,5 m , - platforma przystosowana do montażu noszy ratowniczych kubełkowych oraz deski ratowniczej, przewożona w skrytce lub na zewnątrz zabudowy; konstrukcja zapewniająca bezpieczną pracę przy obciążeniu min. 150 kg; wykonanie platformy musi umożliwić także montaż noszy, - uchwyt z wysięgnikiem do zawieszenia liny lub linkowego urządzenia do opuszczania i podnoszenia wraz z dodatkowym wyposażeniem producenta umożliwiający m.in. montaż noszy ratowniczych bezpośrednio do parku drabinowego, - podest do mocowania wentylatora z systemem mocowań (przewożone w skrytkach zabudowy), - zamontowany w koszu system kamer składający kamery wideo oraz kamery termowizyjnej zamocowanych na urządzeniu obrotowym z możliwością ruchu w pionie (w zakresie -90 ° do + 25 °) i poziomie (min. 300°) wyposażone w osłony chroniące przed uszkodzeniem. Kamera wideo musi posiadać parametry minimalne.: kąt obserwacji - 48 ° (kąt szeroki), kąt obserwacji przy maksymalnym powiększeniu - 2.8 ° (Zoom). Powiększenie optyczne – min. 30 krotne. Temperatura pracy: -40 ° do + 85 °, Stopień ochrony: min. IP 68 „lub równoważny”. Kamera termowizyjna musi posiadać parametry minimalne: powiększenie – min. 2x, szerokość/kąt obrazu: -40 ° do + 160 °, temperatura pracy: -40 ° do + 80 °, stopień ochrony: min. IP 68 „lub równoważny”. Obraz z kamer musi być wyświetlany na ekranie głównego stanowiska operatora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna wzdłuż przęseł drabiny od agregatu prądotwórczego do szczytu przęseł i kosza ratowniczego, kompatybilna z agregatem prądotwórczym, stopień ochronny min. IP67, przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min. 3000 W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie łączności wewnętrznej pomiędzy operatorem pracującym przy głównym pulpicie sterowniczym a koszem drabiny oraz/lub wierzchołkiem drabiny, z opcją jego włączenia i wyłączenia. Urządzenie zamontowane w sposób który nie ogranicza ratownikowi pracy w koszu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewni miejsce w pojeździe oraz wykona uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnego z wykazem zawartym w pkt 6. Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kosz ratowniczy wyposażony w skrytkę sprzętową zamykaną, na 2 odcinki W 42 oraz prądownicę typu Turbo Jet. Zamknięcie skrytki wykonane w technologii pozwalającej na łatwą obsługę w rękawicach strażackich. Dodatkowo skrytka musi posiadać otwory zapewniającą odpływ wody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Wyposażenie ratownicze - pojazd wyposażony w niżej wymieniony sprzęt, zamontowany na pojeździe zgodnie ze standardem wyposażenia oraz normatywami wymaganymi dla innych sprzętów (rozszerzony o dodatkowe wymagania): | Ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym, zasilany bezpośrednio z instalacji pojazdu (zgodnie z punktem 2.28). | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kompletny nadciśnieniowy jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową o pojemności min. 6,8 l/300 bar (minimalny termin zdatności do użytku butli 20 lat, do butli dołączone certyfikaty UDT dopuszczające do użytku na terenie RP), zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną (mocowanie masek do głowy użytkownika – system oddychającej siatki o utrudnionej palności, bez pasków gumowych i sprzączek metalowych) w pojemniku sztywnym lub elastycznym. Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Noszak aparatu powietrznego wyposażony w dedykowany (zgodny z producentem aparatu powietrznego) system ochrony przed upadkiem z wysokości spełniającym wymogi norm: EN 137,EN 358, EN 1498 Typ A/B/C, EN 795 Typ B, wykonany z tworzyw odpornych na działanie wysokiej temperatury – wyposażony w karabinek automatyczny stalowy, dodatkowo wyposażony w lonżę z karabinkiem automatycznym oraz karabinkiem stalowym o dużym prześwicie. Rok produkcji butli, aparatów powietrznych i masek: 2026. Dodatkowo, każdej z trzech masek panoramicznych – system łączności podhełmowej (mikrofonogłośnik podłączany do maski wraz z dedykowanym adapterem montowanym do maski, mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym z przyciskiem PTT – pozwalający na podpięcie mikrofonogłośnika montowanego przy masce panoramicznej). System łączności podhełmowej kompatybilny z dostarczanymi radiostacjami przenośnymi, zgodnie z punktem 2.30. Typ aparatów powietrznych oraz masek zgodny z typem aparatów stosowanym przez Użytkownika (zostanie podany po podpisaniu umowy). Zamawiający zezwala, aby mikrofonogłośnik przewidziany do łączności podhełmowej zastąpił mikrofonogłośnik, o którym mowa w punkcie 2.30, pod warunkiem możliwości jego pracy jako mikrofonogłośnik bez podłączonego zestawu łączności podhełmowej. | 3 komplety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizator bezruchu (IP 67, głośność alarmu ponad 90 dB) z zestawem dedykowanych baterii | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szelki bezpieczeństwa - Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu tzw. uprząż pełna Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby szelki były z automatycznymi klamrami typu „speed” (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna dawać możliwość samodzielnego dopasowania w sposób łatwy i płynny – również na ubraniu specjalnym strażaka. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – wzmocniona warstwa zewnętrzna i wewnętrzna. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pożarniczy wzmocniony wąż tłoczny do pomp W-75-xx-ŁA (dostosowany do długości drabiny – do zasilania działka) - łączniki wyposażone w zabezpieczenie - wzmocniona warstwa zewnętrzna i wewnętrzna. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – wzmocniona warstwa zewnętrzna i wewnętrzna. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przełącznik 75/52. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielacz K-75/52-75-52 – konstrukcja wzmocniona w miejscu pracy rączek zaworów kulowych – wzmocnione ograniczniki ruchu rączki zaworu. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prądownica wodno - pianowa typu Turbo Jet z nasadą 52 ze skokową regulacją wydajności (max. wydajność min. 400 l przy ciśnieniu 6 bar) dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej (mgłowy). Zasięg rzutu min. 32 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar). Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 „lub równoważnej”. Prądownica z zaworem kulowym, z funkcją przepłukiwania/oczyszczania ze zgromadzonych wewnątrz zanieczyszczeń, waga urządzenia nie większa niż 2,5 kg. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klucz do łączników W52 / W75. Zamawiający dopuszcza dodatkową obsługę łączników W110. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linka strażacka ratownicza 30 m. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linkowy aparat ratowniczy. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profesjonalna pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z dwoma zapasowymi prowadnicami i dwoma zapasowymi łańcuchami (wszystkie elementy – tego samego producenta): - moc silnika - min. 2,9 kW, - długość prowadnicy – min 370 mm, Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki. W przypadku konieczności stosowania dodatkowego smarowania zębatki prowadnicy – doposażenie zestawu w dedykowane urządzenie do aplikacji smaru. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Topór strażacki ciężki kompatybilny z urządzeniem wielofunkcyjnym (poz. 6.16) – pozwalający na ich zespolenie na czas przechowywania oraz przenoszenia. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) – wykuty z wysokogatunkowej stali, ocynkowany, o długości całkowitej w zakresie od 90 cm do 100 cm, posiadający 3 końcówki robocze: do podważania (płaska), wyprofilowany „kieł” oraz do podważania i wyciągania gwoździ (z otworem podłużnym po środku). Urządzenie kompatybilne z toporem strażackim (poz. 6.15). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 10 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpadel z trzonkiem z tworzywa. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa przenośna o masie środka gaśniczego min. 6 kg. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koc gaśniczy zgodny z PN-EN 1869 „lub równoważnej” (niezależnie od pozycji w punkcie 2.37). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agregat prądotwórczy w wykonaniu ratowniczym o mocy min. 9 kVA, 230/400 V, stopień ochrony min. IP 54, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, napędzany 4-suwowym silnikiem spalinowym, głośność agregatu max 95,5 dB(A). Elektryczny rozruch silnika agregatu ze sterowaniem z dolnego i górnego stanowiska kontrolno-sterowniczego. Agregat umieszczony na wieńcu obrotowym, w celu umożliwienia obrotu wysięgnika o n x 360. Instalacja elektryczna 230/400 V z wymaganymi zabezpieczeniami, połączona z trzema gniazdami odbiorczymi w koszu ratowniczym. Instalacja powinna być przystosowana do pracy z elektronarzędziami o mocy min. 3000 W. Układ wydechowy agregatu powinien być tak zaprojektowany i usytuowany, aby zapewnić operatorowi znajdującemu się na stanowisku obsługi oraz załodze możliwie maksymalny komfort pracy, ochronę przed gazami spalinowymi i oparzeniami. Pojazd wyposażony w urządzenie doładowujące akumulator agregatu. Agregat musi mieć możliwość podłączenia do instalacji drabiny w celu awaryjnego jej składania. Agregat zabezpieczony pokrowcem. Agregat prądotwórczy stale gotowy do działań, bez konieczności podłączania go do instalacji elektrycznej drabiny, przed użyciem. Agregat wyposażony w stabilizację napięcia. Na wyposażeniu agregatu uziemienie z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza nim, jako odrębne źródło zasilania. Agregat dodatkowo wyposażony w automatyczny prostownik do ładowania akumulatora. Możliwość uruchomienia agregatu z miejsca pracy operatora drabiny oraz z pulpitu sterowniczego w koszu drabiny, przez osobę znajdującą się w koszu. Agregat dostarczony po pierwszym rozruchu, z uzupełnionymi środkami smarnymi, dodatkowo wyposażony w zapas środków smarnych pozwalających na co najmniej cztery jego pełne wymiany (uzupełnienie cieczy do poziomu maksymalnego). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedłużacz elektryczny 400/230V z przewodem o długości min. 40 m w otulinie gumowej nawiniętym na bębnie z wbudowanym na stałe rozdzielaczem (min. 1f/1f+1f+1f). Gniazdo 3f (minimum IP 67) i gniazda 1f zakręcane w minimum IP 67/16A typu Schuko (typ F). Grubość żył przewodu dobrana do długości i maksymalnego obciążenia przy czym musi on zapewnić możliwość ciągłej pracy przez min. 6h przy max. obciążeniu. Bęben zabezpieczony przed samoczynnym rozwijaniem się przewodu. Uchwyt korbowy umożliwiający pracę w rękawicy strażackiej (odpowiednio duży lub tak skonstruowany). Stopień ochrony dla całego przedłużacza min. IP 56. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Latarka akumulatorowa wraz z zamontowaną na stałe ładowarką zasilaną z instalacji pojazdu (szczegółowy opis znajduje się w poz. 2.32) | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektor przenośny o wielkości strumienia świetlnego min. 5000 lm, stopień ochrony min. IP 55 (z możliwością mocowania w koszu) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Radiotelefon przenośny z mikrofonogłośnikiem, akumulatorem i ładowarką, zasilaną z instalacji pojazdu (szczegółowy opis znajduje się w poz. 2.30) | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nosze koszowe kubełkowe (przeznaczone do ratownictwa wysokościowego) przystosowane do mocowania w koszu oraz zestaw elementów do mocowania w koszu, możliwość podwieszenia noszy z osobą poszkodowaną w pozycji poziomej oraz podpiętym ratownikiem na dedykowanych zawiesiach – zestaw z dedykowanymi zawiesiami. Dołączyć dokument opisujący procedurę okresowych przeglądów przez osobę uprawnioną. Dołączyć książkę przeglądów. | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, luty 2026 r.). – wraz z noszami ortopedycznymi z kompletem pasów i systemem stabilizacji głowy, wraz z zestawem szyn do unieruchamiania złamań (tzw. „szyny Kramera”) oraz 1 szt. noszy podbierakowych (elementy wchodzą w skład zestawu ratownictwa medycznego R1). Pulsoksymetr zawarty w załączniku nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – dodatkowo zapewniający możliwość pomiaru Et CO2. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego o pojemności zapewniającej min. 4 h pracy dla wszystkich urządzeń. | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zestaw narzędzi ślusarskich (w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach, z możliwością szybkiego dostępu i weryfikacji, zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki): - śrubokręt płaski – 3 szt. (6,5x1,2; 8x1,2; 10x1,6; końcówki magnetyczne), - śrubokręt krzyżowy – 3 szt. (PH-2, PH-3, PH-4, końcówki magnetyczne), - szczypce uniwersalne – 1 szt. (długość min. 230 mm), - cęgi boczne do cięcia – 1 szt. (długość min. 230 mm), - klucz uniwersalny (typu „francuz”) – 2 szt. (o zakresach: min. 0÷20, 0÷40), - klucz hydrauliczny (typu „żaba”) – 2 szt. (o zakresach min. 0÷1”, 0÷2”), - zestaw kluczy płasko-oczkowych o rozmiarach 10÷36 (bez rozm. 31) – 2 kpl. (o profilu zapobiegającym ześlizgiwanie), - zestaw kluczy imbusowych – 10 szt. (rozmiary 3÷14 mm), - zestaw kluczy typu TORX – 11 szt. (zakres rozmiarów od T-10 do T-60), - młotek ciesielski z zakrzywionym pazurem i tłumieniem drgań, masa 340 – 600 g, - młotek murarski z tłumieniem drgań, masa 570g. Poza zestawem wielofunkcyjna łapka do wyciągania gwoździ z obuchem i szczękami do rozłupywania konstrukcji, długość 76 – 80 cm, masa 4200 – 5000 g. | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty podkładowe umożliwiające redukcję nacisku podpór na podłoże o wymiarach min. 400 x 400 mm lub o powierzchni min. 0,16 m2 (wskazane w pkt. 4.4) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Linki odciągowe do drabiny dostosowane do jej maksymalnego wysuwu. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (12.04.2024 r.) Załącznik nr 3a tj.: 1 zestaw, a w nim: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Worek na sprzęt - worek typu „jaskiniowego”. Sugerowana najprostsza konstrukcyjnie wersja o pojemności ok.60 litrów. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Worek na linę - worek typu „jaskiniowego” na liny. Zaleca się, aby worek był ściągany od góry sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia liny. Pozostałe zalecenia jak w pozycji 1. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lina 50 m - lina półstatyczna typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lina 25 m - lina półstatyczna typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 (w kolorze innym niż lina o długości 50 m – ppkt. 3). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Taśma 150 cm - taśma szyta poliamidowa o wytrzymałości min. 25 kN, wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i/lub PN-EN 354. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Karabinek stalowy - karabinek z zabezpieczeniem o dużym prześwicie (>24 mm) i kształcie zapewniającym współpracę z węzłem półwyblinka, spełniający wymogi normy PN-EN 362. W przypadku użycia karabinków z automatyczną blokadą wymagana jest wykonanie trzech ruchów w celu pełnego otworzenia (np.: podnieś/naciśnij – przekręć – otwórz). | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Przyrząd zjazdowy - przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą. Przyrząd podczas prowadzenia asekuracji musi zapewniać łatwość swobodnego przesuwu liny, wyposażony w automatyczną blokadę, spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C (zalecane jest, aby spełniał również normy: PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1.) Pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki lub po ewentualnym jej przesunięciu w pozycję pełnej blokady. Nie dopuszcza się blokady wymagającej dodatkowego zapętlenia liny. Wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka. Przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób. Przyrząd z funkcją antypaniczną. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lonża regulowana - lonża o długości całkowitej 3 lub 4 m, spełniająca wymogi PN-EN 358.Przyrząd powinien zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C – urządzenie wyposażone w dedykowany karabinek z blokadą automatyczną. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Uprząż ewakuacyjna - uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny. Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 Uprząż musi posiadać szelki oraz musi być regulowana). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Osłony na linę - osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej w dowolnym miejscu liny. Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie (np. wykonana z włókna aramidowego). Wymaga się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep i miała możliwość dopięcia lub dowiązania. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Kask - spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego – 50dN). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej (kolejny podpunkt). | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Latarka czołowa – latarka powinna posiadać regulowany strumień oraz moc światła: min. 300 lumenów, minimalna ochrona przed wodą: IPX4, możliwość obsługi w rękawicach. Latarka zasilana bateryjnie, w zestawie z dedykowanymi bateriami. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dodatkowe wyposażenie pojazdu, niezależne od punktu 6: | Ilość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Latarka akumulatorowa wraz z zamontowaną na stale ładowarką zasilaną z instalacji pojazdu (szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2.32). |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Radiotelefon przenośny z mikrofonogłośnikiem, akumulatorem i ładowarką, zasilaną z instalacji pojazdu (szczegółowy opis znajduje się w poz. 2.30). |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Zestaw narzędzi akumulatorowych, napięcie zasilania minimum 18V, każde z urządzeń wyposażone w dedykowany akumulator o pojemności minimum 8,0 Ah i zwiększonej wydajności (tego samego producenta, co producent narzędzia), w skład którego wchodzą: - wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa (maksymalny moment obrotowy – minimum 150 Nm, długość całkowita wraz z akumulatorem: do 175 mm, wskaźnik poziomu naładowania narzędzia, oświetlenie pola pracy – LED, system mocowania wiertła – zaciskowy-skręcany) wraz z zestawem bitów krótkich oraz przedłużanych, zestawem wierteł do stali i betonu – akcesoria tego samego producenta, co producent narzędzia, - szlifierka kątowa akumulatorowa (średnica tarczy: 125 mm, moc porównywalna do szlifierek zasilanych sieciowo 1800W, system zatrzymujący obroty tarczy w czasie poniżej 1 sekundy, antywibracyjny uchwyt, bezkluczowa regulacja osłony, zdejmowana osłona przeciwpyłowa, wymiana tarcz bez użycia dodatkowych narzędzi) wraz z zestawem 20 dedykowanych tarcz do cięcia stali, - pilarka łańcuchowa akumulatorowa (prowadnica o długości od 37 cm do 42 cm, metalowa przekładnia, okienko do podglądu poziomu oleju, wyposażona w włącznik spustowy z regulacją prędkości) wraz z zestawem 4 dedykowanych łańcuchów do cięcia drewna oraz dwóch zapasowych prowadnic o identycznej długości (tego samego producenta, co producent urządzenia), - pilarka łańcuchowa akumulatorowa przeznaczona do przycinania gałęzi (długość prowadnicy: od 15 cm do 20 cm, system szybkiej zmiany naciągu łańcucha, automatyczny system smarowania) wraz z zestawem 4 dedykowanych łańcuchów do cięcia drewna oraz dwóch zapasowych prowadnic o identycznej długości (tego samego producenta, co producent urządzenia), - podkrzesywarka teleskopowa akumulatorowa (długość prowadnicy łańcucha: od 25 cm do 35 cm, prędkość łańcucha powyżej 25 m/s, teleskopowy trzonek pozwalający na szybką regulację długości w zakresie do 400 cm, zbiornik oleju z okienkiem pomiarowym, hak do wyciągania gałęzi) wraz z zestawem 4 dedykowanych łańcuchów do cięcia drewna oraz dwóch zapasowych prowadnic o identycznej długości (tego samego producenta, co producent urządzenia), - piła tarczowa akumulatorowa przeznaczona do tzw. głębokiego cięcia drewna (średnica tarczy od 160 mm do 170 mm, głębokość cięcia minimum 65 mm, regulowany kąt cięcia – zakres od 0 stopni do 45 stopni, metryczna skala głębokości, adapter do odkurzacza, oświetlenie LED pola pracy, wbudowana dmuchawa oddalająca powstający pył) wraz z zestawem 5 dedykowanych tarczy do cięcia drewna – wersja pozwalająca na przecinanie drewna z gwoździami i śrubami wewnątrz (tego samego producenta, co producent urządzenia), - piła szablasta akumulatorowa (co najmniej 3000 skoków/min, długość skoku min. 30 mm, co najmniej 3 ustawienia prędkości skoków, oświetlenie pola roboczego LED, system szybkiej wymiany ostrzy) wraz z zestawem 10 ostrzy do cięcia stali – wersja wzmocniona o wydłużonej żywotności, 10 ostrzy do cięcia drewna – wersja wzmocniona – do drewna z gwoździami, 10 ostrzy do cięcia konstrukcji stalowych wzmacnianych – np. karoserii pojazdów (tego samego producenta, co producent urządzenia), - klucz udarowy akumulatorowy (średnica przyłącza końcówki roboczej: ½ cala, wyposażona w pierścień zabezpieczający, moment obrotowy minimum 1300 Nm, całkowita długość urządzenia nie większa niż 220 mm, co najmniej 4 biegi pracy urządzenia) wraz z zestawem nakładek udarowych ½ cala w zakresie rozmiarów od co najwyżej 8 mm do co najmniej 30 mm (tego samego producenta, co producent urządzenia), - zakrętarka akumulatorowa (złącze końcówki roboczej: ¼ cala HEX, moment obrotowy minimum 220 Nm, prędkość obrotowa powyżej 4200 obr./min, długość całkowita nie większa niż 120 mm, co najmniej 4 tryby pracy, wyposażona w uchwyt do szybkiej wymiany bitów) wraz z zestawem bitów wzmacnianych krótkich oraz przedłużanych (tego samego producenta, co producent urządzenia), - przecinarka tarczowa akumulatorowa (średnica tarczy: od 220 mm do 240 mm, głębokość cięcia nie mniejsza niż 80 mm, waga urządzenia z akumulatorem /bez tarczy tnącej/ - poniżej 7 kg, prędkość obrotowa tarczy bez obciążenia – nie mniejsza niż 6000 obr/min.) wraz z zestawem dedykowanych 5 tarcz diamentowych w wykonaniu „cichym” - do cięcia betonu i innych powszechnych materiałów budowlanych, 5 tarcz do cięcia stali (tego samego producenta, co producent urządzenia), - narzędzie wielofunkcyjne oscylacyjne akumulatorowe (częstotliwość ruchu oscylacyjnego regulowana, maksymalna nie mniejsza niż 18 000 obr./min, co najmniej 5 stopni regulacji ruchu, beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, podświetlenie pola pracy LED, waga urządzenia z akumulatorem nie wyższa niż 1,8 kg) wraz z dwoma dedykowanymi zestawami osprzętu – każdy zawierający: ostrze do drewna, ostrze do drewna z gwoździami i profili stalowych, ostrze do stali, papier ścierny o gradacji 60, papier ścierny o gradacji 80, papier ścierny o gradacji 120, papier ścierny o gradacji 240, ostrze do usuwania warstw materiałów z twardego podłoża (tego samego producenta, co producent urządzenia), - opalarka akumulatorowa pozwalająca na osiągnięcie temperatury powietrza o wartości powyżej 450 st. C., system szybkiego nagrzewania, podświetlenie miejsca pracy LED, w zestawie 1 dysza redukująca intensywność ciepła, jedna dyszka do aplikacji ciepła wokół ogrzewanego obiektu. - zestaw 4 dodatkowych, dedykowanych akumulatorów 18V o pojemności min. 12,0 Ah o zwiększonej wydajności (tego samego producenta, co producent urządzeń), - zestaw 2 ładowarek podwójnych (zasilanie 230V) do dedykowanych akumulatorów 18V, możliwość montażu w pojeździe, system aktywnego chłodzenia, możliwość ładowania dwóch akumulatorów jednocześnie (tego samego producenta, co producent narzędzi), - walizka lub zestaw walizek do przechowywania i przewożenia w/w narzędzi i akcesoriów. Dopuszcza się zastosowanie dedykowanych toreb do magazynowania i transportowania narzędzi. Wszystkie wyszczególnione urządzenia, akcesoria elektroniczne i akumulatory – jednego producenta. Urządzenia i akumulatory – w wykonaniu do zastosowań profesjonalnych. Dopuszcza się dostarczenie elektronarzędzi z silnikami bezszczotkowymi. Urządzenia, które wymagają zastosowania środków smarnych – dostarczone po pierwszym rozruchu, z uzupełnionymi zbiornikami środków smarnych. Dodatkowo, do każdego z tych urządzeń – zapas środka smarnego pozwalającego na 5 całkowitych wypełnień zbiorników urządzeń tymże środkiem. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Zestaw kluczy płasko-oczkowych z organizerem – klucze w rozmiarach od co najmniej co najmniej 8 mm i co najwyżej 22 mm – zestaw składający się z co najmniej 15 kluczy. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Zestaw narzędzi ręcznych w organizerze, w zestawie co najmniej: - szczypce do cięcia bocznego 160 mm, - szczypce do cięcia bocznego 200 mm, - szczypce długie okrągłe 205 mm, - szczypce uniwersalne 180 mm, - szczypce nastawne 240 mm, - wkrętak izolowany, - klucze imbusowe HEX – co najmniej 9 rozmiarów, - młotek ślusarski, - poziomica w wersji mini, - nożyk z metalowym uchwytem i dedykowanych ostrzy, - zestaw klucza grzechotkowego ¼ cala, wkrętaka, wraz z nasadkami i bitami udarowymi – zestaw w dodatkowym organizerze, składający się z co najmniej 35 elementów. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Zestaw kluczy nastawnych - zestaw składający się z trzech kluczy z możliwością regulacji, posiadających zaokrąglone uchwyty oraz otwór pozwalający na podwieszenie kluczy podczas ich przechowywania. Klucze w rozmiarach nominalnych: 150 mm, 200 mm, 250 mm. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Piła ręczna o ostrzu zakrzywionym, pozwalająca na przecięcie gałęzi/konaru o średnicy do 20 cm. Powłoka ostrza odporna na korozję. Długość ostrza nie większa niż 400 mm. Dostarczone w dedykowanym, zabezpieczającym pokrowcu/etui. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Zestaw rękawic do obsługi pilarek łańcuchowych – rękawice w wymaganiu wzmocnionym, zapewniające ochronę przed przecięciem podczas prac leśnych. Spełniające wymagania: Europejskie certyfikaty ochrony przed przecięciem piły łańcuchowej EN ISO 11393 klasa 1 (20 m/s) oraz ochrona mechaniczna EN388:2016 (2122A) i EN ISO 21420. Zestaw składający się z: - trzech par rękawic w rozmiarze 9 / L, - trzech par rękawic w rozmiarze 10 / XL, - trzech par rękawic w rozmiarze 11 / XXL. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Okulary ochronne dla operatora stanowiska sterowania drabiną – z trwałymi szkłami odpornymi na zarysowanie, nieparującymi, mocowanie do głowy – nieuciskające. Szkła wykonane z poliwęglanu. Wersja ze szkłami przyciemnionymi umożliwiająca pracę na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Spełniające normy EN166 oraz EN170/EN172. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Ssak do odsysania płynów ustrojowych przenośny, zasilany elektrycznie oraz akumulatorowo, przeznaczony do odsysania różnego rodzaju wydzielin: krwi, flegmy, wymiocin. Przystosowany do odsysania płynów, pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej itp. Posiadający płynną regulację siły ssania za pomocą ręcznego pokrętła, wyposażony w wskaźnik poziomu podciśnienia, wydajność ssania: minimum 30 l/min, maksymalna wartość wytwarzanego podciśnienia: minimum 80 kPa. Zbiornik na odessaną wydzielinę o pojemności minimum 1 litra, filtr antybakteryjny z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, zasilanie ssaka z akumulatora urządzenia lub z gniazda zapalniczki pojazdu, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym nie krótszy niż 60 minut, wyposażony w wskaźnik poziomu naładowania, waga poniżej 4,5 kg. Dodatkowo, w zestawie z urządzeniem: uchwyt ścienny typu „karetkowego” z systemem ładowania, kable zasilające (w tym – wtyczka zapalniczki 12V), filtr antybakteryjny, pojemnik na wydzielinę, wężyki silikonowe z cewnikami, dokumentacja urządzenia (paszport techniczny, karta gwarancyjna). |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Nosze zbierakowe/podbierakowe wykonane z tworzywa sztucznego, posiadające wielostopniową regulację długości, co najmniej 8 uchwytów do przenoszenia, udźwig nie mniejszy niż 240 kg, masa własna noszy poniżej 10 kg, wymiary po złożeniu nie większe niż 120 cm x 45 cm x 10 cm, zakres regulacji długości po rozłożeniu – od co najwyżej 170 cm do co najmniej 210 cm. W zestawie 3 dedykowane pasy zabezpieczające osobę poszkodowaną o regulowanej długości, mocowane do ramy noszy. Dopuszcza się wykonanie ramy noszy z aluminium. Pozycja dodatkowa, niezależna od zestawu opisanego w punkcie 6.28. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Monitor wieloparametrowy pozwalający na sprawdzenie tętna, saturacji, saturacji tkankowej oraz stopnia stężenia karboksyhemoglobiny i methemoglobiny we krwi osoby poszkodowanej lub ratownika. Urządzenie wyposażone w czytelny, kolorowy wyświetlacz pozwalający na bieżący podgląd wartości wszystkich mierzonych parametrów. Moduł wyświetlacza oraz czujnik, które łączą się ze sobą bezprzewodowo (zasięg pomiędzy urządzeniami nie mniejszy niż 5 metrów). W zestawie dodatkowo – dedykowany pokrowiec, zasilacz, czujnik napalcowy, moduł wyświetlacza. Urządzenie pozwalające na monitorowanie wskazanych parametrów podczas trwającej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Urządzenie zasilane dedykowanym akumulatorem, czas pracy nie krótszy niż 8 godzin pracy ciągłej, zgodność z normami: IEC 60601-1-12 EMS (potwierdzona stosownymi certyfikatami). |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny (AED) z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i w trybie pediatrycznym. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące: 1) o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, 2) o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, 3) o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta). Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o: 1) gotowości urządzenia do pracy, 2) technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: 1) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji; 2) możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC; 3) możliwość rejestrowania takich danych jak: - dokładny czas włączenia urządzenia, - zalecenie wykonania defibrylacji, - informacje o wykonanej defibrylacji, - zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci); 4) oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows; 5) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym; 6) posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym: 1) 2 komplety dla dorosłych, 2) 1 komplet dla dzieci. LUB 1) 3 komplety dla dorosłych/dzieci, jeśli urządzenie pozwala na zmianę trybu pracy w jasny, nie pozwalający na pomyłkę sposób (pomiędzy trybem dorosły/dziecko). Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod. Wyposażony w baterię (-e) nieładowalną (-e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 200 wyładowań zalecaną max. energią dla dorosłych zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: 1) wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych - certyfikat zgodności PN-EN 60601, 2) stopień ochrony zapewnianej przez obudowę - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55, 3) odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, wibracje certyfikat zgodnie ze standardem MIL-STD-810 lub standardem równoważnym (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy), 4) z możliwością wyposażenia w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789, 5) deklaracja producenta o możliwości pracy w temperaturach ujemnych, 6) zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, 7) należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność). Waga urządzenia: do 3,5 kg. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim. Na czas serwisu zapewnienie urządzenia zastępczego o parametrach nie mniejszych niż dotychczasowy sprzęt. Deklaracja zgodności CE. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Nosze płachtowe umożliwiające ewakuację ratownika wyposażonego w ubranie specjalne, hełm oraz sprzęt ochrony układu oddechowego - ze strefy zagrożenia – wykonane z materiału wysoce odpornego na przetarcia i przerwania, obszyte taśmą wzmacnianą, wyposażone w co najmniej 10 uchwytów do przenoszenia ręcznego w rękawicach specjalnych, dodatkowo wyposażone w co najmniej 2 pasy stabilizujące osobę poszkodowaną (klamry – metalowe). Nosze odporne na działanie wody, piany oraz trudnych warunków atmosferycznych. Wykonane z materiału trudnopalnego. Możliwość przechowywania w pozycji złożonej, np. w dedykowanym pokrowcu. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Nosze płachtowe umożliwiające ewakuację osoby poszkodowanej – wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne, łatwego w utrzymaniu czystości i dezynfekcji, wyposażone w co najmniej 8 uchwytów do przenoszenia osoby poszkodowanej. Wyposażone w tzw. „kieszeń” na nogi (utrudniającą przemieszczanie się poszkodowanego w noszach), obszyte dookoła wzmocnioną taśmą zwiększającą wytrzymałość konstrukcji całych noszy. W zestawie z dedykowanym pokrowcem do przechowywania i przenoszenia. Wymiar rozłożonych noszy (płachty) – długość nie mniej niż 190 cm i szerokość nie mniej niż 85 cm. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Deska ortopedyczna pediatryczna, przystosowana do zabezpieczenia i przenoszenia dzieci – wykonana z tworzywa sztucznego (przepuszczalnego dla promieni rentgenowskich, rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego). Zapewniająca dodatnią pływalność, posiadająca uchwyty transportowe pozwalające na jej przenoszenie przez ratowników korzystających z rękawic specjalnych. Miejsca na mocowanie pasów – po 5 na jedną stronę. Powłoka zewnętrzna łatwa do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Waga nie większa niż 5 kg. W zestawie: 3 pasy mocujące (w różnych kolorach – z metalowymi elementami zaczepowymi klamry oraz metalowymi karabinkami na końcach), stabilizator klockowy głowy (podkładka, dwa klocki stabilizujące na rzep – z otworami na uszy, podkładka mocująca z pasami). |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Plecak ratownika medycznego pełniącego służbę w strukturach PSP. Plecak wykonany z tworzywa sztucznego, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczający wyposażenie przed czynnikami zewnętrznymi (w tym – czynniki atmosferyczne). Skonfigurowany w systemie modułowym, dający możliwość odpinania zasobników. Zawierający wyposażenie wg poniższej listy: 1. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi + stetoskop w opakowaniu - 1 komplet, 2. Kapnometr z pulsoksymetrem - 1 zestaw, 3. Glukometr + paski do glukometru w opakowaniu - 1 zestaw, 4. Zestaw do intubacji w opakowaniu trwałym zawierający: a) zestaw laryngoskopowy - łopatki (typu Miller, typu Macintosh) + kompatybilna rękojeść (1 zestaw), b) rurki intubacyjne dotchawicze (z mankietem: 6.5, 7.5, 8.0, 8.5 oraz bez mankietu: 3,0, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0) – 1 zestaw, c) prowadnica intubacyjna jednorazowa – 2 szt., d) stabilizator do rurek intubacyjnych (rozpórka przeciwzgryzowa) - 2 szt., e) strzykawki 10 ml - 3 szt., f) lidokaina w żelu - 1szt., g) Kleszczyki Magilla (dorosły i dziecko) - 1 zestaw, 5. Ampularium – dedykowany zasobnik na leki, spełniający wymagania do przechowywania i transportu leków, dostarczony bez leków. 6. Zestaw do kaniulacji żył (wenflony, igły, strzykawki, okleina) - 1 zestaw. 7. Staza - 2 szt. 8. Sprzęt do przetaczania płynów - 3 zestawy. 9. Igła do odbarczania odmy - 1 szt. 10. Sprzęt do wykonania wkłucia doszpikowego (dziecko, dorosły) - 1 komplet. 11. Zestaw typu QuickTrack (dorosły, dziecko) – 2 komplety. 12. Staza automatyczna – 1 szt. 13. Staza taktyczna – 1 szt. 14. Zestaw do tlenoterapii czynnej – 1 szt. 15. Stapler chirurgiczny jednorazowy + jednorazowe urządzenie do usuwania zszywek – 1 komplet. 16. Rurki krtaniowe LTS-D – zestaw dla dorosłych, z lubrykantem nawilżającym w saszetkach – 3 zestawy. 17. Gaziki do dezynfekcji + płyn do odkażania - 1 zestaw. 18. Kompresy z gazy jałowe (różne rozmiary) - 5 opakowań. 19. Rękawiczki „nitryle” - 1 opakowanie. 20. Maseczki ochronne chirurgiczne – 1 opakowanie. 21. Nożyczki ratownicze - 1 szt. 22. Pojemnik na ostre odpady medyczne – 1 szt. 23. Zestaw wenflonów składający się z: a) wenflon KD-FIX, 16GA/1,7 x 45 (szary) – 3 szt., b) wenflon KD-FIX, 17GA/1,5 x 45 (biały) – 3 szt., c) wenflon Romed, 20G/1,0 x 32 (różowy) – 5 szt., d) wenflon Romed, 22G/0,8 x 25 (niebieski) – 5 szt., e) wenflon Romed, 24G/0,7 x 20 (żółty) – 5 szt., 24. Strzykawki j.u.: a) 2 ml – 10 szt., b) 5 ml – 10 szt., c) 10 m – 10 szt., d) 20 ml – 10 szt. 25. Igły j.u.: a) 0,7, 30 mm – 10 szt., b) 0,8, 40 mm – 10 szt., c) 1,2, 40 mm – 10 szt. 26. Okleina do wenflonów – 10 szt., 27. Mankiet do szybkich przetoczeń – 1 szt., 28. Termometr do pomiaru temp. ciała elektroniczny - douszny - 1 szt. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Kompaktowy dron o masie startowej nie większej niż 249 g. Wymiary po złożeniu (bez śmigieł) – długość nie większa niż 160 mm, szerokość nie większa niż 100 mm, wysokość nie większa niż 80 mm. Wymiary po rozłożeniu (ze śmigłami) – długość nie większa niż 300 mm, szerokość nie większa niż 200 mm, wysokość nie większa niż 100 mm. Maksymalna prędkość wznoszenia – nie mniejsza niż 8 m/s, maksymalna prędkość lotu poziomego – nie mniejsza niż 15 m/s. Maksymalny czas lotu na jednym zestawie dedykowanych akumulatorów – nie mniej niż 25 minut. Maksymalny dystans lotu – nie mniej niż 10 km. Odporność na wiatr o prędkości nie mniej niż 10 m/s. Dron wyposażony w kamerę fotograficzną/wideo, pozwalającą na nagrywanie filmów w rozdzielczości FHD oraz 4K. Format zapisu wideo – format MP4. Ostrość obiektywu – od 0,5 m, przysłona f/1.8. Matryca – co najmniej 1 cal CMOS. Szerokość pola widzenia - co najmniej 80 stopni. Dron wyposażony w system pozwalający na uniknięcie kontaktu z przeszkodą (np. rozwiązanie typu LiDAR). Urządzenie oferujące transmisję obrazu wideo na odległości co najmniej 10 km (bez zakłóceń). Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (np. smartfon) – WiFi 2,4 GHz lub/i 5 GHz. Pamięć wewnętrzna urządzenia – nie mniej niż 40 GB. Aparatura sterująca dronem wyposażona w system wizyjny – wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 5 cali i nie większej niż 7 cali, rozdzielczość nie mniejsza niż 1920x1080px, jasność wyświetlacza: co najmniej 600 nitów. Obsługa dotykowa – wielopunktowa, co najmniej 8 punktów. Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną lub pamięć wewnętrzną rozszerzoną kartą pamięci (zalecaną przez producenta urządzenia) – łączna pojemność nie mniejsza niż 256 GB. Sterowanie dronem – za pomocą dedykowanych dżojstików (2 szt.) – znajdujących się po lewej i prawej stronie aparatury sterującej, w zasięgu kciuków operatora. W zestawie: - dron – 1 szt., - aparatura sterująca z wyświetlaczem – wyświetlacz zabezpieczony dedykowanym szkłem hartowanym – 1 zestaw, - etui transportowe do aparatury sterującej – 1 szt., - pokrowiec zabezpieczający aparaturę sterującą podczas przenoszenia – wykonany z tworzywa sztucznego, zabezpieczający przed zadrapaniami – 1 szt., - dedykowany akumulator do drona (pojemność co najmniej 2500 mAh każdy) – 3 szt., - dedykowany akumulator do aparatury sterującej – 2 szt., - zapasowe śmigła – 3 komplety, - ładowarka akumulatorów z możliwością podłączenia do sieci 230V, - kabel do transmisji danych – 1 szt., - osłona do przechowywania – 1 szt., - zestaw filtrów optycznych – 1 zestaw, Wszystkie urządzenia oraz osprzęt – jednego producenta, dopuszcza się dostarczenie karty pamięci wyprodukowanej przez jednego producenta. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 | Kaptur ucieczkowy/ratunkowy – dopływ powietrza stały, z aparatu powietrznego ratownika (zgodnego z dostarczanymi aparatami powietrznymi). Wyposażony w przeźroczysty wizjer (panoramiczny, zabezpieczony przed parowaniem), sznurek lub pasek ściągający/zacieśniający w dolnej części (uszczelnienie szyjne). Przewód powietrzny o długości nie mniejszej niż 0,8 m i nie więcej niż 2 m – przepływ powietrza przez przewód – nie mniej niż 40 dm3/min. Materiał wykonania kaptura – ognioodporny. Urządzenie spełniające normy: CE 0121, EN 1146, dyrektywa PPE 89/686/EWG (dawniej) / rozporządzenie (UE) 2016/425 (obecnie); zgodność z EN 137 przy użyciu z certyfikowanym aparatem powietrznym. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.20 | Dalmierz optyczno-laserowy z funkcją powiększenia 6x, umożliwiający pomiar odległości z dokładnością do 1 metra na dystansie nie mniejszym niż 1800 m. Soczewki zewnętrzne dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami. Urządzenie wyposażone w pokrętło do zmiany regulacji ostrości. Urządzenie posiadające funkcję pomiaru kąta nachylenia obserwowanego obiektu, wyposażone w system łączności Bluetooth. Średnica obiektywu nie mniejsza niż 20 mm. Zasilanie bateryjne, w zestawie 5 kompletów dedykowanych baterii. Waga urządzenia z baterią, gotowego do pracy – poniżej 250 g. Stopień ochrony nie niższy niż IPX4. Urządzenie dostarczone z dedykowanym pokrowcem. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.21 | Kamera inspekcyjna akumulatorowa – ekran LCD o przekątnej minimum 4,8 cala, Korpus kamery z wyświetlaczem spełniający wymagania nie niższe niż IP 54 możliwość stosowania kart pamięci o pojemności minimum 32GB (jedna karta pamięci 32GB w zestawie), rozdzielczość kamery – co najmniej 1280x720px. W zestawie – dwa dedykowane akumulatory o pojemności co najmniej 2,0 Ah każdy, dedykowana ładowarka sieciowa (230V). Możliwość podłączenia do komputera przez port USB-C (w zestawie dedykowany kabel USB-A – USB-C). Możliwość szybkiego odpinania i podpinania przewodów elastycznych z głowicami do korpusu urządzenia. W zestawie przewody elastyczne z głowicami z kamerami wideo: 1) głowica z dwoma kamerami o średnicy nie większej niż 8,5 mm, długość elastycznego przewodu większa niż 1,2 m i mniejsza niż 2 m. Głowica wyposażona w dwie kamery – przednią oraz boczną, możliwość zmiany źródła obrazu z jednej lub drugiej kamery – z poziomu przycisków przy wyświetlaczu urządzenia. 2) głowica z jedną kamerą o średnicy nie większej niż 8,5 mm, długość przewodu elastycznego nie mniejsza niż 3 m i nie większa niż 4 m, wyposażona w jedną kamerę – widok na wprost – z funkcją automatycznego odwracania obrazu (tzw. „funkcja orientacji”). 3) głowica z jedną kamerą o średnicy nie większej niż 4 mm, długość elastycznego przewodu większa niż 1,2 m i mniejsza niż 2 m. Głowice wraz z przewodami elastycznymi: możliwość zanurzenia na czas nie mniejszy niż 30 minut w: oleju silnikowym, oleju napędowym, alkoholu etylowym oraz wodzie słonej (zawartość soli nie mniejsza niż 25%). Przewody elastyczne oraz głowice kamer spełniająca wymagania IP 67. Wszystkie urządzenia i akcesoria jednego producenta. Całkowita waga korpusu urządzenia z najlżejszym dołączonym zestawem przewodu elastycznego i głowicy - nie większa niż 900 g. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.22 | Przenośna najaśnica LED z co najmniej trzema źródłami światła o łącznej mocy nie mniejszej niż 5500 lumenów – ustawienie każdego ze źródeł światła regulowane niezależnie. Urządzenie wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora oraz masz teleskopowy wysuwany ręcznie lub elektrycznie na wysokość w zakresie od maksymalnie 1 m do minimalnie 2 m. Urządzenie wykonane w stopniu ochrony minimum IP34. Czas pracy na jednym akumulatorze o najwyższej dostępnej pojemności – nie krótszy niż 10 godzin. Urządzenie oferujące co najmniej trzy tryby mocy strumienia świetlnego. Dopuszcza się, aby urządzenie wyposażone było w port USB-A do ładowania urządzeń przenośnych takich jak np. smartfony, tablety. Urządzenie o konstrukcji pozwalającej na jego swobodne przełożenie i złożenie do pozycji transportowej. Urządzenie zasilane akumulatorowo lub sieciowo. System akumulatorów 18V spójny z systemem zastosowanym w elektronarzędziach wyszczególnionych w punkcje 7.1. W zestawie – dedykowany zasilacz sieciowy 230V pozwalający na pracę ciągłą najaśnicy oraz dwa akumulatory o zwiększonej wydajności i pojemności nie mniejszej niż 12 Ah. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.23 | Urządzenie hydrauliczne akumulatorowe wielofunkcyjne pozwalające na funkcje: cięcia, wyważania, rozpierania. Możliwość cięcia prętów o średnicy nie mniejszej niż 20 mm oraz łańcuchów do średnicy ogniwa 10 mm, maksymalna siła cięcia mniejsza niż 150 kN, rozpieranie z maksymalną siłą nie mniejszą niż 700kN. Minimalne rozwarcie nożyc wg. PN-EN 13204 nie mniejsze niż 200 mm, minimalna siła rozpierania wg. PN-EN 13204 nie mniejsza niż 25 kN. System szybkiej wymiany końcówek roboczych, praca w szerokim zakresie temperatur, sterownik urządzenia możliwy do obsługi w rękawicach specjalnych, stopień ochrony minimum IP 54. Dodatkowo, urządzenie wyposażone w system LED – oświetlenie pola pracy. Waga urządzenia wraz z podpiętym akumulatorem mniejsza niż 13 kg. W zestawie z urządzeniem: dwa dedykowane akumulatory o pojemności minimum 3,5 Ah każdy, napięcie robocze powyżej 20V, zestaw końcówek typu „kombi” oraz zestaw końcówek do wyważania. Dodatkowo, urządzenie wyposażone w dedykowany pas do przenoszenia oraz torbę/plecak z miejscami na umieszczenie akcesoriów. Do zestawu dołączona ładowarka sieciowa dedykowanych akumulatorów urządzenia 230V oraz adapter pozwalający na ciągłą pracę urządzenia z sieci 230V lub agregatu prądotwórczego 230 V– za pomocą przewodu elektrycznego. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.24 | Zestaw dysków (flar) sygnalizacyjnych w dedykowanej walizce-ładowarce. Zestaw składający się z 6 urządzeń świetlnych/sygnalizacyjnych/błyskowych wykonanych w technologii LED, każde z nich pozwalające na pracę w co najmniej 8 różnych trybach. Kolor światła – pomarańczowy. Możliwość przymocowania na magnes, słupek lub pachołek. Urządzenia w obudowie z tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia i warunku atmosferyczne. Możliwość ładowania za pomocą dedykowanej walizki-ładowarki z sieci 230V lub z gniazda 12V (zapalniczka samochodowa). |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.25 | Detektor rur stalowych oraz przewodów znajdujących się w ścianach, pod warstwami tynku. Urządzenie w wykonaniu co najmniej IP54, zasilane bateryjnie (w komplecie z urządzeniem – dedykowane baterie). Urządzenie informujące o wykryciu metalu magnetycznego oraz niemagnetycznego. Maksymalna głębokość detekcji – nie mniej niż 100 mm, z czego nie mniej niż 40 mm dla przewodów pod napięciem elektrycznym. Informowanie użytkownika o wynikach pomiaru – za pomocą systemu diód wraz z naniesionym diagramem ułatwiającym odczyt wskazań. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26 | Dalmierz laserowy pozwalający na pomiar odległości w zakresie od 5 cm do 50 m, czas pomiaru nie większy niż 5 sekund, urządzenie zasilane bateryjnie (dedykowane baterie w zestawie), wyposażone w pokrowiec. Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz pozwalający na łatwy odczyt bieżącego trybu pracy urządzenia oraz odczyt wyników pomiarów. Wyświetlanie wyników w jednostkach, co najmniej: milimetry, centymetry, metry – wraz z miejscami po przecinku. Tryby pracy – co najmniej: pomiar odległości, obliczanie powierzchni. Stopień ochrony – co najmniej IP65. W zestawie – dedykowany pokrowiec, elastyczna taśma/linka do wygodnego przenoszenia podczas wykonywania pomiarów. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.27 | Teczka do przechowywania dokumentów operacyjnych, zabezpieczająca je przed warunkami atmosferycznymi, wyposażona w przeźroczystą kieszeń na zewnątrz. Teczka pozwalająca na segregację dokumentów oraz ułatwiające wypisanie ich wewnątrz teczki, po jej otwarciu. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.28 | Kurtyna dymowa zabezpieczająca otwór drzwiowy przed wypływem gazów pożarowych z jego górnej części, jednocześnie ograniczająca napływ świeżego powietrza dolną częścią. Możliwość współpracy kurtyny z wentylatorami nadciśnieniowymi. Kurtyna wykonana z materiału odpornego na działanie wysokich temperatur, odpornego na przetarcia oraz przecięcia. Wysokość kurtyny w pozycji w pełni rozłożonej – nie mniejsza niż 180 cm, szerokość pozwalająca na jej regulację – dla otworów drzwiowych o szerokości – co najmniej: 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm oraz szerokości pośrednich. Urządzenie wyposażone w teleskopowy drążek rozporowy z funkcją automatycznej blokady. Urządzenie w zestawie z dedykowaną torbą do jego przechowywania oraz transportu, z uchwytem do przenoszenia – pokrowiec wykonany z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.29 | Urządzenie pozwalające na awaryjny transport pojazdu (tzw. rolki transportowe), którego silnik nie pracuje. Dostosowane do pracy z pojazdami elektrycznymi. Maksymalna nośność pojedynczego zestawu rolek – nie mniej niż 1000 kg, wysokość podnoszenia – nie mniej niż 100 mm, waga jednego zestawu rolek – nie większa niż 25 kg. Wymiary zestawu rolek – nie więcej niż 60 cm – wymiar jednego boku. Materiał wykonania konstrukcji urządzenia – stal. Materiał wykonania rolek – tworzywo sztuczne odporne na ścieranie. |  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.30 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 6 mm |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.31 | Rozdzielacz K-75/52-75-52 – konstrukcja wzmocniona w miejscu pracy rączek zaworów kulowych – wzmocnione ograniczniki ruchu rączki zaworu (dodatkowy sprzęt – niezależny od punktu 6.9). |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.32 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA – wzmocniona warstwa zewnętrzna i wewnętrzna. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.33 | Przełącznik 75/52 (dodatkowy sprzęt – niezależny od punktu 6.8). |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 | Hol sztywny lub szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, zamontowane po dwie z przodu i z tyłu pojazdu. Pojazd wyposażony w linę stalową o średnicy min. 15 mm i długości 10 m z szeklami lub równoważną linę syntetyczną – umieszczone w zabudowie pojazdu. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.35 | Wymienione wyżej narzędzia i sprzęt należy zaoferować w wykonaniu do zastosowań profesjonalnych zapewniających wysoką wytrzymałość i żywotność. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.36 | Skokochron ratowniczy o wymiarach min 3,40 m x3,40 m. i wysokości nie większej niż 180 cm, czas napełniania maksymalnie 60 sekund (rozwiązania niedławiące przepływu sprężonego powietrza), waga samego skokochronu maksymalnie 80 kg., system napełniania skokochronu z jednej butli sprzężonego powietrza, wraz ze skokochronem należy dostarczyć 2 dedykowane butle powietrzne do jego napełniania. Skokochron spakowany w pokrowiec odporny na warunki atmosferyczne, sam skokochron wykonany materiału o powłoce odpornej na rozdarcie oraz o utrudnionej palności. Skokochron przewidziany do maksymalnej wysokości ewakuacji nie mniejszej niż 16 m, ilość osób do jego sprawienia – nie więcej niż dwie. Zakres temperatury możliwości korzystania z urządzenia od nie więcej niż minus 15 stopni C. i nie mniej niż 40 stopni C. Wymagana jest dostawa skokochronu który posiada ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Wykonawca winien przewidzieć montaż w skrytce na wysuwanym stelażu. Wykonawca winien wykonać mocowania skokochronu oraz dostarczyć niezbędne elementy montażowe (pasy mocujące, dodatkowy pokrowiec wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne) do bezpiecznego transportu skokochronu pneumatycznego. W zestawie ze skokochronem – paszport techniczny. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.37 | Wentylator akumulatorowy nadciśnieniowy elektryczny o wydajności co najmniej 30 000 m3/h (co najmniej 18 000 m3/h wg AMCA), wykonany w stopniu ochrony co najmniej IP65. W zestawie z wentylatorem dołączony rękaw nadmuchowo-wyciągowy (długość rękawa nie mniejsza niż 10 m) i pokrowiec, instrukcja obsługi, zestaw do ładowania akumulatora z sieci 230V oraz przewód sieciowy z wtyczką 230V do zewnętrznego zasilania wentylatora (bez użycia akumulatora). Podstawa wentylatora dostosowana do montażu w koszu ratowniczym. W zestawie – dwa akumulatory pozwalające na co najmniej 45 minut pracy wentylatora przy maksymalnych przewidzianych obrotach wirnika. Waga wentylatora z akumulatorem nie większa niż 25 kg. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.38 | Amortyzator upadku z liną półstatyczną do pracy na wysokości spełniająca normy EN 355 oraz EN 362. Dł. min. 140 cm., 1 karabińczyk z zamknięciem gwintowym, hak z zamknięciem automatycznym (otwór min. 60 mm.). |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.39 | Lina półstatyczna typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 o długości 100 m – dodatkowa lina, poza linami opisanymi w punkcie 6.33. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.40 | Zestaw uzupełniający do kasku opisanego w punkcie 6.33 ppkt. 11. (kask spełniający wymogi normy PN-EN 397) zawierający akcesoria z opcją szybkiego montażu do kasku oraz demontażu z kasku, wyposażone w dedykowane zaczepy, kompatybilne z kaskami opisanymi w punkcie 6.33 ppkt. 11: - ochronniki słuchu – z metalowymi sprężynami dociskowymi, spełniające wymogi normy EN:352-3:2002, zapewniające poziom tłumienia hałasu SNR nie mniejszy niż 25 dB i nie większy 32 dB. - osłonę oczu – okulary przeźroczyste z funkcją szybkiej zmiany pozycji z transportowej na roboczą, odporne na zarysowania i zaparowanie, nie utrudniające korzystania z latarki czołowej opisanej w punkcie 6.33 ppkt 12., wykonane z poliwęglanu, spełniające normy: EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC (sprzęt tego samego producenta, co producent dostarczanych kasków), - osłona oczu i twarzy - ochrona przed uderzeniami trocin i ścinek drewnianych przy zachowaniu dobrej widoczności, przystosowana do pracy arborystycznej, spełniająca normy: EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC (sprzęt tego samego producenta, co producent dostarczanych kasków). - osłonę karku – przeznaczoną do ochrony przed słońcem (minimum UPF 40) i deszczem, kolor fluorescencyjny zapewniający dobrą widoczność w dzień i w nocy, możliwość prania w pralce, materiał wykonania: tworzywo sztuczne (sprzęt tego samego producenta, co producent dostarczanych kasków). |  | 3 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.41 | Autorolka – linka bezpieczeństwa osobistego ratownika podczas pracy w zadymieniu – system pozwalający na zachowanie ciągłego dostępu do linii gaśniczej, automatycznie wydłużający lub skracający długość roboczą linki – zwijadło automatyczne. Urządzenie wyposażone w automatyczne zwijadło, osłonięte przed czynnikami mechanicznymi. Długość linki – nie mniej niż 5 m, nie więcej niż 10 m. Na końcu linki – dedykowany system pozwalający na zaczepienie (i szybkie odczepienie – np. za pomocą karabinka) końca linki do nawodnionej linii gaśniczej (W42, W52, W75) i swobodne przemieszczanie się zaczepu wzdłuż linii – również przez połączone łączniki odcinków wężowych, bez konieczności przepinania linki. Możliwość obsługi, podpinania oraz odpinania urządzenia od linii wężowej w rękawicach specjalnych, bez użycia dodatkowych narzędzi. |  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.42 | Hydronetka wodna – ciśnieniowa – czynnik roboczy: powietrze pod ciśnieniem powyżej 6 bar. Pojemność wodna hydronetki: pomiędzy 9 dm3 i 10 dm3. Zasięg rzutu strumienia wody – nie mniejszy niż 12 m, czas działania (podawania wody bez przerwy) przy maksymalnym napełnieniu zbiornika i uzupełnieniu powietrza pod maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem – nie mniej niż 50 sekund. Waga pustej hydronetki, bez czynnika gaśniczego – nie więcej niż 4 kg. Wysokość hydronetki z osprzętem – nie większa niż 70 cm, średnica nie większa niż 30 cm. Materiał wykonania zbiornika na wodę – metal, odporny na korozję. Zasilanie hydronetki powietrzem – z instalacji sprężonego powietrza, poprzez zawór pneumatyczny (szybkozłączka męska) lub zawór stosowany w kołach samochodowych. Urządzenie wyposażone w manometr pozwalający na odczyt wartości ciśnienia w zbiorniku. Dodatkowo, w zestawie dedykowany noszak/uprząż do przenoszenia przez ratownika – za pomocą jednego lub dwóch pasa na ramieniu lub ramionach. Szerokość pasa do przenoszenia – nie mniejsza niż 6 cm. Możliwość przenoszenia hydronetki w noszaku w pozycji poziomej lub pionowej. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.43 | Worek transportowy na linę, wentylowany, wyposażony w uchwyt oraz szelki, pozwalający na magazynowanie lin alpinistycznych po ich zamoczeniu/zawilgoceniu – worek ułatwiający ich suszenie, zabezpieczający linę przed promieniami UV. Materiał wykonania – wzmocniony, konstrukcja zapewniająca pływalność. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.44 | Maska panoramiczna (mocowanie masek do głowy użytkownika – system oddychającej siatki o utrudnionej palności, bez pasków gumowych i sprzączek metalowych) w pojemniku sztywnym lub elastycznym, z adapterem umożliwiającym montaż systemu łączności podhełmowej (dedykowany mikrofonogłośnik opisany w punkcie 6.2) – pozycja dodatkowa, niezależna od masek opisanych w punkcie 6.2. – kompatybilna z aparatami powietrznymi opisanymi w punkcie 6.2. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.45 | Prądownica wodno - pianowa typu Turbo Jet z nasadą 52 ze skokową regulacją wydajności (max. wydajność min. 400 l przy ciśnieniu 6 bar) dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej (mgłowy). Zasięg rzutu min. 32 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar). Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 „lub równoważnej”. Prądownica z zaworem kulowym, z funkcją przepłukiwania/oczyszczania ze zgromadzonych wewnątrz zanieczyszczeń, waga urządzenia nie większa niż 2,5 kg. Pozycja niezależna od urządzenia wskazanego w punkcie 6.10. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.46 | Klucz uniwersalny do hydrantów – kompatybilny z systemami zaworów stosowanymi w Polsce (co najmniej 3 rodzaje). |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.47 | Retraktor osobisty (linka z automatycznym zwijadłem w obudowie, zaczepem i karabinkiem) pozwalający na zaczep i przenoszenie drobnych urządzeń takich jak kamery termowizyjne osobiste, detektor wielogazowy. Urządzenie oferujące wysoką wytrzymałość na zerwanie, odporność na trudne warunki atmosferyczne, odporność na działanie wilgoci. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.48 | Młot strażacki do wykonywania wejść ratowniczych i otworów wentylacyjnych. Głowica na stałe połączona z trzonkiem wykonanym z tworzywa sztucznego o zwiększonej wytrzymałości. Kolor trzonka pozwalający na odnalezienie urządzenia w ciemnych pomieszczeniach. Uchwyt trzonka w wykonaniu antypoślizgowym (podczas chwytu w rękawicach specjalnych). Długość urządzenia (głowica wraz z trzonkiem) – od 90 cm do 100 cm. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.49 | Detektor wielogazowy wyposażony w cztery sensory: - wybuchowość (kalibracja na metan) – od 0% do 100% LEL, - tlen – do 30% stężenia objętościowego, - tlenek węgla – od co najmniej 10 ppm do nie mniej niż 1500 ppm, - siarkowodór – od 0 ppm do 200 ppm. Urządzenie w wykonaniu IP68 i przeciwwybuchowym (EN 60079 - część 0, 1, 11, 29-1 - Atmosfery wybuchowe, Ex II 1 G Ex iad IIC T4), wyposażone w sygnalizator bezruchu, oferujący dwa progi alarmowe dla każdego z sensorów, czytelny wyświetlacz z podświetleniem (odczyty widoczne przy świetle słonecznym oraz bez dostępu światła zewnętrznego). W zestawie zasilacz sieciowy 230V. Ciężar urządzenia nie większy niż 300 g, zakres temperatury pracy od -20 st. C do 50 st. C., zakres wilgotności pracy w zakresie od 15% do 90% (bez kondensacji). Urządzenie wyposażone w wewnętrzny akumulator pozwalający na co najmniej 20 godzin pracy ciągłej urządzenia. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Parametry pojazdu zawarte w świadectwie dopuszczenia muszą zgadzać się z deklarowanymi w ofercie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Minimum pięć punktów serwisowych podwozia i jeden zabudowy na terenie Polski. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako „pojazd specjalny pożarniczy”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Instrukcja obsługi pojazdu oraz zabudowy (przedmiot umowy) w formie papierowej i elektronicznej. Dokumentacja techniczne w tym m. in. schematy instalacji elektrycznej, hydraulicznej i sterowania – w wersji elektronicznej (format plików .pdf). Protokół pomiarów elektrycznych rezystancji - zakres pomiarów zgodny z wymaganiami UDT (Zamawiający planuje dokonać objęcia drabiny mechanicznej dozorem UDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Wykaz ilościowy sprzętu z uwzględnieniem jego rozmieszczenia w poszczególnych skrytkach pojazdu i w kabinie. Forma papierowa oraz elektroniczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Wykaz ilościowo-wartościowy (wartość brutto) wyposażenia pojazdu. Forma papierowa i elektroniczna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu, dla którego wymagane jest świadectwo CNBOP-PIB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), wyszczególniony w niniejszym dokumencie sprzęt, który podlega wydaniu świadectwa dopuszczenia CNBOP, powinien zostać dostarczony z tymże dokumentem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Umiejscowienie oraz mocowanie dla sprzętu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Wykonawca dostarczy naklejki do oznaczenia miejsca zamontowania sprzętu i wyposażenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe |  | Należy podać parametry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Należy podać oferowany termin gwarancji (kryterium oceny ofert). Gwarancja na pojazd wraz z zabudową i wyposażeniem min. 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami. W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe/przeglądy wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy oraz wyposażenia, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne ramy pojazdu oraz parku drabinowego min. 10 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Należy podać producenta, typ i/lub model oraz rok produkcji podwozia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Należy podać rodzaj oferowanej skrzyni biegów: automatyczna, zautomatyzowana (kryterium oceny ofert). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Należy podać moc silnika pojazdu w kW (kryterium oceny ofert). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Należy podać producenta, typ i/lub model oferowanego radiotelefonu przewoźnego (opisany w punkcie 2.28). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Należy podać producenta, typ i/lub model oferowanych radiotelefonu przewoźnego TETRA (opisany w punkcie 2.29). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Należy podać producenta, typ i/lub model oferowanych radiotelefonów przenośnych (opisany w punkcie 2.30). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Należy podać producenta, typ i/lub model modułu lokalizacji pojazdów wyposażonego w graficzny terminal statusów oraz nazwę i wersję oprogramowania do obsługi przesyłania lokalizacji pojazdu oraz statusów (opisany w punkcie 2.31). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Należy podać wysokość ratowniczą drabiny mierzoną – zgodnie z normą PN-EN 14043 (patrz pkt.4.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Należy podać parametry kosza ratowniczego – ilość osób oraz udźwig [kg] (patrz punkt. 5.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Podczas inspekcji produkcyjnej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące montażu i rozmieszczenia dostarczonego przez Zamawiającego wyposażenia oraz sprzętu, w zakresie dozwolonym przez świadectwa dopuszczenia, technikę wykonania i homologację pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Do oferty należy dołączyć: - rysunki z wymiarami kompletnego oferowanego pojazdu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Zamawiający wymaga w ramach dostawy dokonanie szkolenia z obsługi i sterowania drabinami mechanicznymi tzw. szkolenie producenta dla maksymalnie 27 funkcjonariuszy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub Użytkownika, wszelkie koszty szkolenia pokrywa Wykonawca. Wykonawca winien wystawić stosowne zaświadczenia uzyskania uprawnień do sterowania drabinami dla każdego szkolonego . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |