Znak sprawy: PT.2370.4.2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego typu UTV – 1 szt.

Prawą stronę tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna
z warunkami zamówienia.

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Wymagania dla pojazdu |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1251 z późn. zm.) oraz wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.) |  |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Pojazdy fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2025 |  |
|  | Rodzaj pojazdu T1b, trzyosobowy. |  |
|  | Silnik benzynowy 4-suwowy. Pojemność skokowa minimum: 999 cm3. Minimalna moc silnika 61KM |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 42 l. |  |
|  | Wymiary: Długość minimum 2900 mm, nie więcej niż 3050 mm. Szerokość minimum 1575 mm, maksymalnie 1650 mm. Wysokość minimum 1850 mm, nie więcej niż 1950 mm. Rozstaw osi minimum 2050 mm, nie więcej niż 2065 mm. Prześwit minimum 280 mm, nie więcej niż 310 mm. |  |
|  | Napęd 2x4, 4x4, blokada tylnego mechanizmu różnicowego. Skrzynia biegów: automatyczna |  |
|  | Przednie zawieszenie: wahacz podwójny. Skok zawieszenia przedniego min. 254 mm. Tylne zawieszenie wahacz podwójny, wyposażone w stabilizator poprzeczny. Skok zawieszenia tylnego min. 254 mm. |  |
|  | Opony typu AT Przednie koła min.: 26x9-R12 aluminiowe Tylne koła min.: 26x11-R12 aluminiowe |  |
|  | Pojazd wyposażony w kulowy hak holowniczy, z wyprowadzonym gniazdem prądowym umożliwiający podłączenie przyczepki. |  |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kierownica po lewej stronie (pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego), wyposażony w elektroniczne wspomaganie kierownicy (EPS). Pasy bezpieczeństwa trzy punktowe. |  |
|  | Wszystkie światła typu LED |  |
|  | Zabudowa kabiny w pełne drzwi z szybą na korbkę, dach z podsufitką, szybę przednią otwieraną, szklaną z wycieraczką i spryskiwaczem, szybę tylną szklaną. Lusterka drzwi bocznych |  |
|  | Ogrzewanie wnętrza kabiny |  |
|  | Zderzak przedni ochronny |  |
|  | Gniazdo 12V typu (do zapalniczki) wewnątrz kabiny. |  |
|  | Uchylna skrzynia ładunkowa o ładowności minimum 450kg. |  |
|  | Oświetlenie pola pracy typu LED. Zamontowane z przodu i tyłu pojazdu. |  |
|  | Wyposażenie pojazdu |  |
|  | Przygotowanie instalacji antenowej (antena 1/4 fali, dostosowana do rodzaju zabudowy) i zasilającej pod montaż radiotelefonu przewoźnego w kabinie pojazdu. W celu optymalnego przygotowania instalacji szczegóły usługi pozostają do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
|  | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka o uciągu min 2000 kg. |  |
|  | Zestaw PSP R1 w plecaku (zgodny z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG 06.2021) |  |
|  | Kamizelka taktyczna KDR przeznaczona dla kierujących działaniami ratowniczymi. Kolor biało-zielony (poziom taktyczny) – 3 sztuki (rozmiary: L, L, XL) |  |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. Gwarancja musi obejmować cały pojazd wraz z zabudową. | Należy podać okres gwarancji na cały pojazd. |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, - dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu |  |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z uzupełnionymi do pełnego stanu płynami eksploatacyjnymi oraz paliwem |  |
|  | Dostawa pojazdu do siedziby Zamawiającego |  |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

podpis